- Собрание депутатов

- Исменецкого сельского поселения

- Звениговского муниципального района

- Республики Марий Эл

- РЕШЕНИЕ

- Созыв  4                                                                                                  с. Исменцы

Сессия 13                                                                               23 декабря  2020 года

№93

О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, создания условий для планировки территории Исменецкого сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, Собрание депутатов Исменецкого сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» от 6 марта  2013 года № 148 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл» (далее - Правила) изменения согласно приложению (прилагается).

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Звениговская неделя» и разместить на официальном сайте Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Исменецкого сельского поселения,

Председатель Собрания депутатов                                             О. В. Петровская

Приложение

к  решению Собрания депутатов

«Исменецкого сельского поселения

от 23 декабря 2020 года № 93

1.  часть 3 статьи 32 Правил изложить в следующей редакции:

«3. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными и средне этажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.4 | Здравоохранение |
| 3.5 | Образование и просвещение |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| 13.1 | Ведение огородничества |
| 13.2 | Ведение садоводства |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 3.2 | Социальное обслуживание |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.8 | Общественное управление |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
| 4.1 | Деловое управления |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| 4.3 | Рынки |
| 4.4. | Магазины |
| 4.5 | Банковская страховая деятельность |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |
| 5.1 | Спорт |
| 6.8 | Связь |
| 7.0 | Транспорт |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магист-ральных дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магис-ральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II23-03-2003 | м | 25 |
| 3 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
| 4 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений. Допускается исключать минимальный отступ от красной линии в случае ее прохождения по территории земельного участка в условиях сложившейся застройки | м | 5 |
| 5 | Минимальное расстояние от территории детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | 15 |
| 7 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа | м | 20 |
| 8 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат | м | 10 |
| 9 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 этажей ( и 5 м на дополнительный этаж) |  | 25 |
| 9 | Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) | м | 10,5+n |
| 10 | Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 –этажных зданий и 2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) | м | 7,5 |
| 11 | Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 –этажных зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) | м | 4 |
| 12 | Минимальная суммарная ширина боковых дворов | м | 8 |
| 13 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 14 | Максимальная высота здания средней этажности | м | 15 |
| 15 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-гательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 16 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-гательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 17 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистраль-ных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 7 |
| 18 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 4 |
| 19 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях опреде-ления места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 |

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.4 | Здравоохранение |
| 3.5 | Образование и просвещение |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
| 6.8 | Связь |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения |
| 3.2 | Социальное обслуживание |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
| 4.1 | Деловое управление |
| 4.3 | Рынки |
| 4.4 | Магазины |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса |
| 5.1 | Спорт |
| 7.0 | Транспорт |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения |
| 13.1 | Ведение огородничества |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства  в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц в условиях сложившейся застройки в случае прохождения красной линии по территории земельного участка допускается минимальное расстояние исключать. Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону улицы, с учетом противопожарных требований | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от дома до края проезда. Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону проезда, с учетом противопожарных требований | м | 3 |
| 3 | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | м | 3 |
| 4 | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 4 |
| 5 | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
| 6 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 6 |

Примечание:

Минимальное расстояние от дома до границ соседнего участка при соблюдении технических регламентов может быть уменьшено до 1 м.

ОЖ   ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО - ЖИЛОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для застройки жилыми  домами с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания, иных объектов согласно градостроительным регламентам. Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.2 | Социальное обслуживание |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.4 | Здравоохранение |
| 3.5 | Образование и просвещение |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
| 3.8 | Общественное управление |
| 4.1 | Деловое управления |
| 4.4 | Магазины |
| 4.5 | Банковская страховая деятельность |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 6.8 | Связь |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности |
| 4.3 | Рынки |
| 5.1 | Спорт |
| 7.0 | Транспорт |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магист-ральных дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магис-ральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003 | м | 25 |
| 3 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
| 4 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений сооружений. Допускается исключать минимальный отступ от красной линии в случае ее прохождения по территории земельного участка в условиях сложившейся застройки | м | 5 |
| 5 | Минимальное расстояние от территории детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | 15 |
| 7 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа | м | 20 |
| 8 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат | м | 10 |
| 9 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 этажей |  | 25 |
| 10 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 11 | Максимальная высота здания средней этажности | м | 18 |
| 12 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-гательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 13 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-гательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 14 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистраль-ных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 7 |
| 15 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 16 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях опреде-ления места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 |

ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-1 - ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.2 | Социальное обслуживание |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.4 | Здравоохранение |
| 3.5 | Образование и просвещение |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.8 | Общественное управление |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности |
| 4.1 | Деловое управление |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| 4.3 | Рынки |
| 4.4 | Магазины |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 4.8 | Развлечения |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |
| 5.1 | Спорт |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 6.8 | Связь |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
| 7.2 | Автомобильный транспорт |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магист-ральных дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магист-ральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих трубования СНиП 23-03-2002 | м | 25 |
| 3 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
| 4 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| 5 | Минимальное расстояние от территорий детских дошкольных учреж-дений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5- этажных зданий) | м | 4 |
| 7 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 8 | Максимальная высота здания | м | 21 |
| 9 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-гательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 10 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-гательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 11 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 12 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

О-2 - ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты а также обслуживающих объектов, дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 3.4 | Здравоохранение |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |
| 3.2 | Социальное обслуживание |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 6.8 | Связь |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки | м | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003 | м | 25 |
| 3 | Минимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | м | 25 |
| 4 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| 5 | Минимальное расстояние от территорий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 6 | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5- этажных зданий и по 5 на каждый дополнительный этаж зданий до 9 этажей) | м | 25 |
| 7 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 8 | Максимальная высота здания | м | 30 |
| 9 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | м | 6 |
| 10 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | м | 8 |
| 11 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 12 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 13 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

О-3  – Зона  производственно-делового и коммерческого назначения

(Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности)

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, предназначена для размещения производственно-деловых объектов при соблюдении ниже приведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
| 3.2 | Социальное обслуживание |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.4 | Здравоохранение |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
| 3.8 | Общественное управление |
| 4.1 | Деловое управления |
| 4.4 | Магазины |
| 4.5 | Банковская страховая деятельность |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 4.9 | Служебные гаражи |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
| 6.8 | Связь |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального

строительства  в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 |

О-5   ЗОНА  ЦЕНТРА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Зона объектов обслуживания населения выделена для формирования городского центра.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
| 3.2 | Социальное обслуживание |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.4 | Здравоохранение |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
| 3.8 | Общественное управление |
| 4.1 | Деловое управления |
| 4.4 | Магазины |
| 4.5 | Банковская страховая деятельность |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 4.8 | Развлечения |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
| 5.1 | Спорт |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 4.9 | Служебные гаражи |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| 6.8 | Связь |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального

строительства  в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 |

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1  - ЗОНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса |
| 6.1 | Недропользование |
| 6.3 | Легкая промышленность |
| 6.4 | Пищевая промышленность |
| 6.6 | Строительная промышленность |
| 6.7 | Энергетика |
| 6.8 | Связь |
| 6.9 | Склады |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 4.1 | Деловое управление |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 4.4 | Магазины |
| 7.0 | Транспорт |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального

строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 |

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных нормативов и правил.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса |
| 6.8 | Связь |
| 7.0 | Транспорт |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 4.1 | Деловое управление |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 6.9 | Склады |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства           в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магист-ральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений магистральных улиц при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц мест-ного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях опреде-ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

Т-2 -ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Зона выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требований специальных нормативов и правил.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса |
| 6.8 | Связь |
| 6.9 | Склады |
| 7.0 | Транспорт |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 4.1 | Деловое управление |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 4.4 | Магазины |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства           в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом, проведения досуга населения, а также размещения объектов, обеспечивающих эти цели.

ЛФ ЗОНА ГОСЛЕСФОНДА

Используется в целях ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 10.0 | Использование лесов |
| 10.1 | Заготовка древесины |
| 10.2 | Лесные плантации |
| 10.3 | Заготовка лесных ресурсов |
| 10.4 | Резервные леса |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 6.1 | Недропользование |
| 6.8 | Связь |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 1.17 | Питомники |
| 1.19 | Сенокошение |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков градостроительными регламентами не устанавливается.

Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, САДОВ, БУЛЬВАРОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, садов используемых в целях отдыха, проведения досуга населения, а также размещения объектов, обеспечивающих эти цели.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
| 5.0 | Отдых (рекреация) |
| 5.1 | Спорт |
| 9.1 | Охрана природных территорий |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 4.4 | Магазины |
| 4.6 | Общественное питание |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание |
| 6.8 | Связь |

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений в границах зоны при условии выполнения компенсационного озеленения

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магист-ральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений магистральных улиц при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц мест-ного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях опреде-ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

Р-3  ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона предназначена  для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов,  дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
| 4.8 | Развлечения |
| 5.0 | Отдых (рекреация) |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность |
| 5.1 | Спорт |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 4.4 | Магазины |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |
| 6.8 | Связь |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магист-ральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размеще-ния зданий, строений, сооружений магистральных улиц при отсут-ствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях опреде-ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

Р-4    ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ

Зона предназначена  для размещения спортивных сооружений и комплексов, а также обслуживающих объектов, дополнительных по отношению к  основным видам разрешенного  использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи |
| 3.3 | Бытовое обслуживание |
| 3.6 | Культурное развитие |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
| 4.6 | Общественное питание |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| 4.8 | Развлечения |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
| 5.1 | Спорт |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 4.9 | Служебные гаражи |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 4.1 | Деловое управление |
| 4.4 | Магазины |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |
| 6.8 | Связь |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства           в части отступов зданий от  границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистраль-ных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях опреде-ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С-1 - ЗОНА КЛАДБИЩ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется  с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.1 | Ритуальная деятельность |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 3.7 | Религиозное использование |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального

строительства  в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях опреде-ления места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 |

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 -  ЗЕМЛИ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 1.0 | Сельскохозяйственное использование |
| 1.8 | Скотоводство |
| 1.10 | Птицеводство |
| 1.11 | Свиноводство |
| 1.12 | Пчеловодство |
| 1.15 | Хранение и переработка Сельскохозяйственной продукции |
| 1.17 | Питомники |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
| 6.9 | Склады |
| 13.1 | Ведение огородничества |
| 13.2 | Ведение садоводства |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 3.10.2 | Приюты для животных |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.10.2 | Приюты для животных |
| 6.8 | Связь |
| 7.2 | Автомобильный транспорт |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений магистральных улиц при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

СХ-2 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 1.3 | Овощеводство |
| 1.5 | Садоводство |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |
| 13.0 | Земельные участки общего пользования |
| 13.1 | Ведение огородничества |
| 13.2 | Ведение садоводства |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 6.8 | Связь |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства   в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц. Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону улицы, с учетом противопожарных требований | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние от дома до края проезда. Допускается размещение гаража по границе земельного участка, ориентированной в сторону проезда, с учетом противопожарных требований | м | 3 |
| 3 | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до соседнего участка | м | 3 |
| 4 | Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы | м | 4 |
| 5 | Минимальное расстояние от других построек | м | 1 |
| 6 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) | м | 6 |
| 7 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с дере-вянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорю-чими и негорючими материалами | м | 8 |
| 8 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строе-нииями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из него-рючих, трудногорючих и горючих материалов | м | 15 |
| 9 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из дре-весины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудно-горючих и горючих материалов. | м | 10 |
| 10 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с дере-вянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорю-чими и негорючими материалами и домами, жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов. | м | 10 |

ЛПХ - Зона ЛПХ

Используется в целях ведения гражданином и (или) совместно осуществляющим с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.

В целях личного подсобного хозяйства может использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок).

Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 13.1 | Ведение огородничества |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 6.8 | Связь |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения |
| Код | Условно разрешенные виды использования |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения |
| 13.2 | Ведение садоводства |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений магистральных улиц при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 3 |

ПРОЧИЕ ЗОНЫ

ПР-1 – ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании городских территорий.  Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила.

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 1.17 | Питомники |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса |
| 6.8 | Связь |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| Код | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| 4.9 | Служебные гаражи |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального

строительства в части отступов зданий от границ участков

| 1 | Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ от края основной проезжей части магистральных улиц в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 8 |
| 3 | Минимальный отступ от края основной проезжей части улиц местного значения в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений при отсутствии красных линий | м | 5 |
| 4 | Минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, сооружений | м | 3 |

ВО - ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Зона устанавливается для обеспечения специального режима хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

| Код | Основные виды разрешенного использования земельных участков. |
| --- | --- |
| 1.13 | Рыбоводство |
| 5.3 | Охота и рыбалка |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов |
| 11.0 | Водные объекты |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения |

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части отступов зданий от границ участков градостроительными регламентами не устанавливается.»;

Сведения

об  обнародовании Решения Собрания депутатов

Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Решение Собрания депутатов Исменецкого сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 23 декабря  2020 года  № 93  «О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл» обнародовано 23 декабря  2020 года в следующих местах:

с. Исменцы - здание администрации (доска объявлений)

д. Кукшенеры - магазин «Татьяна» (доска объявлений) - по согласованию

д. Мари-Отары - магазин «ВЕРА» (доска объявлений) – по согласованию

д. Мари - Луговая - магазин «Юл памаш» (доска объявлений) - по согласованию

с. Исменцы - почтовое отделение (у входа) - по согласованию

Главный специалист Исменецкой

сельской администрации                                                                 В.Н.Романова