Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ –

Базовый территориальный проектный институт»

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

ЗАКАЗ № 	 102-11 (муниципальный контракт №51)

ОТДЕЛ	 Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

###### СТАДИЯ 	 Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	 Архитектурно – планировочная часть

Материалы по обоснованию территориального планирования.		 (Пояснительная записка и графические материалы)

# ТОМ № 1 Р.ГП-11

Генеральный директор	Ф. Б. Ананьев

Главный инженер института	В. Н. Конышев

Начальник отдела	В. П. Горбань

#### Главный инженер проекта	А. В. Санин

#### Главный архитектор проекта	А. Н. Теряев

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №	 1. Р. ГП-11 Архитектурно – планировочная часть. Материалы по обоснованию территориального планирования. (Пояснительная записка и графические материалы)

ТОМ №	 2. Р.ИС-11 Инженерная инфраструктура /сети/. (Пояснительная записка и графические материалы)

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПСД. СХЕМЫ (КАРТЫ)

| № | Наименование документа | Марка | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Том №1.Р. ГП-11 |  |  |  |
| 1 | Схема положения МО «Городское поселение Звенигово» Звениговского муниципального района РМЭ | ГП-1 | М 1:150000 |
| 2 | Схема комплексной оценки территории поселения. Зоны с особыми условиями использования | ГП-2 | М 1:20 000 |
| 3 | Схема современного использования территории г. Звенигово (Опорный план) | ГП-3-1 | М 1:5 000 |
| 4 | Схема современного использования территории дер. Чуваш-Отары (Опорный план) | ГП-3-2 | М 1:5 000 |
| 5 | Проект расширения границ населённых пунктов МО «Городское поселение Звенигово» Звениговского муниципального района РМЭ | ГП-4 | М 1:20 000 |
| 6 | Генеральный план г. Звенигово. Схема зонирования (Основной чертёж) | ГП-5-1 | М 1:5 000 |
| 7 | Генеральный план дер. Чуваш-Отары. Схема зонирования (Основной чертёж) | ГП-5-2 | М 1:5 000 |
| 8 | Схема транспортной инфраструктуры г. Звенигово | ГП-6 | М 1:10 000 |
| 9 | Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории г. Звенигово | ГП-7 | М 1:10 000 |
| 10 | Схема озеленения. Природно-экологический каркас | ГП-8 | М 1:10 000 |
| 11 | Схема развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания г. Звенигово | ГП-9 | М 1:10 000 |
| Том №2.Р.ИС-11. |  |  |  |
| 1 | Схема водоснабжения. | ИС-1 | М 1:10 000 |
| 2 | Схема канализации | ИС-2 | М 1:10 000 |
| 3 | Схема теплоснабжения | ИС-3 | М 1:10 000 |
| 4 | Схема газоснабжения | ИС-4 | М 1:10 000 |
| 5 | Схема электроснабжения | ИС-5 | М 1:10 000 |
| 6 | Схема сетей связи | ИС-6 | М 1:10 000 |
| 7 | Сводная схема инженерных сетей | ИС-7 | М 1:10 000 |
| Дополнительные иллюстративные материалы |  |  |  |
| 1 | Электронная версия материалов проекта, в т.ч. тексты в формате DOC, схемы в формате JPG |  |  |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе по взрывопожарной безопасности.

#### Главный инженер проекта	А. В. Санин

#### Главный архитектор проекта	А. Н. Теряев

#### «_______»________________ 2012 года

Содержание Тома 1.Р.ГП-11

А. Пояснительная записка

1.    Введение

2.	Цели и задачи проекта

3.	 Комплексный градостроительный анализ территории. Зоны с особыми условиями использования территории

3.1. Анализ реализации предыдущего генерального плана

3 .2. Природные условия и ресурсы

3.2.1. Климат

3.2.2. Гидрологическая характеристика

3.3. Анализ планировочной ситуации. Пространственно – средовой потенциал

3.3.1. Основные этапы и особенности  формирования градостроительной среды

3.3.2. Анализ современного использования и состояния городской территории

3.3.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

3.3.4. Экологическая  ситуация

3.4. Выводы комплексного градостроительного анализа территории

4. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития. Население

4.1. Экономическая база

4.2. Прогноз численности населения

5. Стратегические направления градостроительного развития.

5.1. Градостроительная концепция. Развитие планировочной структуры. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

5.2. Функциональное зонирование территории города. Зоны с особыми условиями использования территории

5.3. Охрана объектов культурного населения

6.  Мероприятия по территориальному планированию

6.1. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного  фонда

6.2. Развитие городского центра, системы общественных центров, объектов социальной инфраструктуры

6.3. Градостроительная организация  производственных и производственно-деловых зон

6.4. Природный каркас территории. Городская система озеленения

6.5. Развитие транспортной инфраструктуры

6.6.Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

6.7. Инженерная подготовка территории..

6.8. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по предупреждению ЧС …………………………...

7. Основные технико-экономические показатели………………………………………….

Б. Графические материалы. Схемы (карты)

| 1. Схема положения МО «Городское поселение Звенигово» Звениговского муниципального района РМЭ М 1: 150 000 | ГП-1 |
| --- | --- |
| 2. Схема комплексной оценки территории поселения. Зоны с особыми условиями использования территории М 1:20 000 | ГП-2 |
| 3. Схема современного использования территории г. Звенигово (Опорный план) М 1: 5 000 | ГП-3-1 |
| 4. Схема современного использования территории дер. Чуваш-Отары (Опорный план) М 1: 5 000 | ГП-3-2 |
| 5. Проект расширения границ населённых пунктов МО «Городское поселение Звенигово» Звениговского муниципального района М 1: 20 000 | ГП-4 |
| 6. Генеральный план г. Звенигово. Схема зонирования (Основной чертёж) М 1:5 000 | ГП-5-1 |
| 7. Генеральный план дер. Чуваш-Отары. Схема зонирования (Основной чертёж) М 1:5 000 | ГП-5-2 |
| 8. Схема транспортной инфраструктуры г. Звенигово М 1: 10 000 | ГП-6 |
| 9. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории г. Звенигово М 1: 10 000 | ГП-7 |
| 10. Схема озеленения. Природно-экологический каркас М 1: 10 000 | ГП-8 |
| 11. Схема развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания г. Звенигово М 1:10 000 | ГП-9 |

В. Документация

1) Техническое задание к муниципальному контракту №51 на выполнение проектно-изыскательных работ от 19 мая 2011 г.

2) Письмо №1500 от 15 декабря 2011 г.

3) Паспорт администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» на 1 января 2011 г. на 12 листах.

4) Исходные данные для разработки генплана поселения на 8 листах.

5) Информация по садоводческим некоммерческим товариществам на 1 листе.

6) Данные о состоянии системы санитарной очистки на 2 листах.

7) Выписка из муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 4 листах.

8) Копия постановления администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» на 2 листах.

9) Постановление №170 от 13 июля 2011 года.

# А. Пояснительная записка

1. Введение

Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Звенигово» разработан на основании муниципального контракта №51 от 19 мая 2011 г. проектным институтом ОАО «Марийскгражданпроект»- БТПИ.

Работа базируется на ранее разработанных градостроительных материалах:

- генплан совмещённый с ПДП первой очереди строительства г. Звенигово от 1981 года, разработанный «Ленгипрогором»,

- проект размещения I очереди строительства города, разработанный Проектным институтом «Марийскгражданпроект» в 1976 году.

При проектировании были использованы привязки, топографические съёмки и другие изыскательские и графические материалы, представленные заказчиком.

Генеральный план - основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (ст. 9, п.1) в данном документе определяется функциональное назначение городских территорий, «...исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основные проектные этапы:

1.	I этап - первая очередь строительства - 2021 г.

2.	II этап - расчётный срок Генерального плана - 2031 г.

3.	III этап – прогноз на 30÷40 лет, перспектива - территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой городским сообществом градостроительной стратегии.

В Генеральном плане определены основные параметры развития города: перспективная численность населения, объемы всех видов городского строительства, в т. ч. жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

В проекте выполнена одна из главных задач Генерального плана - функциональное зонирование городских территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных и др. зон, для развития всех жизненно важных функций городского комплекса.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней - проектов планировок отдельных районов и зон города, целевых программ и др.

# 2. Цели и задачи проекта

Цель Генерального плана субъекта Республики Марий Эл - города Звенигово - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной городской среды.

Устойчивое развитие города предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности города, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни городской среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех ресурсов, в том числе уникальной исторической среды, для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана Звенигово, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния городской среды - реконструкция и благоустройство всех типов городских территорий

- Резервирование территорий для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли, науки, управления, туризма, отдыха и других функций

- Предложения по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по охране природного и культурного наследия

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству города, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Общее состояние качество городской среды является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе городов за размещение инвестиций.

Разработка Генерального плана Козьмодемьянска, как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды города и является значительным  положительным фактором в формировании российской и республиканской репутации Козьмодемьянска, как открытого современного города.

# 3. Комплексный градостроительный анализ территории. Зоны с особыми условиями использования территорий

Комплексный градостроительный анализ территории выполнялся с целью определения потенциала городского округа для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе оценки проанализированы следующие ресурсные, планировочные и экологические факторы:

- Природные условия и ресурсы - климат; гидрологические и гидрогеологические условия; ресурсы поверхностных и подземных вод; инженерно-геологические условия; минерально-сырьевые ресурсы; ландшафтные условия; почвенно-растительный покров; растительность.

- Эколого-гигиеническая обстановка - источники загрязнения городской среды; состояние воздушного бассейна; состояние водного бассейна; загрязнение почв; шумовой режим территории; электромагнитная обстановка; радиационная обстановка и др.

- Зоны с особыми условиями использования территории (система планировочных ограничений)

На этапе комплексного анализа территории были проанализированы следующие социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы (тексты приведены в соответствующих разделах проекта):

- Экономико-географическое положение и факторы развития города

- Демографическая ситуация

- Экономическая база развития города, сферы занятости

- Анализ планировочной ситуации  - современное использование территории города; объекты культурного наследия; территориальные ресурсы; проблемные планировочные ситуации

- Состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства и реконструкции; расчет потребности в жилищном строительстве, реконструкции фонда и объектах социальной инфраструктуры

- Состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

В процессе проектирования были проанализированы и учтены в части предложений, не утративших актуальность к настоящему времени, ранее разработанная планировочная документация по г. Звенигово.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для принятия планировочных решений Генерального плана Городского округа «Город Звенигово», предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории; размещению жилищного строительства;  выработки мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1. Анализ реализации предыдущего Генерального плана.

Предыдущий Генеральный план г. Звенигово был разработан институтом «Ленгипрогор» в 1981г.

В целом территориальное развитие осуществлялось в соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки первой очереди строительства города. Реализация генерального плана рассматривается по показателям проекта 1981г.

В Генеральном плане предполагалось значительное промышленное и жилищно-гражданское строительство на период расчетного срока (2006 г). Соответственно, прогнозировалось, что численность населения будет возрастать быстрыми темпами и достигнет к расчетному сроку 20 тыс. чел. Учитывая, что на начало 2011 г. численность населения городского округа «Город Звенигово» была по статистике фактически составляла 13 790 чел., то можно констатировать, что прогноз данного показателя был ошибочен.

Планировалось, что жилищный фонд города к расчетному сроку должен возрасти с 143,8 тыс. кв. м до 360,0 тыс. кв. м. К настоящему периоду город имеет жилищный фонд в размере 287,4 тыс. кв. м. То есть прогнозный показатель Генерального плана в части объёмов строительства также не был достигнут. Тем не менее, средняя жилищная обеспеченность в настоящее время составляет 21,5 кв. м на чел.

За прошедший период строительство в городе осуществлялось, в основном, на свободных территориях в юго-восточной и южной части города, и частично в центральной части на реконструируемых территориях.

Жилищное строительство ведется в комплексе с объектами обслуживания, как это и было предусмотрено Генеральным планом.

Превысил прогнозный показатель на расчетный срок предыдущего Генерального плана по зеленым насаждениям с фактической площадью зеленых насаждений –212,0 га.

Предыдущим генпланом предусматривалось дальнейшее развитие существующего общегородского центра по ул. Ленина.

Социально-экономические и политические процессы, происходившие в Российской Федерации с конца 80-х годов прошлого века, безусловно, принесли много нового в градостроительную деятельность и повлияли на процесс реализации Генерального плана г. Звенигово.

Начало и середина 90-х годов характеризуются резким снижением объемов жилищного строительства и достаточно большой популярностью стало пользоваться индивидуальное жилищное строительство. Сложившиеся кварталы малоэтажного жилищного строительства не были реконструированы, но стали рассматривается в качестве устойчивых малоэтажных кварталов и микрорайонов города.

В значительной мере изменилась сама территория городского округа. При включении в городской округ деревни Чуваш-Отары значительных окружающих территорий, появляется возможность их освоения.

Данные анализа реализации генплана 1981 года сведены в табличные показатели.

Таблица №2.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана г.Звенигово в 1981 г. в сопоставлении с фактическими данными на 01.01.2011 г.

| Показатели | Ед. изм. | Генплан 1981г. |  | Фактически на 01.01.2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исх.год | 2010 | поселение | в. т. ч. город |
| 1. Территория | га | 400 | 400 | 720 | 497 |
| 2. Численность населения | тыс.чел. | 12,5 | 20,0 | 13,79 | 13,4 |
| 3. Общ. площадь жилого фонда | тыс.кв.м. | 143,8 | 360,0 | 297,2 | 287,4 |
| 4. Градообразующие кадры | тыс.чел. | 5,1 | 6,8 | 4,96 | 4,77 |
| 5. Удельный вес градообразующие группы | % | 40,5 | 32,0 | 36,0 | 35,6 |
| 6. Средняя жилобеспеченность | кв.м/чел. | 11,5 | 18,0 | 20,8 | 21,5 |
| 7. Новое жилищное строительство | тыс.кв.м | - | 216,2 | - | 166 |
| 8. Учреждения культурно бытового обслуживания общегородского значения - дома культуры, клубы - кинотеатры - больницы - поликлиники - магазины - общепит - рынки - бани - гостиницы - учреждения КБО - спортзалы | мест мест коек пос/смен кв.м.т.пл. пос.мест кв.т.мест мест мест раб.места м2. пола | 637 - 220 220 1670 184 - 101 92 - - | 995 800 500 1220 5410 890 60 100 160 75 900 | 870 - 296 1012 9719 1142 7501 43 42 - 1870,13 | 770 - 296 1012 9200 11000 7501 43 42 - 1870,13 |

## 3.2. Природные условия и ресурсы.

### 3.2.1. Климат

Город расположен в строительно- климатическом районе II В.

Климат умеренно-континентальный с холодной, продолжительной зимой и теплым иногда жарким летом.

Среднемесячная температура самого холодного месяца января -13,30, а самого жаркого июля +190. Экстремальный темп температуры отмечаются в эти же месяцы и соответственно равны -450 и +380. Расчетная температура для отопления -360, для вентиляции -180. Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Среднемесячная относительная влажность воздуха самого холодного месяца 84%, самого жаркого – 66%. Территория относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год здесь выпадет 600 мм осадков с максимум (до 60% годовой суммы) в теплой период. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится в среднем 150-160 дней до середины апреля.

Наибольшей высоты снежный покров достигает к марту месяцу и составляет в среднем 35-50 см.

В теплый период года преобладают ветры западного и северного направления, в холодный период – юго-западные. Скорость ветра в среднем составляет 4,3- 5,2 м/сек летом и 5,8-6,5 м/сек в зимний период.

К наиболее часто повторяющимся атмосферным явлениям относятся:

- сильный ветер со скоростью более 15 м/сек (около 40 дней в году),

- туманы (22 дня в году)

- метели (44 дня в году)

По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория города относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Метеорологические условия способствующие накоплению примесей в атмосфере :

- приземные инверсии с максимумом в теплый период и в ночное время мощностью до 1,1 км и интенсивностью от 20  до 8,60 ;

- приподнятые инверсии, с максимумом в холодный период;

- слабые ветры со скоростью 0-1 м/сек с максимумом в теплый период;

- туманы, наиболее часто образующиеся в холодный период года.

Метеорологические условия способствующие рассеиванию примесей в атмосфере:

- ливневые осадки, имеющие максимум летом;

- ветер со скоростью более 6 м/сек — чаще наблюдается в холодный период года.

Таким образом на рассматриваемой территории создаются примерно одинаковые условия, как для накопления, так и для рассеивания примесей в приземном слое атмосферы.

Ввиду отсутствия гидрометеорологической станции в г. Звенигово метеорологические характеристики приводятся по метеорологической станции «Вязовые» и ГМО «Казань» .

### 3.2.2. Гидрологическая характеристика

Город расположен на левом берегу хвостовой части куйбышевского водохранилища на р. Волге. Водохранилище повторяет очертания естественного русла и имеет вытянутую форму, с плавным изгибом с северо-запада на восток. Берег в пределах города умеренно крутой, высокий, местами обрывистый, исключение составляет участок на юге города, где берег низкий заболоченный.

Наблюдения над водным режимом проводятся на водпосту с. Вязовые, расположенном в 6-7 км ниже по течению от г. Волжска. Водпост действует с 15.04.1956 г. Высота «0» графика водопоста 4500 мБС.

С созданием системы водохранилищ водный режим р. Волги резко отличается от естественного — снизилось весеннее половодье, отсутствует зимняя и летняя межень, годовая амплитуда колебания уровня снизилась с 10,6 м до 6,0 м.

Наиболее характерной фазой водного режима является весеннее половодье, во время которого происходит наполнение водохранилища. Подъем уровней начинается в последних числах марта. Интенсивность подъема составляет 50-230 см/сут в многоводные годы и до 20-30см/сут — в маловодные. Максимальные уровни отмечаются обычно в середине первой декады мая.

Наивысшие годовые уровни воды обеспеченностью 1% и 10% по данным кривых свободной поверхности Куйбышевского водохранилища достигают соответственно отметок 58,8 мБС и 57,0 мБС. В соответствии с этими отметками и с учетом уклона водной поверхности 0,05 м/км на «Схеме планировочных ограничений» проведены границы затопления.

Высокие уровни в водохранилище сохраняются все лето и осень и почти все зиму. С середины февраля начинается интенсивная сработка водохранилища и к концу марта уровни достигают своих наинизших значений. Горизонт наибольшей допустимой сработки перед половодьем 45,9 мБС. В навигационный период наинизший горизонт 49,2 мБС.

С созданием водохранилища сформировался и новый характер ледового и температурного режима.

Начало ледовых явлений в водохранилище приходится на середину ноября, примерно, через 10 суток устанавливается ледостав. Средняя продолжительность ледостава 140 дней, до первых чисел апреля. Наибольшей толщины лёд достигает к концу марта 60-70 см, в суровые зимы до 1,0 м. Поверхность льда торосистая.

Вскрытие происходит в среднем 4 апреля. Весенний ледоход происходит ежегодно в течение 5-8 дней.

Средняя продолжительность периода свободного ото льда 208 дней. В начале этого периода начинается интенсивный нагрев вод. Максимальная температура воды отмечается в июле и составляет, в среднем, 21,30, наибольшая из наблюденных достигает 23-240.

Режим стока у г. Звенигово определяется главным образом попусками Чебоксарского водохранилища. Минимальный гарантированный суточный попуск на 1-ый период эксплуатации определен в 700 м3/сек.

По химическому составу воды Куйбышевского водохранилища в районе г. Звенигово гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые средней минерализации, в маловодный период составляющей 300 мг/л.

В результате хозяйственной деятельности вода Куйбышевского водохранилища загрязнена по ряду ингредиентов.

Источником водоснабжения г. Звенигово служат подземные воды. Город снабжается водой от двух существующих водозаборов. Один расположен на северо – западе города, другой – в районе дер. Сергушкино.

3.2.3.  Инженерно-геологические условия.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой долину р. Волги, где выделяется пойма, первая и вторая надпойменные террасы.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие коренные отложения пермской и неогеновой систем, а также четвертичные образования.

### 3.3. Анализ планировочной ситуации. Пространственно – средовой потенциал.

### 3.3.1. Основные этапы и особенности формирования градостроительной среды

Одна из основных творческих задач Генерального плана города – преемственность развития его планировочной структуры. Это подразумевает изучение его «корней» - основных этапов градостроительного формирования городского организма.

Город Звенигово расположен на левом берегу р. Волги, на расстоянии 91 км от столицы Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола. Образование города связано с возникновением рабочего посёлка, который появился вокруг судоремонтных мастерских и пристани расположенных на берегу староречья Звениги в 1890 г. Судоремонтный завод им. Бутякова образует промышленный район. Строительство жилых и общественных зданий получило развитие в юго – восточном направлении, вдоль левого берега староречья Звениги на первой надпойменной террасе. С 10 декабря 1974 г. рабочий посёлок Звенигово приобрёл статус города. В планировочном отношении город представляет систему мелких кварталов усадебной застройки с вкраплениями жилых групп секционной 3÷5 этажной застройки. В городе имеются объекты образования и культуры – общеобразовательные школы, дома культуры и центры досуга, библиотеки, школа искусств, Воскресенская школа. Кроме того, построены объекты спорта: стадион и спорткомплекс (ФОК), спортзалы, тир, открытые спортивные площадки, открытый бассейн и проч.

В г. Звенигово кроме основных промышленных предприятий (судоремонт и деревообработка) размещаются предприятия связанные с обслуживанием населения (молокопереработка, транспортные услуги, и проч.).

В настоящее время город Звенигово – город республиканского подчинения, административный центр Звениговского района. Территория населённых пунктов поселения (по данным администрации МО «Городское поселение Звенигово») в существующих границах составляет 720 га, в т. ч. Г. Звенигово – 497 га, д. Чуваш – Отары – 223 га. Население всего поселения составляет – 13 790 чел., в т. ч. г. Звенигово – 13 401 чел, д. Чуваш – Отары – 389 чел.

### 2.3.2. Анализ современного использования и состояния  городской  территории, проблем и направлений  ее комплексного развития

Планировочная структура. Географическое положение, климат, природные условия и другие факторы оказали влияние на планировку и застройку города Звенигово. Главной природной планировочной осью, на которую обращены городские пространства, является р. Волга.

Жилые кварталы компактно  формировались вдоль левобережья от Судоремонтного завода им. Бутякова до Южной промплощадки (завод «Зонд»). Основными являются улицы меридионального назначения: Ленина, Гагарина, Пушкина, Бутякова, Горького, Набережная.

Сложившаяся планировочная структура характеризуется относительно прямоугольной сетью улиц, делящей городскую территорию на небольшие кварталы. Ширина существующих улиц 20-30 м.

Значительную часть селитебной территории занимает 1÷2-х этажная усадебная застройка. Многоэтажная — располагается в юго – восточной и южной частях города. А также на свободных территориях в восточной части и реконструируемых территориях по ул. Ленина, имеющих непосредственный выход к реке Волга.

Городской общественный центр располагается в центральной части города вдоль улицы Ленина и сформирован общественными и административными зданиями а также рядом встроенных магазинов.

Промышленные и коммунально-складские территории сосредоточенны, в основном, в северной и южной частях города. Несколько мелких предприятий расположены в селитебной зоне.

В настоящем проекте сохранена основная архитектурно- планировочная идея предыдущих генеральных планов, которая заключается в создании города, обращенного своей планировочной структурой к реке Волга.

Основным направлением развития города принято южное и юго - восточное направления. Генпланом предлагается старая схема деления территории на функциональные зоны.

Функциональное зонирование. В составе Генерального плана разработана «Схема современного использования территории» (опорный план), на которой отражены границы различных видов функциональных зон, а также показаны границы земель различных категорий.  На территории «Городского поселения «Город Звенигово» выделены следующие виды функциональных зон:

  - жилые зоны (зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны застройки мало- и среднеэтажными жилыми домами, зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны садово-дачных участков);

  - общественно-деловые зоны (зона учреждений здравоохранения и социальной защиты, зона объектов среднего и высшего профессионального образования, прочие общественно-деловые зоны);

  - производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

  - рекреационные  зоны (зона городских парков, садов, скверов, бульваров; зона лесопарков, городских лесов; зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма; зона спортивных комплексов и сооружений, зона пляжа);

  - зоны сельскохозяйственного использования;

  - зоны специального назначения;

  - прочие виды функциональных зон.

В данный момент только частично сохранена основная архитектурно-планировочная идея предыдущих генеральных планов, которая заключается в создании города, обращенного своей планировочной структурой к реке Волге.

Направлением развития города так же, как и в генплане 1981 года, принято южное и юго-восточное направления.

В настоящее время административный центр города располагается центральной части города. Бульвар Ленина является пешеходной зоной. Транспортное обслуживание населения и общественных учреждений этой зоны обеспечивается с улиц Гагарина, Пушкина, Бутякова и пер. Бродяжий.

Жилые зоны всех видов занимают 120,6 га, из них 29,3 га приходится на зону многоэтажных жилых домов. Зоны застройки многоэтажными домами расположены в основном в юго – восточной части города, в микрорайонах по ул. Ростовщикова и в центральной части города по ул. Ленина.

Часть жилого фонда находится в зоне санитарной вредности от завода им. Бутякова и других промышленных площадок, где запрещено новое жилое строительство. На будущее, при усовершенствовании технологии производства и уменьшении при этом зоны санитарной вредности, здесь предусмотрены резервные территории  под реконструкцию жилья.

Новое многоэтажное строительство будет производится в юго – восточной и южной части города. Общественный центр города обращён в сторону реки и основной части города, расположенной на первой надпойменной террасе. Магистрали хорошо связывают жилую зону с промышленными предприятиями и общегородским центром.

Центр города располагается вдоль улицы Ленина с выходом на набережную р. Волги. В южной части города намечено разместить речной порт.

Улицы ведущие к  набережной р. Волги решены как система зеленых бульваров, связанных с прибрежным озеленением и пляжем.

Общественный центр города сформирован вдоль планировочной оси города – улицы Ленина.

Второй композиционно – планировочной осью города является бульвар Ленина, связывающий  город с набережной реки Волги.

Южный промрайон – расположен в южной части города на берегу р. Волги. В него входят завод «ЗОНД» и узел Связи.

Северный промрайон сформирован промышленными предприятиями ОАО ССРЗ им. Бутякова, ООО «НеоЛитПласт», ООО «Олимп», Марийскавтодор, ЖБИ и др.

Значительные по площади территории занимают рекреационные зоны. В целом рекреационные зоны занимают площадь в 113 га. С востока и северо-запада к г. Звенигово примыкают лесные массивы гослесфонда.

Отдельную зону дер. Чуваш – Отары, входящая в состав городского поселения Звенигово.

Застройка д. Чуваш - Отары включает разнообразные типы индивидуальной жилой застройки,

Для всех населенных пунктов проблемными вопросами являются:

- Недостаточное развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, проблемы отсутствия (или недостаточного развития сетей городского транспорта)

- Отсутствие санитарной очистки территории (мусороудаление)

### 3.3.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на соответствующей Схеме.

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного градостроительного анализа территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- Зоны месторождений полезных ископаемых

- Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Зоны особо охраняемых природных территорий  (ООПТ)

- Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, должен разрабатываться проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии с актуализированной редакцией СП 42.13330.2011 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), актуализированной редакцией СП 42.13330.2011 к СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Установленная ширина водоохраной зоны реки Волга, протекающей по территории «Городского поселения Звенигово» составляет – 200 м.

| № | Наименование водного объекта | Протяжённость береговой линии в границах «Городского поселения Звенигово» | Количество жителей, проживающих на территории, подверженной негативному воздействию вод, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Волга | 14,400 км | 1300 |

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Санитарно-экологическое состояние водоохранных зон рек, озер и водохранилищ удовлетворительное, проводится периодическая очистка и уборка.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

6. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории Проектом зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зона  охраняемого природного ландшафта.

- Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

- Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Вышеуказанные ограничения отражены на «Схеме комплексной оценки территории. Границы зон с особыми условиями использования территории» в составе графических материалов Генерального плана.

### 3.3.4. Экологическая  ситуация

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязненности относится к числу приобретенных факторов, влияющих на здоровье населения. Слагаемыми качества  атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения его выбросами, как от стационарных источников загрязнения (промышленных предприятий), так и от передвижных (автотранспорт).

Уровень загрязнения атмосферы в масштабе города определяется совокупностью ряда факторов: природно-климатическими особенностями территории; масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу; характером распределения выбросов по территории.

Город Звенигово расположен в зоне умеренно-континентального климата. По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосфере город относится к зоне умеренного потенциала загрязнения. В связи с особенностями климата г. Звенигово в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

В городе  отсутствуют стационарные посты наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха. В рамках социально-гигиенического мониторинга и оказания услуг по производственному контролю исследования проводятся лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха, превышающими ПДК в 1,1-1,78 раз является пыль, окись углерода.

Таблица №3.3

Список основных предприятий города, загрязняющих атмосферный воздух

| № п/п | Наименование предприятия | Профиль | Размеры СЗЗ | Количество домов внутри СЗЗ | Количество жителей внутри СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ССРЗ им. Бутякова» | Машиностроение, металлообработка | в пределах территории | - | - |
| 2 | ООО «Олимп» | Судоремонт | в пределах территории | - | - |
| 3 | ОАО «Городской молочный комбинат» | Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ | 100 м | 9 | 12 |

A. Стационарные источники загрязнения

Основными источниками, вносящие существенный вклад в  загрязнение воздушной среды города, являются: ОАО «ССРЗ им. Бутякова», ООО «Олимп», ОАО «Городской молочный комбинат».

Основу промышленности города составляют предприятия: судоремонтный и металлообрабатывающий.

B. Автотранспорт

В настоящее время автомобильный транспорт является основным загрязнителем атмосферного воздуха г. Звенигово, доля выбросов которого в общей массе выбросов составляет 85%.

На протяжении ряда лет наблюдается увеличение числа проб атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта, не соответствующих гигиеническим требованиям. Рост удельного веса загрязнения выбросами связан с увеличивающимся количеством единиц автомобильного транспорта. Основными загрязняющими веществами являются: оксид углерода, окислы азота, диоксид серы, формальдегид, сажа, углеводороды.

На территории города отмечена наибольшая загрязненность атмосферного воздуха на следующих перекрестках: ул. Садовая - Ленина, ул. Садовая – Бутякова, ул. Бутякова – Ростовщикова.

Выводы:

1. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят передвижные источники загрязнения (автотранспорт)

2. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: ОАО «ССРЗ им. Бутякова», ООО «Олимп», ОАО «Городской молочный комбинат».

3. На территории города на протяжении последних пяти лет происходит постоянное снижение выбросов от промышленных предприятий и увеличение выбросов от автотранспорта.

Водные ресурсы

А. Использование водных ресурсов

Водные ресурсы г. Звенигово складываются из поверхностных вод (для технических нужд) и подземных вод (для хозпитьевогого назначения).  Основные характеристики поверхностных и подземных водоисточников приводятся в соответствующем разделе «Гидрологическая характеристика».

Показатели водопотребления и водоотведения приводятся в Том 2.Р.ИС-И

Б. Санитарное состояние

Качество вод реки Волга изменяется от «умеренно-загрязненных» (3 класс, в верхнем течении) до «грязных» (5 класс, ниже сброса очистных сооружений г. Звенигово), «загрязненных» (4 класс), и «грязных» (5 класс) в устьевом участке.

В. Источники загрязнения

Качество воды на территории города зависит от нескольких факторов:

- сточные воды с промышленных предприятий

- сточные воды с очистных сооружений

- дождевые сточные воды.

В городе Звенигово для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и доочистки промышленных, предварительно очищенных на предприятиях и смешанных в городской канализационной сети с бытовыми стоками применяют методы механической и биологической очистки.

Очистные сооружения г. Звенигово, проектной мощностью 7 тыс. м3/сутки, действуют  с мощностью до 1,43 тыс. м3/сутки. В настоящее время необходима их реконструкция. Эффективность очистки сточной воды на очистных сооружениях канализации г. Звенигово по взвешенным веществам составляет 80 %. (См. в томе №2)

В сточных водах, прошедших очистку на городских очистных сооружениях, содержится повышенные концентрации сульфидов, СПАВ, цинка, никеля, фосфатов.

Анализ состояния воды в р. Волга выше и ниже места сброса сточных вод с очистных сооружений канализации г. Звенигово показал, что после сброса качество воды ухудшается, в реке увеличивается концентрация аммонийного азота, нитритов, взвешенных веществ, железа, никеля, цинка, алюминия, СПАВ, хлоридов.

Особенность хозяйственно-бытовых сточных вод - высокое содержание микроорганизмов и яиц гельминтов; взвеси и коллоиды городских сточных вод содержат до 80% органических веществ, среди которых половина - липиды.

Одним из источников загрязнения поверхностных вод являются ливневые сточные воды. Результаты анализов показали высокую степень загрязненности ливневых стоков тяжелыми металлами, нефтепродуктами, органическими соединениями, в результате индекс загрязненности вод колеблется от «грязных» до «чрезвычайно грязных».

Г. Подземные воды

Загрязнение подземных вод оценивается по результатам состояния подземных вод в районе источника загрязнения и качества подземных вод на участках водозаборов. По результатам обследования выявлены признаки загрязнения на Звениговском и Сергушинском водозаборах. Изменяется химический состав подземных вод, появился аммиак, нитриты выше допустимых норм, увеличивается минерализация - жесткость воды, что говорит об истощении ресурсов подземных вод.

Возможными источниками загрязнения подземных вод на Звениговском месторождении является бывшая ОКС и сельскохозяйственные стоки.

Выводы:

- 	качество воды в р. Волге колеблется между 3 и 5 классами опасности;

- на качество воды р. Волги влияют предприятия и очистные сооружения, расположенные в верховьях реки;

- недостаточна мощность и эффективность городских очистных сооружений;

- дождевые сточные воды имеют высокую степень загрязненности, требуется их дополнительная очистка.

Физические факторы воздействия

А. Шумовое воздействие

Основным источником городского шума является автомобильный транспорт.

Уровни шума на городских улицах  и прилегающих территориях зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, дорожных условий, характера озеленения и застройки, наложения зон влияния стационарных источников звука.

В г. Звенигово наибольшим шумовым загрязнением характеризуются следующие улицы: Садовая, Бутякова, Ленина.

В. Электромагнитная обстановка

Источниками электромагнитного излучения на территории города являются объекты системы энергоснабжения, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Для большей части источников радиочастотного излучения организация ЗОЗ и СЗЗ не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

Источники электромагнитного излучения

Основными источниками излучения энергии электромагнитного поля в г.Звенигово являются:

- антенные устройства различного типа, которые осуществляют направленное излучение за счет концентрации энергии;

- высокочастотные установки промышленного назначения

- радиотелевизионный передающий центр

- базовые станции сотовой связи

Источниками электромагнитного излучения системы энергоснабжения являются: ТЭЦ, электроподстанции, высоковольтные линии электропередач.

С. Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в г. Звенигово в течение ряда лет остаётся стабильной.

Республика Марий Эл в зону радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской аварии не входит. Основными дозообразующими источниками на территории республики остаются природные радиационные факторы и медицинские источники излучения.

Средние значения суммарной бета-активности атмосферных выпадений в г. Звенигово находились в пределах 0,01-0,07мКи/км2 в сутки, что соответствовало фоновой величине.

Выводы:

- Территории устойчивого опасного для проживания радиоактивного загрязнения в г. Звенигово, требующие планировочных ограничений, не выявлены.

- В случае выявления загрязненных участков, влияющих на условия проживания населения, на последующих стадиях градостроительного проектирования должны быть приняты необходимые планировочные решения.

- В соответствии с требованиями санитарного и строительного законодательства, при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории.

A. Санитарная очистка территории

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем города.

Захоронение бытовых отходов производится на полигоне ТБО в районе с. Красный Яр.

Планово-регулярной уборкой в городе занимается предприятие МУП «Звениговское ЖУ». Годовая мощность – 15000 м3. Мусор вывозят согласно маршрутных графиков 2 мусоровоза: КАМАЗ, ГАЗ-33.07. Все работают с грузчиками. Плановый вывоз мусора производится по графикам. Оставшаяся мощность полигона 1194,560 тыс. м3.

Вывоз жидких бытовых отходов производится ассенизационными машинами из неканализованных домовладений, предприятий на сливную станцию, которая расположена  на территории, примыкающей к очистным сооружениям ООО «Водоканал». Нечистоты сливаются в коллектор и по системе канализации поступают на городские очистные сооружения.

Уборка территории с усовершенствованных покрытий производится в зимнее и летнее время, по планово-регулярной системе в течение всего года. Основными видами уборки являются сбор и удаление пыли и мусора и удаление снега, льда в зимний период года.

B. Утилизация отходов

В г. Звенигово около 90% бытового мусора вывозится на полигон ТБО в 2-х км от с. Красный Яр. Небольшая часть отходов повторно вовлекается в производство.

В настоящее время на территории города приемом и переработкой вторичных ресурсов занимается МУП «Звениговское жилищное управление» (МУП «ЗЖУ»). Прием ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы и проч.) осуществляется ООО «Вторсырьё» г. Волжск на предприятием которое затем вывозит отходы на демеркуризацию в Республику Чувашия и Республику Татарстан.

Несмотря на проводимые природоохранные мероприятия, для г. Звенигово проблема загрязнения городских почв и утилизации отходов остается по-прежнему актуальной, так как до конца не решены вопросы по снижению уровня загрязнения почв, экологически грамотной эксплуатации земель; о раздельном сборе промышленных и бытовых отходов, их сортировке и вторичной переработке; ликвидации несанкционированных свалок.

## 3.4. Выводы комплексного градостроительного анализа территории

В целом «Городское поселение Звенигово» имеет потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения городской среды. К положительным факторам, определяющим перспективы развития города, относятся:

- Развитие г. Звенигово, который  на протяжении всей своей градостроительной истории развивался в соответствии с утвержденными Генеральными планами и другой градостроительной документацией.

- Четкое  функциональное зонирование; ясная структура городской планировки; хорошо организованная система городского озеленения  – парки, бульвары, пойменные ландшафты, лесные массивы.

- Развитая система объектов обслуживания, активное строительство новых объектов культуры и искусства, спорта, управления, торговли, офисных зданий.

- По комплексу планировочных факторов наиболее благоприятными  для нового массового жилищного строительства  являются  направления: южное направление, а также ценные в градостроительном отношении площадки в сложившейся структуре города, занятые малоценной малоэтажной застройкой.

- Все магистральные улицы и дороги города имеют усовершенствованное покрытие проезжих частей. Уровень благоустройства улично-дорожной сети города средний -  менее 80% уличной сети от общего протяжения имеют усовершенствованное покрытие проезжих частей. Внутригородские пассажирские перевозки обслуживаются автобусом и маршрутными такси. Наиболее развитая сеть массового пассажирского транспорта в центральной части города, характеризующейся наибольшей плотностью сети улиц. По мере удаления от центра плотность уличной сети падает.

- Город Звенигово – один из самых озелененных городов РМЭ. Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений города составляет 212,0 га. Уровень обеспеченности населения города зелеными насаждениями общего пользования составляет 53,4 кв.м/чел, что следует считать более чем удовлетворительным. Существующие особо охраняемые природные территории (Гослесфонд), а также большой комплекс городских лесов дополняются водоохранными зонами рек, водоемов, лесозащитными  полосами вдоль автомобильных дорог и др.

В то же время, современная ситуация г. Звенигово характеризуется рядом проблемных вопросов, решение которых позволит улучшить состояние городской среды, качество жизни и повысить инвестиционную привлекательность города:

- Ряд городских территорий характеризуется сложными инженерно-строительными условиями и требуют проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- Территории неблагоприятные для строительства – овраги, заболоченные и заторфованные участки, пойма реки, территории затопляемые паводками 1% обеспеченности.

- Территории ограниченно благоприятные для строительства – территории с уклонами поверхности 10-30% (вторая надпойменная терраса), с залеганием грунтовых вод 1-3 м, потенциально оврагоопасные территории, болота с мощностью торфа менее 2 м (площади в пределах пониженных участков первой надпойменной террасы).

- Недостаточное количество внутренних территориальных ресурсов для развития городской застройки, что потребует изменения установленных границ города.

- Устойчивое социально-экономическое развитие Центра города требует проведения интенсивных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры - реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц, искусственных транспортных сооружений, развитие сети общественного транспорта и др.

- Низкая плотность транспортной сети сложилась в периферийных районах, что свидетельствует о неудобстве пользования массовым пассажирским транспортом для населения этих районов в связи с достаточно большой величиной пешеходных подходов к остановочным пунктам.

- Площадь ветхих и аварийных зданий в г. Звенигово – 11,4 кв.м или 3,8% от существующего жилищного фонда.

- Южный промышленный район имеет территориальные ресурсы для дальнейшего инвестиционного развития. Требуется разработка проекта планировки для целей комплексного анализа ресурсов и разработки мероприятий по реконструкции существующих объектов, новому строительству и комплексному благоустройству территории.

- Экологическая ситуация в различных районах города неоднородна. В целом селитебная территория занимает неблагоприятное положение по отношению к северному промышленному узлу.

- На территории города сложилась неудовлетворительная обстановка по качеству воды в реке Волга. Качество вод реки изменяется от «умеренно-загрязненных» (3 класс, в верхнем течении) до «грязных» (5 класс, ниже сброса очистных сооружений г. Звенигово), «загрязненных» (4 класс), и «грязных» (5 класс) в устьевом участке.

- Остро стоит проблема загрязнения окружающей среды города отходами производства и потребления.

- Требуются поэтапные мероприятия по реконструкции и развитию инженерных систем

- В городе необходима организация системы централизованного водоотведения и очистки поверхностного стока

- На соответствующем графическом материале отражены зоны с особыми   условиями использования территорий».

# 4. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития. Население

Экономика г. Звенигово является составной частью экономики республики Марий Эл с определенной специализацией, связанной с наличием накопленного социального и производственного потенциала. Базовыми показателями экономического развития является объем произведенной и реализованной продукции, работ и услуг, оборот предприятий и организаций, его абсолютная величина, темпы роста.

Социально - экономическое развитие характеризуются тем, что в городе не имеется развитой промышленности, оснащенной высокими технологиями, имеющую реальные условия для расширения действующих производств.

## 4.1. Экономическая база

Существующее положение

Основу экономической базы города Звенигово составляют обслуживающие производства: транспорт, строительство, торговля и бытовое обслуживание, жилищно – коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, управление и проч., где работают 90% трудовых ресурсов. В промышленном производстве – судоремонтная, металлообрабатывающая и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение и лесное хозяйство – работают всего 10% от числа занятых во всех сферах экономики.

Формируясь в качестве среднего города на протяжении длительного времени, Звенигово приобрёл районные функции, что выразилось в концентрации соответствующих административных, финансовых учреждений, а также объектов высшего и среднего образования, объектов здравоохранения и спорта, культуры и искусства.

Звенигово - сравнительно крупный транспортный узел Республики Марий Эл, значение которого со временем будет укрепляться и расширяться.

Концепция экономического развития города

В задачи Генерального плана входит рассмотрение вопросов пространственной организации территории города. Освещение основных направлений экономического развития города входит в компетенцию разработчиков Генерального плана в границах влияния на градостроительную политику города и планировочную организацию территории. Положения концепции развития Звенигово основываются на наиболее очевидных, логически объяснимых позициях, вытекающих из общего экономико-географического положения города и специфики его хозяйственного комплекса.

Генеральный план развития города разрабатывается на достаточно длительную перспективу и в нем предусмотрены территориально-планировочные мероприятия, направленные на оптимизацию пространственной организации города в соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития. При этом важно определить приоритетные сферы экономики с целью обеспечения их пространственно-территориального роста.

Сложившийся на протяжении длительного времени производственный комплекс Звенигово под влиянием рыночных условий и формирующейся новой экономической политики претерпит изменения. В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития Звенигово принимаются следующие направления:

- сохранение и развитие (градообразующей) промышленности, представленной лесной, деревообрабатывающей отраслями, машиностроением и металлообработкой, пищевой отраслями.

- сохранение и развитие многофункционального профиля города, как районного центра.

- стимулирование развития в Звенигово, прежде всего инновационных видов деятельности, конкурентоспособных в условиях постиндустриальной экономики

Таблица №4.1

Перечень основных предприятий реального сектора

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения, организации | Адрес | Вид выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Промышленность |  |  |  |  |
| 1 | ОАО ССРЗ им. Бутякова С. Н. | г. Звенигово Набережная, 30 | судостроительный, судоремонтный завод, литейный цех | 200 |
| 2 | 000 «Олимп» | г. Звенигово, Набережная, 30 | судоремонт | 67 |
| 3 | 000 «Неолит» | г. Звенигово Набережная, 30 | литье металлов, точное литьё, производство стальных отливок | 38 |
| 4 | 000 «НеоПласт» | г. Звенигово, Набережная, 30 | производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, строительных металлических изделий, производство стальных отливок | 4 |
| 5 | Звениговская экспериментальная судоверфь «Дружина» | г. Звенигово, Набережная, 30 | Строительство и ремонт маломерных судов | 12 |
| 6 | Звениговская база технического обслуживания флота. Филиал ОАО СК Волжского пароходства | г. Звенигово, Набережная, 30 | Судостроение, судоремонт | 204 |
| II. Пищевая промышленность |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Звениговский городской молочный комбинат» | г. Звенигово, ул. Горького, 1 | молоко питьевое пастеризованное, витамолоко йодированное, кефир, сметана, творог, сырки творожные, ряженка, крем творожный, творожная масса, масло сливочное, топлёное, шоколадное, сыры полутвёрдые, сыры рассольные | 144 |
| 2 | ООО «РИМКО» | г. Звенигово, ул. Ленина, 46 | производство кондитерских изделий: мармелада, печенья, вафель, зефира, конфет и щербета | 242 |
| 3 | ИП «Флоренцев» | г. Звенигово, ул. Гагарина, 62-49 | производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 88 |
| 4 | ООО «Пактия» | г. Звенигово, ул. Пушкина, 1 | хлеб, хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия недлительного хранения | 57 |
| III. Деревообработка |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Зеберс» | г. Звенигово, ул. Охотина, 3 | пиломатериалы (необрезная хвоя из лиственной породы), пиломатериал обрезной, деревянно-строительные конструкции (бревно оцилиндрованное) | 43 |
| 2 | ГУ РМЭ «Звениговское лесничество» | г. Звенигово, ул. Охотина, 5 | лесоводство и лесозаготовки, лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 37 |
| 3 | ООО «Звенигово-Лес» | г. Звенигово, ул. Охотина, 5 | пиломатериалы, брус, штакетник, обшивочная дощечка, строительный горбыль, топливный горбыль, отходы-срезки | 95 |
| IV. Строительство |  |  |  |  |
| 1 | ПМК Звениговское. Филиал ОАО «Марспецмонтаж» | г. Звенигово, ул. Садовая, 2 | строительство наружных инженерных сетей и коммуникаций: тепло-, водоснабжения и канализации, сетей газоснабжения из стальных и полиэтиленовых труб, монтаж внутренних систем газоснабжения, отопления, тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции с установкой узлов учёта тепла и воды | 51 |
| 2 | ООО «Звениговострой» | г. Звенигово, ул. Горького, 1А | ремонтно – строительные работы | 15 |
| V. Жилищно – коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 1 | База «Звениговогаз» ООО «Марийскгаз» | г. Звенигово, ул. Энергетиков, 5 | ремонт и техническое обслуживание газового оборудования | 56 |
| 2 | ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» | г. Звенигово, ул. Комсомольская, 4 | газоснабжающая организация | 8 |
| 3 | Звениговский район электросети ПО «Йошкар-Олинские электрические сети» филиал «Мариэнерго» ОАО «МРСК центра «Приволжье» | г. Звенигово, ул. Энергетиков, 3 | обеспечение электроснабжением | 23 |
| 4 | Филиал ООО «Маркоммунэнерго» Звениговские тепловые сети | г. Звенигово, ул. Советская, 75 | теплоснабжающая организация | 322 |
| 5 | ОАО «Марэлектрострой» | г. Звенигово, ул. Садовая, 9 | ремонт и обслуживание в сфере электроснабжения | 11 |
| VI. Транспорт |  |  |  |  |
| 1 | Звениговский участок Волжского филиала Медведевского ДРСПП | г. Звенигово, ул. Охотина, 2 | содержание улично – дорожной сети | 38 |
| 2 | ГУП РМЭ «Звениговское АТП» | г. Звенигово, ул. Охотина, 1 | пассажирские перевозки | 135 |
| VI. Прочее |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Звенигово – Чодра» | г. Звенигово, ул. Охотина, 5 | предоставление услуг в области лесоводства | 8 |
| 2 | ИП Белоусова | г. Звенигово, ул. Садовая, 11В | улья, рамки, оконные блоки, деревянные двери, ремонтные работы | 42 |
| 3 | РГУ «Звениговская районная станция по борьбе с болезнями животных» | г. Звенигово, ул. Пушкина, 1 | ветеринарная станция | 54 |

Существенную поддержку должны получить такие направления деятельности как наука и научное обслуживание, высшее и среднее специальное образование. Именно уровень развития науки, интеграция науки и высшей школы в нацеленности на инновационные проекты, на подготовку  требующихся специалистов будут определять уровень развития экономики уже в ближайшем будущем.

Будучи районным  центром, город усилит функции, которые охватывают административно-управленческие организации, интеллектуальные сферы (наука, образование), финансово-кредитную деятельность и  торговлю, здравоохранение, комплекс учреждений культуры, туризма и спорта. При этом развитие учреждений культуры и искусства, здравоохранения и туризма, спорта, высшего и среднего специального образования  должно подразумевать обеспечение этими услугами не только своих нужд, но и потребностей населения Звениговского района.

Торговля - одна из важных сфер экономики любого города. В настоящее время в Звенигово в торговле и общественном питании занято всего 8% работающего населения, в то время как в средних городах промышленно развитых стран их доля составляет 20% и более. С развитием рыночной экономики будет происходить оживление коммерческих видов деятельности и, в первую очередь, торговли. Вместе с тем, и в будущем Звенигово, безусловно, будет сохранять свое значение, как административного центра района Республики Марий Эл.

При этом развитие промышленности должно происходить с учетом следующих требований:

-	экологичности характера производства;

- высокого технического уровня производства, позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию;

- рационального использования имеющихся в городе производственных территорий.

В целом Звенигово имеет хорошие предпосылки для развития туризма. При этом его привлекательность для потенциальных инвесторов может существенно возрасти с осуществлением ранее разработанных проектов по строительству железнодорожных веток Чебоксары - Йошкар-Ола и Йошкар-Ола – Котельничи (Шахунья) и реализации программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (постановление №430 от 3 июня 2011 г. и приложение №1 к муниципальной целевой программе «Развитие туризма на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район на 2011-2016 годы».

Возможность реализации  имеющегося потенциала будет зависеть от ряда обстоятельств:

- благоприятного и стабильного политического климата (не только в Марий Эл), который является наиболее важным фактором для экономического развития и инвестиций;

- наличия политической воли, законодательных инициатив и региональных усилий органов государственной региональной власти по эффективному развитию Звенигово.

Экономическое развитие города, а также численность его населения, будут непосредственно связаны с указанными выше  обстоятельствами.

В целом необходимо подчеркнуть, что для успешного развития в современных условиях конкурентной борьбы городов за инвестиции, выигрывает тот город, где существуют реальные перспективы для инвесторов, сформулированы конкретные и перспективные инвестиционные предложения, имеются территориальные резервы и создан благоприятный инвестиционный климат.

Структура занятости

Показатели по распределению занятых в экономике города в настоящее время и на конец расчетного срока приведены в таблице №4.2

Таблица №4.2

| N N п/п | Сферы экономики | 2011г. |  | Расчетный срок 2031г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Промышленность | 525 | 10,6 | 550 | 10,6 |
| 2 | Жилищно – коммунальное хозяйство | 720 | 14,5 | 720 | 13,9 |
| 3 | Транспорт | 173 | 3,5 | 200 | 3,9 |
| 4 | Строительство | 40 | 0,8 | 100 | 1,9 |
| 5 | Торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, обществ. питание, гостиницы | 482 | 9,7 | 520 | 10,0 |
| 6 | Образование (высшее, среднее, профессиональное, школьное, дошкольное) | 491 | 9,9 | 500 | 9,6 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура, спорт и соц. обеспечение | 818 | 16,5 | 850 | 16,3 |
| 8 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 194 | 3,9 | 220 | 4,2 |
| 9 | Государственное управление, обеспечение военной безопасности | 506 | 10,2 | 500 | 9,6 |
| 10 | Культура и искусство | 174 | 3,5 | 190 | 3,7 |
| 11 | Предоставление прочих коммунальных и персональных услуг (туризм) | 835 | 16,8 | 850 | 16,3 |
|  | Итого | 4958 | 100 | 5200 | 100 |

## 4.2. Прогноз численности населения

Существующее положение (динамика, тенденции)

На 01.01.11 г. численность населения «Городского поселения Звенигово» составила 13,790 тыс. чел., в т. ч. 13,401 чел – город, 389 чел. – д. Чуваш – Отары. Как и в подавляющем большинстве российских городов, население Звенигово начиная с 90-х  постоянно сокращается.

Население города в последние годы сокращалось за счет отрицательного естественного прироста, который не компенсировался продолжавшейся до 2005 г. положительной миграцией.

Падение рождаемости и сокращение естественного прироста населения в 1990-х гг. характерно для России в целом и объясняется взаимодействием двух основных факторов. Первый отразил адекватную реакцию населения на резкое снижение уровня и качества жизни из-за ухудшения экономической ситуации в стране в целом. Второй явственно обозначил формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных со стремлением к карьере и возможностью интересного проведения досуга.

Одновременно со снижением рождаемости резко возросла смертность, что тоже имеет несколько причин. Главные из них: недостаточное пенсионное и медицинское обеспечение населения, а также высокая смертность, характерная, прежде всего, для экономически активных слоев населения, от отравлений, убийств, травматизма и суицида, т. е. причин, имеющих сугубо социальную природу.

Прогноз перспективной численности населения

При определении перспективной численности населения Звенигово на расчетный срок Генерального плана учитывались не только демографические тенденции последнего десятилетия, но и следующие обстоятельства:

- Принятие закона о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и городского уровней по стимулированию рождаемости могут повысить рождаемость, хотя  переломить существующую тенденцию к переходу к массовой однодетной семье будет довольно трудно.  Вместе с тем, как показывает опыт других европейских стран, в частности Германии, в обществе постепенно происходит возврат к традиционной семье с детьми. Если поколение 60-х искало альтернативные формы семейной жизни, то теперь почти 70% молодежи 16-25 лет намерены иметь семью с детьми. Если в восьмидесятые годы во Франции и скандинавских странах  главным препятствием повышения рождаемости было желание женщин делать карьеру, то теперь, благодаря государственным программам поддержки семей, выбор между детьми и работой перестал быть таким острым. Что касается уровня смертности и продолжительности жизни, то здесь необходимо и возможно улучшение ситуации. Улучшение общей социально-экономической ситуации  приведет к уменьшению уровня смертности и, соответственно, увеличению продолжительности жизни, которая войдет в рамки естественно обоснованных пределов.

- Государственная программа возвращения соотечественников и возможная  либерализация миграционного законодательства позволит привлечь трудоспособное население в те регионы, где они будут востребованы.

В качестве предварительного этапа был сделан прогноз перспективной численности населения города Звенигово с обоснованием возможного роста численности населения на расчетный срок Генерального плана (2031 г.) до 15,0 тыс. чел. Указанная величина и была согласована Администрацией «Городского поселения Звенигово».

Численность населения на I очередь (2021 г.) определена в размере 14,0 тыс. чел.

Таблица №4.3

Возрастная структура населения (% )

| Показатели | 2011 | 2021 г. | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети 0-15 лет | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
| Трудоспособный возраст | 48,8 | 46,0 | 46,0 |
| Старше трудоспособного | 35,0 | 37,0 | 36,0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

# 5. Стратегические направления градостроительного развития г. Звенигово.

## 5.1. Градостроительная концепция. Развитие планировочной структуры. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Исходя из статуса города и его выгодного природного и экономико-географического положения, г. Звенигово XXI века должен в перспективе быть динамично развивающимся многофункциональным центром туризма, промышленности, экономики, науки, культуры, искусства, здравоохранения и образования, торговли, управления и финансов.

Генеральный план закладывает сбалансированное территориальное развитие «Городского поселения Звенигово», как за счет реконструкции территории и более эффективного ее использования, так и за счет новых территорий.

В Генеральном плане заложена открытая планировочная структура, позволяющая развиваться городу по основным транспортно-планировочным осям.

Проект базируется на идее эволюционного, преемственного градостроительного развития по отношению к сложившейся застройке города, предыдущему Генеральному плану и ранее разработанным проектам планировки.

Генеральным планом предлагается выделение зоны городского центра - многофункциональной зоны - для реализации административных, обслуживающих и жилых функций. Приоритетные градостроительные мероприятия зоны центра – формирование благоустроенной обслуживающе-рекреационной зоны вдоль улицы Ленина и бульвара Ленина; строительство всех видов обслуживающих объектов; реконструкция существующих парков, скверов, бульваров, организация набережной, новых парковых и рекреационных зон; реставрация объектов культурного наследия и воссоздание утраченных памятников; организация пешеходных зон и организация современных автостоянок.

Проектом предусматривается формирование сомасштабной человеку, комфортной и экологически безопасной городской среды, использование выразительных архитектурно-планировочных приемов, сохранение и развитие природного и культурного своеобразия Звенигово.

Намечается развитие системы общественных центров во всех частях города, организация обслуживающе-деловых и транспортно-обслуживающих центров на основных въездах в город. Вдоль основных магистральных улиц предусмотрена организация линейных, притрассовых общественно-жилых зон, позволяющих вести комбинированную застройку из жилых и общественных зданий.

В соответствии со статусом районного центра в г. Звенигово предусматривается строительство ряда важных обслуживающих объектов – универсальные спортивные зрелищные залы, конфессиональные объекты, объекты здравоохранения и социальной защиты, выставочные комплексы, центр водного спорта, спортивные залы, бассейны, бизнес-центры, этнографический культурно-туристический центр, детский парк, дом молодежи и др.

Планируется комплексное освоение площадок нового жилищного строительства с развитием объектов обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Предусматривается продолжение реконструкции существующих селитебных зон и формирование новых жилых микрорайонов и кварталов с комплексным благоустройством территории жилого фонда в Восточной, Юго-Восточной и Центральной части города.

Главные направления перспективного развития города – юго-восточное, южное берег Куйбышевского водохранилища – набережная.

Генпланом предлагается схема деления территории города на два промышленных узла (Северный и Южный) и два жилых района (Восточный и Прибрежный):

Восточный жилой район

Границами района являются ул. Садовая, объездная дорога, ул. Ростовщикова, ул. Комсомольская, ул. Бутякова, ул. Охотина.

Северную часть района занимают существующие предприятия и усадебная застройка (сохраняемая).

Южная часть – это микрорайон (ранее запроектированный), на территории которого размещаются жилые зоны ( индивидуальная, малоэтажная и многоэтажная).

Центральную часть занимают спортсооружения, объекты обслуживания, здравоохранения, лесопарковая зона и усадебная застройка, предназначенная под снос.

В настоящее время Юго – Восточная часть района свободна от застройки и является резервом территории для жилой зоны.

Генпланом пока этот район определен под индивидуальную застройку. Этот район является наиболее удаленным от центра города.

Планируется комплексное освоение площадок нового жилищного строительства с развитием объектов обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, генеральным планом намечены мероприятия по развитию городской системы озеленения и формированию природного каркаса г. Звенигово - реконструкция и создание новых элементов городского озеленения -парков, скверов, бульваров, спортивных и рекреационных зон, благоустройство зеленой зоны города. Набережная р. Волги рассматривается как центральный архитектурно-ландшафтный комплекс Звенигово, является его главной экологической осью.

Прибрежный жилой район ограничен улицами Бутякова, Гагарина, Набережной, Вечеркина, Садовой. Район находится в зоне влияния Северного промышленного района, санитарно-защитные зоны которого частично накрывают жилую и общественную территории.

Генпланом предусмотрено оптимальное сокращение санитарно-защитных зон от промпредприятий, организация в них производственно-деловых и коммерческих зон, реконструкция жилой зоны, дальнейшее формирование зоны общегородского центра вдоль ул.Ленина (бульвар Ленина) как главной улицы города, где уже размещены административные здания, специализированные магазины, банки, церковь, торговые центры и др.

Прибрежный район расположен на второй надпойменной террасе.

Настоящим проектом планируется продолжение застройки и формирования ранее запроектированных кварталов, реконструкция (на перспективу) существующей индивидуальной застройки, благоустройство набережной и создание наиболее благоприятной среды обитания в данном районе.

Большую часть селитебной  территории района составляет усадебная застройка. Часть её предназначена под снос  для развития секционной многоэтажной застройки.

Общественный центр города и района предусматривается вдоль ул. Ленина с выходом на набережную р. Волги. В южной части в районе автовокзала намечается строительство речного вокзала. Улицы, ведущие к набережной р. Волги решены, как система зеленых бульваров, связанных с прибрежным озеленением и пляжем.

Деревня Чуваш - Отары является отдельным районом, в котором проектом намечается разместить новую усадебную и коттеджную застройку. Этот район является наиболее удаленным от центра города.

Кроме жилой усадебной застройки здесь предполагается разместить базы отдыха, объекты обслуживания населения района, зону отдыха вдоль искусственно организованных затонов и каналов с устройством набережной, бульваров, скверов и др.

Проектные мероприятия Генерального плана по территориальному планированию разработаны в целом для территории городского поселения в проектных границах. Площадь земель «Городского поселения Звенигово» в предложенных Генеральным планом границах составляет в настоящее время – 607,0 га.

## 5.2. Функциональное зонирование территории города. Зоны с особыми условиями использования территории

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане г. Звенигово функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории г. Звенигово предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития г. Звенигово

- Проведение ряда необходимых изменений в зонировании городской территории: увеличение в балансе территории города площади многофункциональных зон - общественно-жилых, общественно-деловых, производственно-деловых и пр.

Для муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

- развития и реконструкции улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения

- объектов инженерной инфраструктуры

- нужд ГО и ЧС

- жилищного строительства

- зеленых насаждений общего пользования

К основным функциональным зонам, запланированным в Генеральном плане г. Звенигово, относятся:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны садово-дачных участков

- общественно-деловые зоны - учреждения здравоохранения и социальной защиты; учреждения высшего и среднего профессионального образования; прочие общественно-деловые зоны  (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты)

- зоны смешанного функционального назначения - зона городского центра, общественно-жилые зоны, производственно-деловые зоны

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- рекреационные зоны - городские парки, скверы, бульвары; лесопарковые зоны, городские леса, зоны отдыха; спортивные комплексы и сооружения; зоны объектов отдыха и туризма, набережная.

- зоны специального назначения – кладбища и др. специальные объекты

- зона перспективного градостроительного развития

- зоны прочих городских территорий

Зоны  с особыми условиями использования территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий:

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного градостроительного анализа территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- Зоны месторождений полезных ископаемых

- Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

- Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Зоны особо охраняемых природных территорий

- Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы

- Магистральные нефтепроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002

4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Установленная ширина водоохраной зоны реки Волга, протекающей по территории «Городского поселения Звенигово» составляет 200,0 м.

5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

6. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории Проектом зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зона  охраняемого природного ландшафта.

7. Зона особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

8. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного акта местного самоуправления «Правила землепользования и застройки «Городского поселения Звенигово».

Развитие планировочной структуры города и проектное зонирование территории показаны на Основном чертеже Генерального плана.

## 5.3. Охрана объектов культурного наследия

Город  Звенигово приобрёл статус города в 1974 году.

Сведения об особо ценных объектах г. Звенигово представлены ниже.

Перечень охраняемых памятников (ВОВ, архитектуры, археологии, мемориальные доски, могилы, бюсты) в г. Звенигово и д. Чуваш – Отары

| № | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники ВОВ |  |  |
| 1. | Памятник учителям и учащимся, погибшим в годы ВОВ (1941-1945), 1971 г. (монумент солдата на постаменте) | г. Звенигово, территория СОШ №1 |
| 2. | Памятник – обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945), 1971 г. (у подножия памятника имеется вечный огонь) | г. Звенигово, сквер ОАО «ССРЗ им. С. Н. Бутякова» |
| 3. | Памятный знак в честь кораблей и экипажей Волжской военной флотилии, погибшей в Сталинградской битве, 1980 г. | г. Звенигово, сквер ОАО «ССРЗ им. С. Н. Бутякова» |
| 4. | Памятник – пушка, посвящённый 60-летию Победы в ВОВ, 2005 г. | г. Звенигово, сквер ОАО «ССРЗ им. С. Н. Бутякова» |
| 5. | Мемориальная доска в честь Главного Маршала авиации дважды Героя Советского Союза К. А. Вершинина | г. Звенигово, сквер ОАО «ССРЗ им. С. Н. Бутякова» |
| 6. | Памятник-бюст Герою Советского Союза С. Н. Бутякову, 1978 г. | г. Звенигово, сквер ОАО «ССРЗ им. С. Н. Бутякова» |
| 7. | Стелла героям Советского Союза, 1985 г. | г. Звенигово, Летний парк |
| 8. | Памятник, посвящённый победителям ВОВ, 5 мая 2005 г. | г. Звенигово, Парк культуры и отдыха |
| 9. | Памятник – обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945) | д. Чуваш-Отары, сквер СДК |
| Памятники архитектуры |  |  |
| 1 | здание школы, 1902 г. | г. Звенигово, ул. Вечёркина, д.3 |
| 2. | Здание первой больницы в Звениговском кантоне, 1889 г. | г. Звенигово, ул. Вечёркина, д.1 |
| 3. | Здание отдела главного механика, 1892 г. | г. Звенигово, ул. Верхняя Набережная, д.30 (на территории ОАО «ССРЗ им. Бутякова С. Н.) |
| 4. | Здание «Караванки», 1892 г. | г. Звенигово, ул. Верхняя Набережная, д.30 (на территории ОАО «ССРЗ им. Бутякова С. Н.) |
| Археологические памятники |  |  |
| 1. | Звениговская I стоянка | г. Звенигово – в 400 м к В от г. Звенигово |
| 2. | Звениговское селище | В 3000 м к Ю Ю-В от г. Звенигово |
| 3. | Звениговская III стоянка | В 3000 м к Ю-В от г. Звенигово |
| 4. | Чувашотарская II стоянка | в 100 м к западу от д. Чуваш-Отары |
| 5. | Чувашотарская III стоянка | на восточной окраине д. Чуваш-Отары |
| Мемориальные доски |  |  |
| 1. | Мемориальная доска в честь лесничего Саулитиса Христофора Андреевича, организатора большевитского кружка в Звенигове | г. Звенигово, ул. Кооперативная, 23, здание музея |
| 2. | Мемориальная доска на здании центральной районной больницы, в честь организатора дела здравоохранения в Звениговском кантоне Е. Г. Ильина | г. Звенигово, здание ЦРБ |
| 3. | Мемориальная доска в честь Героев Советского Союза Н. Н. Маркова и С. Н. Бутякова | г. Звенигово, здание профессионального лицея №7 |
| Могилы |  |  |
| 1. | Братская могила, где похоронены: - коммунист Н. Ростовщиков, - комсомольцы: Н. Ларин, А. Цыганов, погибшие во время кулацкого мятежа, (2 фрагмента, ограда) | г. Звенигово, Летний парк |
| 2. | Могила Кузнецова Виталия Леонидовича, погибшего в годы Чеченской войны | кладбище д. Чуваш-Отары |
| 3. | Могила первого врача Звениговского района Е. Г. Ильина | г. Звенигово, старое кладбище |
| Бюст |  |  |
| 1. | Бюст В. И. Ленина | г. Звенигово, бывшая территория завода «Зонд» |

В нарушение Федерального законодательства, в «Городском поселении Звенигово» до настоящего времени не разработан Проект зон охраны объектов культурного наследия, что мешает делу преемственного исторического развития архитектурной среды города и, соответственно, не составлен историко-культурный опорный план с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития исторического поселения г. Звенигово (рабочего посёлка и т. д.).

Многие объекты культурного наследия г. Звенигово отражают, в основном, период формирования города середины XX в. – «советский неоклассицизм».

В составе объектов культурного наследия г. Звенигово находятся памятники, отражающие в основном период Второй Мировой Отечественной войны и памятники монументального искусства.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия необходимо предусмотреть следующие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия: определение границ территории объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны, определение режимов использования территории.

В соответствии с п.2 ст.35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. В целях сохранения объектов культурного наследия при разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36,40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.

До утверждения границ объектов культурного наследия и границ территорий зон охраны все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Марий Эл по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия -  Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

При проведении всех работ при строительстве и реконструкции города необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры города,  архитектурных ансамблей, отдельных памятников истории и культуры, объектов исторического озеленения (парков, скверов, бульваров).

Границы территорий памятников и необходимый состав зон охраны памятников истории и культуры необходимо определить Проектом зон охраны объектов культурного наследия г. Звенигово в самое ближайшее время. Цель проекта зон охраны - обеспечение охраны недвижимых памятников истории и культуры, ценных  историко-культурных территорий и ландшафтов г. Звенигово при проведении работ по реконструкции, застройке и планировке  города.

В соответствии с ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с  ним  территории устанавливаются:

- зоны  охраны  объекта культурного наследия

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности

- зона охраняемого природного ландшафта

Разработка и соблюдение режимов охраны и соответствующих им градостроительных регламентов должны обеспечить улучшение состояния исторического фонда зданий и увязать текущую градостроительную деятельность с задачами сохранения историко-культурного наследия Звенигово. Система градостроительных регламентов должна быть направлена на реставрацию исторических построек, сохранение целостных систем планировки, восстановление утраченных высотных доминант и других памятников, преемственное историческое развитие архитектурной композиции центра города и других исторических зон.

В отсутствие Проекта зон охраны объекты культурного наследия г. Звенигово решения Генерального плана города направлены на сохранение исторических систем планировки исторических территорий города, сохранение и реставрацию архитектурных ансамблей города и отдельных памятников истории и культуры, воссоздание утраченных объектов культурного наследия, охрану и развитие исторических природных ландшафтов.

# 6. Мероприятия по территориальному планированию

## 6.1. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного  фонда

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана.

В течение расчетного срока жилищный фонд городского поселения Звенигово планируется увеличить до 450,0 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21,2 кв. м в настоящее время до 30,0 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в связи с реконструктивными мероприятиями  составит 152,8 тыс. кв. м. Среднегодовой объем нового жилищного строительства при этом составит 7,64 тыс. кв. м общей площади.

Реализация данной жилищной программы потребует увеличения ежегодных объемов жилищного строительства в 2 раза по сравнению с существующими в последние годы. Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.)

Учитывая масштаб и ранг города,  существующую структуру жилищного строительства, а также дефицит пригодных для строительства территорий в пределах городской черты, Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства, позволяющая формировать разнообразную городскую среду:

Многоэтажные жилые дома (5 эт. и выше) -	30%

Среднеэтажные жилые дома (2-4 эт.) -		20%

Индивидуальные жилые дома -			50%

Итого							100%

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с зонами охраны памятников истории и культуры (этажность, плотность застройки, визуальные раскрытия на памятники).

Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями. Это предусматривает размещение нового жилищно-гражданского строительства не только на свободных территориях, но и в значительной степени за счет изменения функционального профиля ряда площадок, в настоящее время занятых производственными объектами, садоводствами и др.

Из общего объема нового жилищного строительства 152,8 тыс. кв. м общей площади 70 тыс. кв. м (порядка 46%) разместится  на сносе существующего малоценного , в основном, усадебного фонда.

Таблица №6.1

Расчет потребности в новом жилищном строительстве

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Количество на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода (2031 г.) | тыс. чел. | 15 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода (2031 г.) | кв. м общей площади на 1 чел. | 30 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода (2031 г.) | тыс. кв. м общей площ. | 450,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд (2011 г.) | тыс. кв. м общей площ. | 297,2 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв. м общей площ. | 11,4 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 285,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площ. тыс. кв. м общей площ. | 152,8 7,64 |

Таблица №6.2

Расчет территорий, необходимых для размещения  нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2031 г.)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. кв. м общей площади | 152,8 |
|  | в том числе: |  |  |
| - | Многоэтажные жилые дома (5 эт. и выше), плотность 7000 м2/га | тыс. кв. м общей площади | 45,8 |
| - | Среднеэтажные жилые дома (2-4эт.), плотность 3000 м2/га | тыс. кв. м общей площади | 30,6 |
| - | Индивидуальные жилые дома, плотность 1500 м2/га (коттеджи - средний размер дома 150 м2 и размер участка 600 - 1000 м2) | тыс. кв. м общей площади | 76,4 |
| 2 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего (округл.): | га | 76,6 |
|  | в том числе: |  |  |
| - | Многоэтажные жилые дома (5 эт. и выше) | га | 6,5 |
| - | Среднеэтажные жилые дома (2-3 эт.) | га | 10,2 |
| - | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 60,0 |

Четкое выделение строительных зон по плотности, тем не менее, предполагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности.

При расчете территорий, требуемых для размещения нового жилищного строительства, приняты показатели плотности в кв. м /га, а не чел./га, как это рекомендовано СП 42.13330.2011 так как количество проживающих на одном гектаре - величина переменная, зависящая от средней жилобеспеченности, а средняя плотность жилой застройки в кв. м  - величина постоянная.

Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока определена в размере 11,4 тыс. кв.м общей площади.

Помимо убыли жилищного фонда по ветхости и из санитарно-защитных зон, проектом учитывается выбытие жилой площади в связи с реконструктивными мероприятиями:

- с высвобождением первых этажей многоэтажных жилых домов, находящихся в выгодных с коммерческой точки зрения местах, с целью перевода их из жилой категории в нежилую (магазины, офисы, предприятия бытового обслуживания и др.)

- замена усадебной застройки на секционную (многоэтажную и среднеэтажную) в центральной части города и вдоль главных улиц города.

Первоочередное размещение нового жилищного строительства

В целом по городу Генеральном планом в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 52,8 тыс. м общей площади.

К концу периода первой очереди жилищный фонд города с учетом убыли части существующего фонда вырастет до 350 тыс. кв м., а средняя жилищная обеспеченность увеличится с 21,2 кв. м/ чел. до 25,0 кв. м/ чел.

Убыль жилищного фонда в течении периода первой очереди определена в размере 2,9 тыс. кв. м общей площади.

Из общего объема первоочередного жилищного строительства 50% приходится на много и среднеэтажные дома, 50% -это индивидуальные жилые дома.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с зонами охраны памятников истории и культуры (этажность, плотность застройки, визуальные раскрытия на памятники).

В Генеральном плане учтены ранее разработанные  и не потерявшие актуальности до настоящего времени проекты по новому жилищному строительству и реконструкции фонда.

Ниже, в таблице №5.3, приводятся показатели потенциальной емкости выбранных участков и предлагаемые Генеральным планом на период расчетного срока (2031 г.) объемы жилищного строительства.

Таблица №5.3

Перечень площадок реконструкции и нового жилищного строительства по районам города

| № п/п | Наименование площадок районов | Жилищный фонд, тыс. м² общей площади (Предлагается Генпланом до 2031 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восточный - всего | 40 |
|  | в том числе: |  |
|  | (многоэтажные жилые дома 5 и выше эт.) | 12 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт | 8 |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | 20 |
| 2 | Прибрежный – всего (с учётом реконструкции) | 112,8 |
|  | В том числе: |  |
|  | многоэтажные жилые дома 5 и выше эт | 24,8 |
|  | среднеэтажные жилые дома 3-4 эт | 25,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | 63 |
|  | Всего | 152,8 |
|  | в том числе: |  |
|  | Многоэтажные жилые дома (5 и выше эт.) | 36,8 |
|  | Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) | 33,0 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | 83,0 |

В объемах и территориях нового жилищного строительства помимо жилищного фонда, показанного на чертежах Генерального плана жилыми зонами различной плотности, учтен также жилищный фонд, размещенный на участках, выделенных в качестве общественно-жилых зон.

## 6.2. Развитие городского центра, системы общественных центров, объектов социальной инфраструктуры

Система общественных центров и зон является одной из важнейших составляющих архитектурно-пространственной среды города.

Генеральный план Звенигово в качестве основных элементов системы общественных центров рассматривает:

-	зону городского центра и главные градостроительные узлы центральной зоны, площади и пешеходные пространства, многофункциональные обслуживающие комплексы

-	центры обслуживания кварталов и микрорайнов.

-	многофункциональные производственно-деловые и транспортно-коммерческие комплексы в составе промышленных зон и на основных въездах в город

-	специализированные центры и комплексы (медицинские, учебные, торговые, научно-производственные и пр.)

Формирование общегородского центра будет осуществляется вдоль планировочной оси города- улицы Ленина. Участок этой улицы от ул. Бродяжной до пер. Волжский трактуется, как главная улица города. Второй композиционно - планировочной осью города является улица Набережная и бульвар Ленина. Здесь сосредоточена большая часть административных и обслуживающих объектов города, театры, музеи, храмы, крупные магазины, финансовые учреждения и представительства компаний.

Главные задачи центра Звенигово: возможность реализации административно - общественных функций не только в общегородском, но и республиканском масштабах - представительских, деловых, коммерческих, культурных, управленческих, туристических, жилых, информационных и прочих. Многофункциональность, культурное и средовое разнообразие зоны центра - необходимые условия выполнения перечисленных функций.

В зону городского центра включен прибрежный архитектурно-
ландшафтный ансамбль, формирующийся вдоль акватории реки. Ансамбль включает набережные, парковые и рекреационные зоны, многофункциональные обслуживающие объекты общегородского значения.

Предусмотрен комплекс мероприятий по оптимизации транспортного обслуживания: вывод транзитного и грузового движения за пределы центра, строительство транспортных развязок, использование подземного пространства для устройства автостоянок, развитие общественного транспорта. Предусмотрено функциональное перепрофилирование ряда производственных площадок с использованием территории для размещения объектов обслуживания и жилья.

Учитывая, что в центральной части города находятся основные памятники истории и культуры Звенигово, современное градостроительное формирование центра должно осуществляться с учетом охраны объектов культурного наследия города.

В центральной зоне Генеральным планом предусмотрено:

- строительство новых деловых, торговых, административных, спортивных объектов, культурно-образовательных, медицинских и досуговых комплексов; создание площадей, архитектурных ансамблей, пешеходных зон

- сохранение исторической планировочной структуры центра исторических улиц, площадей, ансамблей, садов и парков, ценных средовых фрагментов застройки при проведении современных градостроительных мероприятий.

- научная реставрация памятников истории и культуры, их системное  изучение, активное использование для  современных потребностей с учетом охранных требований.

В Генеральном плане предусмотрены мероприятия по развитию системы общественных зон и комплексов во всех районах Звенигово:

-комплексное формирование общественных центров в соответствии с территориальным развитием жилых кварталов и микрорайонов.

-строительство комплексов обслуживания в зонах  основных внешних транспортных магистралей.

-развитие общественных центров в зонах индивидуального малоэтажного строительства

-организация спортивных и природно-рекреационных зон вблизи и
в составе жилых массивов

-строительство деловых зон, новых экологически безопасных мест
приложения труда, зон для малого и среднего бизнеса вблизи от
районов массового жилищного строительства

Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштаба развития города и значения Звенигово, как административного центра и ядра туризма и отдыха. Состав предлагаемых к строительству объектов многообразнее стандартного набора учреждений культурно-бытового обслуживания и включает в себя уникальные или специализированные объекты и комплексы, что может рассматриваться как принципиальная программа на достаточно длительный период. Потребность в новых видах учреждений обслуживания обусловлена увеличением мобильности населения и необходимостью развития рекреационных функций туризма и отдыха Звенигово.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население Звенигово произведен с ориентацией на нормативы СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция, социальные нормативы, принятые Правительством РФ в 1996г., и «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры (1999г.)», и НБП 101-95 (Нормы проектирования объектов пожарной охраны) и приводится в таблице №6.5.

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать линейно-узловую структуру в построении системы объектов обслуживания, соответствующую пространственной концепции Генерального плана.

Общегородская система обслуживания будет состоять из объектов, размещаемых в многофункциональном центре города, в основных градостроительных узлах (подцентрах) в жилых микрорайонах, а также в многофункциональных зонах, размещаемых в узлах пересечений транспорта. Дополняет эту систему наличие специализированных центров обслуживания (медицинских, учебных, спортивных и др.)

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий города. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Учреждения повседневного пользования, наиболее крупными из которых являются детские дошкольные учреждения и образовательные школы, разместятся в жилых кварталах и микрорайонах. Расчет потребности и размещение объектов микрорайонного уровня в задачи Генерального плана не входит, так как их участки учтены в территориях микрорайонов и кварталов. Эти задачи решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировки территории кварталов и жилых групп.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания

Здравоохранение: структурная перестройка системы здравоохранения: реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети стационарзамещающих видов помощи - стационары на дому, дневные стационары и т.д.) и возрастание значения поликлинических учреждений - трансформация поликлиник в диагностико-консультативно-обслуживающие центры с созданием при них дневных стационаров, отделов восстановительного лечения и т.д. Это предполагает строительство новых и перепрофилирование и реконструкцию ряда существующих стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений, более эффективное использование занимаемых медицинскими объектами территорий.

Культура и искусство: строительство крупных имиджевых объектов - театра, концертного зала, цирка, планетария. Существенное развитие сети учреждений дополнительного образования детей в связи с обостряющимися социальными проблемами (подростковая преступность, наркомания и т.д.).

Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и широкий диапазон новых видов спортивных устройств, охватывающий разновозрастные группы населения и уровни обслуживания. На основании зарубежного опыта в состав предлагаемых объектов включены нетрадиционные для отечественной практики спортивные учреждения.

Социальное обеспечение: создание специальной сети учреждений социального назначения, включающей в себя дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, приюты для бездомных детей, беременных женщин и матерей с детьми, центры реабилитации для лиц, вышедших из мест лишения свободы и др.

Туризм и рекреация: активное включение в сферу экономики города функций туристического центра, Формирование инфраструктуры туризма с развитием объектов показа, сервиса, повышения качества услуг. Развитие туристического комплекса города как организующего опорного центра туризма, обеспечивающего взаимодействие и поддерживающего развитие наиболее перспективных районов рекреационного туризма в регионе.

Торговля и общественное питание: строительство разнообразных объектов торговли, как розничной, так и оптовой - современных торговых центров, крупных специализированных магазинов, оптовых баз и рынков, размещение новых предприятий общественного питания - ресторанов, кафе, баров и т. д.

Современное направление организации объектов обслуживания - размещение их в составе многофункциональных зон, комплексов и отдельных многофункциональных зданий.

Таблица №6.5

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Нормативы на 1000 чел. |  |  | Требуется по расчету на 15 тыс. жителей (+ 5 тыс. нас. р-на, т. е. 20 тыс. жителей) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНиП 2.07. 01-8, СП 42.13330.2011 | социальные нормативы принятые Правитель-ством РФ в 19.10.1999 г. №1683-р | принято в проекте (с учетом коммер-ческих) |  | сущ. сохр. | новое стр-во |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | койка |  | 13,47 | 13,5 | 270 | 296 | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос.в см |  | 18,15 | 30,0 | 600 | 1012 | - |
| Аптеки | объект |  | 1 на 10 тыс. жителей | 1 на 8 тыс. жителей | 2 | 2 | - |
| Учреждения социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место | 28 (с 60 лет) | 3 | 3 | 45 | __ | 45 |
| Платные пансионаты | место |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | место |  | 2 | 2 | 30 | __ | 30 |
| Социально-реабилитационные центры для несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | объект |  | 1 на 10 тыс. детей | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | - |
| Социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | объект |  | 1 на 10 тыс. детей | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 1 |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | центр |  | 1 на 1тыс. детей | 1 на 1 тыс. детей | 1 | __ | 1 |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям | центр |  | 1 на 50 тыс. чел. | 1 на 50 тыс. чел. | 1 | 1 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территории | га | 0,7-0,9 |  | 0,7 | 10,5 | 6,7 | 3,8 |
| Спортивные залы | кв. м | 60-80 |  | 80 | 1600 | 1200 | 400 |
| Бассейны | кв. м зерк. воды | 20-25 | __ | 25 | 500 | 350 | 150 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы или учреждения клубного типа | зрит. место | 80 посе-тит. место | __ | 80 | 1600 | 870 | 730 |
| Кинотеатры | место | 25-35 | - | 35 | 700 | − | 700 |
| Универсальные зрелищно- спортив-ные залы | место | 6-9 | __ | 9 | 180 | − | 180 |
| Выставочные залы | объект |  | 1 на адм. район | 1 на адм. район | 1 | __ | 1 |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест |  | 12% учащихся 1-8 классов | 12% учащих-ся 1-8 классов | 100 | 77 | 23 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торг. площ. |  | 280 | 280 | 5600 | 9719 | - |
| Рынки | кв. м торг. площ. |  | 40 | 40 | 800 | 7501 | - |
| Предприятия общественного питания | место |  | 40 | 40 | 800 | 1142 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | место |  |  | 9 | 180 | 42 | 138 |
| Кладбища традиционного захоронения (3 кладбища, в т. ч. 1 закрытое) | га |  | 0,24 | 0,24 | 4,8 | 12,6 | - |
| Предприятия коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Фабрики-прачечные | кг белья в смену | 120 | - | 120 | 2400 | - | 2400 |
| Фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 7,4 |  | 7,4 | 148 | - | 148 |
| Бани | место | 3 |  | 3 | 60 | 43 | 17 |
| Пождепо | объект |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |

Кладбища. В настоящее время в Звенигово одно действующее кладбище площадью 2,5 га,  поэтому проблема новых кладбищ для Звенигово актуальна.

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* норматив для кладбищ традиционного захоронения 0,24 га на 1000 жителей. Отсюда потребность в кладбищах составит 4,8 га. Проектом учитывается предложение городской администрации о размещение нового кладбища.

Пожарные депо. В настоящее время в Звенигово имеется 1 пожарное подразделение ФПС. В соответствии НПБ 101-95 (приложение № 1 и № 7) с учетом площади застройки в г. Звенигово необходимо уже в настоящее время иметь 3 пожарных депо. В соответствии с требованиями ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом 10 минутного прибытия пожарных подразделений, одно пожарное депо предлагается разместить в Южном промышленном районе с учётом обслуживания дер. Чуваш-Отары, другое в Северном промышленном районе. На расчетный срок Генерального плана с учетом площадок нового строительства рекомендуется реконструкция существующей пожарной части.

Таблица №6.6

Перечень новых наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых генеральным планом

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 1 | Больницы | коек - (296) | Реконструкция существующей «Звениговской ЦРБ». |
| 2 | Поликлиники | пос./см -1012 | Реконструкция сущ-их. |
| 3 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, платные пансионаты | Мест — 45 | В рекреационной зоне |
| 4 | Дома-интернаты для детей-инвалидов | Мест — 30 | В рекреационной зоне |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Аквапарк | объект | Перспектива. В общегородском спортивном центре |
| 2 | Спортивные залы | кв. м площ. Зала — 400 | Перспектива. В общегородском спортивном центре. Реконструкция существующих |
| 3 | Стадионы | Га — 7,0 | Перспектива. В общегородском спортивном центре. Реконструкция существующих |
| 4 | Бассейны | кв. м зеркала воды — 500 | В общегородском спортцентре |
|  | Учреждения культуры и образования |  |  |
| 1 | Культурно — развлекательный центр | 1 объект | Перспектива в Южной части города |
| 2 | Учреждения дополнительного образования детей — музыкальная школа | 1 объект | В общегородском центре |
| 3 | Дом молодежи | 1 объект | В общегородском центре |
| 4 | ГОУ дополнительного профессионального образования | 1 объект | Перспектива на резервируемых территориях |
|  | Административные объекты |  |  |
| 1 | Административные здания | Объект | По необходимости |
|  | Прочие объекты |  |  |
| 1 | Гостиницы | Мест — 138 | В общегородском центре, в рекреационной зоне |
| 2 | Многофункциональные обслуживающе-деловые и коммерческие центры | 2 объекта | В буферной зоне промышленных предприятий |
| 3 | Кладбища | Га — 2,3 | Расширение существующих |
| 4 | Пождепо | Объект — 2 | В Северном и Южном промрайонах |

Помимо указанных выше в таблице наиболее крупных объектов обслуживания внемикрорайонного значения в соответствии с утвержденной республиканской целевой программой «Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Республики Марий-Эл на 2009-2015 годы»  Генеральным планом учитывается строительство и крупных объектов микрорайонного обслуживания.

## 6.3. Градостроительная организация  производственных и производственно-деловых зон

Общая эколого-планировочная стратегия реорганизации производственных территорий определяется особенностями размещения производственных зон в непосредственной близости от центра города и жилых территорий. Производственный комплекс города сосредоточен, преимущественно, в «Южном» и «Северном» промрайонах.

Основными направлениями градостроительного развития и реорганизации производственных зон в общегородском масштабе являются:

- сокращение вредного воздействия предприятий и других источников в результате проведения природоохранных мероприятий

- вывод ряда производственных объектов из ценных в градостроительном отношении зон центра и жилых районов и использование их территорий для развития жилых и обслуживающих функций

- организация  новых производственно-деловых и обслуживающих зон вдоль основных внешних транспортных направлений, резервирование территорий для новых производственных и производственно-деловых объектов

- увеличение территорий научно-производственного, обслуживающего и коммерческо-делового назначения формирование качественно новых мест приложения труда.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- улучшение состояния окружающей среды за счет проведения мероприятий по технологической модернизации экологически опасных и ресурсоемких производств, рекультивации высвобождаемых производственных территорий, обеспечения на производствах требований экологических нормативов, сокращения санитарно-защитных зон

- эффективное пользование и территориальное упорядочение производственной деятельности – упорядочение застройки, благоустройство и озеленение, развитие инженерной и транспортной инфраструктур

- планировочная реорганизация территории Северного промышленного района – разработка Проекта планировки промышленного района, общее благоустройство территории, вывод жилищного фонда из санитарно-защитных зон, организация общественно-деловых зон, резервирование территории для новых производств с южной стороны промышленного района, реконструкция и развитие транспортной инфраструктуры

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- вывод ряда предприятий, оказывающих негативное воздействие, из зоны центра и жилых районов

- проведение инвентаризации с целью более эффективного использования территорий существующих предприятий и объемов производственных зданий

- разработка сводных проектов санитарно-защитных зон промузлов, вынесение их на местность.

Одним из основных принципов дальнейшего развития производственных зон должен стать переход на экологически сбалансированный механизм производства, снижение вредного экологического воздействия на природную среду, в том числе:

- ликвидация неочищенных выпусков сточных вод, локальная очистка производственных стоков

- ликвидация несанкционированных промышленных и бытовых свалок

- строительство системы ливневой канализации, включая  очистные сооружения  поверхностного стока

- развитие системы вторичного использования и переработки отходов с целью уменьшения объемов отходов, размещаемых на полигонах

- разработка проектов ПДВ предприятий в соответствии с действующими нормативами, разработка проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон, вынесение их на местность.

## 6.4. Природный каркас территории. Городская система озеленения

В современном городе с его многочисленными промышленными предприятиями, развитой сетью дорог, плотной жилой и общественной застройкой, неизбежно возникают неблагоприятные для здоровья человека явления. Создание широко развитой системы озеленения города занимает видное место в решении этой проблемы.

Также велико значение насаждений в создании силуэта города. Именно зеленные насаждения в виде больших и малых массивов, а также линейных и групповых посадок на улицах и площадях, в кварталах и микрорайонах придают объемно-пространственному облику города разнообразие и выразительность.

Общая площадь всех зеленых массивов и насаждений города составляет 212 га.

Город Звенигово — центр Звениговского района Республики Марий Эл, является пристанью на Волге (левый берег Куйбышевского водохранилища). Он расположен на юге республики Марий Эл, в 88 км к югу от г. Йошкар-Олы, на Марийской низменности. Окрестности г. Звенигово очень живописны.

Городскую застройку окружают лесные массивы, местами вплотную примыкая к ней. В составе леса: сосна, дуб, береза. Вдоль берега реки Волги — осина и тополь.

Природный каркас города выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции и включает различные по своему функциональному назначению территории природного комплекса.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Система озеленения города Звенигово включает в себя парки, зеленые  зоны спортивных комплексов и сооружений, набережная, а также зеленые зоны специального назначения. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет 153,7 м2/чел.

Система озеленения включает в себя насаждения общего пользования (парки, лесопарки, сады, скверы, бульвары, зеленые насаждения на улицах), насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения школ и других учебных заведений, детских и лечебных учреждений, при клубах, театрах, музеях, в жилых кварталах и микрорайонах, на территории фабрик и заводов), насаждения специального назначения (зеленые защитные зоны промышленных предприятий и жилых районов, железной дороги, водоохранные насаждения по берегам водоемов).

Основными зелеными устройствами являются: существующий лес, парк в восточной части города, площадью 12,9 га; парк в южной части застройки, площадью 5,2 га; скверы по ул. Ленина, а также в районе пристани и автовокзала, общей площадью 2,2 га.

Современное состояние озеленения центральных улиц показывает недостаточную степень их озелененности. В некоторых местах рядовая посадка деревьев по улицам недостаточна или полностью отсутствует.

Существующая усадебная застройка в настоящее время хорошо озеленена, у каждого дома имеются благоустроенные палисадники с хорошим озеленением.

Природный комплекс включает в себя естественную экосистему водоемов поселка, парковые и спортивные зоны, формирующийся архитектурно-ландшафтный ансамбль в центральной части города и примыкающие с юга и востока городские леса.

На севере и на востоке к границе города примыкают зеленые зоны лесопарков. Лесопарки — один из очень распространенных видов городских парков. Причем важнейшая задача при создании этого типа парков — превращение леса в парк путем вырубки малоценных деревьев и кустарников, а также путем подсадки новых красивых растений.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация. Для создания благоприятного и комфортного режима проживания в городе важно создание системы зеленых насаждений, включающей все категории: общего пользования (городские и загородные парки, лесопарки, сады, скверы, бульвары, насаждения на улицах), ограниченного пользования (насаждения на участках школ и других учебных заведений, на территориях детских и лечебных учреждений, при клубах, театрах, музеях, выставках, в жилых кварталах и микрорайонах, на территориях фабрик и заводов), специального назначения (защитные зеленые зоны между промышленными предприятиями и жилыми районами, водоохранные насаждения по берегам водоемов, зеленые полосы, защищающие от ветров, песчаных и снежных заносов). Основой системы озеленения должны стать существующие насаждения.

Озеленение представляет собой комплексную программу, для разрешения которой необходимо соблюсти следующие основные требования:

- Решение планировки должно быть выполнено с учетом возможного в будущем изменения размеров данного объекта в связи с перепланировкой прилегающих участков;

- Всемерное сохранение существующей растительности;

- использование насаждений в качестве защитных зон, изолирующих отдельные участки или сооружения;

- соответствие структуры посадок их назначению и климатическим условиям;

- решение объекта как целостного архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой окружающих территорий;

- использование разнообразных по форме, цвету и фактуре растений при комплексности архитектурного решения зданий и окружающей растительности и органическом включении ее в архитектуру.

Система озеленения города проектируется как единый комплекс  озелененных территорий и открытых пространств — парков, скверов,  бульваров, рекреационных и парковых зон, связанных с окружающими город лесопарками и лесами зеленой зоны.

Ниже в сводном виде приводится описание основных элементов и мероприятий по формированию природного каркаса и системы озеленения города Звенигово:

1. Озелененные территории -  парки, скверы, спортивно-рекреационные зоны, бульвары;

2. Пригородные леса;

3. Открытые пространства - водные ландшафты, агроландшафты;

4. Территории усадебных застроек и садово-дачных участков.

Озеленение специального назначения  (озеленение санитарно-
защитных зон промпредприятий и др.).

Озеленение санитарно-защитных зон значительной части промпредприятий города не отвечает нормативным параметрам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Формирование санитарно-защитных зон вокруг промпредприятий (проектирование и эксплуатация) должно выполняться в соответствии с системой действующего законодательства и современной нормативной базы.

Учитывая перспективный рост и развитие города, в жилой застройке предусматривается создание садов. Для улучшения эстетического облика застройки у административных и общественных зданий проектируются скверы. Бульвары предусматриваются вдоль набережной р. Волги и по улице Ленина. При их проектировании необходимо обеспечить благоприятные условия для кратковременного отдыха посетителей, защитив их от шума и пыли достаточно плотными посадками и организовав места для отдыха как в тени, так и на солнце.

Кроме зеленых насаждений общего пользования предусматривается: посадка древесно-кустарниковой растительности на крутых склонах; озеленение санитарно-защитных зон от промпредприятий и коммунальных объектов.

В соответствии с правилами и нормами планировки и застройки городов между промышленными предприятиями и жилой застройкой предусматривают так называемые санитарные разрывы, величина которых колеблется в зависимости от вредности поступающих в атмосферу отходов данного производства. Как правило, на территории санитарных разрывов устраивают зеленые защитные зоны.

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением генерального плана, проектом предусмотрено развитие пространственной непрерывности элементов природного каркаса. Проектом предусматривается создание новых водных объектов и  озеленение прибрежных ландшафтов. Проектируемая система озеленения направлена на создание выразительного архитектурного облика города Звенигово, улучшение условий отдыха, оздоровление экологической обстановки населения.

На перспективу намечается большой объем зеленого строительства, в том числе и озеленение улиц, бульвара, набережной и внутриквартальное озеленение.

Набережная является главным перспективным линейным планировочным элементом зеленой системы г. Звенигово.

В плане озеленения даны предложения по созданию системы озелененных территорий (парковые зоны, скверы, сады, бульвары) и спортивно-рекреационных зон в районах нового жилищного строительства.

В проекте разработана планировочная концепция развития природного каркаса территории и системы озеленения города, определены границы природно-рекреационных территорий, проведена их классификация и установлены основные требования по режиму использования и охраны.

В плане озеленения даны предложения по созданию системы озелененных территорий (парковые зоны, скверы, сады, бульвары), данные приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7

Проектируемые зеленые насаждения

| Наименование | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исходный год 2011 | расчетный срок 2031 г. | перспектива, 2045 г. |
| 1. Рекреационные зоны, в том числе: |  |  |  |
| - зона зеленых насаждений общего пользования | 2,4 | 15 | 15 |
| - зона лесопарков, городских лесов, лесов Гослесфонда | 71,2 | 43,8 | 130,2 |
| 2. Зона прочих зеленых насаждений | 138,4 | 50,9 | 74,3 |
| Всего: | 212 | 109,7 | 219,5 |
| 3. Зона специального назначения (кладбища, вне границ города) | 2,5 | 4,8 |  |
| 4. Зона садово-дачных участков (вне границ города) | 269,72 | 269,72 | 269,72 |

Парки, скверы, бульвары, озелененные участки при различных учреждениях и другие зеленые насаждения должны быть благоустроены, а также приспособлены и оборудованы, в зависимости от их назначения для проведения культурно-просветительных мероприятий, прогулок, отдыха, спорта, развлечений и т. д.

Таким образом, наиболее важный и ответственный момент при проектировании различных элементов озеленения города — выбор правильного решения композиции зеленых насаждений. При этом необходимо искусно подобрать и разместить на территории все элементы, в совокупности составляющие данную категорию зеленых насаждений: дороги и площадки, растения, различные сооружения, предметы декоративного оформления.

## 6.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Железнодорожный транспорт.

В городе Звенигово железнодорожного транспорта – нет.

- Автомобильный транспорт.

Внешние связи г. Звенигово осуществляются по дороге регионального значения III технической категории Звенигово-Шелангер и  по дороге регионального значения IV технической категории Звенигово — Исменцы.

Все отправления и прибытия автобусов осуществляются с автовокзала, расположенного по ул. Ленина. Здание рассчитано на одновременное обслуживание 25 пассажиров. На Звениговской автостанции производится продажа билетов по следующим направлениям:

Звенигово-Йошкар-Ола

Звенигово-Новочебоксарск

Звенигово-Сидельниково

Звенигово-Красногорский

Звенигово-Волжск

Звенигово-Мочалище

Итого 6 маршрутов.

Производится диспетчерское руководство:

Звенигово-Нуктужи

Звенигово-Шелангер

Звенигово-Красногорский через Шелангер

Звенигово-Красногорский через Ташнур

Звенигово-Красный Яр

Звенигово-Сосновка

Итого 6 маршрутов.

- Водный транспорт.

Расположение г. Звенигово на берегу р. Волги предопределило обслуживание перевозок города водным транспортом. В перевозках грузов преобладают минерально-строительные, лесные. Грузовые операции производятся на причалах судоремонтного завода им. Бутякова С.Н. плавучими кранами. Причалы не оборудованы.

Всего речного транспорта в г. Звенигово 1009 шт. Из них — 10 катеров, 738 моторных судов, 2 гидроцикла, 256 гребных судов, 3 несамоходных.

Проектное решение

Пассажирские перевозки города будут обслуживаться пассажирской пристанью МРФ, расположенной в южной части города в районе автовокзала. На расчётный срок настоящим проектом предусматривается увеличение объёма перевозок главным образом за счёт роста пассажирских перевозок.

Технико-экономическое обоснование местоположения площадки должно быть разработано специализированным институтом с учетом планировочной ситуации в данном районе на территориях менее ценных в градостроительном отношении.

В связи с инженерной подготовкой территории в юго-восточной части города и организацией набережной, проектом предлагается размещение пассажирской пристани в юго-восточной части  города.

В составе пристани предусмотреть строительство причала и пассажирского павильона.

- Воздушный транспорт.

Воздушного транспорта в г. Звенигово – нет.

Городские улицы и дороги

Улично-дорожная сеть г.Звенигово по начертанию относится к прямоугольной Схеме с частой сеткой улиц. Общая протяженность уличной сети 26,3 км, в т.ч. магистральной — 11,5 км, плотность улиц в селитьбе — 5,8 км/км², в т.ч. магистралей — 1,8 км/км², Лишь 17,0 км улиц (65%) имеют твердое покрытие.

Въезд в город осуществляется с севера по дороге Звенигово-Шелангер на ул.Охотина, и с востока по дороге Звенигово -Исменцы на ул.Садовую.

Магистрали продольного направления ул.Ленина, ул.Бутякова и ул. Охотина связывают зону производственно-коммунальных объектов с городским центром. Также ул. Бутякова связывает центр с районом нового капитального жилищного строительства в юго восточной части города. Магистраль ул. Ленина на юго- востоке продолжается дорогой, по которой осуществляется связь с центром д. Чуваш-Отары, входящей в состав поселения.

К магистралям районного значения относится ул. Садовая.

Основными недостатками уличной сети является низкая степень благоустройства, недостаточная ширина улиц, отсутствие порог для пропуска грузовых потоков, значительная криволинейность магистралей в сочетании с малыми радиусами закругления, что приводит к снижению скорости, а в некоторых узлах и к частым ДТП.

Список улиц, переулков, проездов города Звенигово.

  - улица Охотина

  - улица Бутякова

  - улица Садовая

  - улица Новая

  - улица Сосновая

  - улица Палантая

  - улица Ларина

  - улица Горького

  - улица Чехова

  - улица Пушкина

  - улица Ленина

  - улица Гагарина

  - улица Вечеркина

  - улица Советская

  - переулок Подгорный

  - переулок Бродяжий

  - улица Вершинина

  - переулок Цыганова

  - переулок Волжский

  - улица Школьная

  - улица Ростовщикова

  - улица Новая

  - переулок Пушкина

  - улица Комсомольская

Проектное решение

В проекте принята следующая классификация улиц: магистрали общегородского значения, магистрали районного значения, жилые улицы.

В основе проектной планировочной структуры лежит сложившаяся уличная сеть.

Главной связью по-прежнему будут являться ул.Ленина и ул.Бутякова. Транспортные потоки предусматривается пропускать по ул. Охотина, которая по проекту будет служить основным въездом в город со стороны г.Йошкар-Олы, ул. Садовой, ул. Комсомольской и объездной дороге г. Звенигово. Для пропуска грузовых потоков по этим направлениям строится городская дорога на периферии жилой застройки.

Трасса ул. Ростовщикова будет продолжена по пер. Пушкина и получит выход на набережную.

Кроме ул.Ленина, ул.Бутякова и ул. Садовой магистралью общегородского значения будет являться въезд в г. Звенигово со стороны Йошкар-Олы - ул.Охотина.

Ул. Горького, ул. Комсомольская, пер. Подгорный и пер. Пушкина будут реконструированы по нормам магистралей районного значения.

Протяженность улично-дорожной сети составит 35,0 км, в т.ч. Магистралей-13,8 км., основных городских дорог-11,9 км. Плотность уличной сети 7,0 км/км², магистральной-2,8 км/км².

Ул. Набережную предполагается закрыть для движения транспорта и организовать здесь пешеходную зону.

Первоочередные мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети связаны с размещением жилищного строительства на первую очередь и включает в себя:

- Строительство магистрали общегородского значения ул. Ленина. Протяженность участка от ул. Садовой до дороги осуществляющей связь с центром д. Чуваш-Отары 2,9км. Ширина проезжей части 12,0м. Тротуары шириной -3,0м строятся только на участках, где имеется застройка. Их общая протяженность — 5,4км.

- Строительство магистрали общегородского значения ул. Бутякова и ее продолжения ул. Охотина. Протяженность участка от ул. Садовой до пересечения с ул. Ленина 2,3км. Ширина проезжей части 12,0м. Тротуары шириной -3,0м, их общая протяженность — 4,4км.

- Строительство магистрали районного значения-продолжения ул. Горького от ул. Садовой до ул. Комсомольской. Протяженность участка - 2,2км. Ширина проезжей части 12,0м. Тротуары шириной -3,0м строятся только на участках, где имеется застройка. Их общая протяженность — 2,1км.

- Строительство магистрали районного значения пер. Пушкина, являющейся продолжением ул. Ростовщикова и выходящей на ул. Набережную , протяженностью  0,5км. Ширина проезжей части 12,0м, тротуаров — 3,0м.

- Строительство магистрали районного значения пер. Подгорный от ул Охотина до объездной дороги города Звенигово, протяженностью  0,8км. Ширина проезжей части 12,0м, тротуаров — 3,0м.

- Строительство бульвара вдоль пер. Бродяжий от ул. Горького до ул. Ленина протяженностью 0,7км. Две проезжих части шириной 5,0м. Ширина пешеходной зоны — 20,0м, тротуаров — 3м.

- Строительство бульвара вдоль пер. Волжский от ул. Ростовщикова до ул. Набережной протяженностью 0,7км. Две проезжих части шириной 5,0м. Ширина пешеходной зоны в красных линиях — 20,0м, тротуаров — 3м.

- Строительство ул. Набережной — пешеходной улицы, шириной в красных линиях 16,0м., протяженностью 3,1км. Ширина тротуаров — 3м.

## 6.6.Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Эколого-градостроительная стратегия Генерального плана Звенигово направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды города, выявлены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, проведено ранжирование промышленных объектов по уровню экологической опасности, построены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, определены экологически проблемные территории.

Предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных объектов, транспорта, развитие инженерной инфраструктуры, разработаны мероприятия по усовершенствованию санитарной очистки территории.

Планировочные мероприятия Генерального плана имеют комплексный характер и направлены на улучшение экологической и санитарно-гигиенической ситуации:

1. Оптимизация зонирования территории г. Звенигово. Проектное зонирование предусматривает выделение селитебной, рекреационной, производственной и др. зон для целей локализации указанных функций при градостроительном развитии города. Развитие селитебной и рекреационной зон города планируется на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях.

2. Изменение функционального назначения ряда территорий, расположенных в зоне центра и жилых зонах и занятых в настоящее время производственными объектами,  под жилые и обслуживающие функции.

3.Градостроительная реорганизация зоны производственно-коммунальных объектов в северной части города: эффективное использование территории и фондов, благоустройство территории промузла озеленение, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие обслуживающих и коммерческих функций. Предусмотрены резервные территории для организации новых производственно-деловых, коммунально-складских, транспортных, обслуживающих предприятий. Вынос жилищного фонда из территории промузла и СЗЗ.

4.Организация санитарно-защитных зон производственных и инженерно-
технических объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий».

5.Мероприятия по развитию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры - вывод грузового и транзитного движения за пределы селитебной части города, развитие экологически безопасного общественного транспорта, строительство транспортных развязок и др.

6.Реконструкция и развитие объектов инженерной инфраструктуры, санитарной очистки территории – строительство системы отвода и очистки дождевых стоков

7.Развитие системы городского озеленения, благоустройство и организация спортивных и рекреационных зон, формирование природно-экологического каркаса территории, благоустройство зеленой зоны города.

Мероприятия, направленные на снижение воздействия на атмосферный воздух:

Санитарное состояние атмосферного воздуха на территории г. Звенигово зависит двух основных факторов: выбросов от стационарных источников загрязнения и автотранспорта. Основной проблемой, связанной с загрязнением атмосферного воздуха промышленными предприятиями, является неблагоприятное размещение селитебной зоны по отношению к промышленному узлу в северной части города.

В целях снижения негативного воздействия источников на атмосферный воздух города, Генеральным планом предложены следующие основные природоохранные и планировочные мероприятия:

- проведение на предприятиях, основных источниках загрязнения, технологических и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и уменьшение размеров санитарно-защитных зон; разработка томов ПДВ.

- разгрузка основных магистралей города, выведение грузового и транзитного транспорта за пределы селитебных зон.

- формирование придорожных зеленых полос.

В большинстве муниципальных образований состояние районных свалок можно оценить как несоответствующее требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Требует решения вопрос строительства новых полигонов ТБО в г. Звенигово.

К основным отходообразующим предприятиям города относится ОАО «ССРЗ им. Бутякова С.Н.».

6.7. Инженерная подготовка территории

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями:

- РДС «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление от 29.10.2002 г., № 150, глава 3.1.5),

- СНиП 2.07.01-89** «Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

- СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

-СНиП 2.06.01-86. «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

- СНиП 22-02-2003. «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»,

- СНиП 2.06.15-85. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Цель раздела – предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории на основании изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на городскую среду с учетом имеющихся защитных и прочих  инженерно-технических сооружений.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться.

Территория города Звенигово характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями: а) наличие овражно-балочной сети и потенциально оврагоопасных участков с протекающими на них эрозионными процессами; б) подтопление территорий грунтовыми водами (глубина залегания грунтовых вод 1-3 м); в) территории затапливаемых пойм Куйбышевского водохранилища, характеризующиеся заболоченностью и заторфованностью (мощность торфа менее 2 м); г) территории со сложным рельефом (уклоны поверхности составляют 10-30%) - юго-восточный район города.

На территории существующей и новой застройки необходимо проведение мероприятий инженерной защиты и благоустройства территории разного уровня сложности. В соответствии с природными условиями и планировочными решениями, намечается следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории.

1. Защита территорий от затопления:

2. Берегоукрепление;

3. Защита территории от подтопления грунтовыми водами, заболачивания;

4. Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод;

5. Регулирование русла реки Коноплянка;

6. Противоэрозионные мероприятия. Благоустройство крутого склона.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны и показаны на чертеже «Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории».

1) Защита территорий от затопления

Прибрежные территории города подвергаются периодически затоплению при прохождении паводков. Отметка паводка 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) Куйбышевского водохранилища в пределах города Звенигово равна 60,00 мБС.

2) Берегоукрепление

В настоящее время береговая линия Куйбышевского водохранилища не спланирована и не укреплена, отсутствует укрепление железобетонным плитами. Проектом намечается устройство набережной вдоль Куйбышевского водохранилища от северного района города до пересечения ул. Набережной и продолжения ул. Школьной. И далее вдоль дороги к д. Чуваш-Отары. Тип набережной – откосная, с укреплением её железобетонными плитами.

Общая длина набережной составит – 3,2 км.

Верхняя отметка набережной принята на 0,5 м выше паводка 1%-ой обеспеченности и составляет 60,50 мБС.

3) Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод

В настоящее время на территории города водосточная сеть не развита. Проектом намечается развитие дождевой канализации по ул. Охотина, пер. Подгорный, ул. Набережная, ул. Советская, пер. Волжский, пер. Пушкина. Закрытые водостоки выполняются из железобетонных труб, начальная глубина заложения с учётом глубины промерзания грунтов 1,9 м. Первичными водостоками будут служить бордюрные лотки. Длина свободного пробега воды по лотку проезжей части до первого дождеприемного колодца принята 150-300 м в зависимости от уклона местности и величины водосборного бассейна. В связи с относительно ровным уклоном поверхности предусматривается придание лотку проезжей части пилообразного профиля на участках с продольными уклонами менее 5%.

Проектом предусматривается асфальтирование проезжих частей улиц, озеленение, систематическая уборка улиц. В соответствии со СНиП 2.07.01-89** предусматривается механическая очистка дождевых стоков. Очистные сооружения предлагается оборудовать нефтеуловителями, песколовлями и сороудерживающими решётками. Проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений в районе автовокзала по ул. Набережной и на северном выезде из города по ул. Охотина.

В связи со сложным рельефом для обеспечения стока дождевых и талых вод, на пересечении ул. Горького и пер. Подгорный проектом предусмотрено строительство КНС.

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, автохозяйств, бензозаправочных станций, стоянок должны подвергаться очистке так же на локальных очистных сооружениях перед сбросом в сеть дождевой канализации.

Очищенный сток должен отвечать требованиям, предъявляемым к водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения.

Минимальный диаметр проектируемых водостоков принят 350-400 мм, средний диаметр составит 800-1000 мм. Расчетные диаметры коллекторов должны быть определены с учетом расхода дренажных вод. Общая длина проектируемой ливневой канализации составит -5,6 км.

## 6.8 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по предупреждению ЧС

Цель раздела -  на основании анализа природных, природно-техногенных и техногенных процессов и явлений выявить основные источники влияния на городскую среду, которые составляют фактор риска возникновения чрезвычайных ситуаций,  и дать предложения, по оптимизации ситуации с помощью планировочных средств  и возможности смягчения последствий возникновения ЧС для населения и окружающей среды.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

К природным и природно-техногенным процессам и явлениям в г. Звенигово, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации, могут быть отнесены:

- опасные метеорологические явления - по данным Росгидромета каждую зиму на территории городского округа наблюдаются аномально сильные и продолжительные морозы. Учитывая предельную изношенность основных фондов ЖКХ и увеличение предельной нагрузки объектов энергетики, велика вероятность возникновения на них чрезвычайных ситуаций.

Бороться с морозами с помощью планировочных средств не представляется возможным, однако реализация, предложений, отраженных в Генеральном плане города,  разработанных на основании нормативных требований, позволит избежать катастрофических последствий аварий на объектах  экономики и ЖКХ;

- опасные гидрологические явления - в отдельных районах городского округа в период прохождения весеннего половодья наблюдается подтопление территорий. Однако эти явления не носят массовый и катастрофический характер.

Для защиты территории города от подтопления в проекте Генерального плана предлагается комплекс мероприятий по инженерной защите  территории (смотри лист ГП-7 «Схема (карта) инженерной подготовки и вертикальной планировки территории г. Звенигово»).

К техногенным источникам возникновения ЧС для г. Звенигово следует отнести следующие объекты экономики:

- производственные объекты

- трубопроводный транспорт;

- транспорт;

- объекты коммунального хозяйства, где возможны аварии, катастрофы и происшествия.

Возможность возникновения аварий на производствах повышенного риска города возрастает в связи с высоким уровнем выработки ресурса технологического оборудования, отсутствием многоплановых профилактических работ, отсутствием модернизации.

Основными аварийными химически опасными веществами являются:

- аммиак;

- хлор;

- соляная кислота.

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

В соответствии со статьёй 69 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность требует соблюдения противопожарного расстояния от границ застройки городских и сельских поселений до лесных массивов. Генеральным планом предусмотрены противопожарные расстояния от границ секционной застройки города до лесных массивов не менее 50 метров, от границ застройки с одно-, двухэтажной индивидуальной застройки до лесных массивов не менее 15 метров и от критически важных для национальной безопасности объектов Российской Федерации не менее 100 метров.

На основании статьи 17 Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» территория противопожарного расстояния от границы застройки городских и сельских поселений до лесных массивов должна входить в границы данных поселений.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС; сбор,

- обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

В Генеральном плане города даны предложения по совершенствованию транспортной системы, планировочной структуры, инженерной защите территории, реализация которых поможет решить  задачу предупреждения ЧС и обеспечения устойчивого функционирования города  в случае возникновения ЧС.

Мероприятия по защите населения и  предупреждению ЧС

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование инженерной обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ликвидации ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка  инженерных систем и коммуникаций  к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда ЗС;

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

- Основные технико-экономические показатели проекта

| Всего территория, га | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, транспорта и др. | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли ООПТ | Земли запаса |
| 4524 | 745 | 720 | 55 | 2500 | 497 | - | 7 |

| Показатели | Ед. изм. | Исх.год 2011г. | I очередь 2015 г. | Расчетный срок 2025г. | Пер-спекти-ва 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1 Общая площадь земель «Городского поселения Звенигово» установленных границах в т. ч. г. Звенигово, в т. ч. д. Чуваш - Отары | га га га | 720 497 223 |  | 720 497 223 | 720 497 223 |
| в том числе: Жилые зоны - всего (не включая садово-дачные участки) из них: - многоэтажные жилые дома (5 и выше этажей) - среднеэтажные жилые дома ( 3-4 этажа) - индивидуальные жилые дома с участками | Га га га га | 219,4 30,3 4,3 184,8 |  | 253,7 43,7 4,8 205,2 | 593,4 43,7 4,8 544,9 |
| Зона садово-дачных участков (вне границ ГП Звенигово) | га | 269,7 |  | 269,7 | 269,7 |
| Общественно - деловые зоны (вкл. спортивные устройства и объекты сан-кур. лечения, базы и дома отдыха) | га | 28,7 |  | 40,4 | 52 |
| Рекреационные зоны - всего, в том числе: - зона городских парков, скверов, садов, бульваров -зона лесопарков, городских лесов -зона прочих зеленых насаждений | Га га га га | 212,0 2,4 71,2 138,4 |  | 109,7 15,0 43,8 50,9 | 219,5 15,0 130,2 74,3 |
| Производственные и деловые зоны | га | 80 |  | 72,5 | 72,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,4 |  | 13,5 | 14,2 |
| Улицы, дороги, площади | га | 54,5 |  | 117,2 | 125,9 |
| Зоны специального назначения (вкл. кладбища и свалки) | га |  |  |  | 2,5 |
| Зона военных и режимных территорий | га |  |  |  |  |
| 1.2. Резервы для развития городского округа | га |  |  |  |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1.Численность населения городского поселения | тыс.чел | 13,79 | 14,00 | 15,00 | 20,00 |
| 2.2. Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 4,958 |  | 5,2 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| - Обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 1,245 |  | 1,270 |  |
| - Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,73 |  | 0,200 |  |
| - Строительство | тыс. чел. | 0,040 |  | 0,052 |  |
| - Прочие | тыс. чел. | 3,500 |  | 3,678 |  |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 297,2 | 350 | 450 |  |
| 3.2 Ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. м2 | 11,4 | 11,4 | 8,5 | - |
| 3.3 Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 2,9 | 8,5 | 0,2 |
| 3.4 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,2 | 25,0 | 30,0 |  |
| 3.5 Новое жилищное строительство - всего | млн. м2 | - | 52,8 | 152,8 |  |
| многоэтажные жилые дома (5 и выше этажей) | млн. м2 | - |  | 45,8 |  |
| среднеэтажные жилые дома ( 3-4 этажа) | млн. м2 | - |  | 30,6 |  |
| индивидуальные жилые дома | млн. м2 | - |  | 76,4 |  |
| 3.6 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| - водопроводом (централизованный) | % от общего жил. фонда | 92,0 |  |  |  |
| - канализацией (централизованная) | % от общего жил. фонда | 78,0 |  |  |  |
| - газом (сетевой) | % от общего жил. фонда |  |  |  |  |
| - электроснабжение | % от общего жил. фонда |  |  |  |  |
| - центральным отоплением | % от общего жил. фонда |  |  |  |  |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 Больницы (с учетом областных) - всего\1000 чел | койка | 296 | - | Реконстр. | - |
| 4.2 Поликлиники (с учетом областных) - всего\1000 чел | пос/см | 1012 | - | - | - |
| 4.3 Предприятия розничной торговли - всего\1000 чел | кв. м торг. площ. |  |  | 5600 |  |
| 4.4. Предприятия общественного питания - всего\1000 чел | место |  |  | 800 |  |
| 4.5 Клубы - всего\1000 чел. | место | 870 |  | 1600 |  |
| 4.6 Кинотеатры - всего\1000 чел. | место | - |  | 700 |  |
| 4.7 Универсальный зрелищно-спортивный зал | место | - |  | 180 |  |
| 4.8 Спортивные залы - всего\1000 чел. | м2 пл. пола | 1200 | - | 1600 | - |
| 4.9 Бассейны - всего\1000 чел. | м2 зерк. воды | - |  | 500 |  |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | дв. пути, км |  |  |  |  |
| 5.2. Протяженность магистральных улиц и дорог - всего: в том числе: - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения - магистральных улиц районного значения | км км км |  |  |  |  |
| 5.3. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенных территорий - в пределах центральных районов города | км/кв. км км/ кв. км |  |  |  |  |
| 5.4. Количество мостов, путепроводов | ед. |  |  |  |  |
| 5.5. Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 15 |  |  |  |
| 5.6. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. |  |  |  |  |
| 6. Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление среднесуточное – всего в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды - на производственные нужды | тыс.куб. м3/сут ″ ″ | 1,692 1,690 0,002 |  | 1,830 1,860 0,030 |  |
| 6.1.2 Вторичное использование воды | % |  |  |  |  |
| 6.1.3 Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб. м/сут | 4,3 |  |  |  |
| 6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 1человека | л/сут. на чел | 108,9 |  |  |  |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод – всего в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб. м/сут ″ | 1,43 0,96 |  |  |  |
| - производственные сточные воды | ″ | 0,47 |  |  |  |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | ″ | 7,00 |  | Реконстр. |  |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии -всего в том числе: - на производственные нужды - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.\час в год. ″ |  |  |  |  |
| 6.3.2 Потребление на 1 человека в год - всего в том числе : - на коммунально-бытовые нужды | кВт. час ″ |  |  |  |  |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок: в т. ч. Городская Агрочастная ЦБК | МВт МВт МВт |  |  |  |  |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла на ком-быт. нужды | Гкал/час |  |  |  |  |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 61,544 |  |  |  |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |  |  |
| 6.5 Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |  |  |
| 6.5.2 Потребление газа всего в том числе: -ком.-быт.нужды населения -теплоисточники -производств.нужды | млн м3/год |  |  |  |  |
| 6.5.3 Источники подачи газа |  |  |  |  |  |
| 6.6 Связь |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 Охват населения телевизионным вещанием + кабельное телевещание | % от населения |  |  |  |  |
| 6.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100семей |  |  |  |  |
| 6.6.3 Охват населения проводным радиовещанием | Р. Т. на 100 семей |  |  |  |  |
| 6.6.4 Охват населения сотовой связью |  |  |  |  |  |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов от населения Всего в т. ч. твердых/жидких | тыс. м куб/год |  |  |  |  |
| 6.7.2 Мусороперерабатывающие заводы | единиц |  |  |  |  |
| 6.7.3 Усовершенствованные полигоны | единиц |  |  |  |  |
| 6.8 Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 6.8.1. Дождевая канализация: Водостоки (всего) | км |  |  |  |  |
| Насосные станции дождевого стока | шт. |  |  |  |  |
| Очистные сооружения дождевой канализации: - комплексные - локальные (пруды-отстойники) | шт. |  |  |  |  |
| 6.8.2. Берегозащита: набережные | км |  |  |  |  |
| 6.8.3. Вертикальная планировка Сплошная подсыпка территории | га |  |  |  |  |



Средняя по городу жилищная обеспеченность 30 кв. м/чел. к концу расчетного срока дифференцирована по типам застройки следующим образом:

- для многоэтажной и среднеэтажной застройки - 29  кв. м/чел.

- для индивидуальных жилых домов с участками – 40 кв. м/чел.