| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫМ ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 E-mail: admgorzven@mari-el.ru | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 E-mail: admgorzven@mari-el.ru |
| --- | --- |

от «4» сентября 2017 г. № 380

Об особенностях определения размера платы за отопление

В связи с необходимостью дифференцированного подхода при определении расчетного показателя удельного расхода тепловой энергии для жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, где часть квартир оборудована индивидуальными источниками тепловой энергии и расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово», руководствуясь п. 5.1 Положения об Администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить временную методику для определения расчетного показателя удельного расхода тепловой энергии для жилых и нежилых помещений                 в многоквартирных домах, где часть квартир оборудована индивидуальными источниками тепловой энергии, согласно приложению;

- Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, где часть квартир оборудована индивидуальными источниками тепловой энергии, при определении количества потребленной тепловой энергии на отопление жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах руководствоваться прилагаемой временной методикой;

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и действует до перевода всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах со смешанными источниками тепловой энергии, на индивидуальные источники тепловой энергии.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» М.М. Медведеву.

Глава Администрации                                                    Т.А. Цыганова

Медведева М.М.

7-17-88

|  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Городское поселение «Звенигово» от 04 сентября 2017 г. № 380 |
| --- | --- |

Временная методика для определения расчетного показателя удельного расхода тепловой энергии для жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, где часть квартир оборудована индивидуальными источниками тепловой энергии

1. Временная методика определения расчетного показателя удельного расхода тепловой энергии для жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, где часть квартир оборудована индивидуальными источниками тепловой энергии, учитывает потребление тепловой энергии на отопление лестничных площадок, лестниц, коридоров, подвалов, технических этажей и иных помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме,

2. Термины и обозначения:

Sкв. - общая площадь жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, кв. метров;

Sинд.кв. - общая площадь жилых и нежилых помещений с индивидуальными источниками тепловой энергии, кв. метров;

Sцт.кв - общая площадь жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением, расположенных в многоквартирном доме, кв. метров;

Sп.л.к. – отапливаемая площадь лестничных площадок, лестниц, коридоров, подвалов, технических этажей и иных помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, кв.метров;

Sцт - общая отапливаемая площадь многоквартирного дома, кв.метров;

Q - количество тепловой энергии на отопление многоквартирного дома, поданной по централизованной сети теплоснабжения, определенное 
по показаниям общедомового прибора учета (ОДПУ), Гкал;

Q1 - количество тепловой энергии, расходуемой на отопление лестничных площадок, лестниц, коридоров, подвалов, технических этажей и иных помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, Гкал;

Q2 - количество тепловой энергии на отопление жилых и нежилых  помещений с централизованным отоплением, расположенных в многоквартирном доме, Гкал;

qуд.общ - удельный расход тепловой энергии, приходящейся на 1 кв. метр общей отапливаемой площади многоквартирного дома, Гкал/кв.метр;

qуд.п.л.к. - удельный расход тепловой энергии, расходуемой на отопление лестничных площадок, лестниц, коридоров, подвалов, технических этажей и иных помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, и  приходящейся на 1 кв. м. площади жилых и нежилых помещений, расположенных многоквартирном доме, Гкал/кв.метр;

qуд.кв.цт. - удельный расход тепловой энергии, расходуемой на отопление жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением, приходящийся на 1 кв. метр площади жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением, расположенных в многоквартирном доме, Гкал / кв. метр;

qсумм. уд.кв.цт. - суммарный удельный расход тепловой энергии для отопления жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением, расположенных  в многоквартирных доме, Гкал / кв. метр;

qсумм. уд.кв.инд. - суммарный удельный расход тепловой энергии для отопления жилых и нежилых помещений с индивидуальными источниками тепловой энергии, Гкал / кв. метр;

3. Определение общей отапливаемой площади многоквартирного дома:

Sцт = Sцт.кв  + Sп.л.к.

4. Определение удельного расхода тепловой энергии, приходящегося                    на 1 кв. м. общей отапливаемой площади многоквартирного дома:

qуд.общ = Q/ Sцт

5. Определение количества тепловой энергии, расходуемой на отопление лестничных площадок, лестниц, коридоров, подвалов, технических этажей и иных помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме:

Q1 = qуд.общ * Sп.л.к.

6. Определение количества тепловой энергии на отопление жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением, расположенных в многоквартирном доме:

Q2 = Q - Q1

7. Определение удельного расхода тепловой энергии, расходуемой на отопление лестничных площадок, лестниц, коридоров, подвалов, технических этажей и иных помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме, и приходящейся на 1 кв. метр площади жилых и нежилых помещений:

qуд.п.л.к. = Q1/Sкв.

8. Определение удельного расхода тепловой энергии, расходуемой на отопление жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением,  приходящийся на 1 кв. метр площади жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением:

qуд.кв.цт. = Q2/ Sцт.кв

9. Определение суммарного удельного расхода тепловой энергии для отопления жилых и нежилых помещений с централизованным отоплением:

q сумм. уд.кв.цт. = qуд.п.л.к. + qуд.кв.цт.

10. Определение суммарного удельного расхода тепловой энергии для отопления жилых и нежилых помещений с индивидуальными источниками тепловой энергии:

q сумм. уд.кв.инд. = qуд.п.л.к