Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ –

Базовый территориальный проектный институт»

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования

«Исменецкое сельское поселение»

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

ЗАКАЗ	№ 151-11 от 07.07.11 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования

###### «Исменецкое сельское поселение»

###### Звениговского муниципального района

###### Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ	Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная

(Пояснительная записка. Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор							Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор							Н. А. Орлова

Инженер									Д. А. Смуров

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12 Генеральный план муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (Пояснительная записка. Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

|  | Введение |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  | Положение о территориальном планировании |  | 6 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 6 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 7 |
| Раздел 2. |  | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 7 |
| Раздел 3. |  | Природно-ресурсный потенциал района |  | 8 |
|  | 3.1 | Климат |  | 8 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 9 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 9 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 10 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 10 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 11 |
|  | 3.7 | Инженерно-геологическое районирование |  | 12 |
|  | 3.8 | Гидрографическая характеристика |  | 13 |
|  | 3.9 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 13 |
|  | 3.10 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 13 |
| Раздел 4. |  | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 16 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 16 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 20 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 20 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 22 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 22 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной Инфраструктуры |  | 23 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 26 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 28 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 28 |
|  | 4.8 | Объекты культурного наследия |  | 30 |
| Раздел 5. |  | Ограничения использования территории |  | 31 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 31 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 31 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 33 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения |  | 36 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 40 |
| Раздел 6. |  | Муниципальная правовая база |  | 45 |
| Раздел 7. |  | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 46 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 46 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 46 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 49 |
| Раздел 8. |  | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 50 |
| Раздел 9. |  | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 53 |
| Раздел 10. |  | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 54 |
| Раздел 11. |  | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 56 |
| Раздел 12. |  | Исходная документация (в архивном экземпляре) |  | 59 |
| Раздел 13. |  | Графические материалы. Схемы (карты) |  |  |
| Схема № 1. |  | Схема положения МО «Исменецкое сельское поселение» в Звениговском муниципальном районе. | ГП-1 |  |
| Схема № 2. |  | Схема комплексной оценки территории поселения. Зоны с особыми условиями использования территории (опорный план). | ГП-2 |  |
| Схема № 3. |  | Схема современного использования территории населённых пунктов МО «Исменецкое сельское поселение». | ГП-3 |  |
| Схема № 4. |  | Генеральный план МО «Исменецкое сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. | ГП-4 |  |
| Схема № 5. |  | Генеральные планы населённых пунктов МО «Исменецкое сельское поселение». Схемы зонирования. | ГП-5 |  |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» Звениговского района (далее Исменецкое сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённых договоров № 151-11 от 07.07.11 г., № 51-12 от 14.02.12 г., № 170-12 от 22.06.12 г., № 279-12 от 26.09.12 г., в соответствии с:

- Постановлением администрации Исменецкого сельского поселения от 30 августа 2011 г. № 52 «О разработке генерального плана муниципального образования «Исменецкое сельское поселение»;

- Техническим заданием;

- Градостроительным Кодексом РФ;

- Земельным Кодекса РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Законом РФ от 21.02.92 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06 октября 2003 г.);

- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 г. № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 г. № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;

- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9   «О реестре административно - территориального устройства Республик Марий Эл»;

- Программами социально экономического развития Республики Марий Эл, Звениговского муниципального района, Исменецкого сельского поселения.

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждёнными приказом Минэкономразвития РФ от 26.05.2011 года № 244.

- Нормативами градостроительного проектирования республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- другими законами и нормативными актами.

Проектная документация разработана с учётом:

- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Звениговского муниципального района и муниципаль-ных образований, имеющих общую границу с Исменецким сельским поселением.

Проектные решения ГП являются основанием для разработки документации по планировке территории «Исменецкое сельское поселение» а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план Исменецкого сельского поселения – это документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяю-щим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедея-тельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование террито-рий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостро-ительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов террито-риального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Исменецкого сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населённых пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Исменецкого сельского поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Исменецкого сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе MapInfo.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населённых пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории

3.1. Климат

Звениговский район, в состав которого входит Исменецкое сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Самая низкая среднемесячная температура - 12˚С и абсолютный минимум - 47˚С наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +19˚С и абсолютный максимум +38˚С наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июне 305 часов и минимумом в декабре 29 часов. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм.

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года, и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек. отмечаются около 40 дней за год. Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год. Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33˚С. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160 - 180 см. Средняя высота снежного покрова 53 см, продолжительность снежного покрова – 140-150 дней. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

| Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячн. темп. воздуха 0C | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| Абс. миним. 0C | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| Абс. максим. 0C | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относит. влаж-ность воздуха % | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осадков мм | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж. покров см | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Скор. ветра м/сек. | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с ветром более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Дни с грозой | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 26 |
| Дни солнечного сияния (часов) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почва

Район расположен на левом берегу р. Волга и занимает поверхности трёх террас и отличается своеобразием почвенного покрова. Пойма р. Волги (луговая терраса) имеет ширину 3-5 км, её поверхность очень неровная, со множеством грив и западин.

Характерной особенностью условий почвообразования в поймах является еже-годное нарушение почвообразовательных процессов отложениями аллювия, но при всей пестроте пойменных почв можно выделить дерновые луговые почвы слоистой поймы со сложным профилем, которые приурочены к прирусловой части и характеризуются песчаным и супесчаным механическим составом, они менее плодородны, дерновый процесс здесь подавлен мощными и грубыми отложениями наносов.

Другая группа почв имеет тёмную окраску и очень хорошую зернистую структуру. Это почвы дерново-луговые зернисто-пойменные. Поймы рек с такими почвами представляют собой наиболее производительные луговые угодья. Зернистые почвы формируются обычно в центральной пойме, где спокойные процессы отложения наносов не препятствуют гумификации органических остатков. Здесь почвы имеют более тонкий механический состав, хорошо гумуссированы, дерновый процесс сильно выражен. Надпойменная терраса возвышается над поймой на 4-5 метров. Поверхность террасы представляет собой равнину с незначительными высотными колебаниями отдельных участков, что явилось следствием воздействия на рельеф процессов развеивания и размыва. В результате этого наблюдается изобилие на поверхности террасы дюнных всхолмлений, лощин, впадин. Чаще всего дюны сохранились в виде песчаных валов и гряд, вытянутых в направлении течения Волги.

Третья терраса представляет собой песчаную равнину. На большей части района развиты песчаные по механическому составу почвы. Песчаные почвы бедные по химическому составу, содержат мало перегноя, сухие, но тёплые и лёгкие для обработки. Незначительными участками развиты торфянисто-подзолисто-глеевые почвы, характеризующиеся повышенным увлажнением, они являются переходными к болотным почвам. В районе преобладают низинные болота, но развиты и верховые и переходные.

3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории района – леса. Повсеместно преобладают сосновые леса. В восточной части есть массивы еловых лесов. Вдоль р. Волги сравнительно небольшими участками произрастают дубовые леса.

Повсеместно имеются берёзовые насаждения чистые или смешанные с хвойными породами. Луговая растительность произрастает в поймах рек Волги и Большой и Малой Кокшаги. Пойменные дубовые леса произрастают по поймам рек в виде небольших колок и более значительных дубрав. Наибольшее развитие дубравы получают на участках с широкой поймой. Здесь они довольно высокополнотны и дают большие запасы ценной древесины, что свидетельствует о возможности и необходимости выращивания 
в поймах технически ценной древесины дуба.

Сельскохозяйственные земли представлены сравнительно незначительными по величине участками на всей территории района. По санитарно-гигиеническим и эстетическим качествам растительности район благоприятен в рекреационном отношении за исключением заболоченных территорий р. Илеть и Волга. На территории района имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Промышленно-техническое сырье представлено лубо-волокнистыми, дубильными и эфирно-масличными растениями. Целесообразно создание высокоурожайных посевов шиповника.

3.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория района находится в пределах речных долин и частично – на водораздельных возвышенных равнинах. По территории района протекают реки Волга и Илеть. Долины рек хорошо разработаны, в их состав входят, кроме пойм, четыре надпойменные террасы. В целом поверхность террас представляет собой низменную равнину (Марийскую низину) с абсолютными отметками поверхности от 53 до 120 м, но по площади распространения преобладает территория с абсолютными отметками 100-120 м (высокие надпойменные террасы – третья и четвертая). На поверхности встречается много мелких озёр, в понижениях рельефа расположены преимущественно низинные болота. В долинах рек Волга и Илеть широко распространены эоловые холмы, средней высотой 3-5 м. Марийская низина в основном слабо расчленена долинами рек, ручьев и активными оврагами.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Верхнепермские отложения представлены казанским и татарским ярусами. В пределах водораздельных равнин породы залегают на глубине 0,5–10 м, а в переуглублённых долинах глубина залегания их увеличивается до 80 – 100 м.

Отложения казанского яруса распространены повсеместно, литологически представлены известняками, доломитами, мергелями песчаниками, залегающими среди глин и алевролитов. Мощность отложений составляет 0,5 – 23,0 м. На породах казанского яруса залегают отложения татарского яруса. Литологически отложения представлены трещиноватыми известняками, мергелями и доломитами, залегающими среди глин и аргиллитов. Мощность их 2 – 40 м.

На размытой поверхности пермских отложений залегают породы неогена. Отложения выполняют древнюю эрозионную (переуглубленную) долину рек Волги и Илеть. Отложения представлены песками различной зернистости, преимущественно среднезернистыми и крупнозернистыми, в различной степени глинистыми. В верхней части разреза залегают суглинки и глины. Глубина залегания пород 4,0-58,0 м, мощность 3,0-51 м.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и перекрывают коренные отложения. В строении высоких надпойменных террас рек Илеть и Волги принимают участие аллювиально-флювиогляциальные отложения. Они представлены разнозернистыми песками (от крупнозернистых и среднезернистых в нижней части разреза до мелкозернистых в верхней). В песках встречаются прослои супесей и суглинков, а также включения гравия и гальки.

Мощность отложений от 2,0 до 44,0 м. Аллювиальные отложения подразделяются на древние и современные. Древний аллювий слагает низкие надпойменные террасы рек. Это разнозернистые пески с маломощными прослоями глин и суглинков. Мощность отложений 2,5 – 20 м. Современный аллювий развит в поймах рек и представлен песками иловатыми, супесями и суглинками, мощность 5–10 м.

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и водоразделов, представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основании разреза с содержанием щебёнки. На водоразделах мощность отложений 2-5 м, а на пологих склонах до 10-15 м.

Болотные отложения приурочены к торфяникам. Мощность торфа 0,5 – 2,3 м. Эоловые образования представлены песками мелкими, хорошо отсортированными мощностью 3-5 метров. К коренным породам приурочены месторождения строительного камня (известняков) и сырья, пригодного для обжига на известь, а к четвертичным отложениям приурочены месторождения торфа и кирпичных глин. Грунты как основание фундаментов зданий и сооружений устойчивы, за исключением закарстованных известняков, которые могут быть выявлены при изысканиях.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Территория Звениговского района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. На данной территории развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам. В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт, приуроченный к аллювиально-флювиогляциальным, древним и современным образованиям. Водообильность отложений пёстрая. Дебиты скважин составляют от 0,3 до 10,3 л/сек.

Палеодолина р. Волга

Водоупором водоносного горизонта служат мергели и глины пермского возраста или глины неогена. Водоносный горизонт обычно безнапорный, на отдельных участках появляется напор порядка нескольких метров, обусловленный наличием в водосодержащей толще прослоев глин и суглинков. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. Водоносный горизонт подвержен загрязнению с поверхности.

Неогеновый водоносный горизонт развит в переуглубленной долине рек Волга, Большой и Малой Кокшаги. Водоносными отложениями являются пески крупные и средней зернистости. В кровле водоносного горизонта залегают глины мощностью до 9 м, а на участках их отсутствия аллювиальные водонасыщенные пески. Нижним водоупором служат глины Перми. Воды пластово-поровые, обычно напорные. В местах отсутствия верхнего водоупора, воды безнапорные, и неогеновый водоносный горизонт гидравлически связан с аллювиальным.

Мощность водоносного комплекса в этом случае достигает 50-70 м. К отложениям верхней Перми приурочены два водоносных горизонта – нижнетатарский (уржумский) и казанский. Воды трещинно-пластовые, напорные. В зоне активного водообмена, примерно на глубине 100-150 м, они пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, ниже этой зоны воды становятся минерализованными, непригодными для водоснабжения.

Наиболее обеспеченный подземными водами район охватывает палеодолину рек Волги (рис.1). За счёт этого горизонта обеспечивается централизованное водоснабжение крупных населённых пунктов. Производительность сосредоточенного водозабора может достигать 100-200 л/сек и более. Дебит отдельных скважин в среднем 8-10 л/сек.

Недостаточно обеспеченный подземными водами район занимает всю остальную территорию. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт казанский. Вследствие неравномерной водообильности водосодержащих пород (известняков и мергелей), эксплуатацию целесообразно осуществлять одиночными скважинами, средний дебит которых обычно не более 2,5-3,0 л/сек.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

С учётом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделяются два района. Район водораздельной возвышенной равнины охватывает территорию Иванбелякской и Керебелякской возвышенности с волнистой, слабо расчленённой поверхностью. Абсолютные отметки 110-170 м. С поверхности залегают покрывные суглинки мощностью от 0,5 до 5 м. Подстилаются они песчаниками, мергелями, глинами и известняками верхней перми. Грунты основания – покровные суглинки и коренные породы надёжны для фундаментов зданий и сооружений. Грунтовые воды залегают на глубине 10 и более метров.

Район долины рек занимает всю остальную территорию. Пески, слагающие холмы в этом районе, обычно закреплены растительностью и не перевиваются. Из физико-геологических процессов следует отметить заболачивание и оврагообразование. Оврагообразование широко распространено на склоне террас, обращённым к реке Илеть. Здесь овраги образуют густую сеть. Большинство оврагов относится к растущим. Кроме того, на отдельных участках, где известняки перми залегают не глубоко от дневной поверхности, встречается карст, преимущественно представленный воронками.

Территория сложена песками разной зернистости с включением гравия и гальки и с прослоями супесей и суглинков. Грунты, как основание для фундаментов зданий и сооружений, устойчивы (аллювиальные пески и коренные породы, за исключением закарстованных известняков). Грунтовые воды залегают на глубине 3-10 м, на заболоченных и заторфованных площадях – на глубине менее 2 м. Данный район благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот с мощностью торфа более 2 м, участков широкого развития эоловых и заовраженных площадей. На участках возможного развития карста необходимы специальные изыскания.

Грунтовые воды преимущественно залегают на глубине менее 2 м и гидравлически связаны с речными водами. Сложены поймы песками, заиленными супесями и суглинками мощностью 5-10 м. Грунты обладают пониженной и низкой несущей способностью. Данный район особо неблагоприятен для градостроительного освоения, в связи с затоплением паводками, высоким положением грунтовых вод и наличием слабых грунтов. Кроме того, может быть выявлен карст в известняках.

3.8. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена участком р. Волга, р. Илетью со своими притоками и многочисленными мелкими озёрами. Основные гидрографические сведения о реках района: Волга – длина в пределах района 5,5 км. Илеть - левый приток р. Волга. Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжительностью 1-1,5 месяца и низким уровнем в остальное время года.

Весенний подъем уровней на реках начинается в первой декаде апреля и достигает максимума в конце второй – начале третьей декады апреля. Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом на малых реках 1,5-3,5 м, на средних 3,5-7,5 м. В многоводные годы происходит затопление пойм сроком на 1-2 дня на малых реках и от 2 до 15 дней на средних. Спад половодья продолжается в среднем 12-20 дней. В конце мая на реках устанавливается устойчивая летне-осенняя межень, изредка прерываемая дождевыми паводками, вызывающие незначительные подъёмы уровней. Низкие уровни летне-осенней межи наблюдаются, как правило, в июле, августе. Отметка НПУ Куйбышевского водохранилища составляет 53,0 м. Уровень 1% обеспеченности составляет 58,85 м, 10% - 56,65 м. Минимальный навигационный уровень составляет 49,2 м, наибольшая допустимая сработка – 45,9 м.

Широкое распространение в районе имеют озера, они приурочены к водоразделам рек и поймам. Пойменные озера речного происхождения представляют собой результат деятельности реки. В период весеннего половодья сливаются с ней, а в межень отделяются. Второй тип озёр, имеющих широкое распространение, дефляционные (дюнные).

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения выявлено месторождение торфа. Торфяной фонд состоит из 1 месторождения с запасами торфа по категориям А+В+СI - 4023 тыс. тонн. Преобладают залежи торфа низинного типа.

Месторождения торфа

| Наименование и местоположение месторождения | Площ пром. залеж, га. | Мощн торфа макс ср. м | Тип залежи | Степень разлож. | Запасы тыс.т. | Возможное предназначение месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лавра-Куп 13 км на СЗ от г. Звенигово | 321 | 4,80 1,68 | Н | 44 | 1109 | На освоение |

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Исменецкое поселение расположено в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Лесистость района довольно высока – 70,2%. В составе лесов преобладают хвойные породы 50,8%, берёза 28,8%, липа 7,5%, осина 7,2%, ель 3,7%, дуб 2,0%, ольха чёрная 2,0%. Встречаются ольха серая, тополь, ивы, пихта, клён. Леса в районе высокопро-изводительны, средний класс бонитета от 1,6. Расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны (Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская и Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребовательность данных природных ресурсов.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Исменецкого поселения леса могут быть использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения сельского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.

Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов для собственных нужд:

- пространственное размещение территории (близость к населённым пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по обеспечению данного вида использования;

- определение объёма использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и т.п.).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объёмов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- чёткое представление об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- религиозного использования;

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение законодательства;

- оптимизация землепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон |  | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. Ведение охотничьего х-ва и осуществление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |  | лесные участки за исключением лесов зелёных зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений |  | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собственных нужд |  | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов |  | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недре-весных лесных ресурсов населении-ем для собственных нужд |  | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства |  | Эксплуатационные леса - сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы |  | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращи-вание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарст-венных растений |  | Эксплуатационные леса - пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов |  | На территории эксплуатационных лесов - пустыри, прогалины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; |  | Территория лесного фонда Министерства лесного х-ва РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения |  | До 10% объёмов аренды |
| 9. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |  | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной деятельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников |  | Памятники природы, заказни-ки, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования |  | На основании проведённого анализа по перспективе раз-вития рекреационного использования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности |  | Зелёные зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по геоло-гическому изучению недр, разработ-ка месторождений полезных ископаемых |  | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зелёных зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление на-учно – исследователь-ской и образователь-ной деятельности | 1. Зона осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности |  | На основании проведённого анализа в потребности испо-льзования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятель-ности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности |  | На основании проведённого анализа в потребн. использо-вания лесов по дан. виду |
| 14. Стр-во, реконстр., эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструк-ции, эксплуатации линий электро-передачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования РМЭ и существующих линейных сооружений |  |
| 15. Стр-во и эксплуа-тация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, так-же гидротех. сооруже-ний и спец. Портов | 1 Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы террито- риального планирования Республики Марий Эл |  |

Раздел 4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения.

Исменецкое сельское поселение расположено в южной части Звениговского района. Оно граничит на западе с МО «Городское поселение Звенигово» и проходит между кварталами 69-70,66-67, 61-62, 55-61, 54- 60 ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз», далее граничит с МО «Красноярское сельское поселение» и проходит по кварталам 53-54, 46-47,40-41, 35-41, 35-36 с поворотом на северо – восток, проходит между кварталами 31-36, 31-32, 28-32, 28-24, 23-24, 84-16, 84-1, пересекает газопровод Пермь, Горький, две нитки, далее квартала 77-1, 78-2, ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз».

С восточной стороны граница совпадает с границей муниципального образования «Звениговский муниципальный район» проходит по реке Илеть, граничит с землями муниципального образования «Волжский муниципальный район» и поворачивает на юг.

С южной стороны граничит с Республикой Чувашия, совпадает с границей муниципального образования «Звениговский муниципальный район», проходит по Куйбышевскому водохранилищу.

С северной стороны проходит по границе МО «Красноярское сельское поселение» между кварталами 69-3, 70-4, 70-5, ГУ РМЭ «Звениговский лесхоз», граничит с землями муниципального образования «Волжский муниципальный район» (деревня Пекоза) и проходит по кварталам 5,6,7.

Площадь территории Исменецкого сельского поселения  составляет  15 926,10 га

в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения			     4733,00 га

земли населенных пунктов						       718,50 га

земли промышленности, транспорта и др	угие			       129,00 га

земли лесного фонда						     9142,14 га

земли особо охраняемых природных территорий		         35,00 га

земли водного фонда						     1000,00 га

Земли сельскохозяйственного назначения в Исменецком поселении занимают - 4733 га, что составляет 29,8 % от территории земли сельскохозяйственного назначения Звениговского района. Всего на территории Исменецкого поселения предприятиями, организациями и гражданами используется 3 825 га земель в сельскохозяйственных целях, из которых сельхозугодия составляют 3 529 га, из них пашня – 2 583 га, сенокосы и пастбища – 123 га, прочие земли 439 га.

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами

в сельскохозяйственных целях

| Наименование | Всего площадь | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего с/х угодий | В том числе |  |  |
|  |  |  | Пашня | Прочие земли | Сенокосы и пастбища |
| ООО «Зеберс» | 1032 | 925 | 802 | 107 | 111/12 |
| Фонд перераспределения РМЭ | 40 | 40 | 40 | - | - |
| Востребованные земельные доли граждан | 257 | 257 | 257 | - | - |
| КФХ | 10 | 10 | 9 | - | - |
| Совхоз им. Ленина | 332 | - | - | 332 | - |
| Невостребованные земельные доли граждан | 1655 | 1655 | 1434 | - | - |
| Земли поселений за пределами населённых пунктов | 831 | 642 | 41 | - | - |
| Всего: | 3825 | 3529 | 2583 | 439 | 111/12 |

Из всех земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время используется всего 81% имеющегося фонда. В таблице приводятся сведения об использовании земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями Исменецкого поселения

Использование земель сельскохозяйственного назначения

сельскохозяйственными предприятиями Исменецкого поселения

| Наименование с/х предприятий | Используемые земли с/х назначения |  | Не используемые земли с/х назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, га | в т.ч. пашня | Всего, га | в т.ч. пашня |
| Совхоз им. Ленина | 82 | - | 250 | - |
| КФХ | 10 | 9 | - | - |
| ООО «Зеберс» | 202 | 202 | 830 | 600 |

Земли промышленности, транспорта и другие – включают себя земли транспорта – 56,0 га.

Земли лесного фонда занимают 65,9 % территории поселения 10172 га.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

| Всего земель лесного фонда, га | В том числе, га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земли под лесами | Нарушен-ные земли | Земли под водоёмами | Земли под застройкой | Земли под дорогами | Земли под болотами | Прочие земли |
| 10172 | 9873 | 5 | 12 | 12 | 25 | 27 | 13 |

Земли населённых пунктов. На территории поселения находится 5 населённых пунктов общей площадью - 602,3 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Структуру земель населённых пунктов поселения на 2012 год, смотри таблицу:

Существующая территориальная структура населённых пунктов Исменецкого сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | Производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Исменцы | 0 | 0,70 | 177,50 | 0 | 30 | 3,20 | 0 | 0 | 1,30 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0,60 | 0,30 | 74,4 | 84,0 | 27 | 0 | 0 | 27,40 | 429 |
| д. Мари Отары | 0 | 0 | 53,80 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 9,70 | 89,3 |
| д. Кукшенеры | 0 | 0 | 27,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0,10 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 44,6 |
| д. Мари Луговая | 0 | 0 | 57,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 8,80 | 117,8 |
| д. Степанкино | 0 | 0 | 21,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 4,30 | 37,8 |
| Всего: | 0 | 0,7 | 338,4 | 0 | 30 | 3,7 | 0 | 1,7 | 2 | 0,3 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0,6 | 0,5 | 90,3 | 164,7 | 27 | 0 | 0 | 56 | 718,5 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

На территории Исменецкого сельского поселения находится 5 населённых пунктов, в которых проживает 2042 человека по данным на 01 01.2011 г. Население в трудоспособном возрасте составляет 68,8 %, пенсионный возраст – 16,6 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 6,7 % и 7,9 %.

Баланс населения в разрезе населённых пунктов поселения

| Населённые пункты | Всего населения, чел. по данным на 01.01.2011 г. | В том числе, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в трудо-способн. возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенсионный возраст |
| с. Исменцы | 1299 | 830 | 99 | 112 | 258 |
| д. Мари Отары | 268 | 208 | 15 | 11 | 34 |
| д. Кукшенеры | 155 | 125 | 5 | 12 | 13 |
| д. Мари Луговая | 244 | 192 | 8 | 20 | 24 |
| д. Степанкино | 76 | 50 | 9 | 7 | 10 |
| Всего: | 2042 | 1405 68,8% | 136 6,7% | 162 7,9% | 339 16,6% |

Анализ занятости населения сельского поселения по сведениям за 2008 год по сравнению с данными переписи населения 2002 года показывает, что при росте общей численности населения поселения произошло снижение доли трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Значительно сократилась численность занятого населения в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, однако выросла численность занятости в управлении.

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют более 17 субъектов хозяйствования, в том числе:

- Исменецкая средняя общеобразовательная школа,

- Детский сад,

- Исменецкий ЦСДК,

- Кукшенерский ДК,

- Марилуговской клуб,

- Мариотарский СДК,

- Народный фольклорный ансамбль «Олык сем»,

- Исменецкая, Кукшенерская библиотеки,

- Исменецкий, Кукшенерский ФАПы,

- Отделение связи,

- Магазины ООО «Керимов», ООО «Сельто», ЧП Новосёлов,

- Мебельный цех.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные, плодово-ягодные культуры, овощи, картофель. В личных подворьях содержится скот: 293 головы КРС, свиней 292 головы, овец и коз 556 головы, лошадей 6 головы, птицы 3701 голов, кролики 530 голов, пчелосемей 308 шт.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п\п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исменцы. СОШ и детсад | 45 |
| 2 | Магазины ООО «Керимов» | 5 |
| 3 | Магазин ЧП Новоселова | 2 |
| 4 | Магазин ООО «Сельто» «Колос» | 7 |
| 5 | Отделение связи | 6 |
| 6 | Пилорама Кукшенеры | 4 |
| 7 | фермерское х-во Петрова | 2 |
| 8 | Мари-Отары. Магазин ООО «Сельто» | 2 |
| 9 | Кукшенеры. Магазин ООО «Сельто» | 2 |
| 10 | Магазины ООО «Керимов» | 2 |
| 11 | ФАП | 4 |
| 12 | Мари-Луговая. Магазин ООО «Сельто» | 2 |
| 13 | Турбаза «Илеть» | 10 |
|  | Всего: | 93 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 2061 |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 213 10,3 % |
| - промышленность | 15 |
| - торговля и общественное питание | 18 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 4 |
| - образование | 45 |
| - культура и искусство | 22 |
| - связь | 6 |

Из общей численности поселения занято в производстве лишь 10%. Это объясняется тем, что на территории нет каких-либо крупных предприятий. Поэтому одна из основных задач, которая должна быть решена на территории поселения это создание условий для расширения хозяйственного комплекса, создание новых рабочих мест, удержание молодёжи и привлечение квалифицированных молодых специалистов. Все это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

Трудовые ресурсы сельского поселения занятые в экономике

| Всего занятых в экономике чел | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышлен-ность | Сельское хозяйство | Упра-вление | Здравоох-ранение | Образование, культура | Торговли и обслуж. | Прочие виды |
| 213 | 89 | 7 | - | 32 | 62 | 23 | - |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте

| Число работающих на предприятиях и организациях, чел. | Численность в трудоспособном возрасте | Уровень занятости |
| --- | --- | --- |
| 213 | 1193 | 17,9% |

4.4. Жилищная, социальная сфера

На начало 2012 года жилищный фонд в Исменецком поселении составил 33,465 тыс. кв. м общей площади, количество многоквартирных жилых домов 3 (72 квартиры). Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Жилищная обеспеченность в поселении в среднем составляет 16,4 кв. м на одного жителя, что ниже среднего показателя по Звениговскому району (по району равна 20,2 кв. м на одного жителя.

Жилищный фонд

| Населённые пункты | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  | Население | Жил. обесп. кв. м чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | в многокв. домах |  | в усадебн. домах |  |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| с. Исменцы | 19327 | 72 | 3610 | 542 | 15717 | 1299 | 14,9 |
| д. Мари-Отары | 5300 | - | - | 140 | 5300 | 268 | 19,8 |
| д. Мари-Луговая | 4840 | - | - | 183 | 4840 | 244 | 19,8 |
| д. Кукшенеры | 2342 | - | - | 80 | 2342 | 155 | 15,1 |
| д. Степанкино | 1656 | - | - | 58 | 1656 | 76 | 21,8 |
| Всего: | 33465 | 72 | 3610 | 1003 | 29855 | 2042 | 16,4 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Звениговского района. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 2,155 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 47,41 тыс. кв. м общей площади и 2,255 тыс. человек в 2031 году и 67,65 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населённые пункты | 2011 год |  |  | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м |  | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| с. Исменцы | 1299 | 19327 | 14,9 | 1371 | 30162 | 1434 | 43020 |
| д. Мари-Отары | 268 | 5300 | 19,8 | 283 | 6226 | 296 | 8880 |
| д. Мари-Луговая | 244 | 4840 | 19,8 | 257 | 5654 | 270 | 8100 |
| д. Кукшенеры | 155 | 2342 | 15,1 | 164 | 3608 | 171 | 5130 |
| д. Степанкино | 76 | 1656 | 21,8 | 80 | 1760 | 84 | 2520 |
| Всего: | 2042 | 33465 | 16,4 | 2155 | 47410 | 2255 | 67650 |

В пределах существующих границ населенного пункта планируется строительство  индивидуального жилищного строительства  и социальных объектов.

36,6 га  земельного участка сельскохозяйственного  назначения приобретено в собственность  дачным некоммерческим партнерством «Лесная поляна»

Перераспределение земель Исменецкого сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 4733 | 4733 | 4733 |
| земли населённых пунктов | 718,5 | 718,5 | 718,5 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 129 | 129 | 129 |
| земли лесного фонда | 9142,14 | 9142,14 | 9142,14 |
| земли водного фонда | 1000 | 1000 | 1000 |
| Землт особо охраняемых природных территорий | 35 | 35 | 35 |
| прочие земли | 168,46 | 168,46 | 168,46 |
| Всего: | 15926,10 | 15926,10 | 15926,10 |

Потребная площадь земель населённых пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населённых пунктов | 718,5 33465 - | 718,5 47410 - | 718,5 67650 - |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённые пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населённых пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами

| Населённые пункты | Газоснабжение |  | Электро-снабжение | Водосна-бжение | Канали-зация | Отопле-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов | из них газифиц. |  |  |  |  |
| с. Исменцы | 433 | 147 | + | В ШК | МК | Ц, М |
|  |  | 34% |  |  |  |  |
| д. Мари-Отары | 132 | 53 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 40% |  |  |  |  |
| д. Мари-Луговая | 129 | 83 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 64% |  |  |  |  |
| д. Кукшенеры | 67 | 32 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 48% |  |  |  |  |
| д. Степанкино | 52 | 24 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 46% |  |  |  |  |
| Всего: | 813 | 339 | - | - | - | - |
|  |  | 46,4% |  |  |  |  |

В таблице применены следующие сокращения:

-в графе Водоснабжение: "В" - наличие в населённом пункте водозабора и централизованной водопроводной системы, "ШК" - водоснабжение из шахтных колодцев;

-в графе Канализация: "ОС" - наличие в населённом пункте очистных сооружений, "МК" - утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные канализационные сооружения и устройства;

-в графе Теплоснабжение: "Ц" - наличие в населённом пункте источника централизованного теплоснабжения, "М" - жилые дома оборудованы местными источниками теплоснабжения.

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 5 водозаборных скважин. Протяжённость водопроводных сетей 12 км. Централизованным водопроводом частично обеспечены с. Исменцы, д. Мари-Луговая. Не обеспечены центральным водопроводом деревни Кукшенеры, Мари-Отары, Степанкино. В этих населённых пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, индивидуальные скважины.

Водоснабжение населённых пунктов Исменецкого сельского поселения

| Населённые пункты | Насе-лен. чел. | К-во домов хоз-в | Централизованное водоснабжение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой сектор | Характеристика |  |
| с. Исменцы | 1299 | 433 | 11,5 |  |  |
| д. Мари-Отары | 268 | 132 | - | - |  |
| д. Мари-Луговая | 244 | 1129 | 0,5 |  |  |
| д. Кукшенеры | 155 | 67 | - | - |  |
| д. Степанкино | 76 | 52 | - | - |  |
| Всего: | 2042 | 1813 | 12,0 |  |  |

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Населённые пункты | Источн. водоснаб-жения | Дебит вдоз. тыс. куб.м сут | Производ. тыс. куб.м сут | К-во потребл. воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс.куб.м/сут | в т.ч. произ- водств. | в т.ч. хоз.-бытов. |
| с. Исменцы | колодцы водопровод, | 0,3 | 279,4 | 229,55 | 71,55 | 158,0 |
| д. Мари-Отары | колодцы | - | - | - | - | - |
| д. Мари-Луговая | колодцы, водопровод | 0,1 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Кукшенеры | колодцы | - | - | - | - | - |
| д. Степанкино | колодцы | - | - | - | - | - |
| Всего: |  | 0,4 | 279,4 | 231,05 | 71,55 | 159,5 |

На перспективу требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей, а также строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок в населённых пунктах в которых отсутствует централизованное водоснабжение.

Под реконструкцией системы водоснабжения населённого пункта следует пони-мать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополни-тельных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучёта на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих сетей.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется в с. Исменцы. Количество стоков 218,5 тыс. куб.м/сут. Общая протяжённость канализационных сетей по поселению составляет 3 км. Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах имеют индивидуальные выгребные ямы.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения поселения включены в Муниципальную целевую программу. Они включают строительство скважин, водозаборов, разводящих сетей водоснабжения. Мероприятия по водоотведению включают в себя строительство очистных сооружений и сетей канализации на осваиваемых новых территориях под индивидуальное строительство. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечены три многоквартирных жилых дома, средняя школа с детским садом, социально-культурный Центр, здание бывшего детского сада и торгового центра в с. Исменцы. Четыре котла мощностью по 10 кВт. Всего на территории поселения имеется 1 котельная, общая протяжённость теплосетей 0,8 км. В индивидуальных жилых домах с. Исменцы и в остальных населённых пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твёрдое топливо - уголь, дрова).

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Звениговским РЭС (районными электрическими сетями), Йошкар-Олинских сетей ООО «Мариэнерго». На территории поселения находится котельная № 0602 филиала ООО «Марикоммунэнерго» «Звениговские тепловые сети».

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| Место располож., № ТП, мощн. кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| социальные |  |  |  |
| с. Исменцы | 1271 | МРСК «Центра и Приволжье» филиал Мариэнерго | Звениговские РЭС |
| д. Мари Отары | 259 | МРСК «Центра и Приволжье» филиал Мариэнерго | Звениговские РЭС |
| д. Кукшенеры | 241 | МРСК «Центра и Приволжье» филиал Мариэнерго | Звениговские РЭС |
| д. Мари Луговая | 155 | МРСК «Центра и Приволжье» филиал Мариэнерго | Звениговские РЭС |
| д. Степанкино | 76 | МРСК «Центра и Приволжье» филиал Мариэнерго | Звениговские РЭС |

Газоснабжение. Из 5 населённых пунктов поселения на сегодняшний день газифицировано все 5. Не газифицированы в с. Исменцы улицы Аркамбалы и Подгорная.

Газоснабжение населённых пунктов

| Населённые пункты | Газоснабжение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов / квартир | газифицировано |  |
| с. Исменцы | 433 | 147 | - |
| д. Мари Отары | 132 | 53 | - |
| д. Кукшенеры | 67 | 32 | - |
| д. Мари Луговая | 129 | 83 | - |
| д. Степанкино | 52 | 24 | - |
| Всего: | 813 | 339 | - |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком».

Во всех населённых пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах установлены таксофоны.

На территории Исменецкого поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь. Мероприятия по улучшению системы электроснабжения, газоснабжения поселения включены в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Исменецкое сельское поселение» на 2010-2015 годы.

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад на 35 мест имеется только при Исменецкой средней школе. На сегодня потребность в детских садах составляет 65 мест. Здание детского сада на 250 мест имеется в с. Исменцы, но используется не по назначению.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населённые пункты | Объекты образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей шк. возраста | Наличие мест в детских садах | Кол-во детей дошк. возраста |
| с. Исменцы | 624 | 121 | 35 | 85 |
| д. Кукшенеры | - | 8 | - | 15 |
| д. Мари-Луговая | - | 18 | - | 14 |
| д. Мари-Отары | - | 12 | - | 21 |
| д. Степанкино | - | 2 | - | 4 |
| Всего: | 624 | 161 | 35 | 139 |

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения

| Населённые пункты | Объекты здравоохранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во посещений в поликлиниках | Кол-во коек в больницах | Кол-во аптек |
| д. Кукшенеры, ФАП | 16 | - | - |
| с. Исменцы, ФАП | 18 | - | 1 |
| Всего: | 34 | - | 1 |

Объекты торговли, обслуживания

| Населённые пункты | Кол-во объектов торговли |  | Кол-во объектов быт. обслуживания. и питания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | продов. товаров | Промышлен. товаров |  |
| с. Исменцы | 5 | 1 | 1 |
| д. Кукшенеры | 3 | - | - |
| д. Мари-Луговая | 2 | - | - |
| д. Мари-Отары | 1 | - | - |
| Всего: | 11 | 1 | 1 |

Сеть объектов обслуживания населения развита довольно скудно. Магазины повседневного спроса имеются не в каждом населённом пункте. Это магазины по продаже продовольственных товаров и промышленных товаров периодического спроса. Предприятия общественного питания в основном сосредоточены с. Исменцы.

Бытовое обслуживание в поселении развито очень слабо. Отсутствуют  мастерские по ремонту бытовой техники и обуви. В поселении совсем нет предприятий по ремонту и обслуживанию автотехники, химчистке, банно-прачечных предприятий.

Объекты культуры, искусства и библиотеки

| Населённые пункты | Объекты культуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дома культуры и искусства мест | Библиотеки тыс. томов |
| с. Исменцы | 250 | 16,5 |
| д. Кукшенеры | 200 | 9,6 |
| д. Мари-Луговая | 100 | - |
| д. Мари-Отары | 120 | - |
| Всего: | 670 | 26,1 |

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближённо к местам жительства и работы, формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчёта обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в г. Звенигово и г. Волжск.

Расчёт объектов обслуживания на расчётный срок

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Миним. обеспеч. | Проектное решение (на расчётный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 47 | д/с на 45 мест, на р.срок 45 мест |
| Общеобразовательные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 155 | не треб. |
| Продовольственные магазины | 100 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 204 | с. Исменцы, д. Степанкино |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 408 | не треб. |
| Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 | не треб |
| Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 4 | с. Исмецы |
| Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит. | 102 | не треб. |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

Протяжённость улично-дорожной сети - 45,2 км, в том числе с твёрдым покрытием - 16 км.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения протяжённостью в границах поселения 22,9 км, которая связывает город Волжск с     г. Звенигово.

Не все дороги, связывающие населённые пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды. На территории имеется 1 мост через реку Илеть.

Населённые пункты связаны с г. Волжск и г. Звенигово автобусным сообщением.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Населённые пункты | Всего а/д сеть, км | В том числе дороги, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регио-нальные | Местные |  |  |
|  |  |  | всего, | твер. покр. | треб. стр-во |
| с. Исменцы-Лесная | 18,8 | 4,6 | 14,2 | 1,5 | 12,7 |
| с. Исменцы – д. Кукшенеры | 8,3 | 5 | 3,3 | 1,55 | 1,75 |
| д.Кукшенеры – д. Мари-Луговая | 6,95 | 1,2 | 5,75 | 2,3 | 3,45 |
| д.Кукшенеры - д. Мари-Отары | 6,3 | 1,6 | 4,7 | 1,3 | 3,4 |
| региональная на Звенигово | 10,5 | 10,5 |  |  |  |
| Всего: | 45,2 | 22,9 | 30,7 | 7,15 | 24,85 |

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов

| Населённые пункты | Протяжённость основных улиц | С твёрдым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Исменцы | 10,2 | 1,5 | 10,5 |
| д. Кукшенеры | 3 | 1,55 | 1,45 |
| д. Мари-Луговая | 5 | 4 | 1 |
| д. Мари-Отары | 4,7 | 1,3 | 3,4 |
| д. Степанкино | 2 | 0,5 | 1,5 |
| Всего: | 24,9 | 8,85 | 17,85 |

Транспортная обеспеченность в поселении

| Населённые пункты | Транспортные средства населения |  |  | Транспортн. предпр. и организации | Наличие пассажирск. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| с. Исменцы | 35 | 2 | 30 | - | - |
| д. Кукшенеры | 9 | 1 | 1 | - | - |
| д. Мари-Луговая | 15 | 3 | 2 | - | - |
| д. Мари-Отары | 17 | 1 | 4 | - | - |
| Степанкино | 15 | - | - | - | - |
| Всего: | 91 | 7 | 37 | - | - |

Дорожное полотно на 75 % требует капитального ремонта, это дороги по                 с. Исменцы, деревни Кукшенеры, Мари-Луговая, Мари-Отары, Степанкино, дороги при въезде в с. Исменцы, д. Кукшенеры.

На перспективу требуется строительство дорог по новым улицам деревень. Всего на территории населённых пунктов 92 % дорог требуют капитального ремонта и строительства.

4.8. Объекты культурного наследия

Особенностями Марийской духовной культуры является большое число священных мест, которые представляют собой рощи или отдельные деревья, родники, озера, холмы, места погребений, либо иные объекты поклонения и почитания представителей марийцев, сохранивших в живом бытовании традиционную языческую религию. Луговые марийцы и сегодня остаются носителями веры предков, соблюдают обряды, берегут места поклонения богам. Несомненный интерес представляют ландшафтные памятники марийской традиционной культуры - священные рощи, родники, места захоронений.

Особый пласт историко-культурного наследия составляют места бытования исторических промыслов и ремёсел. Марийцы, исповедующие языческую религию, отмечают праздники, определяемые по древнему календарю и связанные с природными явлениями (обряды поклонения усопшим, моления, весеннее богопоклонение и др.).

Языческие праздники являются также своеобразным туристским ресурсом, в том числе и для выездного иностранного туризма представителей народов, сохраняющих древние языческие верования.

На территории поселения размещаются памятники археологии и ландшафтные объекты - «Священные рощи». «Священным местам» предлагается придать статус «Особо охраняемых территорий историко-культурного наследия республиканского значения».

На территории поселения принят на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24.08.1993 г. № 298 «О мерах по обеспечению сохранности археологических памятников и культовых мест на территории Республики Марий Эл» «Мари-Луговской археологический комплекс» и имеет статус памятника.

Список объектов культурного наследия Исменецкого сельского поселения

| Наименование | Местонахождение | Площадь (кв. м.) |
| --- | --- | --- |
| Священная роща –кусото «Эсмекпляк» | в 500 м к западу от с. Исменцы | 300 |
| Священная роща –кусото «Пистер» | в 500 м к юго-западу от с. Исменцы | 350 |
| Священная роща –кусото «Кильван курык» | в 500 м к юго-западу от д. Мари-Луговая | 400 |

«В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строи-тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются.  В целях сохранения объектов культурного наследия при разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.

До утверждения границ объектов культурного наследия и границ территорий зон охраны все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с региональным органом охраны памятников – Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

На расчётный период необходимо предусмотреть следующие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия: определение границ территории объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны, определение режимов использования территории».

.

5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Исменецкого поселения в структуре Звениговского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод. К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населённых пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений,

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоёмов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 			10 м;

-      35         киловольт 			15 м;

-    110         киловольт 			20 м;

-    150, 220 киловольт 			25 м;

-    330, 500 киловольт 			30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утверждён-ных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 	- от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 		- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 			– 50 м;

лиственных пород 	 		– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб. От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление.

На территории Исменецкого поселения не наблюдались опасные геологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения  лесных пожаров. Предстоит восстановление лесного фонда.

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота.

Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий  и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Все населённые пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами.

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть карст, оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление, и заболачивание, суффозионные процессы. Одним из основных процессов, оказывающих влияние на жизнедеятельность хозяйственных объектов, является карст. Карстовые провалы происходят, как правило, внезапно и часто ведут к аварийным ситуациям.

Схема развития карстовых процессов

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техно-генных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед-ствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собст-венности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законода-тельством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоп-лению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Населенные пункты и объекты  находящейся в зоне периодического  затопления паводками  Куйбышевского водохранилища

| Наименование объекта | Время воздействия |  | Осуществляемые и рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |
| С. Исменцы л. Подгорная | март | май | Разработка мероприятия по защите населения по ЧС во время весеннего паводка |
| д.Мари- Луговая ул. Набережная | март | май | Разработка мероприятия по защите населения по ЧС во время весеннего паводка |
| Д. Степанкино | март | май | Разработка мероприятия по защите населения по ЧС во время весеннего паводка |
| Д. Кукшенеры | март | май | Разработка мероприятия по защите населения по ЧС во время весеннего паводка |
| Д. Мари-Отары | март | май | Разработка мероприятия по защите населения по ЧС во время весеннего паводка |

Рис. 2. Схема развития карстовых процессов

- Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объек-тах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объ-ектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполни-тельными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законода-тельством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Техногенные ЧС

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на нефте- и газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Наибольшие риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства представляют аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, на крупных очистных сооружениях, опасности возникновения пожаров и загрязнений подземных вод при эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудо-вания, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудо-вания, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Дей-ствиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения

Ввиду устаревания грузового и автобусного парка, отсутствия финансовых средств на приобретение новых автомобилей и качественный их ремонт, риск возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на автотранспорте при грузовых и пассажирских перевозках высокий.

Все населенные пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоемами.

Наибольшие негативные последствия, связанные с аварийными ситуациями на очистных сооружениях возможны при выходе из строя очистных сооружений.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Аварии на трубопроводе, газопроводе

Наиболее вероятное возникновение аварии со взрывами и пожарами возможно на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, нефтегазовых системах, магистральных трубопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях.

В южной части республики проложены 4 магистрали газопроводов Ямбург – Елец, Нижняя Тура - Нижний Новгород, Уренгой – Центр и Ямбург - Западная граница «Прогресс» протяженностью от 45 до 150 км.

Трассы газопроводов проходят через лесные массивы по просекам шириной 200 метров и в 50 метрах от кромки леса, пересекают р. Волга в районе г. Звенигово и н. п. Трояры, р. Илеть в районах с. Исменцы, Ильнетуры, Пекоза и Юшут южнее 6 км н. п. Мочалище, железнодорожную линию и шоссейную дорогу Йошкар-Ола-Казань в районах н. п. Шелангер, Илеть, Деушево, Помары.

В целях предупреждения и снижения  последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий предусматривается  следующий комплекс мероприятий:

- постоянный технологический контроль газопровода и линейных кранов телемеханикой с определением давления и температуры газа, контроль работы катодной защиты;

- содержание в исправном состоянии системы контроля загазованности в цехах компрессорных станций и средств тушения пожара;

- содержание в постоянной готовности автономных источников питания для остановки компрессорных станций и дальнейшего сброса газа в случае внезапного отключения ЛЭП - аккумуляторные батареи на  КС-5,  КС-22;

- переход на режим работы «Кольцо» всех компрессорных станций при повышении давления в трубопроводах свыше 75  и 55 кг/кв.;

- уточнение и корректировка планов ликвидации возможных аварий на напряженных участках газопровода;

- резервирование всех напряженных линий газопроводов на реках;

- своевременное предупреждение жителей близко расположенных населенных пунктов об опасности возникновения пожара при аварии через местные органы, по всем средствам связи и оповещения;

- установка предупредительных плакатов, указателей и ограждающих знаков о правилах поведения на трассе газопровода;

- содержание в исправном состоянии средств радиорелейной и телефонной связи по всей трассе газопровода и связи с районными органами власти;

- своевременное проведение аварийно-восстановительных работ.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

- Проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, подверженных влиянию карстово-суффозионных процессов.

- В зонах развития овражной эрозии - засыпка развивающихся промоин,  недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов  и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

На подтопленных территориях - дренаж подземных вод.

- Для магистральных газопроводов, наибольшую опасность представляют карстово-суффозионные процессы.

Здесь необходима организация и проведение систематических геологических и геофизических наблюдений.

- Для населенных пунктов, санаторно-курортных и оздоровительных центров, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов практические рекомендации по снижению негативного воздействия сводятся к следующим основным мероприятиям:

- осуществление противокарстовых архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

- предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;

- сохранение (не нарушение) естественного рельефа, подземного и поверхностного стока вод на застроенных и застраиваемых территориях;

- запрещение строительства ответственных зданий и сооружений в пределах развития карстово-суффозионных форм;

- систематическое обследование территории (объектный карстологический монторинг).

- Для хозяйственных объектов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов:

- в результате специальных инженерно-геологических (карстоло-гических) изысканий должны уточняться категории устойчивости по интенсивности провалообразования, а также определяться категории карстоопасности по прогнозируемым диаметрам карстопроявлений;

- для выбора мероприятий противокарстовой защиты важно районирование закарстованных территорий по характеру (виду) поверхностных карстопроявлений (провалы, оседания, карстовые просадки и др.) и их размеры;

- при внезапном образовании карстовых провалов на экологически опасных объектах возможно возникновение экологической катастрофы.

На таких объектах, расположенных на участках I-III категории карстоопасности, в качестве первоочередных мероприятий должен быть организован объектный карстологический мониторинг;

- карстово-суффозионный процесс при определенных условиях может существенно активизироваться в результате техногенных воздействий. Особенно это относится к грунтовым водозаборам.

При неправильной эксплуатации водозаборов даже не опасные территории нередко переходят в разряд опасных.

Аналогично обстоит дело с карьерами для добычи полезных ископаемых, где проводится искусственное водопонижение;

- при расположении свалок промышленных и бытовых отходов на закарстованных территориях загрязнение горных пород и подземных вод происходит, как правило, на несколько порядков интенсивнее, чем на не закарстованных.

Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях. Кроме того, в районе автомобильного моста у пгт. Приволжский необходимо ввести постоянный запрет на добычу песка в русле балки и сброс туда комбикормовым заводом вод производственного цикла. Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях. Строительство на просадочных грунтах необходимо производить  в соответствии с требованиями СНиП.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС. Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

Раздел 5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1 Водоохранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.    № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину. Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		 -   50 м;

- от истока до 10 км				 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км				 - 100 м;

- от  50 км и более				 - 200 м.

Для озёр и водохранилищ			 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

- Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законода-тельства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законода-тельством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрыв-ных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

По территории поселения проходит палеодолина р. Волги на которой расположены водозаборы г. Йошкар-Ола.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

Основные требования к охране водных объектов. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законода-тельства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законода-тельством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения. Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осущест-вляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необхо-димо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности. Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Исменецкого сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов муниципального образования «Исменецкое сельское поселений» Звениговского района Республики Марий Эл:

- Муниципальная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Исме-нецкое сельское поселение» на 2010-2012 годы № 46 от 03.06.2010 г.;

- Муниципальная  целевая программа «Чистая вода» на период 2010-2015 годы     № 81 от 18.10.2010 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Исменецкое сельское поселение» на 2010-2015 годы № 79-II от 29.04.2011 г.;

- Муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов на 2011-2015 годы» № 112 от 24 декабря 2010 г.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности, транспорта и другие,

- земли лесного фонда,

- земли особо охраняемых природных территорий,

- земли запаса,

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство.

Проводится работа по переводу земель из сельскохозяйственного назначения в земли поселений по деревням Мари-Луговая, Мари-Отары, Степанкино, Кукшенеры        с. Исменцы. Всего предстоит перевести 197,8 га земель. Данные земли будут выделяться под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ и развитие инфраструктуры – магазины, пункты обслуживания населения.

Часть территории может использоваться под размещение объектов производственного назначения, что потребует проведения соответствующих мероприятий по переводу разрешённого использования земельных участков.

Изменение структуры населённых пунктов

| Населённые пункты | Существующее положение |  | Дополни-тельные территории, га | Террит. в новых границах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Население, чел. |  |  |  |
| с. Исменцы | 327,5 | 1299 | 49,6 | 377,1 | из с/х земель и прочих территории |
| д. Кукшенеры | 44,6 | 155 | 18,7 | 63,3 | из с/х земель |
| д. Мари-Луговая | 117,8 | 244 | 11,9 | 129,7 | из с/х земель и водного фонда |
| д. Мари-Отары | 74,6 | 268 | 57,9 | 132,5 | из с/х земель, зоны лесов и гослесфонда |
| д. Степанкино | 37,8 | 76 | 21,3 | 59,1 | из с/х земель |
| д. «Лесная поляна» | 0 | 0 | 38,4 | 38,4 | из с/х земель и зоны лесов |
| Всего: | 602,3 | 2042 | 197,8 | 800,1 |  |

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов Исменецкого сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта, га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | Производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Исменцы | 0 | 0,70 | 177,50 | 0 | 30 | 3,20 | 0 | 0 | 1,30 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0,60 | 0,30 | 74,4 | 84,0 | 27 | 0 | 0 | 27,40 | 429 |
| д. Мари Отары | 0 | 0 | 53,80 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 9,70 | 89,3 |
| д. Кукшенеры | 0 | 0 | 27,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0,10 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 44,6 |
| д. Мари Луговая | 0 | 0 | 57,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 8,80 | 117,8 |
| д. Степанкино | 0 | 0 | 21,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 4,30 | 37,8 |
| Всего: | 0 | 0,7 | 338,4 | 0 | 30 | 3,7 | 0 | 1,7 | 2 | 0,3 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0,6 | 0,5 | 90,3 | 164,7 | 27 | 0 | 0 | 56 | 718,5 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.  Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов. Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана.  В течение расчётного срока жилищный фонд планируется увеличить с 33465 кв. м. до 67650 кв. м. со средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства составит 34185 кв. м. Это в основном малоэтажная индивидуальная застройка.

В дальнейшем получит развитие индивидуальное жилищное строительство в с. Исменцы, д. Степанкино, Мари-Луговая, Мари-Отары, Кукшенеры и Лесной поляне со строительством объектов торговли.  При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищ-ной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жи-лищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связыва-ние углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загряз-нения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами - в основном пилорамами, имеется цех по производству мебели, ведётся строительство кролиководческой фермы на 8000 голов.

- санаторно-лечебная и оздоровительная зона. В настоящее время на территории поселения имеются база отдыха «Илеть», гостевые дома. В рамках перспективного использования природных ресурсов целесообразно организация и расширение сферы туристских услуг: строительство новых баз отдыха, туристического комплекса, сельских гостевых домов.

- рекреационная зона. Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие эконо-мики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет. Звени-говский район совместно с городом Йошкар-Ола относится к Центральной рекреацион-ной зоне Республики Мари Эл, в которой специализируются культурно-познавательный, спортивный, лечебно-оздоровительный виды туризма, бальнеолечение.

Разнообразие природных ландшафтов, чистейшие озера и малые реки, ценные бальнеологические ресурсы, удобная транспортная доступность, наличие туристской ин-фраструктуры придают территории высокое туристско-рекреационное значение. Благо-приятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия опреде-ляют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спор-тивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется ин-фраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы. Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Исменецкого сельского поселения сохраняются особо охраняемые природные территории (памятники природы республиканского значения) - священные рощи «Пистер», «Маче курык» в с. Исменцы, «Кильва арка» в д. Мари-Луговая, молебенные рощи в с. Исменцы, ул. Вторая Лесная, возле деревень Мари-Луговая, Мари-Отары. Система ООПТ позволяет сохранить первозданную природу и красоту растительного и животного мира.

- зона специального назначения - зона кладбища.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строительства | Источники финансиров. бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Исменцы магазин товаров повседневного спроса | ООО «Бутяковец» | - | 2013 | заказчик |
| 2 | Стр-во АЗС в с. Исменцы | МО | - | 2014 | инвестор |
| 3 | Строительство базы отдыха | инвестор | - | 2017 | инвестор |
| 4 | Строительство магазина в с. Исменцы, ул. Первая Лесная |  | - | 2014---2015 |  |
| 5. | Строительство полигона для ТБО | МО | - | 2014 | МО |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство пожарного депо в с. Исменцы | МО | - | 2013-2014 | МО |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорных башен, водопровода, замена колонок в с. Исменцы, д. Мари-Луговая | МО | - | 2014-2017 | Звениговский водоканал |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорных башен, водопровода, замена колонок в д. Мари-Луговая | МО | - | 2015-2017 | Звениговский водоканал |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных труб, очистных сооружений в с. Исменцы | МО | - | 2014-2018 | МО |
| 5 | Углубление противопожарных водоёмов в с. Исменцы | МО | - | 2013-2015 | МО |
| 6 | Углубление противопожарных водоёмов в д. Кукшенеры | МО | - | 2013-2015 | МО |
| 7. | Углубление противопожарных водоёмов в д. Мари-Луговая | МО | - | 2013-2015 | МО |
| 8. | Углубление противопож. водоёмов в д. Степанкино | МО | - | 2013-2015 | МО |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение частных домов инвалидов, ветеранов малоимущих | МО | - | 2013-2015 | РМЭ, МО, софинансир. населения |
| 2 | Строительство линии газоснабжения низкого давления по ул. Подгорная, Молодёжная, Аркамбалы, Первая Лесная в с. Исменцы | МО | - | 2013-2015 | РМЭ, МО, софинансир. населения |
| 3 | Стр-во линии газоснабжения низкого давления по ул. Охотина в д. Мари-Луговая | МО | - | 2013-2015 | РМЭ, МО, софинансир. населения |
| 4 | Стр-во линии газоснабжения низкого давления в д. Степанкино | МО | - | 2013-2015 | РМЭ, МО, софинансир. населения |
| 5 | Строительство линии газоснабжения низкого давления в д. Мари-Отары | МО | - | 2013-2015 | РМЭ, МО, софинансир. населения |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство детской площадки в с. Исменцы | МО | - | 2014 | МО |
| 2 | Замена ламп уличного осве-щения, установка автоматики с. Исменцы, д. Мари-Отары, Кукшенеры, Мари-Луговая, Степанкино | МО | - | 2013-2015 | МО |
| 3 | Замена светильников | МО | - | 2013 | МО |
| 4 | Благоустройство кладбища в с. Исменцы | МО | - | 2011-2015 | МО |
| 5 | Устройство пирса для забора воды в д. Степанкино | МО | - | 2013 | МО |
| 6 | Ремонт пирса для забора воды в с. Исменцы, ул. Петрова | МО | - | 2013 | МО |
| 7 | Ремонт пирса для забора воды в с. Исменцы, ул. Вторая Лесная | МО | - | 2013-2016 | МО |
| 8 | Ремонт пирса для забора воды в д. Кукшенеры | МО | - | 2013-2017 | МО |
| 9 | Ремонт пирса для забора воды в д. Мари-Отары | МО | - | 2013-2017 | МО |
| 10 | Ремонт пирса для забора воды в д. Мари-Луговая | МО | - | 2013-2017 | МО |
| 11 | Установка доски объявления в д. Кукшенеры, Мари-Отары, Мари-Луговая, Степанкино, в с. Исменцы | МО | - | 2013 | МО |
| 12 | Ямочный ремонт дорог в с. Исменцы по ул. Подгорная, Липовая, | МО | - | 2013-2014 | МО |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/п | Наименование автодороги | Протяжён. км | Стоим. стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансирования бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дороги с щебёночным покрытием 100 м в с. Исменцы, пер. Петрова ул. Полевая | 1,5 км | - | 2014-2018 | МО |
| 2 | Строительство дороги с асфальтовым покрытием в с. Исменцы, ул. Петрова, ул. Молодёжная | 1,0 км | - | 2013-2018 | МО |
| 3 | Строительство дороги с асфальтовым покрытием в д. Мари-Отары | 1,0 км | - | 2015-2018 | МО |
| 4 | Строительство дороги с щебёночным покрытием в д. Мари-Луговая | 1,0 км | - | 2014-2015 | МО |
| 5 | Всего: | 4,5 |  |  |  |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 15426 га, население 2042 человек. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 2042 человек.  Количество водозаборных скважин подлежащих защите – 5 шт. Протяжённость водопроводных сетей – 12,0 км.Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации ввиду массовых лесных пожаров. На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Наибольшей горимости подвержены участки леса Илетского и Волжского лесничеств. Средняя дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная -1 октября. Средняя продолжительность 160 дней.  В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей. В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

Территория поселения, как и в целом всего Звениговского района эндемична по геморрагической лихорадке с почёсным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива по заболеваемости сальмонеллезом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

- в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Наличие пожарных водоисточников в населённых пунктах поселения

| Населённые пункты | Противопожарное водоснабжение |  | Вод. башни, объем, отбора приспособлен. | Наличие мотопомп кол-во, марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-во ПГ | к-во ПВ приспособ. |  |  |
| с. Исменцы | 9 | 1 | 2 | 1 |
| д. Кукшенеры | - | 1 | - | 1 |
| д. Мари-Луговая | 3 | 1 | 1 | 1 |
| д. Мари-Отары | - | 1 | - | 1 |
| д. Степанкино | - | 1 | - | 1 |
| Всего: | 12 | 5 | 3 | 5 |

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями.

В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся: автомобильные дороги, очистные сооружения, кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку территорий.

Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

- улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Исменецкого сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая прог-рамма «Благоустройство населённых пунктов на период 2011-2015 годы».

Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к по-жарным водоёмам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Очистка территорий с. Исменцы и вывоз бытовых отходов осуществляется сбором в мешки и механизированным вывозом по договорам с ЧП. В остальных населённых пунктах вопрос мусороудаления находится в стадии решения.

Вывоз ТБО по Исменецкому сельскому поселению

| Населённые пункты | К-во квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодичность | Организ. осущест. вывоз ТБО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Исменцы | 72 |  | 1 раз в месяц |  |  |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 15926,1 | 15926,1 | 15926,1 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 718,5 | 718,5 | 718,5 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 9142,14 | 9142,14 | 9142,14 |
|  | Земли водного фонда | га | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| 1.3 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га | 4733 | 4733 | 4733 |
|  | - сельскохозяйственные земли | га | 4733 | 4733 | 4733 |
|  | - ЛПХ. | га | - | - | - |
| 1.4 | Промышлености транспорта и другие: | га | 129 | 129 | 129 |
|  | - промышленности | га | 73 | 73 | 73 |
|  | - транспорта | га | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | - коммунальные службы | га | - | - | - |
| 1.5 | Особо охраняемые природные территорий | га | 35 | 35 | 35 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
|  | - кладбища | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | - | - | - |
| 1.8 | Прочие земли | га | 180,0 | 180,0 | 112,0 |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населённых пунктов | га | 718,5 | 718,5 | 718,5 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 339,1 | 339,1 | 596,0 |
|  | - многоэтажная | га | - | - | - |
|  | - средней этажности | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 338,4 | 338,4 | 338,4 |
|  | - развития жилой застройки | га | - | - | 108,4 |
| 2.2 | Общественная и административно- деловая зона, в том числе: | га | 8,6 | 8,6 | 17,4 |
|  | - центр населённого пункта | га | 1,0 | 1,0 | 2,20 |
|  | - спортивного назначения | га | 1,60 | 1,60 | 1,70 |
|  | - учебно-образовательного назначения | га | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
|  | - здравоохранения | га | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | - общественно-жилая зона | га | - | - | 5,0 |
|  | - общественно-деловая коммерческая | га | 2,0 | 2,0 | 3,50 |
|  | - производственно-деловая | га | - | - | 1,0 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га | 57,10 | 57,10 | 68,90 |
|  | - инженерная инфраструктура | га | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
|  | - транспортная инфраструктура | га | 0,60 | 0,60 | 2,10 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 56,0 | 56,0 | 66,20 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | - | - | 14,10 |
|  | - санаторно-курортная | га | - | - | 2,20 |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | - | - | 11,90 |
|  | - пляжи | га | - | - | - |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га | 31,10 | 31,10 | 13,20 |
|  | - земли с/х назначения | га | - | - | - |
|  | - ЛПХ | га | 31,10 | 31,10 | 13,20 |
|  | - сады и дачи | га | - | - | - |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | - | - | - |
|  | - ритуального назначения (кладбища) | га | - | - | - |
|  | - постороннего пользования |  | - | - | - |
| 2.8 | Зона акваторий | га | - | - | - |
| 2.9 | Прочие территории | га | 164,7 | 164,7 | 88,80 |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 2042 | 2155 | 2255 |
|  | Плотность населения | чел./га | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 3.1 | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. | 298 | 314 | 329 |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 1405 | 1483 | 1552 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 339 | 358 | 374 |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4 | Общий объем жилфонда | Sобщ., м2 | 33465 | 47410 | 67650 |
|  |  | к-во домов | 1006 | 1463 | 2138 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Секционные жилые дома, блокированные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 3610 | 3610 | 3610 |
|  |  | к-во | 3/72 | 3/72 | 3/72 |
| 4.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 29855 | 43800 | 64040 |
|  |  | кол-во | 1003 | 1460 | 2135 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность | м2/чел. | 16,4 | 22,0 | 30,0 |
|  | - водопроводом | % | - | - | - |
|  | - канализацией | % | - | - | - |
|  | - газоснабжением | % | 46,4 | 50 | 60 |
|  | - электроснабжением | % | - | - | - |
|  | - центральным отоплением | % | - | - | - |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | чел/мест | 136/35 | 144/80 | 150/125 |
|  | общеобразовательные школы | чел/мест | 162/624 | 171/624 | 179/624 |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | - | - | - |
|  | ФАП | посещ./см. | 34 | 34 | 34 |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | - | - | - |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | - | - | - |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 6 | 6 | 6 |
|  | Торговли | кол-во | 12 | 14 | 14 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 1 | 1 | 1 |
|  | Административные | шт. | - | - | - |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость дорог поселения, в том числе | км | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
|  | - федеральные | км | - |  |  |
|  | - региональные | км | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
|  | - местные | км | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
|  | - Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 6.2 | Протяжённость основных улиц и проездов населённых пунктов | км | 24,9 | 27,4 | 29,4 |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | 231,05 | 231,05 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки | 159,5 | 159,5 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки | 71,55 | 71,55 |  |
|  | - Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | 279,4 | 279,4 |  |
|  | Протяжённость сетей | км | 12,0 | 12,0 |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | 218,5 | 218,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | 3,0 | 3,0 |  |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего: | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт ч/год | - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | 0,8 | 0,8 |  |
| 7.5 | Газоснабжение (сети) | км | - | - | - |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | - | - | - |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год | - | - | - |
| 7.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |