Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования

«Черноозерское сельское поселение»

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

ЗАКАЗ	№ 67-12 от 5 марта 2012 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования

###### «Черноозерское сельское поселение»

###### Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ	Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная.

(Пояснительная записка. Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор							Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор							Н. А. Орлова

Архитектор									В. А. Пипякин

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12 Генеральный план муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (Пояснительная записка. Графические материалы).

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

|  | Ведение |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  | Положение о территориальном планировании |  | 6 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 6 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 6 |
| Раздел 2. |  | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 7 |
| Раздел 3. |  | Природно-ресурсный потенциал района |  | 7 |
|  | 3.1 | Климат |  | 7 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 8 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 9 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 9 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 10 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 10 |
|  | 3.7 | Инженерно-геологическое районирование |  | 11 |
|  | 3.8 | Гидрографическая характеристика |  | 12 |
|  | 3.9 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 13 |
|  | 3.10 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 13 |
| Раздел 4. |  | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 16 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 16 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 19 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 19 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 21 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 21 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 22 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 23 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 24 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 24 |
|  | 4.8 | Объекты культурного наследия |  | 25 |
| Раздел 5. |  | Ограничения использования территории |  | 27 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 27 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 27 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 29 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения |  | 33 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 34 |
| Раздел 6. |  | Муниципальная правовая база |  | 38 |
| Раздел 7. |  | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 38 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 39 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 39 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 41 |
| Раздел 8. |  | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 42 |
| Раздел 9. |  | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 43 |
| Раздел 10. |  | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 45 |
| Раздел 11. |  | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 47 |
| Раздел 12. |  | Исходная документация (в архивном экземпляре) |  | 51 |
| Раздел 13. |  | Графические материалы. Схемы (карты) |  |  |
| Схема № 1. |  | Положение Черноозерского сельского поселения в Звениговском муниципальном районе (ситуационный план). | ГП-1 |  |
| Схема № 2. |  | Схема современного использования территории, схема планировочных ограничений, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план). | ГП-2 |  |
| Схема № 3. |  | Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы) | ГП-3 |  |
| Схема № 4. |  | Генеральный план поселения (основной чертёж). Схемы зонирования | ГП-4 |  |
| Схема № 5. |  | Генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования. | ГП-5 |  |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учётом:

- стратегии социально-экономического развития Звениговского муниципального района;

- комплексных программ развития поселения, Звениговского муниципального района,

- положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территориального планирования Звениговского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Черноозерским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Черноозерского сельского поселения разработан проектным институтом ОАО «Марийскгражданпроект» - БТПИ» на основании договора № 67-12 от 5 марта 2012 года с администрацией муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» в соответствии с Постановлениями администрации Черноозерскго сельского поселения от 01 февраля 2012 года №4 «О разработке генерального плана муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» и 01 августа 2012 г. № 25 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Черноозерское сельское поселение».

В процессе проектирования были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Марий Эл, Звениговского района, проектные материалы по планировке и застройке п. Чёрное Озеро.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Черноозерского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населённых пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Черноозерского сельского поселения, – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Основной целью генерального плана поселения  является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития территории.

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфра-структуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производственного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Черноозерского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населённых пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Звениговский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Самая низкая среднемесячная температура -12˚С и абсолютный минимум -47˚С наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +19˚С и абсолютный максимум +38˚С наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек. отмечаются около 40 дней за год. Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33˚С. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относительн влажн. (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| Кол-во осадков (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежный покров (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солнечные сияние (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почвы

Район расположен на левом берегу р. Волга и занимает поверхности трёх террас и отличается своеобразием почвенного покрова.

Пойма р. Волги (луговая терраса) имеет ширину 3-5 км, её поверхность очень неровная, со множеством грив и западин. Характерной особенностью условий почвообразования в поймах является ежегодное нарушение почвообразовательных процессов отложениями аллювия, но при всей пестроте пойменных почв можно выделить дерновые луговые почвы слоистой поймы со сложным профилем, которые приурочены к прирусловой части и характеризуются песчаным и супесчаным механическим составом, они менее плодородны, дерновый процесс здесь подавлен мощными и грубыми отложениями наносов.

Другая группа почв имеет тёмную окраску и очень хорошую зернистую структуру. Это почвы дерново-луговые зернисто-пойменные. Поймы рек с такими почвами представляют собой наиболее производительные луговые угодья. Зернистые почвы формируются обычно в центральной пойме, где спокойные процессы отложения наносов не препятствуют гумификации органических остатков. Здесь почвы имеют более тонкий механический состав, хорошо гумуссированы, дерновый процесс сильно выражен.

Надпойменная терраса возвышается над поймой на 4-5 метров. Поверхность террасы представляет собой равнину с незначительными высотными колебаниями отдельных участков, что явилось следствием воздействия на рельеф процессов развеивания и размыва. В результате этого наблюдается изобилие на поверхности террасы дюнных всхолмлений, лощин, впадин. Чаще всего дюны сохранились в виде песчаных валов и гряд, вытянутых в направлении течения Волги. Третья терраса представляет собой песчаную равнину.

На большей части района развиты песчаные по механическому составу почвы. Песчаные почвы бедные по химическому составу, содержат мало перегноя, сухие, но тёплые и лёгкие для обработки. Незначительными участками развиты торфянисто-подзолисто-глеевые почвы, характеризующиеся повышенным увлажнением, они являются переходными к болотным почвам. В районе преобладают низинные болота, но развиты и верховые и переходные.

3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории района – леса. Повсеместно преобладают сосновые леса. Повсеместно имеются берёзовые насаждения чистые или смешанные с хвойными породами. Луговая растительность произрастает в пойме реки Большой Кокшаги. Значительные заболоченные территории находятся в западной части района. Наиболее крупное болото – Липша.

Пойменные дубовые леса произрастают по поймам рек в виде небольших колок и более значительных дубрав. Наибольшее развитие дубравы получают на участках с широкой поймой. Здесь они довольно высокополнотны и дают большие запасы ценной древесины, что свидетельствует о возможности и необходимости выращивания в поймах технически ценной древесины дуба.

По санитарно-гигиеническим и эстетическим качествам растительности район благоприятен в рекреационном отношении за исключением заболоченных территорий западнее территории р. Б. Кокшага. На территории района имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Промышленно-техническое сырье представлено лубоволокнистыми, дубильными и эфирно-масличными растениями. Целесообразно создание высокоурожайных посевов шиповника.

3.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория поселения находится в пределах речных долин и частично – на водораздельных возвышенных равнинах. По территории поселения протекает река Большая Кокшага. Долина реки хорошо разработаны. В целом поверхность террас представляет собой низменную равнину (Марийскую низину) с абсолютными отметками поверхности от 53 до 120 м, но по площади распространения преобладает территория с абсолютными отметками 100-120 м (высокие надпойменные террасы – третья и четвертая). На поверхности встречается много мелких озёр, в понижениях рельефа расположены преимущественно низинные болота.

В долинах реки Большой Кокшаги широко распространены эоловые холмы, средней высотой 3-5 м. Марийская низина в основном слабо расчленена долинами рек, ручьев и активными оврагами. На юго-западе и востоке находятся водораздельные равнины – Иванбелякская и Керебелякская. Они характеризуются волнистой поверхностью, слабо расчленённой речными долинами. Абсолютные отметки в пределах первой возвышенности – 110-150 м, второй – 100-170 м.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении поселения принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Верхнепермские отложения представлены казанским и татарским ярусами. В пределах водораздельных равнин породы залегают на глубине 0,5 – 10 м, а в переуглубленных долинах глубина залегания их увеличивается до 80 – 100 м.

Отложения казанского яруса распространены повсеместно, литологически представлены известняками, доломитами, мергелями песчаниками, залегающими среди глин и алевролитов. Мощность отложений составляет 0,5 – 23,0 м. На породах казанского яруса залегают отложения татарского яруса. Литологически отложения представлены трещиноватыми известняками, мергелями и доломитами, залегающими среди глин и аргиллитов. Мощность их 2 – 40 м.

На размытой поверхности пермских отложений залегают породы неогена. Отложения выполняют древнюю эрозионную (переуглубленную) долину реки Большой Кокшаги. Отложения представлены песками различной зернистости, преимущественно среднезернистыми и крупнозернистыми, в различной степени глинистыми. В верхней части разреза залегают суглинки и глины. Глубина залегания пород 4,0-58,0 м, мощность 3,0-51 м. Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и перекрывают коренные отложения.

В строении высоких надпойменных террас реки Большой Кокшаги принимают участие аллювиально-флювиогляциальные отложения. Они представлены разнозернистыми песками (от крупнозернистых и среднезернистых в нижней части разреза до мелкозернистых в верхней). В песках встречаются прослои супесей и суглинков, а также включения гравия и гальки. Мощность отложений от 2,0 до 44,0 м.

Аллювиальные отложения подразделяются на древние и современные. Древний аллювий слагает низкие надпойменные террасы рек. Это разнозернистые пески с маломощными прослоями глин и суглинков. Мощность отложений 2,5 – 20 м. Современный аллювий развит в поймах рек и представлен песками иловатыми, супесями и суглинками, мощность 5–10 м.

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и водоразделов, представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основании разреза с содержанием щебёнки. На водоразделах мощность отложений 2-5 м, а на пологих склонах до 10-15 м. Болотные отложения приурочены к торфяникам.

Мощность торфа 0,5 – 2,3 м. Эоловые образования представлены песками мелкими, хорошо отсортированными мощностью 3-5 м. К коренным породам приурочены месторождения строительного камня (известняков) и сырья, пригодного для обжига на известь, а к четвертичным отложениям приурочены месторождения торфа и кирпичных глин. Грунты как основание фундаментов зданий и сооружений устойчивы, за исключением закарстованных известняков, которые могут быть выявлены при изысканиях.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Территория Звениговского района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. На данной территории развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам. В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт, приуроченный к аллювиально-флювиогляциальным, древним и современным образованиям. Водообильность отложений пёстрая. Дебиты скважин составляют от 0,3 до 10,3 л/сек.

Водоупором водоносного горизонта служат мергели и глины пермского возраста или глины неогена. Водоносный горизонт обычно безнапорный, на отдельных участках появляется напор порядка нескольких метров, обусловленный наличием в водосодержащей толще прослоев глин и суглинков. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. Водоносный горизонт подвержен загрязнению с поверхности.

Неогеновый водоносный горизонт развит в переуглубленной долине реки Большой Кокшаги. Водоносными отложениями являются пески крупные и средней зернистости. В кровле водоносного горизонта залегают глины мощностью до 9 м, а на участках их отсутствия аллювиальные водонасыщенные пески. Нижним водоупором служат глины Перми. Воды пластово-поровые, обычно напорные. В местах отсутствия верхнего водоупора, воды безнапорные, и неогеновый водоносный горизонт гидравлически связан с аллювиальным. Мощность водоносного комплекса в этом случае достигает 50-70 м.

К отложениям верхней перми приурочены два водоносных горизонта – нижнетатарский (уржумский) и казанский. Воды трещинно-пластовые, напорные. В зоне активного водообмена, примерно на глубине 100-150 м, они пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, ниже этой зоны воды становятся минерализованными, непригодными для водоснабжения.

Основной эксплуатируемый водоносный горизонт казанский. Вследствие неравномерной водообильности водосодержащих пород (известняков и мергелей), эксплуатацию целесообразно осуществлять одиночными скважинами, средний дебит которых обычно не более 2,5-3,0 л/сек.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

С учётом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделяются два района. Район водораздельной возвышенной равнины охватывает территорию Иванбелякской и Керебелякской возвышенности с волнистой, слабо расчленённой поверхностью. Абсолютные отметки 110-170 м. С поверхности залегают покрывные суглинки мощностью от 0,5 до 5 м. Подстилаются они песчаниками, мергелями, глинами и известняками верхней перми.

Грунты основания – покровные суглинки и коренные породы надёжны для фундаментов зданий и сооружений. Грунтовые воды залегают на глубине 10 и более метров. Данный район относится к благоприятным для градостроительного освоения. Район долины рек занимает всю остальную территорию.

Пески, слагающие холмы в этом районе, обычно закреплены растительностью и не перевеваются. Из физико-геологических процессов следует отметить заболачивание и оврагообразование. Оврагообразование широко распространено на склоне террас, обращённым к реке Илеть. Здесь овраги образуют густую сеть. Большинство оврагов относится к растущим. Кроме того, на отдельных участках, где известняки перми залегают не глубоко от дневной поверхности, встречается карст, преимущественно представленный воронками. Они широко распространены в приустьевой части р. Юшута и в окрестностях д. Кожласола. Территория сложена песками разной зернистости с включением гравия и гальки и с прослоями супесей и суглинков. Грунты, как основание для фундаментов зданий и сооружений, устойчивы (аллювиальные пески и коренные породы, за исключением закарстованных известняков).

Грунтовые воды залегают на глубине 3-10 м, на заболоченных и заторфованных площадях – на глубине менее 2 м. Данный район благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот с мощностью торфа более 2 м, участков широкого развития эоловых и заовраженных площадей. На участках возможного развития карста необходимы специальные изыскания. В нижнем течении реки Большой Кокшаги распространены пойменные территории, где ширина их достигает 2 км. Поверхность территории плоская, с наличием стариц.

При наивысшем уровне воды 1% обеспеченности поймы полностью затопляются. Грунтовые воды преимущественно залегают на глубине менее 2 м и гидравлически связаны с речными водами. Сложены поймы песками, заиленными супесями и суглинками мощностью 5-10 м. Грунты обладают пониженной и низкой несущей способностью. Данный район особо неблагоприятен для градостроительного освоения, в связи с затоплением паводками, высоким положением грунтовых вод и наличием слабых грунтов. Кроме того, может быть выявлен карст в известняках.

3.8. Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть поселения представлена участком р. Большая Кокшага, со своими притоками и многочисленными мелкими озёрами. Река Большая Кокшага – левый приток Куйбышевского водохранилища, длина в пределах Звениговского района 55 км, площадь водосбора в пределах района 610 кв. км.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжительностью 1-1,5 месяца и низким уровнем в остальное время года. Весенний подъем уровней на реках начинается в первой декаде апреля и достигает максимума в конце второй – начале третьей декады апреля. Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом на малых реках 1,5-3,5 м, на средних 3,5-7,5 м. В многоводные годы происходит затопление пойм сроком на 1-2 дня на малых реках и от 2 до 15 дней на средних. Спад половодья продолжается в среднем 12-20 дней.

В конце мая на реках устанавливается устойчивая летне-осенняя межень, изредка прерываемая дождевыми паводками, вызывающие незначительные подъёмы уровней. Низкие уровни летне-осенней межи наблюдаются, как правило, в июле, августе. Отметка НПУ Куйбышевского водохранилища составляет 53,0 м. Уровень 1% обеспеченности составляет 58,85 м, 10% - 56,65 м. Минимальный навигационный уровень составляет 49,2 м, наибольшая допустимая сработка – 45,9 м.

Широкое распространение в поселении имеют озера, они приурочены к водоразделам рек и поймам. Озера Малый Мартын, оз. Лисичкино болото Марьерское. Пойменные озера речного происхождения представляют собой результат деятельности реки. В период весеннего половодья сливаются с ней, а в межень отделяются. Второй тип озёр, имеющих широкое распространение, дефляционные (дюнные).

Озеро Малый Мартын - междюнное озеро площадью 14 га и глубиной до 8 м на северо-востоке района. Охране подлежит водоём и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет эстетическое и рекреационное значение.

Озеро. Шордыер - междюнное озеро площадью 16 га и глубиной до 5 м на западе района в двух километрах от правого берега реки Большая Кокшага. Охране подлежит водоём и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

Озеро Лисичкино - междюнное озеро овальной формы площадью около 27 га и глубиной до 19 м на западе района в трёх километрах от правого берега реки Большая Кокшага. Охране подлежит водоём и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

Болото Большое - болото верхового типа. Охране подлежит торфяник с дикорастущими ягодниками. Объект имеет водоохранное и воспроизводственное значение для фауны.

Болото Сорочинское - болото верхового, смешанного и низинного типов торфяной залежи. Охране подлежит залежь, местообитание бобров и водоплавающей дичи. Объект имеет водоохранное значение.

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района выявлены месторождений торфа.

Торф. Преобладают залежи торфа низинного типа. Действующих торфяных предприятий в поселении нет. Такие месторождения, как Медвежье I и II, Большое, Без названия и Сорочинское, входят в водоохранную зону.

Месторождения торфа

| Наименование и местоположение месторождения | Площ пром. залеж га. | Мощн торфа макс ср. м | Тип залежи | Степень раз-лож. | Запасы тыс. т. | Возможное предназначение месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медвежье I и II 58 км на СЗ от г. Звенигово | 534 | 3,80 | НС | 43 | 1663 | Водоохранное болото |
| Большое 31 км на ЮЗ от пгт. Медведево | 547 | 4,50 1,9 | В |  | 950 | Водоохранное болото |
| Без названия 68 км на СЗ от г. Звенигово | 117 | 5,50 2,01 | В | 36 | 409 | Водоохранное болото |
| Маръерское 60 км на СЗ от г. Звенигово | 223 | - 1,41 | ВС | 36 | 649 | На освоение |
| Сорочинское 62,5 км на СЗ от г. Звенигово | 115 | 3,50 1,61 | НСВ | 47 | 412 | Водоохранное болото |
| Крутнелажское I23 км на ЮЗ от пгт. Медведево | 194 | 2,70 1,40 | Н | 43 | 559 | На освоение |
| Крутнелажское II 24,5 км на ЮЗ от пгт. Медведево | 120 | 2,90 1,10 | Н | 86 | 276 | На освоение |

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Черноозерское поселение расположено в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Лесистость поселения довольно высока – 84,4%. Общая площадь земель лесного фонда поселения составляет 43,59 тыс. га.

В составе лесов преобладают хвойные породы 50,8%, берёза 28,8%, липа 7,5%, осина 7,2%, ель 3,7%, дуб 2,0%, ольха чёрная 2,0%. Встречаются ольха серая, тополь, ивы, пихта, клён. Леса в районе высокопроизводительны, средний класс бонитета от 1,6. По величине запасов и качеству лесных ресурсов Звениговский район уступает Кировской области. Однако расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны (Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская и Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребовательность данных природных ресурсов.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Звениговского района леса могут быть использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения сельского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе. Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов для собственных нужд:

- пространственное размещение территории (близость к населённым пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по обеспечению данного вида использования;

- определение объёма использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и т.п.).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объёмов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- чёткое представление об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- религиозного использования;

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение законодательства;

- оптимизация землепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон |  | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего х-ва и осуществление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |  | лесные участки за исключе-нием лесов зелёных зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарст-венных растений |  | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лес-ных ресурсов и лекарственных рас-тений населением для собственных нужд |  | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов |  | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недревес-ных лесных ресурсов населениием для собственных нужд |  | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства |  | Эксплуатационные леса - сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы |  | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |  | Эксплуатационные леса - пашни, прогалины |
| 7. Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов |  | На территории эксплуатационных лесов - пустыри, прогалины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование; |  | Территория лесного фонда Министерства лесного х-ва РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения |  | До 10% объёмов аренды |
| 9. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |  | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной деятельности | 1. Зона памятников, природы, комп-лексных и охотничьих заказников |  | Памятники природы, заказ-ники, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объектов рекреационного использования |  | На основании проведённого анализа по перспективе раз-вития рекреационного использования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности |  | Зелёные зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |  | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зелёных зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление научно – исследователь-ской и образовательной деятельности | 1. Зона осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности |  | На основании проведённого анализа в потребности использования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятельности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности |  | На основании проведённого анализа в потребн. использо-вания лесов по дан. виду |
| 14. Стр-во, реконстр., эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территориального планирования РМЭ и существующих линейных сооружений |  |
| 15. Стр-во и эксплуа-тация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, так-же гидротех. сооруже-ний и спец. портов | 1 Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |  |

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Черноозерское сельское поселение расположено в западной части Звениговского района. Образовано 1 марта 1960 г. Расстояние от районного центра 100 км. Оно граничит на севере и востовке с Медведевским районом, на западе с Килемарским районом, на юге с Кокшамарским сельским поселением.

Площадь территории поселения составляет				51638,3  га

в том числе:

земли населённых пунктов					(0,2 %)	       97,6  га

земли лесного фонда					(84,4 %)	 43591,9  га

земли водного фонда					(0,1 %)	       50,0  га

земли особо охраняемых природных территории	(15,3 %)	   7898,8  га

Особо охраняемые природные территории это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Черноозерского сельского поселения установлены следующие особо охраняемые природные территории:

- Государственный природный биологический заказник республиканского значения «Марьерский», расположен в северо-западной части Звениговского района в 6 километрах на запад от реки Большая Кокшага на озёрах Большой и Малый Марьеры. Создан в целях сохранения природного биологического комплекса, обеспечения установленного режима охраны реликтового исчезающего растения — водяного ореха (чилима), занесённого в Красную книгу Республики Марий Эл, проведения научных исследований биологии водяного ореха, ведения экологического мониторинга.

Памятники природы:

Озеро Малый Мартын. Междюнное озеро площадью 14 га и глубиной до 8 м на северо-востоке района. Охране подлежит водоём и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет эстетическое и рекреационное значение;

Озеро Шордоер. Междюнное озеро площадью 16 га и глубиной до 5 м на западе района в двух километрах от правого берега реки Большая Кокшага. Охране подлежит водоем и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

Озеро Лисичкино. Междюнное озеро овальной формы площадью около 27 га и глубиной до 19 м на западе района в трёх километрах от правого берега реки Большая Кокшага. Охране подлежит водоём и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

Болото Сорочинское. Болото верхового, смешанного и низинного типов торфяной залежи. Охране подлежит залежь, местообитание бобров и водоплавающей дичи. Объект имеет водоохранное значение.

Болото Большое. Болото верхового типа. Охране подлежит торфяник с дикорастущими ягодниками. Объект имеет водоохранное и воспроизводственное значение для фауны.

Земли населённых пунктов. На территории поселения находится 3 населённых пункта: пос. Черное Озеро, д. Долгая Старица и пос. Маркитан, общей площадью 97,6 га.

Структуру земель населённых пунктов поселения на 2012 год, смотри таблицу:

Существующая территориальная структура населённых пунктов Черноозерского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| п. Черное Озеро | 0 | 0 | 17,60 | 0 | 0 | 1,80 | 1,60 | 0 | 0,60 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 2,20 | 37,50 | 0 | 0 | 0,30 | 8,50 | 73,30 |
| д. Долгая Старица | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,89 | 0 | 0 | 0,20 | 2,60 | 19,70 |
| п. Маркитан | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,40 | 4,60 |
| Всего: | 0 | 0 | 24,60 | 0 | 0 | 1,8 | 3,1 | 0 | 0,61 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,2 | 48,09 | 0 | 0 | 1,8 | 11,5 | 97,6 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории Черноозерского поселения составляет 51638,3 га. На территории находится 3 населённых пункта, в которых проживает 226 человек. Население в трудоспособном возрасте составляет 59,3 %, пенсионный возраст – 18,1 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 5,3 % и 17,3 %.

Баланс населения района по населённым пунктам

| Населённые пункты | Всего населения, чел. по данным на 01.01.2012 г. | В том числе, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в трудоспособном возрасте | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | пенсионный возраст |
| п. Черное Озеро | 186 | 111 | 8 | 35 | 32 |
| д. Долгая Старица | 38 | 22 | 4 | 4 | 8 |
| п. Маркитан | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Всего: | 226 | 134 59,3% | 12 5,3% | 39 17,3% | 41 18,1% |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Звениговского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Черноозерскому поселению. Средне-срочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 2 субъекта хозяйствования: Черноозерское участковое лесничество и ООО «Пайн» - аренда лесных земель.

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 226 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 133 59% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 34 26 % |
| - промышленность | 0 |
| - сельское хозяйство | 0 |
| - транспорт | 0 |
| - строительство | 0 |
| - торговля и общественное питание | 2 |
| - лесное хозяйство | 24 |
| - МТС, сбыт, заготовки | 0 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 0 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 0 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 1 |
| - образование | 2 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1 |
| - культура и искусство | 0 |
| - управление | 2 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 99 44 % |

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| №п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- |
|  | Черное Озеро |  |
| 1 | Администрация | 3 |
| 2 | Отделение связи | 1 |
| 3 | Фельдшерский пункт | 1 |
| 4 | Черноозерское участковое лесничество | 4 |
| 5 | ООО «Пайн» | 20 |
| 6 | ИП Михайлова Т.И. магазин | 1 |
| 7 | ИП Нардина Э.Н. магазин | 1 |
|  | Всего: | 31 |

Занятость населения поселения

| Населённые пункты | трудоспособн. возраст | всего занято | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промышленности | в строительстве | в с/х | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | безработные | за пределами поселения |
| п. Черное Озеро | 111 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 26 | 61 |
| д. Долгая Старица | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| п. Маркитан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего: | 134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 34 | 70 |

Трудовые ресурсы населённых пунктов занятые в экономике

| Населённые пункты | Всего занятых в экономике, чел. | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промы-шлен-ность | с/х | упра-вле-ние | здраво-охране-ние | образо-вание, культура | торговля и обслужив. |
| п. Черное зеро | 24 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| д. Долгая Старица | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Маркитан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 30 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Черноозерском поселении составил 4,932 тыс. кв. м общей площади, количество квартир в многоквартирных домах 79 кв., усадебных домов 44 шт. Жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми и индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 15 кв. м на чел. до 22,1 кв. м на чел. и в среднем составляет 21,8 кв. м на одного жителя, что выше среднего показателя по району и республике (по району равна 20,2 кв. м на одного жителя, по республике - 20,8 кв. м. на одного жителя).

Жилищный фонд

| Населённые пункты | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  | Население | Жил. обесп. кв. м чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | в многокв. домах |  | в усадебн. домах |  |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| п. Черное Озеро | 4120 | 64 | 2544 | 32 | 1576 | 186 | 22,1 |
| д. Долгая Старица | 782 | 15 | 416 | 11 | 366 | 38 | 20,6 |
| п. Маркитан | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 15 |
| Всего: | 4932 | 79 | 2960 | 44 | 1972 | 226 | 21,8 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселения.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 226 человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 5030 кв. м общей площади и 223 человек в 2031 году и 6690 кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населённые пункты | 2011 год |  |  | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м |  | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| п. Черное Озеро | 186 | 4120 | 22,1 | 185 | 4120 | 180 | 5400 |
| д. Долгая Старица | 38 | 782 | 20,6 | 40 | 880 | 42 | 1260 |
| п. Маркитан | 2 | 30 | 15 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| Всего: | 226 | 4932 | 21,8 | 226 | 5030 | 223 | 6690 |

Потребная площадь земель населённых пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населённых пунктов | 97,6 4932 - | 97,6 5030 - | 97,6 6690 0 |

Перераспределение земель сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли населённых пунктов | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| земли лесного фонда | 43591,9 | 43591,9 | 43591,9 |
| земли водного фонда | 50 | 50 | 50 |
| земли особо охраняемых природных территории | 7898,8 | 7898,8 | 7898,8 |
| Всего: | 51638,3 | 51638,3 | 51638,3 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённые пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населённых пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченность инженерными коммуникациями населённых пунктов поселения

| Населённые пункты | Население чел. | Водоснабж. централизован. | Водоотведение канал. | Тепло-снабжение | Газоснабжение | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Черное Озеро | 186 | нет | нет | нет | Баллоны | 186 |
| д. Долгая Старица | 38 | нет | нет | нет | Баллоны | 38 |
| п. Маркитан | 2 | нет | нет | нет | Баллоны | 0 |
| Всего: | 226 | 0 | 0 | 0 |  | 224 |

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 5 шахтных колодцев. Централизованное водоснабжение отсутствует.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация отсутствует. Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением населённые пункты Черноозерского сельского поселения не обеспечены. Отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твёрдое топливо - уголь, торф, дрова).

Электроснабжение. Электроснабжение поселения обеспечивается Звениговским РЭС (районными электрическими сетями). На обслуживании РЭС находятся 2 населённых пункта, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 3 подстанции.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| Место расположения, № ТП, мощность кВА |  | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| произв. | социальные |  |  |  |
|  | п. Черное Озеро, КТП №-247, 250 кВА | Администрация, ООО «Пайн, ОС, ФАП, население | Звениговские РЭС | Звениг. РЭС |
|  | п. Черное Озеро, КТП №-246, 100 кВА | Население | Звениговские РЭС | Звениг. РЭС |
|  | Д. Долгая Старица, КТП №-245, 63 кВА | Население- 38 | Звениговские РЭС | Звениг. РЭС |

Газоснабжение. На сегодняшний день газифицированных населённых пунктов на территории Черноозерского сельского поселения нет. Используется привозной газ в баллонах.

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». В населённых пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах установлены таксофоны. На территории поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад мест имеется только в посёлке Черное Озеро. Общеобразовательная школа в Черноозерском сельском поселении отсутствует. Школьники посещают ближайшую среднюю школу в пос. Кокшайск.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населённые пункты | Объекты образования на 1.01.11 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| п. Черное Озеро | - | 35 | - | 8 |
| д. Долгая Старица | - | 4 | - | 4 |
| п. Маркитан | - | - | - | - |
| Всего: |  | 39 |  | 12 |

В сельском поселении отмечается отсутствие объектов здравоохранения за исключением ФАП в пос. Черное Озеро.

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения

| Населённые пункты | Объекты здравоохранения, санатории, ДОЛ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФАП | кол-во рабочих мест |
| п. Черное Озеро | 1 | 1 |
| д. Долгая Старица | - | - |
| п. Маркитан | - | - |
| Всего: | 1 | 1 |

Объекты торговли, обслуживания

| Населённые пункты | Объекты торговли |  | Объекты общ. питания /пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| п. Черное Озеро | 2 | - | - | 1 | - |
| д. Долгая Старица | - | 1 | - | - | - |
| п. Маркитан | - | - | - | - | - |
| Всего: | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Сеть объектов обслуживания населения в Черноозерском сельском поселении не развита. Магазины повседневного спроса имеются только в пос. Черное Озеро. Это магазины по продаже продовольственных товаров и промышленных товаров периодического спроса. Магазины эпизодического спроса размещены в д. Долгая Старица. Бытовое обслуживание в поселении не развито. Отсутствуют парикмахерские, мастерские по ремонту бытовой техники и обуви. В поселении совсем нет предприятий по ремонту и обслуживанию автотехники, химчистке, банно-прачечных предприятий.

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения п. Черное Озеро.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближённо к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчёта обеспечения  жителей услугами  первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в п. Кокшайск.

Расчёт объектов обслуживания на расчётный срок

| Предприятии и учр. обслужив. | Единица измерения | Проект. решение на расчетн. срок |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 5 мест |
| Общеобразовательные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 17 мест |
| Продовольственные магазины | 100 кв. м торг. пл. на 1 тыс. жит. | 23 кв. м |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 200 кв. м торг. площади на 1 тыс. жит. | 45 кв. м |
| Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания | 2 раб. места на 1 тыс. жит. | 1 место |
| Учреждения культуры | 50 кв. м. общ. пл. на 1 т. жит. | 11 кв. м |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

На территории поселения не развита дорожная сеть. Протяжённость улично-дорожной сети 5,33 км, с твёрдым покрытием дорог нет. По территории поселения не проходят автомобильные дороги регионального значения. Однако не все дороги, связывающие населённые пункты, являются проезжими для любых видов транспорта, особенно в осенне-весенний и зимний периоды. На территории имеется 2 железо - бетонных моста, 6 деревянных мостов. Имеется автобусное сообщение дважды в неделю до с. Сидельниково.

Состояние дорожной сети на территории поселения

| Населённые пункты | Всего автодорожная сеть, км | В том числе дороги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Феде-раль-ные | Региональные | Местные |  |  |
|  |  |  |  | всего, км | с тверд. покр. км | треб. стр. км |
| п. Черное Озеро | 3,68 | 0 | 0 | 3,68 | 0 | 3,68 |
| д. Долгая Старица | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 1,6 |
| п. Маркитан | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 |
| Прочие территории | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего: | 49,33 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 5,33 |

Дорожное полотно на 100 % требует капитального ремонта, это дороги связывающие населённые пункты. На перспективу требуется строительство дороги на Черное Озеро.

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов

| Населённые пункты | Протяжённость основных улиц | С твёрдым покрытием | Требующие строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Черное Озеро | 3,68 | 0 | 3,68 |
| д. Долгая Старица | 1,6 | 0 | 1,6 |
| п. Маркитан | 0,05 | 0 | 0,05 |
| Всего: | 5,33 | 0 | 5,33 |

Существует проблема обеспечения всех населённых пунктов поселения круглогодичной связью с центром по дорогам с твёрдым покрытием.

Транспортная обеспеченность в поселении

| Населённые пункты | Наличие транспортных средств у населения |  |  | Транспортн. предприятий и организац | Наличие пассажирс. транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой | Грузовой | Маш.-тракт. |  |  |
| п. Черное Озеро | 26 | 4 | 2 | - | 1 |
| д. Долгая Старица | 4 | - | - | - | - |
| п. Маркитан | - | - | - | - | - |
| Всего: | 30 | 4 | 2 | - | 1 |

4.8. Объекты культурного наследия

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют два исторических города Йошкар-Ола, Козьмодемьянск и историческое село Кокшайск, памятники архитектуры и градостроительства федерального, республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, культовые памятники и памятники археологии.

На территории Черноозерского сельского поселения располагаются 6 памятников археологии регионального значения, принятых на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993г. №298 «О мерах по дальнейшему обеспечению сохранности археологических памятников и культовых мест на территории Республики Марий Эл».

Перечень объектов культурного наследия Черноозерского поселения

| Наименование | Местонахождение | Номер пост. о принятии на госохрану |
| --- | --- | --- |
| Маркитан Поселение I Шордоер, стоянка. Эпоха раннего металла III тыс. до н.э. | В 1500 м к Ю-З от посёлка на вытяну-том с С-З на Ю-В дюнном всхолмлении южного берега оз. Шордоер, площадь памятника 1200 кв. м. | Пост. Правит. РМЭ от 24 авг. 1993 г. № 298 |
| Маркитан Стоянка II Мариер стоянка. Эпоха камня, эпоха бронзы, IV-II тыс. до н. э. | в 3500 м к Ю-З от посёлка на мысовидном выступе (выс. 2 м) восточного берега оз. Малый Марьер | Пост. Правит. РМЭ от 24 авг. 1993 г. № 298 |
| Мариер Стоянка Энеолит, волосовская культура | в 7000 м к З от п. Маркитан на северном берегу оз. Марьер | Пост. Правит. РМЭ от 24 авг. 1993 г. № 298 |
| Мариер 3 стоянка энеолит | в 7000 м к Зот п. Маркитан, в 70 м к С-З от 2 стоянки | Пост. Правит. РМЭ от 24 авг. 1993 г. № 298 |
| Маркитанская стоянка Энеолит, волосовская культура | В 800 м к Ю-ЮЗ от п. Маркитан на песчаной возвышенности между двумя заболоченными водоёмами, справа от дороги на оз. Лисичкино | Пост. Правит. РМЭ от 24 авг. 1993 г. № 298 |

«В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на необходимо предусмотреть следующие мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия: определение границ территории объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны, определение режимов использования территории.

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. В целях сохранения объектов культурного наследия при разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.

До утверждения границ объектов культурного наследия и границ территорий зон охраны все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Марий Эл по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл».

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Черноозерского поселения в структуре Звениговского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод. К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населённых пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов. Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

- увеличение мощности очистных сооружений,

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоёмов;

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как  до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 			10 м;

-      35         киловольт 			15 м;

-    110         киловольт 			20 м;

-    150, 220 киловольт 			25 м;

-    330, 500 киловольт 			30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. №578. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 	- от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 		- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 				- 50 м;

лиственных пород 	 			- 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб. От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота. Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

В населённых пунктах с числом жителей от 50 человек до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоёмов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегчённым усовершенствованным покрытием и пирсов к водоёмам, используемым для целей пожаротушения.

Наличие пожарных водоисточников в населённых пунктах поселения

| Населённые пункты | Противопож. водоснаб. |  | Вод. башни, объем, отбора | Нал. мотопомп, к-во, марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-во ПГ | к-во ПВ приспособл. |  |  |
| п. Черное Озеро | - | 2 | 1, не действ. | 1 |
| д. Долгая Старица | - | 1 | нет | 1 |
| п. Маркитан | - |  | нет | 1 |

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Звениговском районе являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть карст, оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление, и заболачивание, суффозионные процессы. Одним из основных процессов, оказывающих влияние на жизнедеятельность хозяйственных объектов, является карст. Карстовые провалы происходят, как правило, внезапно и часто ведут к аварийным ситуациям.

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Схема развития карстовых процессов

Техногенные ЧС. Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Наибольшие риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства представляют аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, на крупных очистных сооружениях, опасности возникновения пожаров и загрязнений подземных вод при эксплуатации полигонов твёрдых бытовых отходов. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота. Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Ввиду устаревания грузового и автобусного парка, отсутствия финансовых средств на приобретение новых автомобилей и качественный их ремонт, риск возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на автотранспорте при грузовых и пассажирских перевозках высокий. Все населённые пункты поселения обеспечены противопожарными водоёмами.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

В населённых пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоёмов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегчённым усовершенствованным покрытием и пирсов к водоёмам, используемым для целей пожаротушения

Наибольшие негативные последствия, связанные с аварийными ситуациями на очистных сооружениях возможны при выходе из строя очистных сооружений.

Чрезвычайные ситуации, возникающие на полигонах ТБО ООО «Аспект», связаны с самовозгоранием размещённых на полигонах отходов, приводят к загрязнению атмосферного воздуха продуктами горения. Несоответствие существующих полигонов ТБО требованиям эксплуатации могут привести к загрязнению подземных вод являющихся источником питьевого водоснабжения населения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами. Аварии на трубопроводе, газопроводе. Наиболее вероятное возникновение аварии со взрывами и пожарами возможно на, магистральных трубопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях.

Мероприятия по предупреждению ЧС:

- своевременное предупреждение жителей близко расположенных населённых пунктов об опасности возникновения пожара при аварии через местные органы, по всем средствам связи и оповещения;

- установка предупредительных плакатов, указателей и ограждающих знаков о правилах поведения на трассе газопровода;

- содержание в исправном состоянии средств радиорелейной и телефонной связи по всей трассе газопровода и связи с районными органами власти;

- своевременное проведение аварийно-восстановительных работ.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

- Проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населённых пунктов, подверженных влиянию карстово-суффозионных процессов.

- В зонах развития овражной эрозии - засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

- На подтопленных территориях - дренаж подземных вод.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС. Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1 Охранные зоны водных объектов

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г.    № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину. Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		 -   50 м;

- от истока до 10 км				 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км				 - 100 м;

- от  50 км и более				 - 200 м.

Для озёр и водохранилищ			 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.  Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.  Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		 - 30 м;

- при уклоне до 30				 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более			 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота.

- проведение авиационно-химических работ;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по реке Большая Кокшага			-   3 км.

- по остальным рекам			-   1 км.

- по озёрам					- 300 м.

Основные требования к охране водных объектов. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.

При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.  Проведение на основе всех видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения. Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются. Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов. Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством. В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими Федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Черноозерского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые Решением Собрания депутатов МО «Черноозерское сельское поселений» Звениговского района Республики Марий Эл:

- Программа энергосбережения муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» на 2011-2020 г. утверждена Постановлением администрации № 3 от 11.02.2011 г.

- Целевая программа «Пожарная безопасность жилого фонда» утверждена Постановлением администрации № 7 от 25.02.2011 г.

- Муниципальная целевая программа «Благоустройство муниципального образования «Черноозерское сельское поселение» на 2011- 2015 годы Постановлением администрации № 8 от 28.02.2011 г.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, транспорта и другие;

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли запаса;

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории

поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов  меняется в связи выделением новых территорий  под жилищное строительство. Новые территории под индивидуальное жилищное строительство предусмотрены из состава земель лесного фонда, в п. Черное Озеро –      га.

Изменение структуры населённых пунктов

| Населённые пункты | Существующее положение |  | Дополни-тельные территории, га | Террит. в новых границах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Население, чел. |  |  |  |
| п. Черное Озеро | 73,30 | 186 | 0 | 73,30 |  |
| д. Долгая Старица | 19,70 | 38 | 0 | 19,70 | - |
| п. Маркитан | 4,60 | 2 | 0 | 4,60 | - |
| Всего: | 97,60 | 226 | 0 | 97,6 |  |

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов Черноозерского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно-деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| п. Черное Озеро | 0 | 0 | 30,1 | 0 | 0 | 1,80 | 1,60 | 0 | 0,90 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 2,20 | 24,70 | 0 | 0 | 0,30 | 8,50 | 73,30 |
| д. Долгая Старица | 0 | 0 | 13,90 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0,20 | 2,60 | 19,70 |
| п. Маркитан | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,30 | 0,40 | 4,60 |
| Всего: | 0 | 0 | 45,9 | 0 | 0 | 1,8 | 3,1 | 0 | 0,91 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,2 | 26,49 | 0 | 0 | 1,8 | 11,5 | 97,6 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана.

В течение расчётного срока жилищный фонд планируется изменить с 4932 кв. м до 6690 кв. м со средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов.

Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном пилорамами.

- рекреационная зона. Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы.

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Черноозерского сельского поселения Государственный природный биологический заказник республиканского значения «Марьерский».

- Государственный природный биологический заказник республиканского значения «Марьерский», расположен в северо-западной части Звениговского района в 6 километрах на запад от реки Большая Кокшага на озёрах Большой и Малый Марьеры. Создан в целях сохранения природного биологического комплекса, обеспечения установленного режима охраны реликтового исчезающего растения — водяного ореха (чилима), занесённого в Красную книгу Республики Марий Эл, проведения научных исследований биологии водяного ореха, ведения экологического мониторинга.

Памятники природы:

Озеро Малый Мартын. Междюнное озеро площадью 14 га и глубиной до 8 м на северо-востоке района. Охране подлежит водоём и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет эстетическое и рекреационное значение;

Озеро Шордоер. Междюнное озеро площадью 16 га и глубиной до 5 м на западе района в двух километрах от правого берега реки Большая Кокшага. Охране подлежит водоем и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

Озеро Лисичкино. Междюнное озеро овальной формы площадью около 27 га и глубиной до 19 м на западе района в трёх километрах от правого берега реки Большая Кокшага. Охране подлежит водоём и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет рекреационное значение.

Болото Сорочинское. Болото верхового, смешанного и низинного типов торфяной залежи. Охране подлежит залежь, местообитание бобров и водоплавающей дичи. Объект имеет водоохранное значение.

Болото Большое. Болото верхового типа. Охране подлежит торфяник с дикорастущими ягодниками. Объект имеет водоохранное и воспроизводственное значение для фауны.

- зона специального назначения - Зоны кладбищ, скотомогильники, свалка мусора.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Заказчик, инвестор | Стоим млн. руб. | Сроки строительства | Источники финансиров., бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты строительства (здания, сооружения) |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и обустройство противопожарных водоёмов. Обеспечение их пирсами и указателями расположения | МО, Министрой РМЭ | 80 | 2011-2014 | МО |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение приборами учёта потребле-ния ЭР сети уличного освещения муни-ципального образования (включая реконструкцию пятого провода) | МО |  | 2015 | МО |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосбе-регающие люминесцентные, светоди-одные | МО |  | 2015 | МО |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории | МО |  | 2014 | МО |
| 2 | Обустройство мест массового отдыха пребывания населения (строительство или обустройство парков, скверов, буль-варов, пляжей) | МО |  | 2016 | МО |
| 3 | Ремонт и покраска фасадов зданий, заборов | МО |  | 2013 | МО |
| 4 | Устройство и ремонт уличного освещения; | МО |  | 2013 | МО |
| 5 | озеленение территории поселений (посадка деревьев и кустарников, устройство цветников); | МО |  | 2013 | МО |
| 6 | Оборудование контейнерных площадок, приобретение контейнеров для ТБО | МО |  | 2015 | МО |
| 7 | Приведение памятника, посвящённого Великой Отечественной войне, в порядок | МО |  | 2014 | МО |
| 8 | Ямочный ремонт дорог | МО |  | 2013 |  |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству и реконструкции

| № п/п | Наименование автодороги | Протяжённ. км. | Стоим. стр-ва, млн. руб. | Сроки стр-ва, годы | Источник финансирования бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Черное Озеро | 3,74 |  | 2021 | РМЭ |
| 2 | д. Долгая Старица | 1,6 |  | 2021 | РМЭ |
| 3 | п. Маркитан | 0,05 |  | 2021 | РМЭ |

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 51638,3 га, население 226 человек. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 226 человек. Водонапорных башен, скважин и других объектов водоснабжения подлежащих защите на территории поселения нет. Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия.

Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на федеральной автостраде;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые

В 2010 году по причине установившейся в летние месяцы аномально жаркой и сухой погоды и начавшейся в связи с этим почвенной засухи в республике зарегистрированы 9 чрезвычайных ситуаций природного характера, из них 7 – лесные пожары (муниципального уровня), 1 – торфяной пожар (муниципального уровня), 1 – засуха (регионального уровня).

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей.

В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

- в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос и уход за ними;

- устройство противопожарных разрывов;

- устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

- своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями.  В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.  Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных

затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Для защиты  окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

-  улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

автомобильные дороги, очистные сооружения, кладбища. С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы: Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку территорий. Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на: снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта,   улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществле-ния мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Черноозерского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая

программа «Благоустройство населённых пунктов на период 2011-2015 годы». 	Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоёмам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

В населённых пунктах организован вывоз бытовых отходов на полигон ТБО.

Вывоз ТБО по Черноозерскому сельскому поселению

| Населённые пункты | К-во квартир | Договора на вывоз ТБО | Периодичность | Организ. осущест. вывоз ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Черное Озеро | 61 | имеется |  | ООО «Аспект» |
| д. Долгая Старица | 13 | имеется |  | ООО «Аспект» |
| п. Маркитан | 1 | имеется |  | ООО «Аспект» |

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчётн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 51638,3 | 51638,3 | 51638,3 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 43591,9 | 43591,9 | 43591,9 |
|  | Земли водного фонда |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га | - | - | - |
|  | - сельскохозяйственные земли | га | - | - | - |
|  | - ЛПХ. | га | - | - | - |
| 1.4 | Промышлености транспорта и другие: | га | - | - | - |
|  | - промышленности | га | - | - | - |
|  | - транспорта | га | - | - | - |
|  | - коммунальные службы |  | - | - | - |
| 1.5 | Особо охраняемые природные территорий | га | 7898,8 | 7898,8 | 7898,8 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
|  | - кладбища | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | - | - | - |
| 1.8 | Прочие земли | га | - | - | - |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населённых пунктов | га | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 24,6 | 24,6 | 47,9 |
|  | - многоэтажная | га | - | - | - |
|  | - средней этажности | га | - | - | - |
|  | - индивидуальной застройки | га | 24,6 | 24,6 | 45,9 |
|  | - развития жилой застройки | га | - | - | 0 |
| 2.2 | Общественная и административно- деловая зона, в том числе: | га | 6,01 | 6,01 | 6,31 |
|  | - центр населённого пункта | га | - | - | - |
|  | - спортивного назначения | га | - | - | - |
|  | - учебно-образовательного назначения | га | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | - здравоохранения | га | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - общественно-жилая зона | га | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | - общественно-деловая коммерческая | га | 0,61 | 0,61 | 0,91 |
|  | - производственно-деловая | га | - | - | - |
| 2.3 | Производственная зона | га | - | - | - |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | - инженерная инфраструктура | га | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | - транспортная инфраструктура | га | - | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  | - санаторно-курортная | га | - | - | - |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  | - пляжи | га | - | - | - |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га | - | - | - |
|  | - земли с/х назначения | га | - | - | - |
|  | - ЛПХ | га | - | - | - |
|  | - сады и дачи | га | - | - | - |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | - | - | - |
|  | - ритуального назначения (кладбища) | га | - | - | - |
|  | - постороннего пользования |  | - | - | - |
| 2.8 | Зона акваторий | га | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2.9 | Прочие территории | га | 48,09 | 48,09 | 26,49 |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 226 | 226 | 223 |
|  | Плотность населения | чел./га | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3.1 | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. | 51 | 51 | 50 |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 134 | 134 | 132 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 41 | 41 | 41 |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4 | Общий объем жилфонда | Sобщ., м2 | 4932 | 5030 | 6690 |
|  |  | к-во домов | 84 | 86 | 123 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Секционные жилые дома, блокированные (дома, квартиры) | Sобщ., м2 | 2960 | 2960 | 2960 |
|  |  | к-во | 79 | 79 | 79 |
| 4.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 1972 | 2070 | 3730 |
|  |  | кол-во | 44 | 46 | 83 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность | м2/чел. | 21,8 | 22,3 | 30,0 |
|  | - водопроводом | % | - | - | - |
|  | - канализацией | % | - | - | - |
|  | - газоснабжением | % | - | - | - |
|  | - электроснабжением | % | 99 | 99 | 99 |
|  | - центральным отоплением | % | - | - | - |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | чел/мест | 12/0 | 12/0 | 12/0 |
|  | общеобразовательные школы | чел/мест | 39/0 | 39/0 | 39/0 |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | - | - | - |
|  | ФАП | посещ./см | 1 | 1 | 1 |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | - | - | - |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | - | - | 1 |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | - | - | 1 |
|  | Торговли | кол-во | 3 | 3 | 4 |
|  | Общественного питания | посад. мест | - | - | - |
|  | Административные | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость дорог поселения, в том числе | км | 49,33 | 49,33 | 49,33 |
|  | - федеральные | км | - | - | - |
|  | - региональные | км | - | - | - |
|  | - местные | км | 49,33 | 49,33 | 49,33 |
|  | - Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 6.2 | Протяжённость основных улиц и проездов населённых пунктов | км | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего: | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт ч/год | - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.5 | Газоснабжение (сети) | км | - | - | - |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | - | - | - |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год | - | - | - |
| 7.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |