Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ –

Базовый территориальный проектный институт»

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования

«Красноярское сельское поселение»

Звениговского муниципального района Республики Марий

ЗАКАЗ	№ 259-11 от 04 октября 2011 г

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Генеральный план муниципального образования

###### «Красноярское сельское поселение

###### Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ	Проектная документация

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	Архитектурно-планировочная

(Пояснительная записка. Графические материалы)

ТОМ № 1.Р.ГП-12

Генеральный директор							Ф. Б. Ананьев

Главный инженер 								В. Н. Конышев

Начальник отдела								В. П. Горбань

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

Главный инженер проекта						А. В. Санин

Ведущий архитектор							Н. А. Орлова

Архитектор									Д. А. Смуров

Йошкар-Ола

2012

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ №1. Р.ГП-12 Генеральный план муниципального образования «Красноя-рское сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (Пояснительная записка. Графические материалы)

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Главный архитектор проекта						А. Н. Теряев

«___» 			 2012 г.

Состав Тома

|  | Ведение |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  | Положение о территориальном планировании |  | 6 |
|  | 1.1 | Цели территориального планирования |  | 6 |
|  | 1.2 | Основные задачи генерального плана |  | 6 |
| Раздел 2. |  | Топографо-геодезическая изученность территории |  | 7 |
| Раздел 3. |  | Природно-ресурсный потенциал района |  | 7 |
|  | 3.1 | Климат |  | 7 |
|  | 3.2 | Почвы |  | 8 |
|  | 3.3 | Растительность |  | 9 |
|  | 3.4 | Рельеф |  | 9 |
|  | 3.5 | Геологическое строение |  | 9 |
|  | 3.6 | Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод |  | 10 |
|  | 3.7 | Инженерно-геологическое районирование |  | 11 |
|  | 3.8 | Гидрографическая характеристика |  | 11 |
|  | 3.9 | Минерально-сырьевые ресурсы |  | 12 |
|  | 3.10 | Леса и лесосырьевые ресурсы |  | 12 |
| Раздел 4. |  | Комплексная оценка современного состояния и использования территории |  | 15 |
|  | 4.1 | Территориальная структура поселения |  | 15 |
|  | 4.2 | Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения |  | 18 |
|  | 4.3 | Оценка производственного потенциала |  | 19 |
|  | 4.4 | Жилищная, социальная сфера |  | 22 |
|  | 4.4.1 | Планируемые объёмы жилого фонда |  | 22 |
|  | 4.5 | Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры |  | 23 |
|  | 4.6 | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 26 |
|  | 4.6.1 | Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания |  | 28 |
|  | 4.7 | Дорожная сеть. Транспортное обеспечение |  | 28 |
|  | 4.8 | Объекты культурного наследия |  | 30 |
| Раздел 5. |  | Ограничения использования территории |  | 34 |
|  | 5.1 | Экологические ограничения |  | 34 |
|  | 5.2 | Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 35 |
|  | 5.3 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 37 |
|  | 5.4 | Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения |  | 41 |
|  | 5.4.1 | Охранные зоны водных объектов |  | 42 |
| Раздел 6. |  | Муниципальная правовая база |  | 46 |
| Раздел 7. |  | Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории |  | 46 |
|  | 7.1 | Основные направления градостроительного развития территории поселения |  | 48 |
|  | 7.2 | Проектируемая структура населённых пунктов поселения |  | 49 |
|  | 7.3 | Функциональное зонирование территории поселения |  | 51 |
| Раздел 8. |  | Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры |  | 50 |
| Раздел 9. |  | Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия |  | 50 |
| Раздел 10. |  | Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории |  | 51 |
| Раздел 11. |  | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  | 53 |
| Раздел 12. |  | Исходная документация (в архивном экземпляре) |  | 57 |
| Раздел 13. |  | Графические материалы. Схемы (карты) |  |  |
| Схема № 1. |  | Схема положения МО «Красноярское сельское поселение» в Звениговском муниципальном районе | ГП-1 |  |
| Схема № 2. |  | Схема комплексной оценки территории поселения. Зоны с особыми условиями использования территории (опорный план) | ГП-2 |  |
| Схема № 3. |  | Схема современного использования территории населённых пунктов МО «Красноярское сельское поселение» | ГП-3 |  |
| Схема № 4. |  | Генеральный план МО «Красноярское сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | ГП-4 |  |
| Схема № 5. |  | Генеральные планы населённых пунктов МО «Красноярское сельское поселение». Схемы зонирования. | ГП-5 |  |

Введение

Генеральный план муниципального образования «Красноярское сельское поселение» выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.), другими законами и нормативными актами с учётом:

- стратегии социально-экономического развития Звениговского муниципального района;

- комплексных программ развития поселения, Звениговского муниципального района,

- положений о территориальном планировании содержащихся в схеме территориального планирования Звениговского муниципального района;

- документов территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с Красноярским сельским поселением, содержащихся в схеме территориального планирования муниципального района;

Проект генерального плана Красноярского сельского поселения разработан проектным институтом ОАО «МГП» — БТПИ» на основании договора № 259-11 от 04 октября 2011 года с администрацией муниципального образования «Красноярское сельское поселение».

В процессе проектирования были использованы материалы Схемы террито-риального планирования Республики Марий Эл, Звениговского района, проектные материалы по планировке и застройке с. Красный Яр.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений (статья 9 пункт 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и являются документами постоянного действия, в которые могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

С 31 декабря 2012 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план Красноярского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населённых пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании

Цели территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

Генеральный план Красноярского сельского поселения, – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проектные решения генерального плана являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,

- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства – 10 лет. А также определяются перспективы развития поселений за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Основной целью генерального плана поселения является:

- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при уважении требований экологии.

- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2 Основные задачи генерального плана

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).

Основные задачи генерального плана:

- совершенствование жилищной политики;

- создание комплексной системы обслуживания населения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- развитие производственного комплекса;

- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана - совершенствование жилищной политики, создание комплексной системы обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, развитие системы инженерного обеспечения, развитие производственного комплекса, охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования, мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории

Генеральный план Красноярского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе MapInfo.

В работе использованы:

- топографическая основа в 1:200000, выданная в 2004 году «Маргеомониторинг»;

- ортофотопланы населённых пунктов с разрешением 0,5 м, выданные Росреестром по РМЭ, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» г. Москва).

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал района

3.1. Климат

Звениговский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Самая низкая среднемесячная температура -12оС и абсолютный минимум -47оС наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +19оС и абсолютный максимум +38оС наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления.

Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек. отмечаются около 40 дней за год. Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год. Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

Расчётная температура для проектирования отопления равна -33оС. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относительн влажн. (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| Кол-во осадков (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежный покров (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солнечные сияние (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

3.2. Почвы

Район расположен на левом берегу р. Волга и занимает поверхности трёх террас и отличается своеобразием почвенного покрова. Пойма р. Волги (луговая терраса) имеет ширину 3-5 км, её поверхность очень неровная, со множеством грив и западин. Характерной особенностью условий почвообразования в поймах является ежегодное нарушение почвообразовательных процессов отложениями аллювия, но при всей пестроте пойменных почв можно выделить дерновые луговые почвы слоистой поймы со сложным профилем, которые приурочены к прирусловой части и характеризуются песчаным и супесчаным механическим составом, они менее плодородны, дерновый процесс здесь подавлен мощными и грубыми отложениями наносов.

Другая группа почв имеет тёмную окраску и очень хорошую зернистую структуру. Это почвы дерново-луговые зернисто-пойменные. Поймы рек с такими почвами представляют собой наиболее производительные луговые угодья. Зернистые почвы формируются обычно в центральной пойме, где спокойные процессы отложения наносов не препятствуют гумификации органических остатков. Здесь почвы имеют более тонкий механический состав, хорошо гумуссированы, дерновый процесс сильно выражен.

Надпойменная терраса возвышается над поймой на 4-5 метров. Поверхность террасы представляет собой равнину с незначительными высотными колебаниями отдельных участков, что явилось следствием воздействия на рельеф процессов развеивания и размыва. В результате этого наблюдается изобилие на поверхности террасы дюнных всхолмлений, лощин, впадин. Чаще всего дюны сохранились в виде песчаных валов и гряд, вытянутых в направлении течения Волги.

Третья терраса представляет собой песчаную равнину. На большей части района развиты песчаные по механическому составу почвы. Песчаные почвы бедные по химическому составу, содержат мало перегноя, сухие, но тёплые и лёгкие для обработки.

Незначительными участками развиты торфяносто-подзолисто-глеевые почвы, характеризующиеся повышенным увлажнением, они являются переходными к болотным почвам. В районе преобладают низинные болота, но развиты и верховые и переходные.

3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории района – леса. Повсеместно преобладают сосновые леса. В восточной части есть массивы еловых лесов. Вдоль р. Волги сравнительно небольшими участками произрастают дубовые леса.

Повсеместно имеются берёзовые насаждения чистые или смешанные с хвойными породами. Луговая растительность произрастает в поймах рек. Пойменные дубовые леса произрастают по поймам рек в виде небольших колок и более значительных дубрав. Наибольшее развитие дубравы получают на участках с широкой поймой. Здесь они довольно высокоплотны и дают большие запасы ценной древесины, что свидетельствует о возможности и необходимости выращивания в поймах технически ценной древесины дуба.

Сельскохозяйственные земли представлены сравнительно незначительными по величине участками на всей территории района. По санитарно-гигиеническим и эстетическим качествам растительности район благоприятен в рекреационном отношении.

На территории поселения имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Промышленно-техническое сырье представлено лубо-волокнистыми, дубильными и эфирно-масличными растениями. Целесообразно создание высокоурожайных посевов шиповника.

3.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория района находится в пределах речных долин и частично – на водораздельных возвышенных равнинах. По территории района протекает река Волга. Долина реки хорошо разработана, в её состав входят, кроме пойм, четыре надпойменные террасы. В целом поверхность террас представляет собой низменную равнину (Марийскую низину) с абсолютными отметками поверхности от 53 до 120 м, но по площади распространения преобладает территория с абсолютными отметками 100-120 м (высокие надпойменные террасы – третья и четвертая). На поверхности встречается много мелких озёр, в понижениях рельефа расположены преимущественно низинные болота. Марийская низина в основном слабо расчленена долинами рек, ручьев и активными оврагами.

3.5. Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Верхнепермские отложения представлены казанским и татарским ярусами. В пределах водораздельных равнин породы залегают на глубине 0,5 – 10 м, а в переуглублённых долинах глубина залегания их увеличивается до 80 – 100 м.  Отложения казанского яруса распространены повсеместно, литологически представлены известняками, доломитами, мергелями песчаниками, залегающими среди глин и алевролитов. Мощность отложений составляет 0,5 – 23,0 м.

На породах казанского яруса залегают отложения татарского яруса. Литологически отложения представлены трещиноватыми известняками, мергелями и доломитами, залегающими среди глин и аргиллитов. Мощность их 2 – 40

На размытой поверхности пермских отложений залегают породы неогена. Отложения выполняют древнюю эрозионную (переуглубленную) долину рек Волги.  Отложения представлены песками различной зернистости, преимущественно среднезернистыми и крупнозернистыми, в различной степени глинистыми. В верхней части разреза залегают суглинки и глины. Глубина залегания пород 4,0-58,0 м, мощность 3,0-51 м.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и перекрывают коренные отложения. В строении высоких надпойменных террас реки Волги принимают участие аллювиально-флювиогляциальные отложения. Они представлены разнозернистыми песками (от крупнозернистых и среднезернистых в нижней части разреза до мелкозернистых в верхней). В песках встречаются прослои супесей и суглинков, а также включения гравия и гальки. Мощность отложений от 2,0 до 44,0 м.

Аллювиальные отложения подразделяются на древние и современные. Древний аллювий слагает низкие надпойменные террасы рек. Это разнозернистые пески с маломощными прослоями глин и суглинков. Мощность отложений 2,5 – 20 м.

Современный аллювий развит в поймах рек и представлен песками иловатыми, супесями и суглинками, мощность 5–10 м.  Покровные отложения распространены по склонам речных долин и водоразделов, представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основании разреза с содержанием щебёнки. На водоразделах мощность отложений 2-5 м, а на пологих склонах до 10-15 м.  Болотные отложения приурочены к торфяникам. Мощность торфа 0,5 – 2,3 м.  Эоловые образования представлены песками мелкими, хорошо отсортированными мощностью 3-5 м.

К коренным породам приурочены месторождения строительного камня (известняков) и сырья, пригодного для обжига на известь, а к четвертичным отложениям приурочены месторождения торфа и кирпичных глин. Грунты как основание фундаментов зданий и сооружений устойчивы, за исключением закарстованных известняков, которые могут быть выявлены при изысканиях.

3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Территория Звениговского района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. На данной территории развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам.  В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт, приуроченный к аллювиально-флювиогляциальным, древним и современным образованиям. Водообильность отложений пёстрая. Дебиты скважин составляют от 0,3 до 10,3 л/сек.

Водоупором водоносного горизонта служат мергели и глины пермского возраста или глины неогена. Водоносный горизонт обычно безнапорный, на отдельных участках появляется напор порядка нескольких метров, обусловленный наличием в водосодержащей толще прослоев глин и суглинков. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. Водоносный горизонт подвержен загрязнению с поверхности.

Неогеновый водоносный горизонт развит в переуглублённой долине реки Волга. Водоносными отложениями являются пески крупные и средней зернистости. В кровле водоносного горизонта залегают глины мощностью до 9 м, а на участках их отсутствия аллювиальные водонасыщенные пески. Нижним водоупором служат глины Перми. Воды пластово-поровые, обычно напорные. В местах отсутствия верхнего водоупора, воды безнапорные, и неогеновый водоносный горизонт гидравлически связан с аллювиальным. Мощность водоносного комплекса в этом случае достигает 50-70 м.

К отложениям верхней перми приурочены два водоносных горизонта – нижнетатарский (уржумский) и казанский. Воды трещинно-пластовые, напорные. В зоне активного водообмена, примерно на глубине 100-150 м, они пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, ниже этой зоны воды становятся минерализованными, непригодными для водоснабжения.

Основной водоносный горизонт четвертично-неогеновый. За счёт этого горизонта обеспечивается централизованное водоснабжение крупных населённых пунктов. Производительность сосредоточенного водозабора может достигать 100-200 л/сек. и более. Дебит отдельных скважин в среднем 8-10 л/сек.  Недостаточно обеспеченный подземными водами район занимает всю остальную территорию.  Основной эксплуатируемый водоносный горизонт казанский. Вследствие неравномерной водообильности водосодержащих пород (известняков и мергелей), эксплуатацию целесообразно осуществлять одиночными скважинами, средний дебит которых обычно не более 2,5-3,0 л/сек.

3.7. Инженерно-геологическое районирование

С поверхности залегают покрывные суглинки мощностью от 0,5 до 5 м. Подстилаются они песчаниками, мергелями, глинами и известняками верхней перми. Грунты основания – покровные суглинки и коренные породы надёжны для фундаментов зданий и сооружений. Грунтовые воды залегают на глубине 10 и более метров. Данный район относится к благоприятным для градостроительного освоения.

Район долины рек занимает всю остальную территорию. Пески, слагающие холмы в этом районе, обычно закреплены растительностью и не перевеваются. Из физико-геологических процессов следует отметить заболачивание и оврагообразование.  Оврагообразование широко распространено на склоне террас, обращённым к реке Илеть. Здесь овраги образуют густую сеть. Большинство оврагов относится к растущим.

Грунты, как основание для фундаментов зданий и сооружений, устойчивы (аллювиальные пески и коренные породы, за исключением закарстованных известняков). Грунтовые воды залегают на глубине 3-10 м, на заболоченных и заторфованных площадях – на глубине менее 2 м.  Данный район благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот с мощностью торфа более 2 м, участков широкого развития эоловых и заовраженных площадей. На участках возможного развития карста необходимы специальные изыскания. Грунтовые воды преимущественно залегают на глубине менее 2 м и гидравлически связаны с речными водами.

Сложены поймы песками, заиленными супесями и суглинками мощностью 5-10 м. Грунты обладают пониженной и низкой несущей способностью. Данный район особо неблагоприятен для градостроительного освоения, в связи с затоплением паводками, высоким положением грунтовых вод и наличием слабых грунтов. Кроме того, может быть выявлен карст в известняках.

3.8. Гидрографическая характеристика

Основные гидрографические сведения о реках района: Волга – длина в пределах поселения 10 км, площадь водосбора в пределах района 60 кв. км. Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжительностью 1-1,5 месяца и низким уровнем в остальное время года.  Весенний подъем уровня воды на реке начинается в первой декаде апреля и достигает максимума в конце второй – начале третьей декады апреля. Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом на малых реках 1,5-3,5 м, на средних 3,5-7,5 м. В многоводные годы происходит затопление пойм сроком на 1-2 дня на малых реках и от 2 до 15 дней на средних.  Спад половодья продолжается в среднем 12-20 дней. В конце мая на реках устанавливается устойчивая летне-осенняя межень, изредка прерываемая дождевыми паводками, вызывающие незначительные подъёмы уровней. Низкие уровни летне-осенней межи наблюдаются, как правило, в июле, августе.

Отметка НПУ Куйбышевского водохранилища составляет 53,0 м. Уровень 1% обеспеченности составляет 58,85 м, 10% - 56,65 м. Минимальный навигационный уровень составляет 49,2 м, наибольшая допустимая сработка – 45,9 м. Широкое распространение в районе имеют озера, они приурочены к водоразделам рек и поймам. Пойменные озера речного происхождения представляют собой результат деятельности реки. В период весеннего половодья сливаются с ней, а в межень отделяются. Второй тип озёр, имеющих широкое распространение, дефляционные (дюнные).

3.9. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения выявлены такие полезные ископаемые, как торф, кирпичное сырье. Преобладают залежи торфа низинного типа. Действующих торфяных предприятий в поселении нет.

Месторождения торфа

| Наименование и местоположение месторождения | Площ пром. залеж га | Мощн торфа макс ср. м | Тип залежи | Сте-пень раз-лож. | Запасы тыс.т. | Возможное предназначение месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярское I 6,8 км на СВ от г. Звенигово | 420 | 4,90 1,94 | Н | 63 | 1651 | На освоение |
| Красноярское II 7 км на СЗ от г. Звениговоо | 123 | 3,90 1,76 | Н | 51 | 411 | На освоение |
| Красноярское II I7 км на СВ от г. Звенигово | 139 | 3,00 1,19 | Н | 69 | 345 | На освоение |

3.10. Леса и лесосырьевые ресурсы

Красноярское поселение находится в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Лесистость поселения довольно высока – 55,4%, площадь земель лесного фонда района составляет 7688,2 га.  В составе лесов преобладают хвойные породы 50,8%, берёза 28,8%, липа 7,5%, осина 7,2%, ель 3,7%, дуб 2,0%, ольха чёрная 2,0%. Встречаются ольха серая, тополь, ивы, пихта, клён.  Леса в районе высокопроизводительны, средний класс бонитета от 1,6. Однако расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны (Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская и Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребовательность данных природных ресурсов.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.  В целях социально-экономического развития Звениговского района леса могут быть использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

- для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения сельского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятельности;

-  для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Управление лесами. Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе. Для эффективного управления лесами необходимо введение обязательности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Для решения проблем зонирования лесных участков в условиях действующего законодательства необходимо учитывать интересы следующих субъектов:

1) Интересы местного населения и использование лесных ресурсов для собственных нужд:

- пространственное размещение территории (близость к населённым пунктам);

- доля площадей по видам ресурсов, используемая доля для собственных нужд населения (до 10%);

- обременение арендаторов по обеспечению данного вида использования;

- определение объёма использования ресурсов для собственных нужд;

- нарушение сервитута – (рекреационные зоны, и т.п.).

2) Интересы муниципальных образований:

- развитие инфраструктуры;

- развитие коммерческого использования территорий и увеличение объёмов налоговых поступлений;

- создание новых рабочих мест.

3) Интересы хозяйствующих субъектов:

- максимизация прибыли;

- чёткое представление об обременениях лесного участка;

4) Интересы некоммерческих учреждений;

- сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий;

- сохранение и расширение объектов культурного наследия;

- религиозного использования;

5) Интересы государственных и муниципальных органов управления:

- соблюдение законодательства;

- оптимизация землепользования.

Принципы зонирования территорий лесных участков по видам использования лесов

| Вид использования лесов | Названия зон |  | Принципы выделения зон или категории защитности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ведение охотничьего х-ва и осуществление охоты | 1. Зона ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |  | лесные участки за исключением лесов зелёных зон |
| 2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1. Зона промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений |  | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона использования пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений населением для собственных нужд |  | леса не вошедшие в зону 2.1 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 1. Зона промышленной заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов |  | эксплуатационные и водоохранные леса |
|  | 2. Зона заготовки и сбора недревес-ных лесных ресурсов населениием для собственных нужд |  | леса не вошедшие в зону 3.1 |
| 4. Ведение сельского хозяйства | 1. Зона ведение сельского хозяйства |  | Эксплуатационные леса - сенокосы, пастбища, выгоны, пашни, прогалины |
| 5. Заготовка живицы | 1. Зона заготовка живицы |  | Эксплуатационные леса |
| 6. Создание лесных плантаций и их эксплуатация | 1. Зона плантационного выращива-ние лесных плодовых, ягодных, де-коративных растений, лекарствен-ных растений |  | Эксплуатационные леса - пашни, прогалины |
| 7. Переработка древе-сины и иных лесных ресурсов | 1. Зона переработки древесины и иных лесных ресурсов |  | На территории эксплуатационных лесов - пустыри, прогалины |
| 8. Заготовка древесины | 1.Зона заготовки древесины, аренда и постоянное бессрочное пользование |  | Территория лесного фонда Министерства лесного х-ва РМЭ |
|  | 2 Зона для обеспечения потребностей местного населения |  | До 10% объёмов аренды |
| 9. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 1. Зона плантационного выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |  | Эксплуатационные леса |
| 10. Осуществление рекреационной деятельности | 1. Зона памятников, природы, комплексных и охотничьих заказников |  | Памятники природы, заказни-ки, национальный парк |
|  | 2. Участки для строительства ре-конструкции и эксплуатации объек-тов рекреационного использования |  | На основании проведённого анализа по перспективе раз-вития рекреационного использования лесов |
|  | 3. Перспективные территории для осуществления рекреационной деятельности |  | Зелёные зоны и защитные леса |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра-ботка месторождений полезных ископаемых | 1. Зона выполнения работ по геоло-гическому изучению недр, разработ-ка месторождений полезных ископаемых |  | Эксплуатационные леса. Участки в защитных лесах за исключением ООПТ и зелёных зон, где возможна сплошная рубка насаждений |
| 12. Осуществление на-учно – исследователь-ской и образователь-ной деятельности | 1. Зона осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности |  | На основании проведённого анализа в потребности испо-льзования лесов по данному виду |
| 13. Осуществление религиозной деятель-ности | 1. Зона осуществления религиозной деятельности |  | На основании проведённого анализа в потребн. использо-вания лесов по дан. виду |
| 14. Стр-во, реконстр., эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | 1 Зона строительства, реконструк-ции, эксплуатации линий электро-передачи, линий связи, дорог, тру-бопроводов и других линейных объектов | Согласно Схемы территори-ального планирования РМЭ и существующих линейных сооружений |  |
| 15. Стр-во и эксплуа-тация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, так-же гидротех. сооруже-ний и спец. портов | 1 Зона строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Согласно Схемы территори-ального планирования Республики Марий Эл |  |

4. Комплексная оценка современного состояния и использования территории

4.1. Территориальная структура поселения

Красноярское сельское поселение расположено в центральной части Звениговского района. Оно граничит на севере с Кужмарским сельским поселением, на юге с городским поселением Звенигово, на юго-востоке с Исменецким сельским поселением, на востоке с Волжским районом, на западе с Чувашской Республикой.

Площадь территории поселения составляет				13889,0  га

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения		(31,7 %)	  4405,5  га

земли населённых пунктов					(4,2 %)	    588,9  га

земли промышленности, транспорта и др	угие		(0,8 %)	    104,4  га

земли лесного фонда					(55,4 %)	  7688,2  га

земли водного фонда					(3,6 %)	    502,0  га

прочие земли							(4,3 %)	    600,0  га

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 31,7 % от общей территории поселения и составляют - 4405,5 га используются для выращивания кормовых культур.

Структура земель сельскохозяйственного назначения поселения

| Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего территория, га | в том числе |  |  |  |  |
|  | с/х угодия |  | не с/х угодия |  |  |
|  | всего, га | в т.ч. пашня | всего, га | в том числе |  |
|  |  |  |  | лесные земли | прочие земли |
| 4405,5 | 4338 | 4266 | 67,5 | 0 | 67,5 |

Земли сельскохозяйственного назначения,

находящиеся в наличии у предприятий, организаций и граждан

| Наименование | Общая площадь га | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего с/х угодий | в том числе |  |  |
|  |  |  | пашня | прочие | пастб.сенок. |
| СПК «Колхоз им. Мичурина» | 528 | - | - | - | - |
| МО Красноярское СП | 1025 | 482 | 15 | - | 467 |
| Земельные доли колхоза им. Мичурина | 2581 | 2581 | 2029 | 61 | 491 |
| Личные подсобные хозяйства | 271,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4405,5 | 3063 | 2044 | 61 | 958 |

Земли промышленности, транспорта и другие – 104,4 га. включают себя земли промышлености – 37,4 га, транспорта – 67,0 га.

Земли населённых пунктов. На территории поселения находится 11 населённых пунктов, общей площадью – 588,9 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки - индивидуальными жилыми домами.

Структуру земель населённых пунктов поселения на 2012 год, смотри таблицу:

Существующая территориальная структура населённых пунктов Красноярского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно- жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно- деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортная инфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Красный Яр | 0 | 3,20 | 94,0 | 0 | 0 | 1,80 | 0 | 6,90 | 1,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 0 | 0,40 | 4,30 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 13,70 | 141,40 |
| д. Шелангуш | 0 | 0 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 16,70 |
| д. Б. Маламасы | 0 | 0 | 47,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 69,30 |
| д. М. Маламасы | 0 | 0 | 41,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 52,80 |
| д. Торганово | 0 | 0 | 38,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 3,30 | 43,30 |
| д. Иркино | 0 | 0 | 45,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 4,60 | 0 | 4,0 | 55,1 |
| д. Арзебеляк | 0 | 0 | 20,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 2,30 | 27,0 |
| выс. Северный | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 5,50 |
| д. Сосновка | 0 | 0 | 79,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 9,80 | 101,30 |
| д. Кожла | 0 | 0 | 21,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | 26,80 |
| д. Сергушкино | 0 | 0 | 37,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 49,7 |
| Всего: | 0 | 3,2 | 447,3 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 6,9 | 1,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,1 | 4,4 | 59,5 | 0 | 4,6 | 0 | 57,2 | 588,9 |

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории Красноярского поселения составляет 13889 га. На территории находятся 11 населённых пунктов, в которых проживает 3442 человека. Население в трудоспособном возрасте составляет 65,1 %, пенсионный возраст – 16,5 %, дети дошкольного и школьного возраста соответственно 9,5 % и 8,9 %.

Баланс населения района по населённым пунктам

| Населённые пункты | Всего населения, чел. по данным на .01.01.2011 г. | В том числе, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в трудо-способном возрасте | дети дошкол. возраста | дети школьного возраста | пенсии-онный возраст |
| с. Красный Яр | 1196 | 780 | 135 | 112 | 169 |
| д. Шелангуш | 58 | 41 | 2 | 1 | 14 |
| д. Б. Маламасы | 360 | 232 | 35 | 30 | 63 |
| д. М. Маламасы | 262 | 171 | 23 | 21 | 47 |
| д. Торганово | 301 | 202 | 25 | 20 | 54 |
| д. Иркино | 334 | 219 | 27 | 39 | 49 |
| д. Арзебеляк | 124 | 79 | 9 | 13 | 23 |
| выс. Северный | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 |
| д. Сосновка | 461 | 292 | 39 | 50 | 80 |
| д. Кожла | 121 | 87 | 11 | 4 | 19 |
| д. Сергушкино | 187 | 114 | 16 | 13 | 44 |
| Всего: | 3422 | 2228 65,1% | 326 9,5% | 303 8,9% | 565 16,5% |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Звениговского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Красноярскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок 2031 год.

Численность населения по поселению

| Населённые пункты | 2011 г. | Среднесрочная перспектива - 2021 г. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красный Яр | 1196 | 1241 | 1258 |
| д. Шелангуш | 58 | 60 | 61 |
| д. Б. Маламасы | 360 | 373 | 379 |
| д. М.Маламасы | 262 | 272 | 276 |
| д. Торганово | 301 | 312 | 317 |
| д. Иркино | 334 | 346 | 351 |
| д. Арзебеляк | 124 | 129 | 130 |
| выс. Северный | 18 | 19 | 19 |
| д. Сосновка | 461 | 478 | 485 |
| д. Кожла | 121 | 126 | 127 |
| д. Сергушкино | 187 | 194 | 197 |
| Всего: | 3422 | 3550 | 3600 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционирует 36 субъектов хозяйствования.

Население занятое на предприятиях и организациях поселения

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- |
|  | Красный Яр. Администрация Красноярского СП | 9 |
|  | Магазин «Изобилие» | 1 |
|  | Магазин «Ивушка» | 3 |
|  | Магазин продуктовый | 2 |
|  | Закусочная «Ивушка» | 3 |
|  | Магазин «Нива» | 2 |
|  | Магазин «Терек» | 3 |
|  | Магазин «Мечта» | 1 |
|  | Магазин «Звениговский» | 2 |
|  | СПК колхоз им. Мичурина | 43 |
|  | ООО СПК «Марийский хмель» | 1 |
|  | Кондитерский цех ЧП Флоренцев Д. | 53 |
|  | Кондитерский цех ЧП Васильева С.А. | 65 |
|  | ТСЖ «Чакмарий» | 2 |
|  | «Марикоммунэнерго» № 06-05 | 10 |
|  | МОУ «Красноярская общеобразовательная средняя школа» | 60 |
|  | МДОУ «Красноярский детский сад «Шудыр» | 32 |
|  | ГОУ СПО РМЭ «ТЭТ» с. Красный Яр | 62 |
|  | МУЗ «Звениговская ЦРБ – Красноярская врачебная амбулатория» | 8 |
|  | Звениговский почтамт УФПС РМЭ филиал ФГУП «Почта России» | 6 |
|  | РГУ «Звениговский РайСББЖ» - Красноярский участок | 3 |
|  | Пошивочный цех «Силуэт» | 1 |
|  | МУК «Красноярский социально-культурный центр» | 9 |
|  | Красноярская сельская библиотека | 2 |
|  | д. Б. Маламасы. Магазин «Луч» | 2 |
|  | д. Торганово. Павильон ОАО «Бутяковец» | 2 |
|  | д. Сергушкино. Магазин | 2 |
|  | д. Сосновка. Магазин «Луч» | 2 |
|  | Магазин «Ассорти» | 2 |
|  | Сосновский ФАП | 2 |
|  | д. Иркино. Магазин «Луч» | 2 |
|  | Иркинский ФАП | 2 |
|  | Филиал Звениговской ЦБС | 2 |
|  | Иркинский ДК | 1 |
|  | Иркинская сельская библиотека | 1 |
|  | д. М. Маламасы. Магазин «Ассорти-1» | 2 |
|  | Всего: | 405 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2011 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 3422 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 2228 |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 2122 |
| - промышленность | 20 |
| - сельское хозяйство | 38 |
| - транспорт | 62 |
| - строительство | 123 |
| - торговля и общественное питание | 35 |
| - лесное хозяйство | 3 |
| - МТС, сбыт, заготовки | - |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | - |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 42 |
| - образование | 153 |
| - культура и искусство | 16 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 5 |
| - управление | 8 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 1617 47,2% |

Занятость населения поселения

| Населённые пункты | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промышленности | в строитель-стве | в с/х | в лесном хоз. | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| с. Красный Яр | 780 | 757 | 10 | 0 | 5 | 0 | 111 | 17 | 23 | 423 | 191 |
| д. Шелангуш | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| д. Б. Маламасы | 232 | 219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 91 | 122 |
| д. М.Маламасы | 171 | 160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 87 | 68 |
| д. Торганово | 202 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 86 | 104 |
| д. Иркино | 219 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 141 | 59 |
| д. Арзебеляк | 79 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 47 |
| выс. Северный | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| д. Сосновка | 292 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 130 | 136 |
| д. Кожла | 87 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 51 | 29 |
| д. Сергушкино | 114 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 80 | 22 |
| Всего: | 2228 | 2122 | 12 | 0 | 16 | 0 | 122 | 35 | 106 | 1129 | 808 |

Занятость населения по населённым пунктам

| Населённые пункты | Трудоспособное население | Занято в пределах поселения | Занято за пределами поселения | Занято за пределами района | Официальная безработица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красный Яр | 780 | 143 | 423 | 191 | 23 |
| д. Шелангуш | 41 | 0 | 19 | 22 | 0 |
| д. Большие Маламасы | 232 | 6 | 91 | 122 | 13 |
| д. Малые Маламасы | 171 | 5 | 87 | 68 | 11 |
| д. Торганово | 202 | 2 | 86 | 104 | 10 |
| д. Иркино | 219 | 4 | 141 | 59 | 15 |
| д. Арзебеляк | 79 | 6 | 18 | 47 | 8 |
| выселок Северный | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| д. Сосновка | 292 | 12 | 130 | 136 | 14 |
| д. Кожла | 87 | 3 | 51 | 29 | 4 |
| д. Сергушкино | 114 | 4 | 80 | 22 | 8 |
| Всего: | 2228 | 185 | 1129 | 808 | 106 |

Трудовые ресурсы населённых пунктов занятые в экономике

| Населённые пункты | Всего занятых в экон. чел. | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышлен-ность | с/х | управ-ление | здравоохранение | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | прочие виды |
| Красноярское СП | 2228 | 20 | 38 | 8 | 42 | 153 | 35 | 1826 |

4.4. Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Красноярском поселении составил 66,794 тыс. кв. м общей площади, количество квартир в 9 многоквартирных домах 160 кв., усадебных домов 1324 шт. Жилищный фонд представлен в основном жилыми и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 16,1 кв. м на чел. до 53,5 кв. м на чел. и в среднем составляет 19,5 кв. м на одного жителя, что ниже среднего показателя по району и республике (по району равна 20,2 кв. м на одного жителя, по республике - 20,8 кв. м. на одного жителя).

Жилищный фонд

| Населённые пункты | Существующий жилищный фонд, в т.ч. |  |  |  |  | Население | Жилищ. обеспеч. кв. м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего сущ. общая площадь жилья, кв. м | в многокв. домах |  | в домах усадебн. |  |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площ. кв. м | кол-во домов | общая площ. кв. м |  |  |
| д. Арзебеляк | 2295 | - | - | 51 | 2295 | 124 | 18,5 |
| д. Иркино | 5625 | - | - | 125 | 5625 | 334 | 16,8 |
| д. Торганово | 5085 | - | - | 113 | 5085 | 301 | 16,9 |
| д. М/ Маламасы | 5490 | - | - | 122 | 5490 | 262 | 21,0 |
| д. Б/ Маламасы | 5805 | - | - | 129 | 5805 | 360 | 16,1 |
| д. Шелангуш | 3105 | - | - | 69 | 3105 | 58 | 53,5 |
| д. Сергушкино | 4185 | - | - | 93 | 4185 | 187 | 22,4 |
| д. Кожла | 2610 | - | - | 58 | 2610 | 121 | 21,6 |
| д. Сосновка | 8505 | - | - | 189 | 8505 | 461 | 18,4 |
| выс. Северный | 675 | - | - | 15 | 675 | 18 | 37,5 |
| с. Красный Яр | 23414 | 9/160 | 7214 | 360 | 16200 | 1196 | 19,6 |
| Всего: | 66794 | 9/160 | 7214 | 1324 | 59580 | 3422 | 19,5 |

4.4.1 Планируемые объёмы жилого фонда

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселения. Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения 3550 человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 80142 кв. м общей площади и 3600 человек в 2031 году и 109380 кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда поселения на 2021 и 2031 годы

| Населённые пункты | 2011 год |  |  | 2021 г. при жилищ. обеспеч. 22 кв. м |  | 2031 г. при жилищ. обеспеч. 30 кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м | Жил. обесп. | Числ нас. | Общ. пл. кв. м | Числ. нас. | Общ. пл. кв. м |
| с. Красный Яр | 1196 | 23414 | 19,6 | 1241 | 27302 | 1258 | 37740 |
| д. Шелангуш | 58 | 3105 | 53,5 | 60 | 3105 | 61 | 3105 |
| д. Б. Маламасы | 360 | 5805 | 16,1 | 373 | 8206 | 379 | 11370 |
| д. М. Маламасы | 262 | 5490 | 21,0 | 272 | 5984 | 276 | 8280 |
| д. Торганово | 301 | 5085 | 16,9 | 312 | 6864 | 317 | 9510 |
| д. Иркино | 334 | 5625 | 16,8 | 346 | 7612 | 351 | 10530 |
| д. Арзебеляк | 124 | 2295 | 18,5 | 129 | 2838 | 130 | 3900 |
| выс. Северный | 18 | 675 | 37,5 | 19 | 675 | 19 | 675 |
| д. Сосновка | 461 | 8505 | 18,4 | 478 | 10516 | 485 | 14550 |
| д. Кожла | 121 | 2610 | 21,6 | 126 | 2772 | 127 | 3810 |
| д. Сергушкино | 187 | 4185 | 22,4 | 194 | 4268 | 197 | 5910 |
| Всего: | 3422 | 66794 | 19,5 | 3550 | 80142 | 3600 | 109380 |

Потребная площадь земель населённых пунктов поселения для размещения нового индивидуального строительства на 2021 и 2031 годы

| Наименование показателей | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория земель населённых пунктов, га Общая площадь жилого фонда, кв. м Дополнительная территория земель населённых пунктов | 588,90 66794 - | 588,90 80142 - | 588,90 109380 0 |

Перераспределение земель сельского поселения

| Наименование земель | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 4405,5 | 4405,5 | 4405,5 |
| земли населённых пунктов | 588,9 | 588,9 | 588,90 |
| земли промышленности, транспорта и другие | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| земли лесного фонда | 7688,2 | 7688,2 | 7688,2 |
| земли водного фонда | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| прочие земли | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Всего: | 13889,0 | 13889,0 | 13889,0 |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населённые пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населённых пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченность инженерными коммуникациями населённых пунктов поселения

| Населённые пункты | Газоснабжение |  | Электроснабжение | Водоснабжение | Канализация | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колич. домов | из них газифиц |  |  |  |  |
| д. Арзебеляк | 51 | 24 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 47% |  |  |  |  |
| д. Иркино | 125 | 95 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 76% |  |  |  |  |
| д. Торганово | 113 | 67 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 59% |  |  |  |  |
| д. М. Маламасы | 122 | 73 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 60% |  |  |  |  |
| д. Б. Маламасы | 129 | 109 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 84% |  |  |  |  |
| д. Шелангуш | 69 | 27 | + | В/ШК | МК | М |
|  |  | 36% |  |  |  |  |
| д. Сергушкино | 93 | 69 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 74% |  |  |  |  |
| д. Кожла | 58 | 21 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 36% |  |  |  |  |
| д. Сосновка | 189 | 125 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 66% |  |  |  |  |
| д. Выселок Северный | 15 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| с. Красный Яр | 369 | 323 | замена тран. 160 на 250 | В/ШК | ОС | Ц/М |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| Всего: | 1333 | 933 | - | - | - | - |
|  |  | 73% | 100% | 10% | 5% | 5% |

В таблице применены следующие сокращения:

-в графе Водоснабжение: "В" - наличие в населённым пункте водозабора и централизованной водопроводной системы, "ШК" - водоснабжение из шахтных колодцев;

-в графе Канализация: "ОС" - наличие в населённым пункте очистных сооружений, "МК" - утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные канализационные сооружения и устройства;

-в графе Теплоснабжение: "Ц" - наличие в населённом пункте источника централизованного теплоснабжения, "М" - жилые дома оборудованы местными источниками теплоснабжения.

Водоснабжение. Централизованным водоснабжением из подземных источников обеспечено только 3 населённых пункта с. Красный Яр, д. Сосновка, д. Шелангуш. В остальных деревнях жители используют для водоснабжения шахтные колодцы и индивидуальные скважины.

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация имеется в с. Красный Яр. Водоотведение от многоэтажных жилых домов (5 – 2х -эт. 18 кв. ж.д., 2 3х -эт 18-27 кв. ж.д., ДК, администрация, школа, техникум, д/с, медпункт, общежитие). Общая протяжённость канализационных сетей по поселению составляет 2,8 км. Очистные сооружении – поля фильтрации, два бассейна. Индивидуальные жилые дома во всех населённых пунктах, имеют индивидуальные выгребные ямы.

Теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечено только село Красный Яр. Во всех остальных населённых пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твёрдое топливо - дрова).

Электроснабжение поселения обеспечивается Звениговским РЭС (районными электрическими сетями). В с. Красный Яр требуется замена трансформаторных подстанций на более мощные.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| № п/п | Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | социальные |  |  |  |
| 1 | д. Арзебеляк КТП №148 63 кВА | 124 | РЭС | РЭС |
| 2 | д. Бол. Маламасы КТП №256 160 кВА | 200 | РЭС | РЭС |
| 3 | д. Бол.Маламасы КТП №158. 100 кВА | 160 | РЭС | РЭС |
| 4 | выселок Северный КТП №142. 60 кВА | 18 | РЭС | РЭС |
| 5 | д. Иркино КТП №149 100 кВА | 334 | РЭС | РЭС |
| 6 | д. Кожла КТП №165 100 кВА | 121 | РЭС | РЭС |
| 7 | с. Красный Яр КТП №160. 400 кВА | 796 | РЭС | РЭС |
| 8 | с. Красный Яр КТП №161. 100 кВА | 400 | Краснояр. адм. | Краснояр. адм |
| 9 | д. М. Маламасы КТП №150. 100 кВА | 262 | РЭС | РЭС |
| 10 | д. Сергушкино КТП №170. 30 кВА | 187 | РЭС | РЭС |
| 11 | д. Сосновка, КТП №168 100 кВА | 261 | РЭС | РЭС |
| 12 | д. Сосновка, КТП №187100 кВА | 200 | РЭС | РЭС |
| 13 | д. Торганово, КТП №152 100 кВА | 301 | РЭС | РЭС |
| 14 | д. Шелангуш, КТП №159 160 кВА | 58 | РЭС | РЭС |

Газоснабжение центральной части Звениговского района осуществляется с территории Волжского района от ПРГ КС-5. Проектная мощность данной ГРС 30 тыс. куб м/час.. Газификация района развивается на базе природного и сжиженного газа. Газоснабжением обеспечены все населённые пункты кроме выселка Северный. Проектная документация на газоснабжение имеется.

Газоснабжение населённых пунктов

| Населённые пункты | Газоснабжение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов / квартир | газифициров. |  |
| д. Арзебеляк | 51 | 24 |  |
| д. Иркино | 117 | 95 |  |
| д. Торганово | 107 | 67 |  |
| д. Малые Маламасы | 112 | 73 |  |
| д. Большие Маламасы | 120 | 109 |  |
| д. Шелангуш | 35 | 27 |  |
| д. Сергушкино | 69 | 69 |  |
| д. Кожла | 55 | 21 |  |
| д. Сосновка | 176 | 125 |  |
| выс. Северный | 14 | 0 | ПСД имеется |
| с. Красный Яр | 360/160 | 198/160 |  |
| Всего: | 1376 | 968 |  |

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ОАО «Ростелеком». В населённых пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах установлены таксофоны. На территории поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь

4.6. Учреждения и предприятия обслуживания

На территории администрации МО «Красноярское сельское поселение» работают следующие образовательные, воспитательные учреждения. Школа имеется только в с. Красный Яр. Из д. Сергушкино дети посещают школу в г. Звенигово. Дети с остальных населённых пунктов пользуются школьным автобусом.

| Наименование учреждения | Количество учащихся | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| МОУ «Красноярская общеобразовательная средняя школа» | 303 | 60 |
| МДОУ «Красноярский детский сад | 121 | 32 |
| ГОУ СПО РМЭ «ТЭТ» | 224 | 62 |

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Населённые пункты | Объекты образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкольного возраста |
| с. Красный Яр | 303 | 112 | 121 | 135 |
| д. Арзебеляк | - | 13 | - | 9 |
| д. Б. Маламасы | - | 30 | - | 35 |
| д. Иркино | - | 39 | - | 27 |
| д. Кожла | - | 4 | - | 11 |
| д. М. Маламасы | - | 21 | - | 23 |
| в. Северный | - | 0 | - | 4 |
| д. Сергушкино | - | 13 | - | 16 |
| д. Сосновка | - | 50 | - | 39 |
| д. Торганово | - | 20 | - | 25 |
| д. Шелангуш | - | 1 | - | 2 |
| Всего: | 303 | 303 | 121 | 326 |

Наличие объектов здравоохранения в населённых пунктах поселения. В Красноярском сельском поселении в трёх населённых пунктах имеются объекты здравоохранения, в с. Красный Яр, д. Иркино, д. Сосновка.

Наличие объектов культуры в населённых пунктах поселения и их вместимость

| Населённые пункты | Объекты культуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дома культуры, клубы, мест | Библиотеки кол. томов | Объекты воспитания |
| с. Красный Яр | 150 | 14,5 тыс. | 1 |
| д. Иркино | 50 | 6,9 тыс. | 0 |

Объекты торговли, обслуживания

| Населённые пункты | Объекты торговли |  | Объекты общ. питания /пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| с. Красный Яр | 9 | – | 1 | 1 | 1 |
| д. Арзебеляк | – | – | – | – | – |
| д. Б. Маламасы | 1 | – | – | – | – |
| д. Иркино | 1 | – | – | – | – |
| д. Кожла | – | – | – | – | – |
| д. М.Маламасы | 1 | – | – | – | – |
| в. Северный | – | – | – | – | – |
| д. Сергушкино | 1 | – | – | – | – |
| д. Сосновка | 2 | – | – | – | – |
| д. Торганово | 1 | – | – | – | – |
| д. Шелангуш | - | – | – | – | – |
| Всего: | 16 | – | 1 | 1 | 1 |

Перечень объектов социально-бытового назначения, торговых предприятий

| № п/п | Полное наименование учреждения | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Звениговский почтамт УФПС РМЭ, филиал ФГУП «Почта России» | 6 |
| 2 | Магазин «Ветеран» с. Красный Яр | 2 |
| 3 | Магазин «Ивушка» с. Красный Яр | 3 |
| 4 | Закусочная «Ивушка» с. Красный Яр | 3 |
| 5 | Магазин «Нива» с. Красный Яр | 2 |
| 6 | Магазин «Терек» с. Красный Яр | 3 |
| 7 | Магазин «Мечта» с. Красный Яр | 1 |
| 8 | Магазин «Звениговский» ИП Новоселов Б.П. с. Красный Яр | 2 |
| 9 | Магазин «Изобилие» с. Красный Яр | 1 |
| 10 | Парикмахерская с. Красный Яр | 1 |
| 11 | Магазин продуктовый с. Красный Яр | 2 |
| 12 | Магазин д. Сергушкино | 2 |
| 13 | Магазин «Луч» д. Большие Маламасы | 2 |
| 14 | Магазин «Луч» д. Сосновка | 2 |
| 15 | Магазин «Ассорти-1» д. Малые Маламасы | 2 |
| 16 | Магазин «Луч» д. Иркино | 2 |
| 17 | Магазин «Ассорти -2» д. Сосновка | 2 |
| 18 | Павильон ОАО «Бутяковец» д. Торганово | 2 |
| 19 | Пошивочный цех «Силуэт» с. Красный Яр | 1 |

Сеть объектов обслуживания населения в Красноярском сельском поселении развита. Это магазины по продаже продовольственных товаров и промышленных товаров повседневного спроса. На перспективу предусматривается строительство магазина повседневного спроса в д. Шелангуш.Бытовое обслуживание в поселении практически отсутствует. Имеется пошивочная мастерская. Предприятиями обслуживания население пользуется в г. Звенигово, расстояние до города составляет 7 км. Спортивные сооружения имеются в с. Красный Яр, в здании техникума-школы, спортзал и футбольное поле.

4.6.1 Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения д. Полевая. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.

Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения  жителей услугами  первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в г. Звениговке.

Расчёт объектов обслуживания на расчётный срок

| Предприятии и учр. обслужив. | Единица измерения | Проектное решение (на расчётный срок) |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | 23 места на 1 тыс. жителей | 79 мест. стр-во д/с на 125 м в с. Красный Яр |
| Общеобразовательные учреждения | 76 мест на 1 тыс. жителей | 260 мест. |
| Продовольственные магазины | 100 кв. м торг. площ. на 1 тыс. жит. | 342 кв. м. стр-во в д. Шелангуш |
| Непродов. магазины товаров первой необход. | 200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. | 684 кв. м |
| Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 1 объект |
| Предприятия быт. обслужив. | 2 рабочих места на 1 тыс. жит. | 7 мест |
| Учреждения культуры | 50 кв. м. общ. площади на 1 т. жит. | 171 кв. м |

4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение

В настоящее время межрайонные связи Республики Марий Эл обеспечены разветвленной сетью автодорог. Недостатки в этой сфере относятся главным образом к качественным характеристикам существующих дорог. Необходима реконструкция наиболее загруженных участков дорог, развитие системы путепроводов и развязок, улучшение состояния дорожного покрытия, автосервиса, строительства обходов населённых пунктов.

Существует проблема обеспечения всех населённых пунктов республики круглогодичной связью с центром по дорогам с твёрдым покрытием.   Низкий технический уровень, несоответствие параметров дорог интенсивности движения и составу транспортного потока, перегрузки отдельных участков дорог приводят к снижению средней скорости движения.  Соответственно, состояние некоторых участков дорог не позволяет реализовывать эксплуатационные качества современных автомобилей. Рост доли большегрузных автомобилей приводит к повышению износа покрытий, ухудшая состояние дорог в дополнение к прочим факторам.

Неудовлетворительное состояние дорожных покрытий на части автомобильных дорог вызывает увеличение стоимости перевозок. Все названные факторы увеличивают непродуктивные расходы производителей и потребителей, снижают конкурентоспособность отечественных товаров.

Сведения по искусственным дорожным сооружениям, находящимся на сети автомобильных дорог (регионального или межмуниципального, местного значения, частные автомобильные дороги), по состоянию на 1 октября 2010 г.

| № п/п | Наименование автодороги | Протя-жён- ность, км | Собственник объекта | Кол-во искусст. дорожных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |
| 1 | Звенигово – Шелангер - Морки | 10,0 | Звениговский филиал ФГУП «Марийскавтодор» | 0 |
| 2 | Подъезд к д. Шелангуш | 2,1 |  | 0 |
| 3 | Звенигово -Шелангер - Иркино | 1,6 |  | 0 |
| 4 | Звенигово – Шелангер - Красный Яр (заезд в Кр-Яр) | 0,2 |  | 0 |
| 5 | Красный Яр - М. Сосновка | 2,7 |  | 0 |
| 6 | д. Торганово - Красный Яр | 2,0 |  | 0 |
|  | Всего республиканских: | 18,6 |  |  |
| МЕЖСЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 7 | Красный Яр - Б. Маламасы | 0,3 | Муниципальное образование «Красноярское сельское поселение» | 0 |
| 8 | Красный Яр - Б. Сосновка | 0,6 |  | 0 |
| 9 | М. Сосновка – д. Сергушкино | 0,9 |  | 0 |
| 10 | Иркино - Арзебеляк | 0,3 |  | 0 |
|  | Всего местного значения: | 2,1 |  |  |
| ВНУТРИСЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 11 | С. Красный Яр | 0,9 | Муниципальное образование «Красноярское сельское поселение» | 0 |
| 12 | ул. Центральная | 1,1 |  | 0 |
| 13 | ул. Скиданова | 1,2 |  | 0 |
| 14 | Ул. Аркамбальская | 2,7 |  | 0 |
| 15 | Ул. Молодежная | 1,3 |  | 0 |
| 16 | Ул. Верхняя | 1,4 |  | 0 |
| 17 | Ул. Школьная | 1,4 |  | 0 |
| 18 | ул. Чара-Пунчо | 0,5 |  | 0 |
| 19 | д. Сосновка | 7,3 |  | 0 |
| 20 | д. Кожла | 2,1 |  | 0 |
| 21 | д. Сергушкино | 2,6 |  | 0 |
| 22 | д. Шелангуш | 2,2 |  | 0 |
| 23 | д. Б-Маламасы | 3,9 |  | 0 |
| 24 | д. М. Маламасы | 2,9 |  | 0 |
| 25 | д. Торганово | 1,2 |  | 0 |
| 26 | д. Арзебеляк | 1,3 |  | 0 |
| 27 | Выселок Северный | 0,6 |  | 0 |
|  | Всего внутрисельских: | 34,6 |  |  |
|  | ИТОГО: | 55,3 |  |  |

Состояние дорожной сети на территории населённых пунктов поселения

| Населённые пункты | протяжённость основных улиц и проездов | главная улица | с твёрдым покрытием | требующие стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красный Яр | 9,1 | 2,0 | 0,9 | 8,2 |
| д. Шелангуш | 2,2 | 2,2 | - | 2,2 |
| д. Большие Маламасы | 3,9 | 3,9 | - | 3,9 |
| д. Малые Маламасы | 2,9 | 2,9 | - | 2,9 |
| д. Торганово | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 |
| д. Иркино | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 |
| д. Арзебеляк | 1,3 | 1,3 | - | 1,3 |
| выселок Северный | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 |
| д. Сосновка | 7,3 | 7,3 | - | 7,3 |
| д. Кожла | 2,1 | 2,1 | - | 2,1 |
| д. Сергушкино | 2,6 | 2,6 | - | 2,6 |
| Всего: | 34,8 | 27,7 | 2,5 | 32,3 |

Дорожное полотно значительно изношено и требует капитального ремонта, это дороги связывающие населённые пункты. Общая протяжённость автодорог общего пользования на территории поселения составляет 55,3 км.

4.8. Объекты культурного наследия

Республиканской целевой программой "Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009 - 2013 годы" (утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 августа 2008 г. № 220) предусмотрен ряд мероприятий по сохранению культурного наследия Звениговского района. В Звениговском районе на территории Кокшамарского лесничества Кокшайского лесхоза в междуречье Большой Кокшаги и Волги находится уникальный природно-исторический комплекс с археологическими памятниками древних финноугров от эпохи мезолита до эпохи позднего средневековья.

Список объектов культурного наследия Красноярского поселения

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Арзебеляк. Могильник I. | XVI-XVIII вв | в 2500 м к западу от южной окраины деревни на залесенной возвышенности восточного берега старичного озера Ясачного | 14000 |
| 2 | д. Арзебеляк. Могильник II. (Ясачный) | IV-VI вв | в 2500 м к западу от южной окраины деревни на залесенной возвышенности восточного берега старичного озера Ясачного | 980 |
| 3 | д. Арзебеляк. Поселение V | эпоха камня, неолит | в 300 м к северу от деревни на низком дюнном всхолмлении поймы р. Волги, рядом с карьером | 1000 |
| 4 | д. Арзебеляк. Поселение VI (Ясачное I) | эпоха камня, мезолит | в 2500 м к западу от юго-западного конца деревни на вершине северо-восточного берега старичного озера Ясачного | 700 |
| 5 | д. Арзебеляк. Поселение VIII (Ясачное III) | эпоха камня, неолит IV тыс. до н.э. | в 2200 м к западу от южного конца деревни на песчаном всхолмлении восточного берега оз. Ясачное | 2500 |
| 6 | д. Арзебеляк. Стоянка IX (Ясачное IV) | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э. | в 2000 м к югу-юго-западу от центра деревни на краю восточного берега оз. Ясачного | 5400 |
| 7 | д. Арзебеляк. Стоянка Х (Ясачная V) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э | в 2400 м к З от деревни на краю мысовидного выступа восточного берега (выс. 9 м) оз. Ясачного | 1350 |
| 8 | д. Арзебеляк. Поселение XI. (Ясачное VI) | эпоха камня, поздний мезолит, VII тыс. до н. э. | в 1800 м к западу-юго-западу от центра деревни на небольшом всхолмлении (выс. 2 м), расположенном в 250 м к востоку от восточного берега оз. Ясачное | 1200 |
| 9 | д. Арзебеляк. Стоянка XII. (Тишкино болото I) | эпоха камня, неолит, IV тыс. до н. э | в 2000 м к юго-западу от южного конца деревни на западном берегу (выс. 5 м) старицы оз. Ясачного | 1600 |
| 10 | д. Арзебеляк. Стоянка XIII. (Тишкино болото II) | эпоха камня, мезолит, VII-VI тыс. до н. э. | в 1900 м к юго-западу от южного конца деревни на краю надпойменной террасы восточного берега (выс. 4 м) оз. Ясачного, между береговым склоном и полем | 970 |
| 11 | д. Арзебеляк. Стоянка XIV. (Тишкино болото III) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э. | в 2000 м к юго-западу от центра деревни на краю восточного берега (выс. 4 м) оз. Ясачного. | 2200 |
| 12 | д. Арзебеляк. Стоянка XV. (Тишкино болото IV) | Эпоха камня, неолит, IV тыс. до н. э. | в 2300 м к юго-западу от деревни на мысу (выс. 6 м), образованном излучиной оз. Ясачного (Тишкино болото) и протокой | 1800 |
| 13 | д. Арзебеляк. Поселение XIX. (Пасека I) | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 3000 м к западу от деревни на западном берегу оз. Ясачного и занимает восточную оконечность дюнного всхолмления (выс. 4 м), вытянутого с востока на запад | 4200 |
| 14 | д. Арзебеляк. Стоянка ХХ. (Пасека II) | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 3000 м к западу от деревни на вытянутом с востока на запад дюнном всхолмлении (выс. 5 м) западного берега оз. Ясачного, у северного склона располагается заболоченная старица. | 4200 |
| 15 | д. Арзебеляк. Поселение XXI. (Пасека III) | эпоха бронзы, 2 половина II тыс. до н. э. | в 3500 м к юго-западу от деревни на краю мысовидного выступа (выс. 8 м) террасы восточного берега заболоченного водоёма | 2700 |
| 16 | д. Иркино. Стоянка II. | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 1800 м к западу от деревни на краю восточного берега (выс. 5 м) безымянной протоки | 840 |
| 17 | д. Иркино. Поселение III. | эпоха бронзы, 2 половина II тыс. до н. э. | в пойме р. Волги в 1000 м к западу от за-падного конца деревни на мысовидном вы-ступе песчаной дюны, вытянутой с северо-запада на юго-восток | 800 |
| 18 | д. Иркино. Стоянка IV. | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 3300 м к юго-западу-западу от западного конца деревни на выступе южного берега (выс. 4 м) безымянного озера в пойме р. Волги. | 300 |
| 19 | д. Иркино. Поселение V | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 1400 м к западу от деревни на пологом залесенном мысу ( выс. 3 м) берега старич-ного водоёма. | 780 |
| 20 | д. Иркино. Стоянка VI. (Шалангуш I) | энеолит III-II тыс. до н.э. | в 1200 м к западу от деревни на склоне восточного берега оз. Шалангуш | 500 |
| 21 | д. Кожла. Стоянка I | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в 800 м к югу от деревни на частично залесенной береговой террасе западного берега Сергушкинского озера | 300 |
| 22 | д. Кожла. Поселение II. | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в 150 м к северу от северо-восточной окраины села на мысу дюны поймы Сергушкинского озера | 700 |
| 23 | д. Красный Яр. Стоянка V | эпоха бронзы | в 2300 м к югу от села на мысовидных вы-ступах восточного берега Сергушкинского озера | 5000 |
| 24 | выс. Северный. Поселение I | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | в 4000 м к северо-западу-западу от выселка Северный в пойме р.Волги на мысу дюн-ного всхолмления | 1200 |
| 25 | выс. Северный. Поселение II | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 4000 м к западу от выселка на неболь-шом всхолмлении дюнной гряды в пойме р. Волги | 600 |
| 26 | выс. Северный. Поселение III | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 3850 к западу от выселка на краю высо-кой песчаной дюны у заболоченного староречья в пойме р. Волги | 800 |
| 27 | выс. Северный. Поселение V | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 3500 м к юго-западу от выселка на краю песчаной дюны гряды в пойме р. Волги | 250 |
| 28 | выс. Северный. Поселение VII | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 4400 м к западу от выселка на краю над-пойменной террасы | 300 |
| 29 | выс. Северный. Стоянка IX | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 4500 м к юго-западу от выселка на узком мысу дюнной гряды в пойме р. Волги | 500 |
| 30 | д. Сергушино. Стоянка I | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | на северо-западной окраине деревни на распаханной террасе восточного берега Сергушкинского озера | 600 |
| 31 | д. Сергушино. Поселение II | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в 800 м к северо-западу от центра деревни на береговой террасе западного рукава Сергушкинского озера | 500 |
| 32 | д. Сергушино. Поселение III | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в 700 м к западу от центра деревни на краю террасы южного берега небольшого залива Сергушкинского озера | 1300 |
| 33 | д. Сергушино. Поселение IV | эпоха камня, неолит | в 500 м к западу от деревни на залесенном северном берегу рукава Сергушкинского озера | 500 |
| 34 | д. Сергушино. Поселение VI | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в 400 м к северо-западу от деревни на мы-совидной дюне между заболоченными старицами Сергушкинского озера | 1400 |
| 35 | д. Сергушино. Поселение VII | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в150 м к западу от деревни на залесенном мысовидном выступе террасы заболочен-ной старицы | 2300 |
| 36 | д. Торганово. Поселение I. (Мельничное I) | эпоха камня, мезолит, VI тыс. до н. э. | в 2500 м к востоку от деревни на дюнном всхолмлении (выс. 8-10 м) восточного бе-рега протоки Мельничная | 7200 |
| 37 | д. Торганово. Поселение II. (Шалангуш II) | эпоха раннего металла, III тыс. до н. э. | в 2400 м к северо-западу от деревни на дюнном всхолмлении (выс. 8 м) северо-восточного берега протоки Мельничная | 900 |
| 38 | д. Торганово. Поселение III (Большая Гора) | эпоха камня:, раннего металла: эпоха бронзы, V-II тыс. до н. э. | в 2800 м к северо-востоку от деревни на террасе (выс. 14 м) восточного берега протоки Мельничная. | 8000 |
| 39 | д. Торганово. Стоянка IV. (Большая Гора II) | эпоха камня, VII-VI тыс. до н.э. | в 2880 м к северо-западу от деревни на залесенном мысу (выс. 10 м) террасы восточного берега протоки Мельничная. | 640 |
| 40 | д. Торганово. Поселение V. (Мельничное IV) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э. | в 2300 м к северо-востоку от деревни на дюне (выс. 10 м) северо-восточного берега протоки Мельничная. | 3900 |
| 41 | д.Торганово. Поселение VI. (Мельничное II-а) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э | в 2200 м к северо-западу от деревни на залесенном всхолмлении (выс. 10 м) восточного берега протоки Мельничная. | 2500 |
| 42 | д. Торганово. Поселение VII. (Мельничное III-а) | эпоха раннего металла, III тыс. до н. э. | в 2000 м к северо-западу от деревни на восточном берегу (выс. 10 м) протоки Мельничная. | 840 |
| 43 | д. Торганово. Поселение VIII. (Мельничное III) | эпоха бронзы, II тыс. до н. э. | в 1800 м к северо-западу от деревни на во-сточном берегу (выс. 6 м) протоки Мель-ничная. | 6370 |
| 44 | д. Торганово. Поселение IX. (Мельничное IV-а) | эпоха бронзы, вторая половина II тыс. до н. э. | в 1800 м к северо-западу от деревни на восточной (выс. 6 м) террасе протоки Мельничная. Западная часть площадки разрушена оборонительными сооруже-ниями Великой Отечественной войны | 1650 |
| 45 | д. Торганово. Поселение X. (Шалангуш V) | эпоха раннего металла, III тыс. до н. э. | в 1600 м к западу от деревни на всхолмле-нии восточном берегу протоки Шалангуш. | 2275 |
| 46 | д. Торганово. Поселение XII. (Шалангуш VII) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э. | в 1800 м к юго-западу от деревни на возвышении восточного берега (выс. 10 м) протоки Шалангуш. | 400 |
| 47 | д. Торганово. Поселение XIII. | эпоха поздней бронзы, 2 половина II тыс. до н. э. | в 2000 м к юго-западу от деревни на зале-сенной восточной береговой террасе (выс. 6 м) протоки Шалангуш, в 10 м к северу от базы отдыха «Дом рыбака» | 1800 |
| 48 | д. Торганово. Поселение XIV | эпоха энеолита, III тыс. до н. э. | в 2000 м к юго-западу от деревни на тер-расе (выс. 8 м) восточного берега протоки Шалангуш. | 6050 |
| 49 | д. Торганово. Поселение XV. (Шалангуш IX) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э. | в 2300 м к юго-западу от деревни на возвы-шенности восточного берега (выс. 5 м) протоки Шалангуш | 720 |
| 50 | д. Торганово. Поселение XVI. (Шалангуш X) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э. | в 2400 м к юго-западу от деревни на мысу залесенной террасы (выс. 8 м) протоки Шалангуш | 4200 |
| 51 | д. Торганово. Поселение XVII. (Шалангуш XI) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э. | в 2500 м к юго-западу от деревни на краю восточного берега (выс. 8 м) протоки Шалангуш. | 4800 |
| 52 | д. Торганово. Поселение XVIII. (Шалангуш XII) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э. | в 2800 м к юго-западу от деревни на возвы-шении восточного берега (выс. 8 м) прото-ки Шалангуш (на территории Базы отдыха) | 4200 |
| 53 | д. Торганово. Поселение XIX. (Шалангуш XIII) | эпоха камня, мезолит,VII тыс. до н. э. | в 3000 м к югу от деревни на залесенном восточном берегу (выс. 6-8 м) протоки Шалангуш. | 6500 |
| 54 | д. Торганово. Поселение XХ. (Шалангуш III) | эпоха поздней бронзы, 2 половина II тыс. до н. э | в 3100 м к югу от деревни на пойменной дюне (выс. 2,5 м), вытянутой с севера на юг вдоль рукава протоки Шалангуш. | 1200 |
| 55 | д. Торганово. Поселение XХI. (Шалангуш VI) | Неолит-энеолит III тыс. до н.э. | в 1500 м к западу от деревни, в 2000 м от поселения Х на краю песчаной дюны оз. Шалангуш (13 впадин) | 6500 |
| 56 | д. Торганово. Поселение XХII. (Шалангуш IV) | энеолит III тыс. до н.э. | В 100 м к востоку от деревни в обнажениях восточного берега озера Шалангуш | 1700 |
| 57 | д. Торганово. Поселение XХIII. (Шелангуш VIII) | энеолит III тыс. до н.э. | В 2400 м к юго-западу от деревни и в 150 м к югу от поселения XV на мысовидном выступе дюны восточного берега оз. Шалангуш | 3500 |
| 58 | д. Шелангуш. Стоянка I. (Шелангуш XIV) | эпоха камня, неолит | в 1500 м к северо-западу от деревни на террасе восточного берега (выс. 6 м) протоки Шалангуш. | 2200 |
| 59 | д. Шелангуш. Вотланские курганы. | не определена | в 500 м к юго-востоку от деревни на опушке леса зафиксированы 4 насыпи | 1000 |
| 60 | Священная роща – кусото «Мланде аван верже» |  | д. Малые Маламасы | 200 |
| 61 | Священная роща-кусото «Икса» |  | В 500 м к юго-западу от д. Арзебеляк | 250 |
| 62 | Здание первой коммуны «Раш» | 1920г. | дер. Шелангуш |  |
| 63 | Часовня | XIX в. | с. Красный Яр |  |
| 64 | Здание церковно-приходской школы | 1872г. | с. Красный Яр |  |
| 65 | Дом писателя Мичурина-Азмекея |  | дер. Малые Маламасы |  |

Раздел 5. Ограничения использования территории

5.1. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Красноярского поселения в структуре Звениговского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов, приводимая к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся:

- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах;

- загрязнение атмосферного воздуха в населённых пунктах автотранспортом, что требует разработки рациональной транспортной сети;

- снижение плодородия почв.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов

Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос;

- формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20         киловольт 			10 м;

-      35         киловольт 			15 м;

-    110         киловольт 			20 м;

-    150, 220 киловольт 			25 м;

-    330, 500 киловольт 			30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны:

- для магистральных газопроводов 	- от 100 до 800 м

в зависимости от диаметра газопровода;

- для наружных газопроводов 		- 15 м от осей крайних ниток;

- для подводных переходов			- 100 м;

- от газонаполнительных станций до лесных массивов:

хвойных пород 			–50 м;

лиственных пород 			– 20 м;

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб. От газораспределительных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 300 м.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Автомобильные дороги III технической категории, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СНиП 2.05.02 85. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СНиП 2.05.02 85 и СНиП 2.07.01 89*: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ не менее 50 м.

От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров (при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина), 100 м;

Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д.) санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте. Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

В населённых пунктах с числом жителей от 50 человек до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоёмов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегчённым усовершенствованным покрытием и пирсов к водоёмам, используемым для целей пожаротушения. Строительство пожарных водоёмов и подъездных путей с облегчённым усовершенствованным покрытием и пирсов к водоёмам, используемым для целей пожаротушения, в населённых пунктах:

Наличие пожарных водоисточников в населённых пунктах поселения

| № п/п | Населённые пункты | Противопожарное. водоснабжение |  | Вод. башни, объем, отбора приспособл. | Наличие мотопомп кол-во, марка | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ПГ | кол-во ПВ приспособлен. |  |  |  |
| 1 | с. Красный Яр | 32 | 1 | - | - |  |
| 2 | д. Арзебеляк | - | 1 | - | - |  |
| 3 | д. Большие Маламасы | - | 1 | - | 1 |  |
| 4 | д. Иркино | - | 1 | - | 1 |  |
| 5 | д. Кожла | - | 1 | - | - |  |
| 6 | д. Малые Маламасы | - | 1 | - | 1 |  |
| 7 | в. Северный | - | 1 | - | - |  |
| 8 | д. Сергушкино | - | 1 | - | - |  |
| 9 | д. Сосновка | 10 | 1 | - | 1 |  |
| 10 | д. Торганово | - | 1 | - | 1 |  |
| 11 | д. Шелангуш |  | 1 | - | - |  |
|  | Всего: | 42 | 11 |  | 5 |  |

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Звениговском районе являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть карст, оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление, и заболачивание, суффозионные процессы.  Одним из основных процессов, оказывающих влияние на жизнедеятельность хозяйственных объектов, является карст.  Карстовые провалы происходят, как правило, внезапно и часто ведут к аварийным ситуациям.

Схема развития карстовых процессов

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объ-ектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполни-тельными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Техногенные ЧС. Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на нефте и газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Наибольшие риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства представляют аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, на крупных очистных сооружениях, опасности возникновения пожаров и загрязнений подземных вод при эксплуатации полигонов твёрдых бытовых отходов. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.п.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота. Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к Действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- подготовка персонала к действиям при ЧС;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от  их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

В населённых пунктах с числом жителей от 50 чел. до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоёмов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегчённым усовершенствованным покрытием и пирсов к водоёмам, используемым для целей пожаротушения

Ввиду устаревания грузового и автобусного парка, отсутствия финансовых средств на приобретение новых автомобилей и качественный их ремонт, риск возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на автотранспорте при грузовых и пассажирских перевозках высокий.

Все населённые пункты поселения обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами.

Наибольшие негативные последствия, связанные с аварийными ситуациями на очистных сооружениях возможны при выходе из строя очистных сооружений.

Чрезвычайные ситуации, возникающие на полигонах ТБО связаны с самовозгоранием размещённых на полигонах отходов, приводят к загрязнению атмосферного воздуха продуктами горения. Несоответствие существующих полигонов ТБО требованиям эксплуатации могут привести к загрязнению подземных вод являющихся источником питьевого водоснабжения населения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС. Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

- прогнозирование обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);

- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;

- подготовка дорожной сети;

- создание фонда защитных сооружений (ЗС);

- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;

- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.

На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями градостроительного освоения территории, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1. Охранные зоны водных объектов

Водоохраной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 
№ 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину. Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:

- менее 10 км от истока и устья		 -   50 м;

- от истока до 10 км				 -   50 м;

- от  10 км  до 50 км				 - 100 м;

- от  50 км и более				 - 200 м.

Для озёр и водохранилищ			 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне		 - 30 м;

- при уклоне до 30				 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более			 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанных в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии Водным кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.  Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.  По территории поселения проходит палеодолина р. Волги на которой расположен водозабор г. Звенигово.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.  В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.  Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по проток р. Волга				-   3 км

- по рекам					-   1 км

- по озёрам					- 300 м

Основные требования к охране водных объектов

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собствен-ности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27  Водного кодекса.

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения

- Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

- Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

- Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

- Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

- Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

- Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана подземных водных объектов.

- Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты.

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

- В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных водных объектов.

- При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

- Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ.  Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности. Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты

- Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

- Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Раздел 6. Муниципальная правовая база

В основу предложений по развитию Красноярского сельского поселения легли целевые адресные программы, принятые администрацией муниципального образования «Красноярское сельское поселение» Звениговского района Республики Марий Эл:

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории красноярского сельского поселения 2010-2020 годах»;

- муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность жилого фонда на 2011-2014 гг.»;

- муниципальная целевая программа «Благоустройство муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2011-2015 года».

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, транспорта и другие;

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли запаса;

Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов:

- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки;

- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории;

- параметры развития функциональных территорий;

- инженерное обеспечение и благоустройство;

- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов

Структура земель населённых пунктов меняется в связи выделением новых территорий под жилищное строительство. Новые территории под индивидуальное жилищное строительство предусмотрены из состава с/х земель и земель ЛПХ.  Новые участки под индивидуальное жилищное строительство в пределах населённых пунктов предусмотрены в деревнях Арзебеляк, Большие Маламасы, Иркино, Кожла, Сергушкино и Шелангуш, общей площадью – 87,90 га.

Изменение структуры населённых пунктов

| Населённые пункты | Существ. положение |  | Дополни-тельные территрии, га | Территория в новых границах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Население, чел. |  |  |  |
| с. Красный Яр | 141,40 | 1196 | 0 | 141,40 |  |
| д. Арзебеляк | 27,0 | 124 | 0 | 27,0 |  |
| д. Б. Маламасы | 69,30 | 360 | 0 | 69,30 |  |
| д. Иркино | 55,10 | 334 | 0 | 55,10 |  |
| д. Кожла | 26,80 | 121 | 0 | 26,80 |  |
| д. М.Маламасы | 52,80 | 262 | 0 | 52,80 |  |
| выс. Северный | 5,50 | 18 | 0 | 5,50 |  |
| д. Сергушкино | 49,70 | 187 | 0 | 49,70 |  |
| д. Сосновка | 101,30 | 461 | 0 | 101,30 |  |
| д. Торганово | 43,30 | 301 | 0 | 43,30 |  |
| д. Шелангуш | 16,70 | 58 | 0 | 16,70 |  |
| Всего: | 588,90 | 3422 | 0 | 588,90 |  |

Проектируемая территориальная структура населённых пунктов Красноярского сельского поселения

| Населённые пункты | Земли в границах населённого пункта. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоэтажная застройка | среднеэтажная застройка | индивидуальная застройка | сады, дачи | развития жилой застройки | школы, детские сады | общественно-жилая зона | производство | общ.-деловые, коммерческие | здравоохранение | производственно- деловая | центр населённого пункта | проф образования | бульвары, скверы, парки | лесопарки, рощи | санаторно-курортная | спортивная | пляжи | транспортнаяинфраструктура | инженерная инфраструктура | ЛПХ | прочие территории | кладбища | постороннего пользования | водный фонд | улицы, дороги, проезды | Всего площадь: |
| с. Красный Яр | 0 | 3,20 | 105,5 | 0 | 0 | 1,80 | 0 | 6,60 | 1,30 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 0 | 0,40 | 4,80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,70 | 141,40 |
| д. Шелангуш | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 16,70 |
| д. Б. Маламасы | 0 | 0 | 48,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 69,30 |
| д. М. Маламасы | 0 | 0 | 42,50 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 52,80 |
| д. Торганово | 0 | 0 | 39,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 | 43,30 |
| д. Иркино | 0 | 0 | 49,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 55,1 |
| д. Арзебеляк | 0 | 0 | 24,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,30 | 27,0 |
| выс. Северный | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 5,50 |
| д. Сосновка | 0 | 0 | 83,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,80 | 101,30 |
| д. Кожла | 0 | 0 | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | 26,80 |
| д. Сергушкино | 0 | 0 | 41,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 49,7 |
| Всего: | 0 | 3,2 | 481,2 | 0 | 0 | 1,8 | 0,4 | 6,6 | 2,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,4 | 4,8 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 588,9 |

7.3. Функциональное зонирование территории поселения

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов. Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:

- жилой;

- общественно-деловой;

- ведения лесного хозяйства;

- сельскохозяйственной;

- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- санаторно-лечебной, профилактической и  оздоровительной;

- рекреационной;

- особо охраняемых природных территорий;

- зоны специального назначения;

- зоны режимных территорий.

- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. В течение расчётного срока жилищный фонд планируется изменить с 66794 кв. м. до 109380 кв. м. с средней обеспеченностью общей площадью 30 кв. м на человека.

При размещении площадок нового жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями на территориях сложившейся застройки.

- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – ДК, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и т.д.

- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.

- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном пилорамами.

- рекреационная зона

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма. В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.

- зона особо охраняемых природных территорий

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь  при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы

Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.

- зона специального назначения - Зоны кладбищ, скотомогильники, свалка мусора.

- прочие зоны. Зоны озеленения и водных объектов.

Раздел 8. Планируемые объекты капитального строительства

В соответствии с принятыми на территории района и поселения целевыми адресными программами и расчётом по необходимому объёму обслуживания населения в проекте заложены объекты капитального строительства социального назначения и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Требуется строительство Детского сада на 125 мест в с. Красный Яр и Продовольственного магазина в д. Шалангуш.

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия

Территория поселения 13889,0 га, население 3422 человек. На территории поселения химические, взрывоопасные объекты отсутствуют. Численность населения, подлежащего укрытию в подвалах и других заглублённых помещениях составляет 3422 человека.  Защита населения от оружия массового поражения и других средств нападения противника представляет собой главную задачу гражданской обороны поселения. Она предусматривает подготовку и проведение комплекса мероприятий по предотвращению или максимальному снижению воздействия на людей поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия. Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации:

- массовые лесные пожары;

- разлив токсичных химических веществ на федеральной автостраде «Вятка»;

- возможные аварии на газопроводе.

На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые

В 2010 году по причине установившейся в летние месяцы аномально жаркой и сухой погоды и начавшейся в связи с этим почвенной засухи в республике зарегистрированы 9 чрезвычайных ситуаций природного характера, из них 7 – лесные пожары (муниципального уровня), 1 – торфяной пожар (муниципального уровня), 1 – засуха (регионального уровня).

В результате пожаров населённые пункты могу быть охвачены сильным задымлением. Задымляемость может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижению формирований РСЧС. При возникновении массовых  лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.

Территория поселения, как и в целом района, входит в зону рискованного земледелия. Сельскохозяйственное производство несёт ежегодно  потери от ранних заморозков или засухи в период всходов и активной вегетации  всех видов сельскохозяйственных культур, а также от сильных продолжительных дождей.

В результате воздействия стихийных гидрометеорологических условий возможны потери урожая сельскохозяйственных культур на 25-30 %.

На случай пожаров в населённых пунктах необходимо:

-  определить водоёмы для забора воды пожарными машинами;

- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;

- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;

- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента с которым должен прибыть на тушение пожара;

-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения пожара;

- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;

- в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;

- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

На случай лесных пожаров:

-  устройство минерализованных полос и уход за ними;

-  устройство противопожарных разрывов;

-  устройство дорог пожарного значения;

- очистка лесных дорог;

- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

-  своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

На случай наводнения и затопления:

- оповещение населения;

- прогнозирование зон затопления;

- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения;

- обучение населения действиям в сложной обстановке.

На случай стихийных бедствий:

- иметь средства оповещения населения при угрозе урагана;

- своевременная расчистка крыш и перекрытий от снега.

Раздел 10. Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения.

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образо-ваний, осуществляются исполнительными органами государственной власти или орга-нами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Для защиты  окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, объектов и транспорта;

-  улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся:

автомобильные дороги, очистные сооружения, кладбища.

С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Выводы:

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей  и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении. Санитарное благоустройство территорий  включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку территорий.

Для защиты  окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать  мероприятия исключающие выброс вредностей в воздушный бассейн, централизованное водоснабжение, канализацию.

- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть;

- комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка;

- по охране почв – срезка растительного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для создания газонов.

Планировочные мероприятия направлены на:

- снижение  вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;

-  улучшения экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства, осуществления мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Красноярского сельского поселения, создания комфортных условий для деятельности и отдыха жителей принята муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов на период 2011-2015 годы».

Программой предусматривается благоустройство территории, строительство линий электропередач, ремонт и строительство дорог, обустройство подъездных путей к пожарным водоемам, обновление памятников и обелисков участникам ВОВ реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок.

Вывоз ТБО. На территории Красноярского сельского поселения размещается Звениговская городская свалка ТБО. С территории поселения  вывоз бытовых отходов осуществляется на эту свалку. Во всех населённых пунктах поселения, организован вывоз бытовых отходов  ЧП по установленному графику.

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели генерального плана

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состоян. | 1-ая очередь | Расчетн. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 13889 | 13889 | 13889 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 588,9 | 588,9 | 588,9 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 7688,2 | 7688,2 | 7688,2 |
|  | Земли водного фонда | га | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| 1.3 | Сельскохозяйственные земли, в том числе: | га | 4405,5 | 4405,5 | 4405,5 |
| 1.4 | Промышлености транспорта и другие: | га | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
|  | - промышленности | га | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
|  | - транспорта | га | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 1.5 | Особо охраняемые природные территорий | га | - | - | - |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 1.7 | Земли постороннего пользования | га | - | - | - |
| 1.8 | Прочие земли | га | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2. НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населённых пунктов | га | 588,9 | 588,9 | 588,9 |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 450,5 | 450,5 | 549,2 |
|  | - средней этажности | га | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 447,3 | 447,3 | 546,0 |
| 2.2 | Общественная и административно- деловая зона, в том числе: | га | 4,7 | 4,7 | 7,8 |
|  | - спортивного назначения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | - учебно-образовательного назначения | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | - здравоохранения | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - общественно-деловая коммерческая | га | 1,3 | 1,3 | 4,4 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 6,9 | 6,9 | 6,6 |
| 2.4 | Зона инфраструктуры, в том числе: | га | 58,3 | 58,3 | 78,0 |
|  | - инженерная инфраструктура | га | 1,1 | 1,1 | 1,8 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 57,2 | 57,2 | 76,2 |
| 2.5 | Рекреационные зоны, в том числе: | га | - | - | 25,5 |
|  | - санаторно-курортная | га | - | - | 0 |
|  | - бульвары, скверы, парки и рощи | га | - | - | 25,5 |
| 2.6 | Зона с/х назначения, в том числе: | га | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
|  | - ЛПХ | га | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
| 2.7 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 4,6 | 4,6 | - |
|  | - постороннего пользования |  | 4,6 | 4,6 | - |
| 2.8 | Зона акваторий | га | - | - | - |
| 2.9 | Прочие территории | га | 59,5 | 59,5 | 2,3 |
|  | 3. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3 | Общая численность населения | чел. | 3422 | 3550 | 3600 |
|  | Плотность населения | чел./га | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
| 3.1 | Возрастная структура: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста (до 15 лет) | чел. | 629 | 653 | 662 |
|  | население в трудоспособном возрасте: 16 -54 жен, -59 лет муж. | чел. | 2228 | 2311 | 2344 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 565 | 586 | 594 |
|  | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4 | Общий объем жилфонда | Sобщ., м2 | 66794 | 80142 | 109380 |
|  |  | к-во домов | 1333 | 1630 | 2279 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Секционные жилые дома, блокированные (дома/квартиры) | Sобщ., м2 | 7214 | 7214 | 7214 |
|  |  | к-во | 9/160 | 9/160 | 9/160 |
| 4.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | Sобщ., м2 | 59580 | 72928 | 102166 |
|  |  | кол-во | 1324 | 1621 | 2270 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность | м2/чел. | 19,5 | 22,6 | 30,0 |
|  | - водопроводом | % | 10 | 10 | 10 |
|  | - канализацией | % | 5 | 5 | 5 |
|  | - газоснабжением | % | 73 | 73 | 73 |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | - центральным отоплением | % | 5 | 5 | 5 |
|  | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Учебно-образовательные |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | чел/мест | 326/121 | 338/121 | 343/250 |
|  | общеобразовательные школы | чел/мест | 303/303 | 314/320 | 319/320 |
| 5.2 | Здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Стационар | коек | - | - | - |
|  | ФАП | посещ./см. | - | - | - |
|  | Санаторно-курортные, оздоровительные (лето / зима) | мест | - | - | - |
| 5.3 | Сфера обслуживания |  |  |  |  |
|  | Спортивные | кол-во | - | - | - |
|  | Культурно-досуговые | кол-во | 2 | 2 | 2 |
|  | Торговли | кол-во | 16 | 16 | 17 |
|  | Общественного питания | посад. мест | 1 | 1 | 1 |
|  | Административные | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость дорог поселения, в том числе | км | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  | - федеральные | км | - | - | - |
|  | - региональные | км | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  | - местные | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | - Количество транспортных развязок в развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 6.2 | Протяжённость основных улиц и проездов населённых пунктов | км | 34,6 | 34,6 | 46,1 |
|  | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/сутки | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего: | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт ч/год | - | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч/год | - | - | - |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла всего | Гкал/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - | - |
|  | Произв. централ. источников тепла | Гкал/час | - | - | - |
|  | Протяжённость сетей | км | - | - | - |
| 7.5 | Газоснабжение (сети) | км | - | - | - |
|  | Удел. вес газа в топливном балансе | % | 73 | 73 | 73 |
|  | Потребление газа всего | куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/год | - | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/год | - | - | - |
| 7.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевиз. вещанием | % от насел. | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения телефонной сетью | % от насел. | 100 | 100 | 100 |