Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования "Звениговский муниципальный район"

ЗАКАЗ	№ 1 (346-07) от 12 декабря 2007 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

###### ОБЪЕКТ	Схема территориального планирования  муниципального образования "Звениговский муниципальный район" Республики Марий Эл

###### СТАДИЯ	Положения о территориальном планировании     муниципального образования "Звениговский  муниципальный район" Республики Марий Эл

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	 Пояснительная записка. Приложения.

# ТОМ № ГД.1-08

Генеральный директор						        Ф.Б. Ананьев

Главный инженер						        В.Н. Конышев

Начальник отдела						        В.П. Горбань

Главный архитектор проекта					        А.Н. Теряев

Руководитель темы						        В.Ф. Федоров

Архитектор							        В.Ф. Федоров

Йошкар-Ола

2010

### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ № ГД.I-08

1. Пояснительная записка:

Исходная документация:

- муниципальный контракт № 1 (346-07) от 12 декабря 2007 г.

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования Звениговского муниципального района.

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл.

2. Приложения - Схемы современного состояния территории.

ТОМ № ГД.2-09

- Пояснительная записка:

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципальног образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2010 г.

Состав проекта 
Схема территориального планирования 
муниципального образования

«Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл

Том I

Положения о территориальном планировании муниципального образования  «Звениговский муниципальный район»

Республики Марий Эл

Введение.

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования»

Раздел 2. Анализ состояния территории

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально- экономического развития территории района

Раздел 4. Схемы современного состояния территории

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения

Схема № 3. Структура земель Звениговского муниципального района

Схема № 4.  Природно-ресурсный потенциал района

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологичес-кие ограничения комплексного развития территории

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселений по современному состоянию

Том II

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования

«Звениговский муниципальный район»  Республики Марий Эл

Раздел 5. Анализ состояния, перспектив и ограничений комплексного развития Звениговского района

Раздел 6. Перспективы и основные направления комплексного развития

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному планиро-ванию

Раздел 8. Схемы населённых пунктов Звениговского района

Раздел 9. Схемы планируемого территориального развития района

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная органи-зация территории района

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района

Схема № 10. Система расселения, размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения, транспортная и инженерная инфраструктура

Схема № 11. Экологический каркас территории Звениговского района

Содержание Тома I

Введение 											8

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального

планирования»										8

Раздел 2. Анализ состояния территории

2.1.      Геополитическое и макроэкономическое положение

района в системе расселения республики 		       	        10

2.2.      Расселение и планировочная структура района 		        11

2.2.1.   Административно-территориальное устройство 		        12

2.2.2.   Население и демографический потенциал развития		        13

2.3.      Природно-ресурсный потенциал района 			        16

2.3.1.   Климат 									        16

2.3.2.   Почвы 									        17

2.3.3.   Растительность 								        18

2.3.4.   Рельеф 									        19

2.3.5.   Геологическое строение 						        20

2.3.6.   Гидрологическая характеристика и ресурсы

подземных вод 								        21

2.3.7.   Минеральные источники 						        22

2.3.8.	  Инженерно-геологическое районирование			        23

2.3.9.   Гидрографическая характеристика 				        24

2.3.10. Минерально-сырьевые ресурсы 					        25

2.3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы 					        28

2.3.12. Выводы 									        29

2.4.      Структура земель территории района по целевому

назначению, категориям земель и использованию

территории 								        30

2.4.1.   Структура земель сельских, городских поселений 		        30

2.4.2.   Земли сельскохозяйственного назначения 			        32

2.4.3.   Земли лесного фонда 							        38

2.4.4.   Земли промышленности, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики,

космического обеспечения, энергетики, обороны и

иного назначения 							       39

2.4.5.   Земли особо охраняемых природных территорий. 		       40

2.4.6.   Земли водного фонда 							       42

2.4.7.   Земли запаса 								       43

2.4.8.   Застроенные территории 						      43

2.5.      Социальная инфраструктура района 				      49

2.5.1.   Занятость населения района						      49

2.5.2.   Жилищный фонд в населенных пунктах района 		      61

2.5.3.  Обеспеченность жилого фонда системами инженерной

инфраструктуры 							      64

2.5.4.   Социальная инфраструктура района 				      69

2.6.      Экологический каркас территории Звениговского

района 									      77

2.6.1.   Структура экологического каркаса территории

Звениговского района	 						      78

2.6.2.   Ключевые территории экологического каркаса. 		      79

2.6.3.   Транзитные территории (экологические коридоры) 		      80

2.6.4.   Буферные территории 						      80

2.6.5. 	  Зоны охраны объектов культурного наследия 			      81

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и

ограничений социально-экономического развития

территории района

3.1.      Ограничения комплексного развития 				     82

3.1.1.   Инженерно-геологические ограничения 			     82

3.1.2.   Экологические ограничения						     82

3.1.3.   Охранные зоны объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры 							     84

3.1.4.   Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера 								    86

3.1.5.   Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения 			    91

3.2.      Перспективы и основные направления

градостроительного  развития района 				    94

3.2.1.   Основные направления градостроительного развития

территории 								    94

3.2.2.   Функциональное зонирование территории района		    95

3.2.3.   Зоны и точки активизации хозяйственной

деятельности и инновационного развития			    99

3.2.4.   Основные направления комплексного развития и

размещения производительных сил 				  103

3.2.5.   Транспортная инфраструктура и перспективы ее

развития 									  106

3.2.6.   Размещение объектов капитального строительства		  110

Приложения

Раздел 4. Схемы современного состояния территории

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое	 положение района

в  системе расселения республики

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система

раселения

Схема № 3. Структура земель Звениговского муниципального района

Схема № 4. Природно-ресурсный потенциал района

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологические

ограничения комплексного развития территории

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории сель-

ских, городских поселений и населенных пунктов района по

современному состоянию и благоприятности для капитального

строительства

Положения о территориальном планировании

муниципального образования 
«Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл

Введение

Схема территориального планирования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл разработана ОАО «Марийскгражданпроект-БТПИ» на основании муниципального контракта № 1(346-07) от 12 декабря 2007 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ «Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования»

Целью работы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации является планировочная организация территории на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл (далее – Звениговский район) с взаимоувязкой и согласованием федеральных, межрегиональных, региональных, межотраслевых и муниципальных интересов; разработка направлений реализации градостроительных решений органами муниципального управления.

Учитывая особенности и специфику развития Звениговского района, главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения.

Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» способствуют усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства муниципального значения.

Основными задачами «Схемы территориального планирования» являются:

1. Оценка современного уровня социально-экономической и террито-рииальной развитости Звениговского района, выявление ресурсных потенциалов для выработки стратегических направлений развития.

2. Определение зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Создание районной транспортной схемы как основы формирования устойчивого планировочного каркаса.

4. Обоснование организации точек экономического развития («точек роста») и определение для них приоритетных инвестиционных направлений.

5. Совершенствование местной системы расселения, развитие город-ских и сельских населенных мест.

6. Создание устойчивой и надежной инженерной инфраструктуры районного и межселенного значения во взаимосвязи с федеральной и региональной инфраструктурой.

7. Улучшение экологической обстановки с выделением зон, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции для территорий с неблагополучной экологической обстановкой.

8. Выявление факторов риска природного и техногенного характера.

9. Сохранение и расширение особо охраняемых территорий природного характера и зон с объектами историко-культурного наследия.

10. Взаимоувязка градостроительных решений и землепользования, в том числе:

целесообразность изменения:

- границ муниципальных образований и статуса поселений;

- границ земель лесного фонда;

- границ земель сельскохозяйственного назначения и границ сельско-хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ земель особо охраняемых природных территорий регио-нального значения;

- границ земельных участков, предоставляемых для размещения объек-тов капитального строительства федерального, регионального 
и местного значения.

Раздел 2. Анализ состояния территории

2.1. Геополитическое и макроэкономическое положение района

в системе расселения Республики Марий Эл

Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» является административно-территориальной единицей Республики Мари Эл с административным центром в городе Звенигово. Район образован 20 июня 1932 года.

Звениговский район расположен в южной части территории Республики Марий Эл и граничит на востоке с территорией муниципального образования «Моркинский муниципальный район» и территорией муниципального образования «Волжский муниципальный район», на севере – с территорией муниципального образования «Медведевский муниципальный район», на западе – с территорией муниципального образования «Килемарский муниципальный район», на юге - с территорией Чувашской Республики по реке Волга.

Территория района – 2,73 (2,748) тыс. кв. км. Протяженность с востока на запад – 80 км, с севера на юг – 60 км. Плотность населения территории района составляет 17,95 чел. на 1 кв. км.

Административный центр город Звенигово расположен на левом берегу р. Волга и удален от административного центра Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола на 99 км.

В Звениговский район входят три городских и семь сельских поселений. Численность населения Звениговского района составляет          49,863 тыс. чел.

Численность городского населения на 01.01.2008г. составляет 31,218 тыс. человек и сельского 18,645 тыс. человек.

В составе Звениговского района зарегистрировано 83 населенных пункта.

Звениговский район имеет выгодное транспортно-экономическое положение в республике. По территории района проходит железнодорожная магистраль Зеленый Дол – Йошкар-Ола, автомобильные дороги федерального  и республиканского значения, судоходные речные пути, позволяющие осуществлять транспортные связи Звениговского района с другими районами республики 
и регионами за пределами Республики Марий Эл.

Через территорию Звениговского района проходят магистральные газопроводы Уренгой-Помары-Ужгород, Ямбург-Тула, Пермь-Нижний Новгород.

2.2. Расселение и планировочная структура района

2.2.1. Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» находится в составе субъекта Российской Федерации Республики Марий Эл. Территорию Звениговского района образуют десять муниципальных образований три городских и семь сельских поселений.

Городские поселения:

1. Звениговское 	- территория     4284,54   (4524) га,    2 нас. пункта;

2. Красногорское	- территория   13417,44 (13418) га,  11 нас. пунктов;

3. Суслонгерское	- территория   37749,08 (37749) га,    2 нас. пункта.

Сельские поселения:

1. Исменецкое 	 - территория  15426,14 (15926) га,    5 нас. пунктов;

2. Кокшамарское	 - территория  49398,43 (49898) га,    7 нас. пунктов;

3. Кокшайское 	 - территория  15825,29 (15825) га,    7 нас. пунктов;

4. Красноярское 	 - территория  13886,08 (13886) га,  11 нас. пунктов;

5. Кужмарское 	 - территория  46548,29 (46548) га,  19 нас. пунктов;

6. Черноозерское	 - территория  51638,27 (51638) га,    3 нас. пунктов;

7. Шелангерское 	 - территория  25466,18 (25466) га,    6 нас. пунктов.

Общая площадь территории района составляет 273639,74 (274878) га.

Территории района и поселений рассчитаны по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденным Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований".

В скобках даны площади территорий, сведения о которых имелись в муниципальных образованиях до утверждения описания границ вышеназванным законом  по данным Управления Роснедвижимости по РМЭ  по Звениговскому району  территориальным отдела №1 и  службой государственной статистики.

В районе имеется 83 населенных пункта, из которых один город районного значения (город Звенигово),  два поселка городского типа                   (пгт. Красногорский и пгт. Суслонгер) и 80 поселков и сельских населенных пунктов.

В Звениговском районе довольно высокая средняя людность населенных пунктов, которая составляет 592 человека. Населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 и выше человек составляют 65%. Населенных пунктов с численностью населения менее 10 человек,                        с тенденцией к отмиранию, имеется 7 населенных пунктов.

Анализ показывает, что в Звениговском районе большинство населенных пунктов являются крупными и имеют тенденцию к развитию.

2.2.2. Население и демографический потенциал развития

По данным администраций муниципальных образований, городских, сельских поселений района по состоянию на 1 января 2008 года численность населения в целом по району составила 49863 человек, в том числе по сельским, городским поселениям:

Городские поселения:

1. Звенигово 		- 14835 чел.

2. Красногорский 	- 10921 чел.

3. Суслонгер	 	-   5895 чел.

Сельские поселения:

1. Исменецкое 		-   2067 чел.

2. Кокшамарское 	-   2162чел.

3. Кокшайское 		-   1715 чел.

4. Красноярское 		-   3553 чел.

5. Кужмарское 		-   4416 чел.

6. Черноозерское 	-     251 чел.

7. Шелангерское 		-   4048 чел.

Численность городского населения на 01.01.2008 г. составляет                31,218 тыс. чел.  и  сельского 18,645 тыс. чел.

Плотность населения по Звениговскому району составляет 18,2 человек на 1 км2, что значительно ниже средней по республике (средняя по Республике Марий Эл – 30,4 человек на 1 км2).

Это объясняется тем, что большую часть территории района занимают леса.

По численности населения из числа районов Республики Марий Эл Звениговский район уступает только Медведевскому району.

По данным, опубликованным в статистическом сборнике за 2006 год,  Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл, в Звениговском районе наблюдался стабильный положительный миграционный прирост населения начиная с 2002 года и составил в 2006 году наивысший среди муниципальных образований Республики Марий Эл, что говорит о привлекательности территории Звениговского района для расселения.

Этот процесс может быть положительно использован при планировании социально-экономического развития отдельных отраслей экономики района.

В Таблице 1 дан сравнительный анализ численности населения сельских, городских поселений и населенных пунктов района по данным администраций сельских, городских поселений на 1 января 2008 года и результатов переписи населения 2002 года. За этот период численность населения района увеличилась на 2323 человека или на 4,7% и составила 49863 человек.

Прирост численности населения произошел в поселках городского типа со стабильным развитием отдельных отраслей экономики, а также в сельских населенных пунктах Исменецкого, Красноярского и Кужмарского сельских поселений.

Сокращение численности населения произошло в с. Кожласола,                     п. Трубный Красногорского городского поселения, в пгт. Суслонгер Суслонгерского городского поселения и в населенных пунктах Кокшайского сельского поселения. В остальных сельских поселениях наблюдается относительно стабильное состояние численности населения.

По возрастной структуре населения следует отметить довольно высокий процент численности жителей города Звенигово пенсионного возраста, который составляет 46%, и низкий процент трудоспособного населения 38,3%,  против среднего по району 31,5%  и  50%  соответственно.

Самое "молодое" население в районе отмечается в Кужмарском сельском поселении, где пенсионный возраст составляет 15,2%, трудоспособный возраст - 63,8%, в том числе в с. Кужмара - 9,8% и 72,4% соответственно, и в Шелангерском сельском поселении, где пенсионный возраст составляет 14,7% и трудоспособный возраст - 59,0%, в том числе              в п. Шелангер 13,3% и 61,7% соответственно.

В Кужмарском и Шелангерском сельских поселениях также отмечается самый высокий в районе процент детей дошкольного и школьного возраста 20,9% и 26,3% соответственно.

Также процент детей выше среднего по району отмечается в Кокшайском сельском поселении 23,3%, Исменецком сельском поселении 19,6%, Красноярском сельском поселении 19,0% и Суслонгерском городском поселении 19,5%.

Баланс населения района по населенным пунктам

Таблица 1

| Наименование поселений и населенных пунктов | Всего населения, чел. |  |  | В том числе, человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По данным переписи 2002 г. | По данным 1.01.08 г. | Ба-ланс | В трудоспо-собном возрасте | Дети дошкол. возраста | Дети школьного возраста | Пенси-онный возраст |
| ГП Звенигово | 13093 | 14835 | +1742 | 5512 38,8% | 1028 7,2% | 1218 8,5% | 6644 45,5% |
| г. Звенигово | 12722 | 14402 | +1680 | 5512 38,3% | 1028 | 1218 | 6644 46,0% |
| д.Чуваш-Отары | 371 | 433 | +62 | 247 | 33 | 53 | 100 |
| ГП Красногорский | 11046 | 10921 | -125 | 5233 48,4% | 767 7,0% | 1161 10,4% | 3760 33,8% |
| пгт. Красногорский | 7152 | 7175 | +23 | 3293 | 466 | 573 | 2843 |
| п. Илеть | 509 | 431 | -78 | 239 | 22 | 23 | 147 |
| п. Кирпичный | 105 | 102 | +3 | 66 | 7 | 10 | 19 |
| с. Кожласола | 1677 | 1624 | -53 | 844 | 142 | 337 | 261 |
| д. Кушнур | 209 | 235 | +26 | 155 | 15 | 34 | 31 |
| д. Озерки | 126 | 147 | +21 | 86 | 19 | 16 | 26 |
| д. Ошутьялы | 127 | 137 | +10 | 81 | 11 | 17 | 28 |
| д. Ташнур | 324 | 323 | -1 | 215 | 20 | 42 | 46 |
| п. Трубный | 572 | 501 | -71 | 115 | 40 | 39 | 307 |
| д. Энервож | 106 | 95 | -11 | 58 | 9 | 11 | 17 |
| д. Янашбеляк | 139 | 151 | +12 | 81 | 16 | 19 | 35 |
| ГП Суслонгер | 5895 | 5895 | 0 | 3384 59,4% | 464 8,1% | 648 11,4% | 1399 21,1% |
| пгт. Суслонгер | 3642 | 3595 | -47 | 1960 | 286 | 386 | 837 |
| п. Мочалище | 2253 | 2300 | +53 | 1424 | 178 | 262 | 562 |
| Исменецкое СП | 1965 | 2067 | +102 | 1225 59,3% | 162 7,8% | 243 11,8% | 469 21,1% |
| с. Исменцы | 1243 | 1286 | +43 | 802 | 89 | 142 | 285 |
| д. Кукшенеры | 146 | 157 | +11 | 81 | 20 | 24 | 32 |
| д. Мари-Луговая | 247 | 252 | +5 | 141 | 19 | 34 | 58 |
| д. Мари-Отары | 236 | 280 | +63 | 154 | 26 | 28 | 72 |
| д. Степанкино | 93 | 92 | -1 | 47 | 8 | 15 | 22 |
| Кокшамарское СП | 2103 | 2162 | +59 | 1186 54,8% | 143 6,6% | 265 7,6% | 568 26,5% |
| д. Кокшамары | 1068 | 1105 | +63 | 612 | 83 | 161 | 249 |
| д. Иванбеляк | 106 | 103 | -3 | 49 | 5 | 11 | 38 |
| д. Липша | 130 | 113 | -17 | 61 | 8 | 13 | 31 |
| с. Сидельниково | 733 | 737 | +4 | 404 | 45 | 78 | 210 |
| п. Сокольный | 14 | 9 | -5 | 6 | - | - | 3 |
| д. Уржумка | 34 | 52 | +48 | 28 | - | - | 24 |
| п. Уржумское лесничество | 18 | 43 | +25 | 26 | 2 | 2 | 13 |
| Кокшайское СП | 2048 | 1715 | -333 | 968 56,4% | 121 12,4% | 187 10,9% | 439 25,6% |
| с. Кокшайск | 1032 | 865 | -167 | 474 54,8% | 65 7,5% | 83 9,6% | 243 28,4 |
| п. 53 квартал | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| д. Семеновка | 183 | 143 | -40 | 67 | 10 | 15 | 51 |
| п. Таир | 241 | 163 | -78 | 113 | 7 | 15 | 28 |
| д. Шимшурга | 292 | 256 | -36 | 151 | 20 | 38 | 47 |
| п. Шуйка | 137 | 123 | -14 | 59 | 9 | 17 | 38 |
| д. Ялпай | 163 | 165 | +2 | 104 | 10 | 19 | 32 |
| Красноярское СП | 3161 | 3553 | +392 | 1881 52,9% | 293 8,2% | 386 10,8% | 993 27,9% |
| с. Красный Яр | 1144 | 1253 | +109 | 776 61,9% | 133 10,6% | 134 10,7% | 210 16,6% |
| д. Арзебеляк | 119 | 126 | +7 | 48 | 8 | 20 | 50 |
| д. Б. Маламасы | 353 | 358 | +5 | 148 | 30 | 36 | 144 |
| д. Иркино | 289 | 364 | +79 | 202 | 22 | 47 | 93 |
| д. Кожла | 113 | 155 | +42 | 79 | 9 | 8 | 59 |
| д. М. Маламасы | 245 | 267 | +22 | 153 | 19 | 28 | 67 |
| в. Северный | 15 | 14 | -1 | 5 | 4 | - | 5 |
| д. Сергушкино | 170 | 197 | +27 | 101 | 14 | 21 | 61 |
| д. Сосновка | 440 | 483 | +43 | 215 | 33 | 64 | 171 |
| д. Торганово | 242 | 275 | +33 | 126 | 21 | 26 | 102 |
| д. Шелангуш | 31 | 61 | +30 | 28 | - | 2 | 31 |
| Кужмарское СП | 4191 | 4416 | +225 | 2817 63,8% | 381 8,6% | 545 12,3% | 673 15,2% |
| с. Кужмара | 1234 | 1135 | +99 | 822 72,4% | 102 9,0% | 100 8,8% | 111 9,8% |
| д. Б. Вележи | 126 | 152 | +26 | 84 | 10 | 15 | 43 |
| д. Б. Кожвож | 160 | 198 | +38 | 131 | 10 | 27 | 30 |
| д. В. Памъялы | 135 | 161 | +26 | 90 | 17 | 26 | 28 |
| д. Дружба | 25 | 28 | +3 | 14 | 4 | 6 | 4 |
| д. Изоткино | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| д. М. Кожвож | 56 | 68 | +12 | 40 | 8 | 4 | 16 |
| д. М. Кужмара | 164 | 199 | +35 | 105 | 18 | 20 | 56 |
| д. М. Памъялы | 331 | 343 | +12 | 224 | 27 | 46 | 46 |
| д. Митюково | 13 | 15 | +2 | 12 | 1 | - | 2 |
| д. Морканаш | 60 | 61 | +1 | 39 | 5 | 11 | 6 |
| д. Н. Памъялы | 318 | 359 | +41 | 202 | 40 | 47 | 70 |
| д. Нуктуж | 574 | 619 | +45 | 368 | 52 | 104 | 95 |
| п. Нуктужское лесничество | 18 | 8 | -10 | 5 | 1 | - | 2 |
| д. Нурдамучаш | 127 | 134 | +7 | 72 | 17 | 13 | 32 |
| д. Нурумбал | 217 | 218 | +1 | 137 | 18 | 20 | 43 |
| д. Поянсола | 498 | 581 | +83 | 399 | 45 | 94 | 43 |
| д. Речная | 64 | 55 | -9 | 35 | 2 | 7 | 11 |
| д. Трояры | 71 | 82 | +11 | 38 | 4 | 5 | 35 |
| Черноозерское СП | 253 | 251 | -2 | 159 63,3% | 11 4,4% | 36 14,3% | 45 17,9% |
| п.Черное Озеро | 211 | 208 | -3 | 137 | 7 | 32 | 32 |
| д. Долгая Старица | 40 | 41 | +1 | 21 | 4 | 4 | 12 |
| п. Маркитан | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| Шелангерское СП | 3785 | 4048 | +263 | 2387 59,0% | 469 11,6% | 596 14,7% | 596 14,7% |
| п. Шелангер | 2266 | 2608 | +342 | 1609 61,7% | 279 10,7% | 374 14,3% | 346 13,3% |
| д. Аниссола | 128 | 161 | +33 | 94 | 26 | 19 | 22 |
| д. Б. Шигаково | 86 | 79 | -7 | 39 | 9 | 9 | 22 |
| д. Кожлангер | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| д. Кугунур | 108 | 108 | 0 | - | - | - | - |
| с. Керебеляк | 228 | 212 | -16 | 101 | 15 | 32 | 64 |
| в. Николаевский | 151 | 157 | +6 | 83 | 15 | 24 | 35 |
| д. Нурда | 20 | 25 | +5 | 17 | - | 2 | 6 |
| д. Памаштур | 39 | 38 | -1 | 22 | 6 | 3 | 7 |
| д. Спартак | 61 | 79 | +18 | 53 | 11 | 5 | 10 |
| в. Тимофеевский | 14 | 7 | -7 | 4 | - | - | 3 |
| д. Шелангер | 82 | 97 | +15 | 55 | 9 | 17 | 16 |
| д. Шонсола | 37 | 35 | -2 | 17 | 4 | 6 | 8 |
| д. Филиппсола | 469 | 450 | -19 | 243 | 79 | 91 | 37 |
| д. Чингансола | 61 | 63 | +2 | 32 | 9 | 9 | 13 |
| д. Яктерлюбал | 27 | 37 | +10 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| Всего по району | 47540 | 49863 | +2323 +4,7% | 24967 50,0% | 3872 7,8% | 5338 10,7% | 15686 31,5% |

2.3. Природно-ресурсный потенциал района

2.3.1. Климат

Звениговский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

Самая низкая среднемесячная температура  -12о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +19о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год 
с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных 
и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 
220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, 
т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

Таблица 2.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| t0 min | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| t0 max | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относительн влажн. (%) | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| Кол-во осадков (мм) | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снежный покров (см) | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Ветер более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Скорость ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Солннечные сияние (час.) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

2.3.2. Почвы

Район расположен на левом берегу р. Волга и занимает поверхности трех террас и отличается своеобразием почвенного покрова.

Пойма р. Волги (луговая терраса) имеет ширину 3-5 км, ее поверхность очень неровная,  со множеством грив и западин.

Характерной особенностью условий почвообразования в поймах является ежегодное нарушение почвообразовательных процессов отложениями аллювия, но при всей пестроте пойменных почв можно выделить дерновые луговые почвы слоистой поймы со сложным профилем, которые приурочены к прирусловой части и характеризуются песчаным и супесчаным механическим составом, они менее плодородны, дерновый процесс здесь подавлен мощными и грубыми отложениями наносов.

Другая группа почв имеет темную окраску и очень хорошую зернистую структуру. Это почвы дерново-луговые зернисто-пойменные. Поймы рек с такими почвами представляют собой наиболее производительные луговые угодья.

Зернистые почвы формируются обычно в центральной пойме, где спокойные процессы отложения наносов не препятствуют гумификации органических остатков.

Здесь почвы имеют более тонкий механический состав, хорошо гумуссированы, дерновый процесс сильно выражен.

Надпойменная терраса возвышается над поймой на 4-5 метров. Поверхность террасы представляет собой равнину с незначительными высотными колебаниями отдельных участков, что явилось следствием воздействия на рельеф процессов развеивания и размыва.

В результате этого наблюдается изобилие на поверхности террасы дюнных всхолмлений, лощин, впадин.

Чаще всего дюны сохранились в виде песчаных валов и гряд, вытянутых в направлении течения Волги.

Третья терраса представляет собой песчаную равнину.

На большей части района развиты песчаные по механическому составу почвы. Песчаные почвы бедные по химическому составу, содержат мало перегноя, сухие, но теплые и легкие для обработки.

Незначительными участками развиты торфяносто-подзолисто-глеевые почвы, характеризующиеся повышенным увлажнением, они являются переходными к болотным почвам.

В районе преобладают низинные болота, но развиты и верховые и переходные.

2.3.3. Растительность

Основной тип растительности на территории района – леса. Повсеместно преобладают сосновые леса. В восточной части есть массивы еловых лесов. Вдоль р. Волги сравнительно небольшими участками произрастают дубовые леса.

Повсеместно имеются березовые насаждения чистые или смешанные с хвойными породами. Луговая растительность произрастает в поймах рек Волги и Большой и Малой Кокшаги.

Значительные заболоченные территории находятся в западной части района. Наиболее крупное болото – Липша.

Пойменные дубовые леса произрастают по поймам рек в виде небольших колок и более значительных дубрав.

Наибольшее развитие дубравы получают на участках с широкой поймой. Здесь они довольно высокополнотны и дают большие запасы ценной древесины, что свидетельствует о возможности и необходимости выращивания 
в поймах технически ценной древесины дуба.

Сельскохозяйственные земли представлены сравнительно незначительными по величине участками на всей территории района.

По санитарно-гигиеническим и эстетическим качествам растительности район благоприятен в рекреационном отношении за исключением заболоченных территорий западнее территории р. Б. Кокшага.

На территории района имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения.

Промышленно-техническое сырье представлено лубо-волокнистыми, дубильными и эфирно-масличными растениями. Целесообразно создание высокоурожайных посевов шиповника.

2.3.4. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория района находится в пределах речных долин и частично – на водораздельных возвышенных равнинах.

По территории района протекают реки Волга, Илеть, Большая и Малая Кокшага. Долины рек хорошо разработаны, в их состав входят, кроме пойм, четыре надпойменные террасы.

В целом поверхность террас представляет собой низменную равнину (Марийскую низину) с абсолютными отметками поверхности от 53 до 120 м, но по площади распространения преобладает территория с абсолютными отметками 100-120 м (высокие надпойменные террасы – третья и четвертая).

На поверхности встречается много мелких озер, в понижениях рельефа расположены преимущественно низинные болота.

В долинах рек Малой и Большой Кокшаги широко распространены эоловые холмы, средней высотой 3-5 м.

Марийская низина в основном слабо расчленена долинами рек, ручьев и активными оврагами.

На юго-западе и востоке находятся водораздельные равнины – Иван-Белякская и Керебелякская. Они характеризуются волнистой поверхностью, слабо расчлененной речными долинами. Абсолютные отметки в пределах первой возвышенности – 110-150 м, второй – 100-170 м.

2.3.5. Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем.

Верхнепермские отложения представлены казанским и татарским ярусами. В пределах водораздельных равнин породы залегают 
на глубине 0,5 – 10 м, а в переуглубленных долинах глубина залегания их увеличивается до 80 – 100 м.

Отложения казанского яруса распространены повсеместно, литологически представлены известняками, доломитами, мергелями песчаниками, залегающими среди глин и алевролитов. Мощность отложений составляет 0,5 – 23,0 м.

На породах казанского яруса залегают отложения татарского яруса. Литологически отложения представлены трещиноватыми известняками, мергелями и доломитами, залегающими среди глин и аргиллитов. Мощность их 2 – 40 м.

На размытой поверхности пермских отложений залегают породы неогена. Отложения выполняют древнюю эрозионную (переуглубленную) долину рек Волги,  Большой  и  Малой Кокшаги.

Отложения представлены песками различной зернистости, преимущественно среднезернистыми и крупнозернистыми, в различной степени глинистыми. В верхней части разреза залегают суглинки и глины. Глубина залегания пород 4,0-58,0 м, мощность 3,0-51 м.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и перекрывают коренные отложения. В строении высоких надпойменных террас рек Большой  и  Малой  Кокшаги и Волги принимают участие аллювиально-флювиогляциальные отложения. Они представлены разнозер-нистыми песками (от крупнозернистых и среднезернистых в нижней части разреза до мелкозернистых в верхней).

В песках встречаются прослои супесей и суглинков, а также включения гравия и гальки. Мощность отложений от 2,0 до 44,0 м.

Аллювиальные отложения подразделяются на древние и современные. Древний аллювий слагает низкие надпойменные террасы рек.

Это разнозернистые пески с маломощными прослоями глин и суглинков. Мощность отложений 2,5 – 20 м.

Современный аллювий развит в поймах рек и представлен песками иловатыми, супесями и суглинками, мощность 5–10 м.

Покровные отложения распространены по склонам речных долин и водоразделов, представлены преимущественно суглинками лессовидными, пылеватыми, в основании разреза с содержанием щебенки.

На водоразделах мощность отложений 2-5 м, а на пологих склонах              до 10-15 м.

Болотные отложения приурочены к торфяникам.

Мощность торфа 0,5 – 2,3 м.

Эоловые образования представлены песками мелкими, хорошо отсортированными мощностью 3-5 м.

К коренным породам приурочены месторождения строительного камня (известняков) и сырья, пригодного для обжига на известь, а к четвертичным отложениям приурочены месторождения торфа и кирпичных глин.

Грунты как основание фундаментов зданий и сооружений устойчивы, за исключением закарстованных известняков, которые могут быть выявлены при изысканиях.

2.3.6. Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Территория Звениговского района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

На данной территории развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам.

В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт, приуроченный к аллювиально-флювиогляциальным, древним и современным образованиям. Водообильность отложений пестрая. Дебиты скважин составляют от 0,3 до 10,3 л/сек.

Водоупором водоносного горизонта служат мергели и глины пермского возраста или глины неогена.

Водоносный горизонт обычно безнапорный, на отдельных участках появляется напор порядка нескольких метров, обусловленный наличием в водосодержащей толще прослоев глин и суглинков.

Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. Водоносный горизонт подвержен загрязнению с поверхности.

Неогеновый водоносный горизонт развит в переуглубленной долине рек Волга, Большой и Малой Кокшаги. Водоносными отложениями являются пески крупные и средней зернистости.

В кровле водоносного горизонта залегают глины мощностью до 9 м, а на участках их отсутствия аллювиальные водонасыщенные пески. Нижним водоупором служат глины Перми.

Воды пластово-поровые, обычно напорные. В местах отсутствия верхнего водоупора, воды безнапорные, и неогеновый водоносный горизонт гидравлически связан с аллювиальным. Мощность водоносного комплекса в этом случае достигает 50-70 м.

К отложениям верхней перми приурочены два водоносных горизонта – нижнетатарский (уржумский) и казанский.

Воды трещинно-пластовые, напорные. В зоне активного водообмена, примерно на глубине 100-150 м, они пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, ниже этой зоны воды становятся минерализованными, непригодными для водоснабжения.

Наиболее обеспеченный подземными водами район охватывает палеодолину рек Волги, Малой и Большой Кокшаги и Илети.

Здесь расположены г. Звенигово, п. Суслонгер и другие населенные пункты. Основной водоносный горизонт четвертично-неогеновый.

За счет этого горизонта обеспечивается централизованное водоснабжение крупных населенных пунктов.

Производительность сосредоточенного водозабора может достигать 100-200 л/сек и более. Дебит отдельных скважин в среднем 8-10 л/сек.

Недостаточно обеспеченный подземными водами район занимает всю остальную территорию.

Основной эксплуатируемый водоносный горизонт казанский. Вследствие неравномерной водообильности водосодержащих пород (известняков и мергелей), эксплуатацию целесообразно осуществлять одиночными скважинами, средний дебит которых обычно не более                     2,5-3,0 л/сек.

2.3.7.  Минеральные источники

Район хорошо обеспечен бальнеологическими ресурсами. В районе Кленовой горы имеются месторождения миниральных вод и лечебных грязей. По химическому составу воды сульфатно-кальциевые, встречаются также сероводородные.

В районе санаторно-курортного центра «Кленовая Гора» проводится добыча питьевых, лечебно-столовых минеральных вод посредством водозаборных скважин.

Помимо минеральных вод добываемых скважинными водозаборами санаторно-курортных центров практический интерес могут представлять выходы на поверхность источников подземных вод в среднем и нижнем течении р. Илеть и устьевые участки рек Юшут, Петъялка и Ашит.

Исследованы сульфатно-кальциевые воды источников группы «Зеленого Ключа» и «Юшутской группы» с минерализацией 1,8-2,3 г/л.

По качественному составу воды источников аналогичны питьевым лечебно-столовым подземным водам скважинного водозабора санатория «Кленовая Гора».

На озерах в районе пгт. Красногорский располагаются месторождения минеральных грязей. Ориентировочные запасы грязей по озерам в районе Кленовой горы составляют более 300 тыс. тонн.

В 5 км к ЮЗ от г. Звенигово и 1,1 км к ЮЗ от д. Ромашкино Волжского района разведано резервное месторождение "Игнать" слабосульфитных высокозольных глинистых сапропелей с балансовым запасом 3,826 тыс. м3, которые могут быть использованы как лечебные грязи.

Анализ ресурсного потенциала показал, что использование минеральных подземных вод может стать одной из составляющей социально-экономического развития района.

2.3.8.  Инженерно-геологическое районирование

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделяются два района.

Район водораздельной возвышенной равнины охватывает территорию Иванбелякской и Керебелякской возвышенности с волнистой, слабо расчлененной поверхностью. Абсолютные отметки 110-170 м.

С поверхности залегают покрывные суглинки мощностью от 0,5 до 5 м. Подстилаются они песчаниками, мергелями, глинами и известняками верхней перми.

Грунты основания – покровные суглинки и коренные породы надежны для фундаментов зданий и сооружений.

Грунтовые воды залегают на глубине 10 и более метров.

Данный район относится к благоприятным для градостроительного освоения.

Район долины рек занимает всю остальную территорию.

Пески, слагающие холмы в этом районе, обычно закреплены растительностью и не перевеваются.

Из физико-геологических процессов следует отметить заболачивание и оврагообразование.

Оврагообразование широко распространено на склоне террас, обращенным к реке Илеть. Здесь овраги образуют густую сеть. Большинство оврагов относится к растущим.

Кроме того, на отдельных участках, где известняки перми залегают не глубоко от дневной поверхности, встречается карст, преимущественно представленный воронками. Они широко распространены в приустьевой части р. Юшута и в окрестностях д. Кожла-Сола.

Территория сложена песками разной зернистости с включением гравия и гальки и с прослоями супесей и суглинков.

Грунты, как основание для фундаментов зданий и сооружений, устойчивы (аллювиальные пески и коренные породы, за исключением закарстованных известняков).

Грунтовые воды залегают на глубине 3-10 м, на заболоченных и заторфованных площадях – на глубине менее 2 м.

Данный район благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот с мощностью торфа более 2 м, участков широкого развития эоловых и заовраженных площадей. На участках возможного развития карста необходимы специальные изыскания.

В нижнем течении рек Большой и Малой Кокшаги распространены пойменные территории, где ширина их достигает 2 км. Поверхность территории плоская, с наличием стариц. При наивысшем уровне воды 1% обеспеченности поймы полностью затопляются.

Грунтовые воды преимущественно залегают на глубине менее 2 м и гидравлически связаны с речными водами.

Сложены поймы песками, заиленными супесями и суглинками мощностью 5-10 м. Грунты обладают пониженной и низкой несущей способностью.

Данный район особо неблагоприятен для градостроительного освоения, в связи с затоплением паводками, высоким положением грунтовых вод и наличием слабых грунтов. Кроме того, может быть выявлен карст в известняках.

2.3.9.  Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена участком р. Волга от места впадения в нее р. Цивиль до устья р. Илети, ее левобережными притоками – Большой и Малой Кокшагой, р. Илетью со своими притоками и многочисленными мелкими озерами.

Основные гидрографические сведения о реках района:

Волга – длина в пределах района 60 км, площадь водосбора в пределах района 350 кв.км.

Река Большая Кокшага – левый приток Куйбышевского водохранилища, длина в пределах района 55 км, площадь водосбора в пределах района 610 кв.км.

Бол. Мартын – левый приток р. Большая Кокшага, длина 18 км, площадь водосбора 85,8 кв.км.

Липша – правый приток р. Большая Кокшага, длина 22 км, площадь водосбора 144 кв.км.

Малая Кокшага - левый приток Куйбышевского водохранилища, длина в пределах района 44 км, площадь водосбора в пределах района 620 кв. км.

Малый Кундыш - левый приток р. Малая Кокшага, длина в пределах района 35 км, площадь водосбора в пределах района 40 кв.км.

Ирка – левый приток р. Малая Кокшага, длина 19 км, площадь водосбора 52,4 кв.км.

Шуйка – левый приток р. Малая Кокшага, длина 17 км, площадь водосбора 95,6 кв.км.

Нурда – левый приток р. Малая Кокшага, длина 24, площадь водосбора 146 кв.км.

Илеть - левый приток Куйбышевского водохранилища, длина в пределах района 58 км, площадь водосбора в пределах района 
1020 кв.км.

Юшут - правый приток р. Илеть, длина в пределах района 52 км, площадь водосбора в пределах района 492 кв.км.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, продолжительностью 1-1,5 месяца и низким уровнем в остальное время года.

Весенний подъем уровней на реках начинается в первой декаде апреля и достигает максимума в конце второй – начале третьей декады апреля. Наивысший подъем уровней над меженным горизонтом на малых реках 1,5-3,5 м, на средних 3,5-7,5 м.

В многоводные годы происходит затопление пойм сроком на 1-2 дня на малых реках и от 2 до 15 дней на средних. Спад половодья продолжается в среднем 12-20 дней.

В конце мая на реках устанавливается устойчивая летне-осенняя межень, изредка прерываемая дождевыми паводками, вызывающие незначительные подъемы уровней. Низкие уровни летне-осенней межи наблюдаются, как правило, в июле, августе.

Отметка НПУ Куйбышевского водохранилища составляет 53,0 м. Уровень 1% обеспеченности составляет 58,85 м, 10% - 56,65 м. Минимальный навигационный уровень составляет 49,2 м, наибольшая допустимая сработка – 45,9 м.

Широкое распространение в районе имеют озера, они приурочены к водоразделам рек и поймам. Пойменные озера речного происхождения представляют собой результат деятельности реки.

В период весеннего половодья сливаются с ней, а в межень отделяются. Второй тип озер, имеющих широкое распространение, дефляционные (дюнные).

Все озера находятся в различной стадии угасания. Процессами интенсивного заболачивания охвачены озера М Мартын, Щучье, Окунево с глубинами 4-8 м. В последней стадии угасания находятся озера Бол ьшое и Малое Степанкино,  Самарер и др.

2.3.10. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района выявлены такие полезные ископаемые, как торф, стекольные и строительные пески, карбонатные породы для производства известняковой муки и для обжига на известь, кирпичное сырье.

Торф

Торфяной фонд района состоит из 54 месторождений с суммарными запасами торфа по категориям А+В+СI 21740 тыс. тонн.  28 месторождений мелкозалежные, не представляющие практического интереса. Запасы торфа по ним составляют 1047 тыс. тонн.

Преобладают залежи торфа низинного типа.

Действующих торфяных предприятий в районе нет.

На четырех месторождениях - Кугу Куп, Красноярское II, Кучки-Эрское и Чапай-Куп ведется добыча торфа на удобрение.

Такие месторождения, как Липша (Миллионное), Медвежье I и II, Лебедань I, Большое, Без названия, Сорочинское, входят в водоохранную зону, а Мочалище, Крутнелажское I и Крутнелажское II находятся в ведении штаба гражданской обороны.  Эти месторождения освоению не подлежат.

Месторождения торфа

Таблица 3.

| Наименование и местоположение месторождения | Площ пром. залеж га | Мощн торфа макс ср. м | Тип залежи | Степень раз-лож. | Запа-сы тыс.т. | Возможное предназначение месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Липша (Миллионное) 47 км на СЗ от г.Звенигово | 1157 | 5,00 2,28 | Н | 46 | 4023 | Водоохранное болото |
| 2. Кугу – Куп 33,5 км на СВ от г. Звенигово | 986 | 5,70 1,6 | НПС | 54 | 3360 | На освоение |
| - 3. Лебедань I28 км на СЗ от г. Звенигово | 572 | 6.00 2,0 | Н | 39 | 2099 | Водоохранное болото |
| 4. Медвежье I и II 58 км на СЗ от г. Звенигово | 534 | 3,80 | НС | 43 | 1663 | Водоохранное болото |
| 5.Большое 31 км на ЮЗ от пгт. Медведево | 547 | 4,50 1,9 | В |  | 950 | Водоохранное болото |
| 6. Без названия 68 км на СЗ от г. Звенигово | 117 | 5,50 2,01 | В | 36 | 409 | Водоохранное болото |
| 7. Красноярское I6,8 км на СВ от г. Звенигово | 420 | 4,90 1,94 | Н | 63 | 1651 | На освоение |
| 8. Красноярское II 7 км на СЗ от г. Звениговоо | 123 | 3,90 1,76 | Н | 51 | 411 | На освоение |
| 9. Красноярское II I7 км на СВ от г. Звенигово | 139 | 3,00 1,19 | Н | 69 | 345 | На освоение |
| 10. Лавра-Куп 13 км на СЗ от г. Звенигово | 321 | 4,80 1,68 | Н | 44 | 1109 | На освоение |
| 11. Маръерское 60 км на СЗ от г. Звенигово | 223 | - 1,41 | ВС | 36 | 649 | На освоение |
| 12. Мочалище 37 км на ЮВ от с. Селиновка | 138 | 1,70 0,51 | Н | 40 | 93 | На освоение |
| 13. Сорочинское 62,5 км на СЗ от г. Звенигово | 115 | 3,50 1,61 | НСВ | 47 | 412 | Водоохранное болото |
| 14. Чапай-Куп22 км на СВ от г. Звенигово | 374 | 6,60 2,09 | Н | 51 | 1030 | На освоение |
| 15. Крутнелажское I23 км на ЮЗ от пгт. Медведево | 194 | 2,70 1,40 | Н | 43 | 559 | На освоение |
| 16. Крутнелажское II 24,5 км на ЮЗ от пгт. Медведево | 120 | 2,90 1,10 | Н | 86 | 276 | На освоение |

Стекольные пески

На территории Звениговского района учтено Суслонгерское месторождение стекольных песков, в 4 км к востоку от ж.д. ст. Суслонгер,                с балансовыми запасами категории А+В+С1 4575 тыс. тонн. Стекольные пески приурочены к аллювиальным отложениям надпойменной террасы реки Илеть.

Продуктивная толща не обводнена. Месторождение можно отрабатывать открытым способом. В естественном состоянии пески пригодны только для производства полубелой и зеленой тарной посуды. После обогащения они могут быть пригодны для изготовления оконного стекла.

Карбонатные породы для известкования кислых почв

В районе разведано Озеркинское месторождение карбонатных пород для известкования кислых почв – Западный участок. Он расположен на правом берегу р. Юшут, в 2 км от разъезда 43 км Горьковской железной дороги, у дер. Озерки. Балансовые запасы по категориям А+В составляют 4 195 тыс. т.

Известняки и доломиты для обжига на известь

В районе разведано Озеркинское месторождение известняков и доломитов для обжига на известь – Восточный участок.  Он расположен в 2,5 км от дер. Озерки, в 4 км восточнее от разъезда 43 км Горьковской железной дороги. Балансовые запасы составляют 626 тыс. м3.

Пески строительные

Кундышское месторождение. Месторождение крупнозернистых песков для производства железобетонных изделий на левобережье р. М. Кокшага к западу от Кундышского месторождения с запасами по категории С2 в количестве 25 142 тыс. м3.

Глины кирпичные

Балансом запасов минерального сырья на территории района учтено Шигаковское месторождение кирпичных глин с запасами по категориям А+В+С1 в количестве 5363 тыс. м3, расположенное в 32 км к СВ от                           г. Звенигово, 5 км к В от ж/д ст. Шелангер и 0,2 км к С от д. Шигаково.

Динамика добычи полезных ископаемых

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

2.3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы

Звениговский район расположен в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов. Лесистость района довольно высока – 70,2%. Общая площадь земель лесного фонда района составляет 191,711 тыс. га.

Территория покрытая лесами составляет 176,034 тыс. га.

Общий запас древесины эксплуатационных лесов составляет 17,4 млн. куб. м. На территории Звениговского района имеется два лесничества Звениговское и Кокшайское.

Размеры возможной годовой заготовки древесины составляет по Звениговскому лесничеству - 109 тыс. куб. м и по Кокшайскому лесничеству - 135 тыс. куб.

Распределение площади лесов по категориям защитности

Таблица 4

| Лесничества | Всего земелпокь покрытых kесной растительностью га | Из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защитные леса (I группы) га | Эксплуатационные леса |  |
|  |  |  | Площадь га | Запас древесины тыс. куб. м |
| Звениговское | 58591 | 16488 | 41803 | 8102,2 |
| Кокшайское | 117743 | 54064 | 63679 | 9275,3 |
| Всего по району | 176034 | 70552 | 105482 | 17377,5 |

В составе лесов преобладают хвойные породы 50,8%, береза 28,8%, липа 7,5%, осина 7,2%, ель 3,7%, дуб 2,0%, ольха черная 2,0%.

Встречаются ольха серая, тополь, ивы, пихта, клен.

Леса в районе высокопроизводительны, средний класс бонитета от 1,6.

По величине запасов и качеству лесных ресурсов Звениговский район уступает Кировской области.

Однако расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны (Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская и Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребовательность данных природных ресурсов.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Звениговского района леса могут быть использоваться:

- для заготовки древесины на реализацию;

- для организации заготовки живицы;

- для заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекар-ственных растений;

- для организации охотничьево хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

- для ведения сельского хозяйства;

- для ведения научно-исследовательской и образовательной деятель-ности;

-  для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

2.3.12.  Выводы

Анализ природно-ресурсного потенциала района показывает, что рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, имеющихся в Звениговском районе, может определять приоритетные хозяйственные функции территории и способствовать повышению инвестиционной привлекательности района.

Звениговский район обеспечен такими видами сырья, как торф, стекольные пески, известняки и доломиты для обжига на известь, строительные пески, кирпичные глины, лесные ресурсы, питьевые и лечебно-столовые минеральные воды и лечебные грязи.

Однако отмечается дефицит в качественном кирпично-черепичном сырье, высокопрочном щебне и гравии.

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

В целях развития санаторно-курортной отрасли и туризма в районе имеются возможности увеличения добычи и реализации питьевых и лечебно-столовых минеральных вод.

Перспективы использования бальнеологических ресурсов довольно широки.

Для объективной оценки возможности использования минерально-сырьевого потенциала и перспективного ввода в эксплуатацию месторождений необходимо проведение переоценки минерально-сырьевой базы района в увязке в масштабах Республики Марий Эл, составление карты закономерности размещения полезных ископаемых 
с элементами прогноза.

2.4. Структура земель территории района по целевому назначению, категориям земель и использованию территории

На основании Земельного кодекса РФ в соответствии с основным целевым назначением выделяются 7 категорий земель:

1.Земли сельскохозяйственного назначения;

2.Земли населенных пунктов;

3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4.Земли особо охраняемых территорий и объектов;

5.Земли лесного фонда;

6.Земли водного фонда;

7.Земли запаса.

2.4.1. Структура земель сельских, городских поселений

Общая площадь земельного фонда Звениговского района составляет 273639,74 га  (274878) и распределяется по категориям следующим образом:

- 41772   га - 15,2 % земли сельскохозяйственного назначения (против 37% по республике),

-   5031,21  (4861,55) га - 1,8 % земли населенных пунктов;

- 17381 га - 6,3 % земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 13408  га - 4,9 %  земли особо охраняемых территорий и объектов;

- 191701 га – 70 % земли лесного фонда (против 51% в среднем по республике);

- 5106 га - 1,8 % земли водного фонда;

В скобках приведена территория земель по данным Роснедвижимости по РМЭ.

Самые залесенные являются территории Суслонгерского городского поселения и Кокшайского, Кокшамарского, Черноозерского и Кужмарского сельских поселений.

Земли сельскохозяйственного назначения в основном сосредоточены в Красногорском городском поселении и в Исменецком, Красноярском, Шелангерском и Кужмарском сельских поселениях.

На территории городского поселения Красногорский и Шелангерского сельского поселения находится  часть  территории Национального парка «Марий Чодра» - особо охраняемая природная территория.

На территории  Кокшамарского сельского поселения находится  заказник Лебедань, на территории  Черноозерского сельского поселения находится заказник Марьерский.

В Кошамарском, Кужмарском, Исменецком, Красноярском сельских поселениях и Звениговском городском поселении сосредоточены значительные территории водного фонда.

Распределение земель городских, сельских  поселений по категориям

Таблица 5

| Наименование городского, сельского поселения | Всего терри-тория га | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли с/х назна-чения | Земли населе- нных пунктов | Земли промышл. транспор- та и др. | Земли лесного фонда | Земли водн. фонда | Земли ООПТ | Земли запаса |
| ГП Звенигово | 4284,54 (4524) | 883 20,6% | 476,1 (579) 13,5% | 55 1,3% | 2503 52,8% | 497 11,6% | - | 7 |
| ГП Красногорский | 13417,44 (13418) | 5203 38,8% | 1243,7 (1154) 8,6% | 206 1,5% | - | - | 6855 51,1% | - |
| ГП Суслонгер | 37749,08 (37749) | 83 0,2% | 436,1 (460) 1,5% | 16190 42,9% | 20902,08 55,4% | - | 3,0 % | - |
| Исменецкое СП | 15426,14 (15926) | 4733 30,7% | 527,6 (402) 2,5% | 129 0,9% | 9142,14 59,3% | 1000 6,4% | 35 0,2% | - |
| Кокшайское СП | 15825,29 (15825) | 1920 12,5% | 351,7 (414) 2,8% | 184 1,2% | 13006,29 32,9% | 50 0,3% | 203 1,2% | 23 |
| Кокшамарское СП | 49398,43 (49898) | 5433 10,9% | 420 (335,31) 0,8% | 131 0,3% | 41899 84,0% | 2000 4,0% | 18 | - |
| Красноярское СП | 13886,08 (13886) | 53764 38,1% | 563,01 (556) 3,8% | 90 0,6% | 7361,08 53,6% | 500 3,8% | 15 0,1% | - |
| Кужмарское СП | 46548,29 (46548) | 11456 24,1% | 850,3 (657,05) 1,7% | 223 0,5% | 33218 71,5% | 869 2,2% | - | - |
| Черноозерское СП | 51638,27 (51638) | - | 66,2 (97) 0,2% | - | 51540 99,8% | - | 1 | - |
| Шелангерское СП | 25466,18 (25466) | 6697 26,3% | 472,6 (329,12) 1,9% | 173 0,7% | 11825,18 46,4% | - | 6278 24,7 % | - |
| Всего по району | 273639,74 (274878) | 41772 15,2% | 5470 (5479) 1,2% | 17381 6,3% | 191701 69,8% | 5106 1,8% | 13408 4,9% | 31 |

Территории поселений рассчитаны по картографическим материалам описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат, утвержденным Законом Республики Марий Эл от                      5 августа 2008 г. № 43-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований".

В скобках приведена территория земель по данным Роснедвижимости.

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в Звениговском районе занимают 41772  га, что составляет 15,2 % от всей территории района.

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают cельскохо зяйственные угодия, площадь которых составляет 29697  га  (72%), из них на долю пашни приходится 21771 га  (52% сельскохозяйственных угодий), а также земли занятые лесами  и древесно-кустарниковой растительностью – 8233  га (20%).

Земли неселскохозяйственного назначения составляют 12075 га. На долю земель, занятых водными объектами, дорогами, постройками, болотами и прочими землями приходится 3842  га (9,2  %).

Наибольшая доля земель сельскохозяйственного назначения сосредоточена в Исменецком, Красноярском, Шелангерском и Кужмарском сельских поселениях, а также в Красногорском и Звениговском городских поселениях, наименьшая – в Кокшайском и Кокшамарском сельских поселениях и Суслонгерском городском поселении.

В Черноозерском сельском поселении земли сельскохозяйственного назначения совсем отсутствуют.

Из земель, относящихся к землям населенных пунктов, большую половину составляют территории сельскохозяйственного использования в населенных пунктах Кужмарского и Красноярского сельских поселений.

Распределение сельскохозяйственных земель

городских, сельских поселений по назначению

Таблица 6

| Наименование городского, сельского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | с/х угодия, га |  | не с/х угодия, га |  |  |
|  |  | Всего га | В том числе пашня, га | Всего га | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лесные земли, га | Прочие земли, га |
| ГП Звенигово | 883 | 493 | 375 | 390 | 124 | 226 |
| ГП Красногорский | 5203 | 3643 | 2879 | 1560 | 1008 | 552 |
| ГП Суслонгер | 83 | 62 | 37 | 21 | 21 | - |
| Исменецкое СП | 4733 | 3587 | 2687 | 1146 | 572 | 574 |
| Кокшайское СП | 1920 | 1159 | 810 | 761 | 682 | 79 |
| Кокшамарское СП | 5433 | 3106 | 1677 | 2227 | 1814 | 213 |
| Красноярское СП | 5364 | 4266 | 4338 | 1026 | 721 | 305 |
| Кужмарское СП | 11456 | 8160 | 5979 | 3296 | 1971 | 1325 |
| Черноозерское СП | - | - | - | - | - | - |
| Шелангерское СП | 6697 | 4849 | 3957 | 1848 | 1320 | 528 |
| Всего по району | 41772 | 29697 72% | 21771 | 12075 | 8233 | 3842 9,2% |

Всего на территории Звениговского района предприятиями, организациями и гражданами используется 39225 га земель в сель-скохозяйственных целях, из которых сельхозугодия составляют 32614 га, из них пашня – 22815  га, сенокосы и пастбища – 7107 га, прочие земли 2717 га.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения это земли граждан, ИП, КФХ - 20398 га и Земли находящиеся в ведении МО городских и сельских поселений  - 12757 га,  доля совхозов и колхозов составляет               2391 га. Однако в районе слабо развиты крестьянские фермерские хозяйства.

В таблице 7 приводятся сведения о землях, используемых предприя-тиями, организацийями и гражданами в целях сельскохозяйственного производства.

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами

в сельскохозяйственных целях

Таблица 7

| Наименование | Всего площадь | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего с/х угодий | В том числе |  |  |
|  |  |  | Паш-ня | Прочие земли | Сенокосы и пастбища |
| I. Совхозы всего: в том числе | 1241 | 55 | - | - | 55 |
| с-з им. Ленина | 332 | - | - | - | - |
| с-з Прогресс | 381 | 55 | - | - | 55 |
| с-з им Мичурина | 528 | - | - | - | - |
| II. Колхозы всего: в том числе | 1150 | 265 | 251 | - | 14 |
| СА к-з нуктужский | 413 | 265 | 251 | - | 14 |
| СА к-з Шимшургинский | 204 | - | - | - | - |
| СПК к-з им. К.Маркса | 533 | - | - | - | - |
| III.ТОО, ООО всего: в том числе | 577 | 493 | 200 | 259 | 34 |
| ООО СПК Звениговский | 82 | - | - | - | - |
| ООО ТПК Звениговский | 2 | - | - | - | - |
| ООО Звезда | 493 | 493 | 200 | 259 | 34 |
| IV. Земли находящиеся в ведении МО Городских и Сельских поселений всего: в том числе | 12757 | 8923 | 3381 | 869 | 4673 |
| МО Кокшамарское СП | 4710 | 2510 | 642 | 563 | 1305 |
| МО Кокшайское СП | 224 | 202 | - | - | 202 |
| МО Кужмарское СП | 3932 | 3509 | 1992 | 283 | 1234 |
| МО Красноярское СП | 1025 | 482 | 15 | - | 467 |
| МО Исменецкое СП | 831 | 642 | 41 | - | 601 |
| МО Шелангерское СП | 568 | 539 | 121 | - | 418 |
| МО ГП Звенигово | 434 | 349 | 237 | 23 | 89 |
| МО ГП Красногорский | 1033 | 690 | 333 | - | 357 |
| V. Красноярский Транспортно-энергетический техникум | 74 | 39 | 39 | - | - |
| VI. Прочие предприятия и учереждения всего: в том числе | 3028 | 2539 | 1224 | 802 | 513 |
| ОАО з-д Электродвигатель | 32 | 29 | 29 | - | - |
| ТОО Хмелевод | 3,85 | 3,85 | 3,85 | - | - |
| Кожласолинский психоневрологический интернат | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - | - |
| МОУ Шимшургинская школа | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - |
| МОУ Ташнурская школа | 3 | 3 | 3 |  | - |
| Звениговская школа интернат | 4 | 4 | 4 | - | - |
| МОУ Керебелякская школа, | 9,3 | 9,3 | 9,3 | - | - |
| Звенигов. ПТФ АО Приволжская | 328 | 328 | 328 | - | - |
| ИП Абдекеримов М.А. (ПТФ) | 15,2 | - | - | - | - |
| Казна МНИГОимущества от ПТФ | 4,8 | - | - | - | - |
| ИП Коновалов К. (ферма) | 0,5 |  |  |  |  |
| ИП Сквоцова И.М. (Кузнечиха) |  |  |  |  |  |
| ООО Зеберс (к-з Кужмарский) | 1032 | 802 | - | 802 | 123 |
| ООО Континент | 1 | 1 | - | - | - |
| Фонд перераспределения РМЭ | 1575 | 1356 | 967 | - | 389и |
| VII. Земли граждан, ИП и КФХ всего: в том числе | 20398 | 20300 | 17120 | 787 | 1918 |
| КФХ | 396 | 381 | 365 | - | 16 |
| Коллективное садоводство | 474 | 417 | - | - | - |
| Коллективное огородничесство | 84 | 58 | - | - | - |
| Итого земельные доли: | 14541 | 14541 | 12825 | 150 | 1566 |
| Земельные доли отмежеванные | 1672 | 1672 | 1567 | - | 105 |
| Зем. доли ООО СХП им. К.Маркса | 2657 | 2657 | 2533 | 44 | 80 |
| Зем. доли с-за Кожласолинский | 2619 | 2619 | 2212 | - | 407 |
| Зем. доли с-за им. Мичурина | 2581 | 2581 | 2029 | 61 | 491 |
| Зем. доли с-за им. Ленина | 1864 | 1864 | 1643 | 26 | 195 |
| Земельные доли с-за Звениговский | 1883 | 1883 | 1847 | - | 36 |
| Земельные доли с-за Прогресс | 1337 | 1337 | 1011 | - | 326 |
| Земельные доли с-за Нуктужский | 1218 | 1218 | 1218 | - | - |
| Зем. к-за Шимшургинский | 382 | 382 | 332 | 19 | 31 |
| Личные подсобные хозяйства | 3231 | 3231 | 2363 | 637 | 231 |
| Всего по району | 39225 | 32614 | 22815 | 2717 | 7107 |

Из всех земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время используется всего 70% имеющегося фонда.

В сельскохозяйственных предприятиях, ООО СХП «Ташнурское», СПК к-з им. Мичурина, СПК к-з им. К.Маркса, и ООО СПК с-з «Звениговский», СА к-з «Нуктужский» в производстве используются только земельные доли.

Наиболее полно используются сельскохозяйственные земли только в СА к-з «Нуктужский» и ООО «Звезда».

В таблице 8 приводятся сведения об использовании земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями по сельским, городским поселениям.

Использование земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями по городским, сельским поселениям

Таблица 8

| Наименование городского, сельского поселения | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения |  | Не используемые земли с/х назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего га | в т.ч. пашня | Всего га | в т.ч. пашня |
| Кужмарское СП | СПК к-з им. К.Маркса (земельные доли) | 1190 45% | 1190 | 1467 55% | 1343 |
|  | СА к-з «Нуктужский» | 251 95% | 251 | 14 5% | - |
|  | СА к-з «Нуктужский» (земельные доли) | 858 70% | 858 | 360 30% | 360 |
| Кокшамарское СП | ООО «Звезда» | 459 93% | 459 | 34 7% | - |
|  | ЗАО «Агрофирма «Рассвет» | 605 52% | 605 | 565 48% | 40 |
| Шелангерское СП | ООО СПК с-з «Звениговский» (земельные доли) | 2696 99% | 2696 | 36 1% | - |
| ГП Красногорский | ООО СХП «Ташнурское» (земельные доли) | 1508 585 | 1508 | 1111 42% | 704 |
| Красноярское СП | СПК к-з им. Мичурина (земельные доли) | 1398 | 1398 | 1183 | 631 |
| Всего по Звениговскому району |  | 8965 70% | 8965 | 3770 30% | 3078 |

Из проведенного анализа видно, что в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения используются в районе не достаточно  эффективно. Прекратилось возделывание хмельников.

Из 32683 га земель сельскохозяйственных угодий, используемых сельскохозяйственными предприятиями района в 1990 году, в настоящее время используется меньше половины 27563 га  или 84 %.

В таблице 9 приводится сравнительный анализ использования земель сельскохозяйственного назначения отдельными сельскохозяйственными предприятиями в 1990 году и в настоящее время.

Сравнительный анализ современного использования земельного фонда по отдельным сельскохозяйственным предприятиям по сравнению с 1990 годом

Таблица 9

| Пе- риод год | Наименование хозяйства | Общая площ. га | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего с/х угодий | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | па-шня | сено-косы | паст- бища | хме- льни ки |  | за- лежь |
| 1990 | с-з Кокшамарский | 5643 | 3480 | 1920 | 642 | 828 | 90 |  | - |
| Совр. сост. | ООО «Звезда» ЗАО Рассвет КФН, НП МО Кокшамарское СП Садоводческие общества Итого: 2010 % к 1990 г. | 493 2340 97 2370 49 5349 95% | 493 1170 89 1340 47 3139 90% | 200 605 87 37 47 976 - | 34 513 - 122 - 669 - | - - 2 670 - 672 - | - 12 - - - 12 - |  | 259 40 - 511 - 810 - |
| 1990 | с-з им. К. Маркса | 5528 | 3670 | 2900 | 315 | 365 | 90 |  |  |
| Совр. сост. | СПК к-з им. К. Маркса МО Приволжский Фонд перепаспреде-ления РМЭ Итого: 2010 % к 1990 г. | 3190 328 25 3543 64% | 2657 193 4 2854 78% | 2533 193 4 2730 - | - - - - - | 80 - - 80 - | - - - - - |  | 44 - - - - |
| 1990 | с-з Кожласолинский | 8791 | 3850 | 2960 | 455 | 400 | 35 |  |  |
| Совр. сост. | МО ГП Красногорский КФН, НП ООО СХП Ташнур-ское (земель. доли) коллективн. сады Итого: 2010 % к 1990 г. | 1033 146 2619 64 3862 44% | 690 146 2619 52 3507 91% | 333 144 2212 52 2741 - | 264 2 302 568 - | 93 - 105 198 - | - - - - - |  | - - - - - |
| 1990 | с-з им. Ленина | 5695 | 4330 | 3135 | 365 | 650 | 180 |  | - |
| Совр. сост. | МО Исменецкое СП МО ГП Звенигово с-з им. Ленина Земельные доли ООО Зеберс КФН НП Итого: 2010 % к 1990 г. | 831 541 332 1912 1032 10 4658 82% | 642 416 - 1912 925 10 3905 90% | 41 375 - 1691 - 10 2117 - | 279 5 - 126 12 - 422 - | 322 13 - 69 111 - 615 - | - 23 - - - - 23 - |  | - - - 26 802 - 828 - |
| 1990 | с-з «Новый Путь» | 6326 | 4670 | 3863 | 427 | 300 | 80 |  |  |
| Совр. сост. | СПК к-з Нуктужский (земельные доли) МО Кужмарское СП Итого: 2010 % к 1990 г. | 1631 3231 4862 77% | 1783 2248 3731 80% | 1469 2248 3731 - | - - 427 - | 14 - 14 - | - - - - |  | - - - - |
| 1990 | с-з им. Мичурина | 5548 | 4875 | 3422 | 850 | 453 | 150 |  |  |
| Совр. сост. | СПК к-з Новый путь + земельные доли Краноярский ТЭТ МО Красноярское СП Коллективные сады Фонд перераспр. РМЭ Прочие землепольз. Итого: 2010 % к 1990 г. | 1631 74 1025 47 1088 8 5368 97% | 1483 39 482 44 1068 8 4239 87% | 1469 39 15 44 685 8 791 - | - - 115 - 245 - 365 - | 14 - 352 - 138 - 976 - | - - - - - - - - |  | - - - - - - 6 - |
| 1990 | с-з Шимшургинский | 2296 | 1490 | 1030 | 280 | 105 | 75 |  | - |
| Совр. сост. | МО Кокшайское СП Земельн. доли граждан с-з Шимшургинский КФХ Итого: 2010 % к 1990 г. | 224 1344 50 1618 70% | 202 1140 50 1392 93% | - 985 46 1031 - | 126 117 3 246 - | 76 19 1 96 - | - - - - - |  | -19 - 19 - - |
| 1990 | с-з «Звениговский» | 4447 | 3180 | 2870 | 80 | 230 | 0 |  |  |
| Совр. сост. | ООО СПК Звениговский МО Шелангерское СП КФХ Коллективные сады Итого: 2010 % к 1990 г. | 2816 568 3 48 3435 77% | 2732 539 3 42 3316 104% | 2696 121 3 42 - - | 25 111 - - - - | 11 307 - - - - | - - - - - - |  | - - - - - - |
| 1990 | с-з «Прогресс» |  | 3138 | 2400 | 340 | 398 | - |  | - |
| Совр. сост. | С-з Прогресс + земельные доли КФХ Фонд перераспреде-ления РМЭ Итого: 2010 % к 1990 г. | 1718 40 626 1820 55% | 1392 35 53 1480 47% | 1011 29 50 1090 - | 345 6 3 354 - | 36 - - 36 - | - - - - - |  | - - - - - |
| Всего: 1990 г. Современное состояние 2010 % к 1990 г. |  | - | 32683 27563 84% | - | - | - | - | - |  |

2.4.3. Земли лесного фонда на территории Звениговского района

Общая площадь территории Звениговского района составляет                      273639,74  (274878) га. Площадь земель лесного фонда 191701 га.

Лесистость района составляет 70%.

Распределение земель лесного фонда по категориям земель

Таблица 10

| Наименование городского, сельского поселения | Всего га | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земли под лесами | Земли под с/х уго-диями | Земли под водо-емами | Земли под заст-ройкой | Земли под доро-гами | Земли под боло-тами | Прочие земли |
| ГП Звенигово | 2503 | 2033 | 21 | 8 | 15 | 18 | 41 | 367 |
| ГП Красногорский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГП Суслонгер | 20902 | 17342 | 83 | 84,8 | - | 281,2 | 94,4 | 3016,6 |
| Исменецкое СП | 9448 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кокшайское СП | 13006 | 10507 | 200 | 560 | 21 | 253 | 850 | 615 |
| Кокшамарское СП | 41899 | 38862 | 94 | 256 | 350 | 413 | 1423 | 501 |
| Красноярское СП | 7361 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кужмарское СП | 33218 | 21477 | 83 | 374 | 19 | 228 | 557 | 10485 |
| Черноозерское СП | 51540 | 35749 | - | 781,2 | - | 300 | 1785 | 12924 |
| Шелангерское СП | 11825 | 11825 | - | - | - | - | - | - |
| По Звениговскому лесничеству | 63322 | 59709 | 641 | 317 | 90 | 869 | 638 | 1058 |
| По Кокшайскому лесничеству | 128788 | 119471 | 429 | 2069 | 62 | 1369 | 4550 | 838 |
| Всего по району | 191701 | 176085 | 1623 | 180 | 68 | 26005 | 6922 | 29804,6 |

Кроме земель лесного фонда на территории Звениговского района имеются леса не входящие в лесной фонд. Это бывшие участки лесного фонда, ранее находившиеся во владении Минсельхоза России и по состоянию на 01.01.2008 г. не включенные в лесной фонд всего по району 7676 га, в том числе по Звениговскому лесничеству 5833 га и по Кокшайскому лесничеству 1843 га.

Леса на землях обороны и безопасности 15889 га.

Леса на землях особо охраняемых природных территориях 13146 га.

Городские леса на территориях земель населенных пунктов 524 га. Леса на землях иных категорий (промышленности, транспорта) 5833 га.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения занятые лесами, планируемые для передачи в лесной фонд.

Таблица 11

| Наименование сельскохозяйственного предприятия | Количество участков, шт. | Площадь участков, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Совхоз «Прогресс» | 33 | 737,8 |
| 2. МУП совхоз им. Мичурина | 1 | 5 |
| 3. ТОО «Свобода» | 13 | 31,3 |
| 4. СПК «Кукшенерский» | 13 | 32,1 |
| 5. МУСП им. Ленина | 17 | 105,4 |
| 6. МУСП «Новый путь» | 34 | 733 |
| 7. МУСХП «Кожласолинский» | 70 | 1081,3 |
| 8. СПК «Нуктужский» | 24 | 250,2 |
| 9. СПК им. К. Маркса | 53 | 1054,6 |
| 10. МУП совхоз «Звениговский» | 54 | 505,4 |
| 11. СПК «Шимшургинский» | 36 | 652 |
| 12. ООО «Звезда» | 20 | 8489 |
| 13. ЗАО «Агрофирма «Рассвет» | 67 | 1057 |
| Всего по району: | 435 | 6734,1 |

2.4.4. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения

Таблица 12

| Наименование сельского городского поселения | Земли промышленности, транспорта, иного специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Земли промы-шленн. | Земли транс-порта | Земли связи | Земли телеви- дения | Земли энерге-тики | Земли обороны |
| ГП Звенигово | 55 | - | 50 | - | 1 | 4 | - |
| ГП Красногорский | 206 | - | 203 | 1,0 | - | 2,0 | - |
| ГП Суслонгер | 16190 | - | 25 | 0,2 | - | 2,6 | 15854 |
| Исменецкое СП | 129 | - | 128 | - | - | 1 | - |
| Кокшайское СП | 184 | - | 179 | 0,1 | - | 0,9 | - |
| Кокшамарское СП | 131 | 1 | 128 | 1 | - | 1 | - |
| Красноярское СП | 90 | - | 89 | - | - | 1 | - |
| Кужмарское СП | 223 | - | 222 | - | - | 1 | - |
| Черноозерское СП | - | - | - | - | - | - | - |
| Шелангерское СП | 173 | 11 | 160 | 1 | - | 1 | - |
| Всего по району | 17381 | 12 | 1184 | 3,3 | 1 | 14,5 | 15854 |

2.4.5. Земли особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Звениговского района установлены следующие особо охраняемые природные территории:

- Национальный парк "Марий Чодра";

- Заказники: Лебедань, Марьерский;

- Памятники природы: река Шуйка, озеро Малый Мартын, озеро Большой Марьер, озеро Малый Марьер, озеро Шордоер, озеро Лисичкино, озеро Таир, болото Сорочинское, болото Марьерское, болото Большое;

Озеро Таир имеет двойной статус: памятника природы и санаторно-курортной зоны.

Особо охраняемая природная территория озеро Таир регионального значения находится в Звениговском районе в ведомственном подчинении Кокшайского лесничества в кварталах 77,  78,  95,  96. Общая площадь 72 га. Отвод земли при организации ООПТ был произведен из категории лесных земель без изъятия земель у прежнего землепользователя.

Значимость ООПТ является сохранение уникального оздоровительного ландшафта в зоне озера Таир, создание необходимых условий для лечения и отдыха в санаториях-профилакториях, детских оздоровительных лагерях и пансионатах.

Национальный парк "Марий Чодра" находится на территории трех административных районов Моркинского, Звениговского и Волжского и занимает площадь 36875 га.

На территории Звениговского района Национальный парк "Марий Чодра" расположен на территории Красногорского городского поселения и Шелангерского сельского поселения и занимает площадь 13,1 тыс. га.

Лебедань. Ландшафтный (лесомелиоративный) заказник площадью          1,7 тыс. га. Расположен в юго-западной части Звениговского района на территории Ченоозерского сельского поселения в левобережной пойме реки Большая Кокшага.

Марьерский Ботанический заказник расположен в северо-западной части Звениговского района на территории Черноозерского сельского поселения, в 6 километрах на запад от реки Большая Кокшага на озерах Большой и Малый Марьеры.

Структура земель особо охраняемых природных территорий

Таблица 13

| Наименование сельского, городского поселения | Общая пло-щадь земель ООПТ га | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с/х назна-чения | несельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Под лесами | Под водн объект. | Земли застроен | Земли дорог | Болота и проч. |
| ГП Звенигово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГП Красногорский | 6855 | 51 | 6804 | 6144 | 288 | - | 97 |  |
| ГП Суслонгер | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Исменецкое СП | 35 | - | 35 | - | - | 35 | 1 | - |
| Кокшайское СП | 203 | - | 203 | 40 | - | 150 | 2 | - |
| Кокшамарское СП | 18 | - | 18 | - | - | 18 | 1 | - |
| Красноярское СП | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 1 | - |
| Кужмарское СП | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Черноозерское СП | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Шелангерское СП | 6278 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по району | 13408 | 51 | 8881 | 12002 | 288 | 11 | 202 | - |

2.4.6. Земли водного фонда

Таблица 14

| Наименование сельского, городского поселения | Земли водного фонда в границах сельского, городского поселения |  |  |  |  | Судо- ходные реки км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | реки | озера | регулируемые водоемы | болота, прочие |  |
| ГП Звенигово | 497 | 497 | - | - | - | 500 |
| ГП Красногорский | - | - | - |  | - | - |
| ГП Суслонгер | - | - | - | - | - | - |
| Исменецкое СП | 1194 | 1194 | - | - | - | - |
| Кокшайское СП | 50 | 50 |  | - | - | 500 |
| Кокшамарское СП | 2000 | 2000 | - | - | - | 500 |
| Красноярское СП | 500 | 500 | - | - | - | - |
| Кужмарское СП | 865 | 834 | - | 31 | - | - |
| Черноозерское СП | - | - | - | - | - | - |
| Шелангерское СП | - | - | - | - | - | - |
| Всего по району | 5106 | 5075 | - | 31 | - |  |

Болота и озера, числящиеся памятниками природы:

- Болото Большое		- 746 га.

- Болото Сорочинское 		- 150 га.

- Болото Марьерское 		- 816 га.

- Озеро   Большой Марьер	- 118 га.

- Озеро   Малый Марьер 	-   19 га.

- Озеро   Шордоер 		-   16 га.

- Озеро   Лисичкино 		-   27 га.

- Озеро   Малый Мартын	-   14 га.

- Озеро   Таир 			-   63 га.

В районе в настоящее время имеется 5 прудов, площадь которых составляет 103,3 га.

Регулируемые водоемы

Таблица 15

| № №п/п | Наименование водохозяйственного объекта |  | Наимено-вание водотока | Местона-хождение на местности | Назначение объекта | Емкость водохр. площадь зеркала тыс. м3 га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Пруд у д. Нурдамучаш Кужмарского СП | р. Нурда | 0,5 км юго-Западнее д. Нурдамучаш | Хоз.-быт. противоэрозион. | 870 25,2 |
| - 2 |  | Пруд у д. Ташнур ГП Красногорский | ручей без назваия | Южная окраина д. Ташнур | Хоз.-быт., противопож, проезд, противоэрозион. | 16 0,8 |
| - 3 |  | Пруд у д. Нуктуж Кужмарского СП | сухая балка | В центре д. Нуктуж | Хоз.-быт., противопож., проезд, противоэрозион. | 19,34 1,1 |
| - 4 |  | Пруд у д. Мельничные Помьялы, Кужмарского СП | р. Нурда | Северная окраина д. Мельничные Помьялы | Хоз.-быт., противопож., противо-эрозион. | 94,8 4,7 |
| - 5 |  | Пруд у д. Филиппсола Шелангерского СП | р. Тюмша | Южнее д. Филиппсола на 0,2 км | Хоз.-быт. противо-эрозион. | 2150 71,5 |
| Всего по району площадь прудов га: |  |  |  |  |  | 3150,14 103,3 |

2.4.7. Земли запаса

В Звениговском районе земли запаса составляют незначительные объемы.

В Звениговском городском поселении учтены земли запаса в размере         7 га из состава нарушенных земель несельскохозяйственного назначения.

В Кокшайском сельском поселении учтены земли запаса в размере            23 га кормовых угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения.

2.4.8. Застроенные территории

Застроенные территории составляют земли занятые под зданиями и сооружениями, промышленной, жилищной, коммунально-складской застройкой, транспортными и инженерными коммуникациями, а также земельные участки необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Застроенные территории в Звениговском районе составляют 7021 га, из них застроенные территории населенных пунктов составляют 4331 га (62%), застроенные территории и территории занятые транспортными и инженерными коммуникациями на землях лесного фонда 1898 га (27%), на землях сельскохозяйственного назначения 451 га (6,4%), на землях промышленности, транспорта и иного специального назначения 171 га (2,3%) и на землях особо охраняемых природных территориях 170 га (2,3%).

В районе в настоящее время в населенных пунктах активно ведется жилая застройка, в связи с чем требуется освоение новых территорий за счет расширения границ населенных пунктов путем перевода земельных участков из других категорий в земли населенных пунктов.

Необходимо включить в границы населенных пунктов земельные участки:

1. В Кужмарском сельском поселении:

- с. Кужмара 85 га из земель сельскохозяйственного назначения,

- д. Поянсола 27 га из земель сельскохозяйственного назначения,

- д. Нуктуж 34 га из земель сельскохозяйственного назначения,

- д. Трояры 20,8 га из земель сельскохозяйственного назначения.

2. В Кокшамарском сельском поселении:

- д. Кокшамары 37,7 га из земель ООО «Звезда»

- с. Сидельниково 31,1 га из земель ЗАО Агрофирма «Рассвет» и 29,1 га из земель лесного фонда,

- д. Уржумка 57 га из земель сельскохозяйственного назначения.

3. В Черноозерском сельском поселении:

- п. Черное Озеро 5,4 га из земель лесного фонда.

4. В Кокшайском сельском поселении:

- с. Кокшайск 317,27 га из земель лесного фонда, занимаемые базами отдыха,

- п. Таир 251 га из земель лесного фонда, занимаемые базами отдыха,

- д. Шимшурга 21,2 из земель сельскохозяйственного назначения,

- д. Семеновка 177 га из земель сельскохозяйственного назначения и    13 га из земель лесного фонда,

- д. Шуйка 13 га из земель лесного фонда,

- 53 квартал 14,5 га из земель лесного фонда.

5. В Красногорском городском поселении:

- п. Илеть, п. Кирпичный и п. Трубный 80,5 га из земель лесного фонда.

6. В Красноярское сельское поселение:

- д. Шелангуш 48,9 га.

7. В Звениговском городском поселении:

- пгт. Звенигово

- д. Чуваш Отары

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков из одной категории в другую регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом                  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Как правило, включение дополнительных потребных территорий в границы населенных пунктов или исключение излишних территорий из границ населенных пунктов должно осуществляться на основании утвержденных генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов.

Однако статьей 4.1. Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря  2004 г. «О вводе в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено, что «До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2012 года включение земельных участков в границы населенных пунктов или исключение земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации».

Структура земель населенных пунктов

Таблица 16

| Наименование населенных пунктов | Земли в границах населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего га | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилая заст-ройка | Земли общест. деловых зон | Земли про-мышл | Земли общего пользо- вания | Земли транс-порта и др. | Земли С/Х исполь зования | Прочие земли |
| ГП Звенигово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Звенигово | 444 (497) | 126 | 56 | 57 | 68 | 16 | 56 | 65 |
| д. Чуваш-Отары | 32,1 (82) | 73 | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| Всего | 476,1 (579) | 199 | 57 | 57 | 70 | 17 | 56 | 70 |
| ГП Красногорский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт.Красногорский | 695,3 (770) | 148 | - | - | 170 | 16,5 | - | 435,5 |
| п. Илеть | 147,8 (49) | 20 | - | - | 10 | 2 | - | 15 |
| п. Кирпичный | 45,8 (5) | 1 | - | - | 2 | 0,5 | - | 1,5 |
| п. Трубный | 42,6 (8) | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 1 |
| с. Кожласола | 75,3 (77) | 66,36 | - | - | 2 | 5 | - | 3,6 |
| д. Кушнур | 40,8 (64) | 50,13 | - | - | 1 | - | - | 12,87 |
| д. Озерки | 43,8 (33) | 26,62 | - | - | 1 | - | - | 5,3 |
| д. Ошутъялы | 46,1 (40) | 32,09 | - | - | 1 | - | - | 7,9 |
| д. Ташнур | 55 (55) | 44,93 | - | - | 1 | - | - | 10,07 |
| д. Энервож | 14,2 (16) | 13,57 | - | - | 1 | - | - | 1,43 |
| д. Янашбеляк | 37 37 | 30,3 | - | - | 1 | - | - | 5,7 |
| Всего | 1243,7 (1154) | 433 | - | - | 243 | 25 | 39 | 639,96 |
| ГП Суслонгер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Суслонгер | 272,1 (250) | 122,3 | 8,5 | 85,1 | 28,1 | - | - | - |
| п. Мочалище | 164 (210) | 30 | 10,9 | 30,2 | 26,9 | 6 | - | 106 |
| Всего | 436,1 (460) | 152,3 | 19,4 | 115,3 | 55 | 6 | - | 106 |
| Исменецкое СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Исменцы | 335,1 (244) | 174 | 4 | - | 21 | - | - | 45 |
| д. Кукшенеры | 37,5 (30) | 25 | 1 | - | 3 | - | - | 2 |
| д. Мари-Луговая | 32,1 (65) | 70 | 3 | - | 9 | - | - | - |
| д. Мари-Отары | 74,6 (45) | 44 | 1 | - | - | - | - | - |
| д. Степанкино | 48,3 (18) | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 527,6 (402) | 315 | 10 | - | 35 | - | - | 48 |
| Кокшайское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кокшайск | 148,5 (260) | 91 | 36 | 8 | 39 | 3 | 61 | 22 |
| п. 53 квартал | 0 (16,5) | 16,5 | - | - | - | - | - | - |
| д. Семеновка | 70 (49,6) | 37 | 0,2 | - | 8 | - | - | 4,4 |
| п. Таир | 9,3 (23) | 13 | 0,2 | - | 6 | - | - | 3,8 |
| д. Шимшурга | 54,2 (39) | 39 | - | - | - | - | - | - |
| п. Шуйка | 44,6 16,4 | 14 | 0,4 | - | 2 | - | - | - |
| д. Ялпай | 25,1 (26) | 26 | 0,2 | - | 1,8 | - | - | - |
| Всего | 351,7 (414) | 248,5 | 37 | 8 | 55 | 3 | 61 | 30,2 |
| Кокшамарское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кокшамары | 196,6 (147,55) | 130,55 | 15,3 | - | 2,55 | - | - | - |
| д. Иван Беляк | 40,8 (22) | 22 | - | - | - | - | - | - |
| д. Липша | 10,3 (32) | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Сидельниково | 134,9 (97,07) | 97,07 | - | - | - | - | - | - |
| п. Сокольный | 4,6 (1,88) | 1,88 | - | - | - | - | - | - |
| д. Уржумка | 18,1 (26,05) | 26,05 | - | - | - | - | - | - |
| п. Уржумское Лесничество | 14,7 (8,76) | 8,76 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 420 (335,31) | 318 | 15,3 | - | 2,55 | - | - | - |
| Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Красный Яр | 153,9 (224,67) | 48,56 | 11,95 | - | 23,12 | - | 84,47 | 66,62 |
| д. Арзебеляк | 27,3 (18,5) | 2,41 | - | - | 2,04 | - | 16,09 | - |
| д. Б. Маламасы | 68,3 (43,76) | 5,37 | - | - | 5,12 | - | 33,27 | - |
| д. Иркино | 53,9 (42,54) | 5,37 | 0,04 | - | 3,68 | - | 33,45 | - |
| д. Кожла | 40,4 (22,9) | 2,76 | - | - | 2,68 | - | 17,46 | - |
| д. М. Маламасы | 53,9 (39,17) | 4,26 | - | - | 3,32 | - | 31,59 | - |
| в. Северный | 6,0 (7,35) | 0,48 | - | - | 0,48 | - | 6,86 | - |
| д. Сергушкино | 12,3 (36,48) | 3,04 | - | - | 5,08 | - | 28,36 | - |
| д. Сосновка | 86,2 63,89 | 8,64 | 0,01 | - | 10 | - | 45,24 | - |
| д. Торганово | 48,51 36,47 | 4,76 | - | - | 4,04 | - | 27,67 | - |
| д. Шелангуш | 12,3 (19,4) | 1,27 | - | - | 4,44 | - | 13,69 | - |
| Всего | 563,01 (434,07) | 48,56 | 12 | - | 64 | - | 335,64 | 66,62 |
| Кужмарское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кужмара | 156,5 (122,06) | 10 | - | - | 21 | 10 | 81,06 | - |
| д. Б. Вележи | 62,6 (37,73) | 4 | - | - | 5 | - | 36 | - |
| д. Б. Кожвож | 46,6 (44) | 3 | - | - | 6 | - | 44 | - |
| д. Верхние Памъялы | 21,4 (21,4) | 1 | - | - | 3 | - | 21 | - |
| д. Дружба | 6,9 (-) |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Изоткино | 12,7 (7) | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - |
| д. М. Кожвож | 23,3 (17,3) | 2 | - | - | 3 | - | 16 | - |
| д. М. Кужмара | 54 (44) | 4 | - | - | 6 | - | 44 | - |
| д. Мельничные Памъялы | 43 (36,1) | 2 | - | - | 5 | - | 36 | - |
| д. Митюково | 6,9 (5,35) | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - |
| д. Морканаш | 62,6 (-) | 1 | - | - | 2 | - | 15 | - |
| д. Н. Памъялы | 88,4 (43,91) | 6 | - | - | 6 | - | 44 | - |
| д. Нуктуж | 118,3 (103,6) | 9 | - | - | 10 | - | 104 | - |
| п. Нуктужское лесничество | 1,1 (-) |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Нурдамучаш | 73,7 (42) | 3 | - | - | 6 | - | 33 | - |
| д. Нурумбал | 40,3 (32) | 4 | - | - | 5 | - | 23 | - |
| д. Поянсола | 87 (68) | 6 | - | - | 11 | - | 51 | - |
| д. Речная | 15 (11,19) | 1 | - | - | 2 | - | 8,19 | - |
| д. Трояры | 30 (22,67) | 2 | - | - | 3 | - | 23 | - |
| Всего | 950,3 (657,05) | 9 | - | - | 96 | 10 | 495,31 | - |
| Черноозерское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ченое Озеро | 44,1 (76,1) | 20 | - | - | 30 | - | - | 26,1 |
| д. Долгая Старица | 17,8 (17,4) | 6 | - | - | 2 | - | - | 8,4 |
| п. Маркитан | 4,3 (3,5) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1,5 |
| Всего | 66,2 (97) | 27 | - | - | 33 | - | - | 36 |
| Шелангерское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Шелангер | 104,4 (142,67) | 135 | 7,67 | - | - | - | - | - |
| д. Анисола | 47,3 (27,95) | 27,95 | - | - | - | - | - | - |
| д. Б. Шигаково | 40,3 (22,93) | 22,93 | - | - | - | - | - | - |
| д. Кожлангер | 18,5 (-) | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Кугунур | 21,6 (19,1) | 17 | - | - | 2 | 0,1 | - | - |
| с. Керебеляк | 32,1 (42) | 42 | - | - | - | - | - | - |
| в. Николаевский | 28,1 (22,58) | 22,59 | - | - | - | - | - | - |
| д. Нурда | 16 (14,18) | 14,18 | - | - | - | - | - | - |
| д. Памашнур | 12,5 (11,45) | 11,45 | - | - | - | - | - | - |
| д. Спартак | 16,3 (12,58) | 12,58 | - | - | - | - | - | - |
| в. Тимофеевский | 12,4 (8,92) | 8,92 | - | - | - | - | - | - |
| д. Шелангер | 25,4 (19,4) | 19,4 | - | - | - |  | - | - |
| д. Шонсола | 31,8 (7,13) | 7,13 | - | - | - | - | - | - |
| д. Филиппсола | 42,5 41 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| д. Чингансола | 12 (9) | 9 | - | - | - | - | - | - |
| д. Яктерлюбал | 11,4 (10,33) | 10,33 | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 472,6 (329,12) | 401,45 | 7,67 | - | 2 | 0,1 | - | - |
| Всего по району | 5031,21 (4861,55) | 2202,81 | 158,37 | 180,3 | 655,55 | 61,1 | 643,69 | 996,78 |

В скобках приведена территория земель по данным Роснедвижимости по РМЭ.

2.5. Социальная инфраструктура района

В составе комплексной оценки территории при определении потенциала, тенденций и направлений формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры межселенного и внутрипо-селенческого значения важное значение имеет анализ численности и занятости трудовых ресурсов, состояния и наличия объектов жилищного и социального фонда.

2.5.1. Занятость населения района

Анализ занятости населения района по сведениям за 2008 год по сравнению с данными перепеси населения 2002 года показывает, что при росте общей численности населения района произошло снижение доли трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в процентном и натуральном выражении с 59,5% (28309 человек) в 2002 году до 55,4% (27644 человек) в 2008 году.

Также снизилась доля трудовых ресурсов занятых в экономике с 44,3% от общей численности населения в 2002 году до 27,2% в 2008 году.

Доля численности населения не занятого в экономике за этот же период изменилась с 16,3%  до 30,5%.

Значительно сократилась численность занятого населения в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, однако выросла численность занятости в управлении.

Распределение численности трудовых ресурсов

Таблица 17

| Наименование | 2002 г. | на 01.01.08 г. |
| --- | --- | --- |
| Всего население района | 47540 | 49863 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 28309 59,5% | 27644 55,4% |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике Процент к общей численности населения | 21054 44,3% | 13547 27,2% |
| - промышленность | 5650 | 3871 |
| - сельское хозяйство | 3900 | 683 |
| - транспорт | 800 | 193 |
| - строительство | 640 | 169 |
| - торговля и общественное питание | 950 | 1050 |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 480 | 593 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 870 | 721 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 2250 | 2033 |
| - образование | 2740 | 1879 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 650 | 196 |
| - управление | 560 | 1161 |
| Население не занятое в экономике. Процент к общей численности населения | 7755 16,3% | 15233 30,5% |

Трудовые ресурсы сельских, городских поселений занятые в экономике

Таблица 18

| Наименование сельских, городских поселений | Всего занятых в эконо-мике чел. | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Про-мыш-лен-ность | Сель-ское хозяй-ство | Уп-рав-ление | Здра-воох-ране-ние | Обра-зование, куль-тура | Тор-говля и обслуж | Про-чие виды |
| ГП Звенигово | 4950 | 1312 | 21 | 721 | 945 | 657 | 486 | 808 |
| ГП Красногорский | 3339 | 1458 | 24 | 131 | 699 | 273 | 350 | 404 |
| ГП Суслонгер | 1433 | 675 | - | 258 | 77 | 185 | 35 | 203 |
| Исменецкое СП | 213 | 89 | 7 | - | 32 | 62 | 23 | - |
| Кокшамарское СП | 232 | 12 | 83 | 1 | 25 | 77 | 32 | - |
| Кокшайское СП | 605 | 25 | 10 | 184 | 205 | 170 | 7 | 4 |
| Красноярское СП | 530 | 94 | 168 | 12 | 18 | 193 | 35 | 10 |
| Кужмарское СП | 638 | - | 254 | 16 | 29 | 185 | 43 | 111 |
| Черноозерское СП | 29 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 21 |
| Шелангерское СП | 1578 | 564 | 763 | 29 | 2 | 77 | 37 | 116 |
| Всего по району | 13547 | 4229 | 1322 | 1357 | 2033 | 1879 | 1050 | 1677 |

Уровень занятости к численности населения в трудоспособном возрасте

Таблица 19

| Наименование сельского, городского поселения | Число работающих на предприятиях и организациях, чел. | Численность в трудоспособном возрасте | Уровень занятости |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП Звенигово | 4950 | 8436 | 58,8% |
| ГП Красногорский | 3333 | 5233 | 63,8% |
| ГП Суслонгер | 1433 | 3384 | 42,3% |
| Исменецкое СП | 213 | 1193 | 17,9% |
| Кокшамарское СП | 232 | 1186 | 19,6% |
| Кокшайское СП | 605 | 968 | 62,5% |
| Красноярское СП | 530 | 1881 | 28,2% |
| Кужмарское СП | 638 | 2817 | 22,6% |
| Черноозерское СП | 29 | 159 | 18,2% |
| 1Шелангерское СП | 1578 | 2387 | 66,1% |
| Всего по району | 13547 | 27644 | 54,3% |

Население занятое на предприятиях и организациях района

Таблица 20

| №№ п\п | Наименование предприятия, организации | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Звенигово |  | 4958 |
| 1 | г. Звенигово ОАО ССРЗ им. Бутякова С. Н. | 285 |
| 2 | ООО «Катран» | 103 |
| 3 | МУП «Звениговское ГЖУ» | 42 |
| 4 | ООО Жилкомсервис» | 50 |
| 5 | ООО «Центр Люкс» | 45 |
| 6 | ООО «Олимп» (судоремонт) | 51 |
| 7 | ООО «Зеберс» | 67 |
| 8 | Звениговская база технического обслуживания флота, филиал ОАО СК Волжского пароходства | 220 |
| 9 | ПМК Звениговское, филиал ОАО «Марспецмонтаж» | 48 |
| 10 | База «Звениговогаз» | 75 |
| 11 | Звениговские районные электросети ОАО «Мариэнерго» | 23 |
| 12 | Звениговские Э и ТС, филиал ГУПЭП «Марком-мунэнерго» | 23 |
| 13 | Звениговское отделение ТС Марийского филиала ГУПЭП «Маркоммунэнерго» | 225 |
| 14 | Звениговский участок ФГУП Марийскавтодор» | 92 |
| 15 | ГУП РМЭ «Звениговское АТП» | 170 |
| 16 | ГУ «Звениговский лесхоз» | 47 |
| 17 | ООО «Звенигово-Лес» | 50 |
| 18 | ООО «Звенигово-Чодра» | 28 |
| 19 | ГУП РМЭ Звениговское предприятие по обеспечению топливом | 5 |
| 20 | ЗАО «Звениговский Гормолкомбинат» | 153 |
| 21 | ОО «РИМКО» | 246 |
| 22 | ЧП «Флоренцев» (кондитерское предприятие) | 92 |
| 23 | ИП Белоусова | 50 |
| 24 | ЧП «Керимова Н.Г.» | 22 |
| 25 | ЧП «Кудрявцев С.Н.» | 12 |
| 26 | ООО «Звениговострой» | 25 |
| 27 | ЧП «Малышкин» (ремонтно-строительные работы) | 4 |
| 28 | ООО «Неолит» |  |
| 29 | Межрегионгаз | 7 |
| 30 | Звениговская районная станция по борьбе с болезнями животных | 21 |
| 31 | ГУ «Центр занятости населения Звениговского района» | 13 |
| 32 | ГУ «Управление ПФ РФ в Звениговском районе» | 44 |
| 33 | ОГПН | 7 |
| 34 | ГУ ОГПС МЧС России | 46 |
| 35 | Военный комиссариат Звениговского района | 28 |
| 36 | Учреждение Юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество | 6 |
| 37 | Служба судебных приставов | 20 |
| 38 | ОВД по Звениговскому муниципальному району | 178 |
| 39 | Отдел неведомственной охраны при РОВД | 27 |
| 40 | Водная милиция | 9 |
| 41 | Прокуратура Звениговского района | 15 |
| 42 | Звениговский районный суд |  |
| 43 | ФГУ ПЛ – 7 (426 уч.) | 60 |
| 44 | МОУ «ЗСОШ № 1» (433 уч.) | 52 |
| 45 | МОУ «ЗОСШ № 2» (275 уч.) | 57 |
| 46 | МОУ «ЗОСШ №3» (508 уч.) | 76 |
| 47 | МЛОУ ЗДС «Кораблик» (143 реб.) | 30 |
| 48 | МДОУ ЗДС «Светлячок» (230 реб.) | 56 |
| 49 | МДОУ ЗДС «Ракета» (126 реб.) | 26 |
| 50 | МДОУ ЗДС «Звездочка» (130 реб.) | 30 |
| 51 | ГОУ РМЭ «Звениговская санаторная школа-интернат» (198 уч.) | 101 |
| 52 | МОУДОД «Звениговская школа искусств» (210 уч.) | 18 |
| 53 | МОУДОД «Звениговская ДЮСШ» (476 уч.) | 6 |
| 54 | ГОУДОС «ДЮШОР по биатлону и пулевой стрельбе» (202 уч.) | 16 |
| 55 | МОУДОД «Звениговский ЦДТ» (687 уч.) | 14 |
| 56 | Молодежный ЦДиК | 14 |
| 57 | РЦДиК «Голубая мечта» | 38 |
| 58 | Дом народных умельцев | 11 |
| 59 | Библиотека центральная | 23 |
| 60 | Библиотека детская | 9 |
| 61 | Библиотека Чуваш-Отарская | 1 |
| 62 | Чуваш-Отарский СДК | 6 |
| 63 | Музей краеведчатый | 8 |
| 64 | Стадион «Водник» | 5 |
| 65 | Звениговская центральная районная больница | 726 |
| 66 | Звениговская больница-филиал ФГУ «ПОМЦ Россздрава» | 43 |
| 67 | ГУП РМЭ «Аптека № 3» | 23 |
| 68 | Аптека «Интерфарм» | 6 |
| 69 | Филиал ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Звениговском районе» | 21 |
| 70 | Отделение Роспотребнадзора | 1 |
| 71 | ООО «Бытсервис» | 20 |
| 72 | Марийтелерадиобыттехника города Звенигова | 10 |
| 73 | Цех комплексного технического обслуживания электросвязи ОАО «Волга Телеком» | 50 |
| 74 | Волжский Почтамп УФПС РМЭ филиал ФГУ «Почта России» Звениговское Центральное отделение почтовой связи | 15 |
| 75 | Волжский Почтамп УФПС РМЭ филиал ФГУ «Почта России» Звениговское отделение связи № 1 | 5 |
| 76 | Волжский Почтамп УФПС РМЭ филиал ФГУ «Почта России» Звениговское отделение связи № 2 | 2 |
| 77 | Дополнительный офис № 6281/026 Волжский ОСБ № 6281 | 23 |
| 78 | Расчетно-кассовый центр г Звенигово Нац. Банка РМЭ ЦБ РФ | 16 |
| 79 | Отделение по Звениговскому району УФК по РМЭ | 16 |
| 80 | ИМНС по Звениговскому району | 60 |
| 81 | ОАО «Бутяковец» | 90 |
| 82 | ООО «Пактия» | 59 |
| 83 | ПО «Провой кундем» | 49 |
| 84 | МУ ТП «Волжанка» | 8 |
| 85 | МУ ТП «Юбилейный» | 17 |
| 86 | ООО «Юнион Полис» | 161 |
| 87 | Военно-страховая компания | 17 |
| 88 | «Наста» | 12 |
| 89 | «Россгосстрах» | 18 |
| 90 | «Альфастрахование» | 6 |
| 91 | Газета «Звениговская неделя» | 8 |
| 92 | ГУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Звениговском районе» | 90 |
| 93 | МУ «Социально-ребиалитационный Центр ДН» | 35 |
| 94 | Управление Социальной защиты населения, труда в Звениговском районе | 20 |
| Городское поселение Красногорский |  | 3339 |
| 1 | пгт. Красногорский ОАО «Красногорский комбинат авофургонов» | 632 |
| 2 | ОАО «Красногорский завод электродвигатель» | 565 |
| 3 | ГУ Национальный парк «Мари Чодра» | 179 |
| 4 | ОАО «Шелангерсельхозхимия» | 24 |
| 5 | ООО ИК «Бекар» | 13 |
| 6 | ООО «Ника» | 69 |
| 7 | ОАО «Транслес» | 80 |
| 8 | ООО «Столяр» | 12 |
| 9 | ООО «Марлесстройматериалы» | 17 |
| 10 | МОУ Красногорская СОШ № 2 (729 уч.) | 63 |
| 11 | МОУ Красногорская СОШ № 1 (431 уч.) | 42 |
| 12 | МОУ Илетская начальная школа-детский сад (43 уч.) | 13 |
| 13 | Красногорское МУ Дом детского творчества (1298 уч.) | 28 |
| 14 | МУ Красногорская детская школа искусств (96 уч.) | 11 |
| 15 | МОУ Кожласолинский детсад «Теремок» (158 восп.) | 26 |
| 16 | МОУ Красногорский деьсад «Солнышко» (147 восп.) | 25 |
| 17 | МОУ Красногорский детсад «Сказка» (144 восп.) | 27 |
| 18 | Красногорский центр досуга и культуры | 17 |
| 19 | Дом культуры «Электродвигатель» | 5 |
| 20 | Илетский сельский Дом культуры | 3 |
| 21 | Ташнурский Дом культуры | 2 |
| 22 | Красногорская гор. библиотека, филиал № 1 (29 786 т.) | 5 |
| 23 | Красногорская дет. библиотека, Филиал № 4 (38 995 т.) | 4 |
| 24 | Ташнурская библиотека, филиал № 17 (8 755 т.) | 2 |
| 25 | МУЗ Красногорская РБ № 1 | 124 |
| 26 | РГУЗ Республиканский госпиталь ветеранов войн | 165 |
| 27 | ГУ РМЭ Республиканский санаторий «Дружба» | 70 |
| 28 | ГУ РМЭ Красногорский психоневрологический интернат | 212 |
| 29 | РГУ РМЭ Кожласолинский психоневрологический дом-интернат | 107 |
| 30 | Илетский ФАП | 1 |
| 31 | Медицинский центр «Резерв» Минздрава РМЭ | 4 |
| 32 | Аптека № 12 | 14 |
| 33 | Красногорский ветеринарный участок | 2 |
| 34 | Красногорский объект почтовой связи | 8 |
| 35 | Красногорское отделение связи № 1 | 8 |
| 36 | Илетское отделение почтовой связи | 2 |
| 37 | Красногорский линейно-технический участок связи | 26 |
| 38 | Дополнительный офис ОСБ № 6281 | 5 |
| 39 | ОАО Красногорское торговое предприятие | 2 |
| 40 | ООО Красногорский хлебозавод | 70 |
| 41 | ООО «Нива» | 85 |
| 42 | ООО «Ваш хлеб» | 85 |
| 43 | ООО Росгосстрах Поволжья страхотдел в Красногорске | 19 |
| 44 | Красногорское отделение марийского филиала ВСК | 1 |
| 45 | ООО «Коммунсервис» | 86 |
| 46 | Красногорский жилищно-эксплуатационный участок | 35 |
| 47 | МУП «Красногорское ГЖУ» | 11 |
| 48 | Красногорский газовый участок базы «Звениговогаз» | 25 |
| 49 | Красногорский произв. участок «Звениговских Э и ТС» | 61 |
| 50 | Красногорское отдел. милиции Звениговского РОВД | 54 |
| 51 | Отдел вневедомств. охраны при Красногорском ОМ | 24 |
| 52 | ПЧ - 24 | 12 |
| 53 | ПЧ - 41 | 21 |
| 54 | ООО «Вкуснотеевъ» | 86 |
| 55 | ООО «Мастерпласт» | 48 |
| 56 | Фермерские х-ва Гусакина В.В., Михайлова А.А., | 2 |
| Городское поселение Суслонгер |  | 1433 |
| 1 | пгт. Суслонгер ОАО «Суслонгерский лесокомбинат | 100 |
| 2 | ФГУП «Суслонгерский военный лесхоз» | 58 |
| 3 | ООО «ИнвестФорэст» | 363 |
| 4 | ООО Суслонгерское МПКХ» | 88 |
| 5 | ЖД станция Горьковской ЖД | 5 |
| 6 | 5-й околоток Йошкар-Олинской дистанции пути | 15 |
| 7 | Суслонгерское лесничество Звениговского лесхоза | 9 |
| 8 | ООО «МЗХО Калинка» | 194 |
| 9 | ООО «Нарат» | 62 |
| 10 | ООО «Нива» | 48 |
| 11 | ОАО «Энергия» | 8 |
| 12 | «Марийэнергосбыт» Волжский филиал | 3 |
| 13 | Территориальный пункт милиции | 3 |
| 14 | Ветеринарный пункт | 1 |
| 15 | Суслонгерская врачебная амбулатория | 36 |
| 16 | Мочалищенская участковая больница | 35 |
| 17 | ГУП Аптека № 37 филиал Аптеки № 3 | 3 |
| 18 | ГУП Аптека № 42 филиал Аптеки № 3 | 2 |
| 19 | Суслонгерское отделение почтовой связи | 8 |
| 20 | МУК Суслонгерский социально-культурный центр | 23 |
| 21 | Суслонгерское МДОУ «Лесная сказка» | 20 |
| 22 | Суслонгерское МДОУ «Аленушка» | 20 |
| 23 | Мочалищенское МДОУ «Ромашка» | 20 |
| 24 | ЗРОО Суслонгерская СОШ | 52 |
| 25 | ЗРОО Мочалищенская СОШ | 41 |
| 26 | МОУ ДО Мочалищенская детская школа искуств | 9 |
| 27 | ООО «Лада» | 35 |
| 28 | ООО «Чаровница» | 20 |
| 29 | ООО «Александръ» | 6 |
| 30 | ООО «Сулак» | 2 |
| 31 | ООО «Инча» | 12 |
| 32 | ООО «Кедр» | 45 |
| 33 | ИП Пахомов А.Н. | 8 |
| 34 | ИП Егошин С.М. | 15 |
| 35 | ООО «Хлеб» | 12 |
| 36 | ООО Маркет» | 15 |
| 37 | Угольная котельная № 0610, ГУПЭП п. Суслонгер | 12 |
| 38 | Газовая котельная п. Мочалище | 12 |
| 39 | М-Н «Спектр» | 4 |
| 40 | ИП Филиппова А.Н. | 9 |
| Исменецкое сельское поселение |  | 213 |
| 1 | Исменцы. СОШ и детсад | 62 |
| 2 | Кон. цех ЧП Николаева | 69 |
| 3 | Магазины ЧП Керимова | 5 |
| 4 | Мебельный цех ЧП Малинин | 12 |
| 5 | СПК к-з Элнет | 5 |
| 6 | Магазин ЧП Новоселова | 2 |
| 7 | Магазин ЧП Лебедева | 2 |
| 8 | Отделение связи | 6 |
| 9 | Пилорама | 4 |
| 10 | Оздоровительный комплекс "Энергетик" | 7 |
| 11 | фермерское х-во Петрова | 2 |
| 12 | Мари-Отары. Магазин ЧП Лебедева | 2 |
| 13 | Кукшенеры. Магазин ЧП Лебедева | 2 |
| 14 | Магазины ЧП Керимова | 2 |
| 15 | ФАП | 2 |
| 16 | Лесопилка | 4 |
| 17 | Мари-Луговая. Магазин ЧП Лебедева | 2 |
| 18 | Место отдыха | 23 |
| Кокшамарское сельское поселение |  | 237 |
| 1 | Кокшамары. Средняя школа | 62 |
| 2 | Детская школа искусств | 9 |
| 3 | Врачебная амбулатория | 23 |
| 4 | Отделение связи | 2 |
| 5 | Филиал сбербанка | 1 |
| 6 | ЦДиК | 6 |
| 7 | ООО «ТИМ+» | 20 |
| 8 | СПК «Волга» | 24 |
| 9 | ЧП Кузягин Ю.А. маг. «Веста», «Диана» | 4 |
| 10 | ЧП Городничева Т.Р. маг. «Кооператор» | 2 |
| 11 | ЧП Акреева Л.М. маг. «Горячий хлеб» | 2 |
| 12 | ЧП Гонгалева Г.Н. маг. «Волна» | 2 |
| 13 | ЧП Пуганова Н.Э. маг. «Сказка» | 1 |
| 14 | ЧП Белоусова В.В. маг «Луч» | 1 |
| 15 | ЧП Скворцова А.М. маг. «Пчелка» | 5 |
| 16 | ЧП Скворцова А.М. Кафе «Майа» | 3 |
| 17 | ИП Плотников Ю.Е. Пилорама | 5 |
| 18 | ЧП Комарова В.Н. Пилорама | 1 |
| 19 | Фермерские х-ва Орлова В.Р.. Скворцова А.М. | 2 |
| 20 | Сельская библиотека | 1 |
| 21 | Сидельниково. Отделение связи | 2 |
| 22 | Фельшерский пункт | 1 |
| 23 | ЗАО "Агрофирма «Рассвет» | 39 |
| 24 | ЧП Шаронова Н.А. маг. Волжанка №1,2 | 4 |
| 25 | ЧП Сурнаев С.М. Мини-магазин | 2 |
| 26 | Соколова Г.М. Пилорама | 3 |
| 27 | ЧП Соколов Н.М. Разные услуги | 1 |
| 28 | ИП Золоткова Н.В. магазин «Удача» | 1 |
| 29 | Сидельниковская сельская библиотека | 1 |
| 30 | Сидельниковскаий Сельский клуб | 1 |
| 31 | Липша. Отделение связи | 1 |
| 32 | ЧП Артемьев В.Н. Пилорама | 1 |
| 33 | Иванбеляк. ЧП Беспамятнов С.А. Пилорама | 1 |
| 34 | Уржумка. Фельшерский пункт | 1 |
| 35 | Уржумское лесничество. ООО «Оптима» Пилорама | 1 |
| 36 | ЧП Михайлова Е.Н. магазин | 1 |
| Кокшайское сельское поселение |  | 605 |
| 1 | Кокшайск. ГУ «Кокшайское лесничество» | 170 |
| 2 | Врачебная амбулатория | 16 |
| 3 | ПЧ-30 | 14 |
| 4 | МОУ Общеобразовательная школа | 40 |
| 5 | б/о «Росинка» ОАО «Маригражданстрой» | 44 |
| 6 | б/о «Чародейка» | 60 |
| 7 | Дом интернат | 40 |
| 8 | Автостанция | 3 |
| 9 | Ветеринарный участок | 3 |
| 10 | Детский сад | 8 |
| 11 | Отделение связи | 4 |
| 12 | Газовый участок | 1 |
| 13 | ДОЗ | 25 |
| 14 | б/о «Салика» ОАО «Марбиофарм» | 22 |
| 15 | б/о "Дои рыбака" ОАО "Контакт" | 1 |
| 16 | б/о «Прометей» «Горгаз» | - |
| 17 | б/о «Аэрофлотовец» ЧП И.М.Иммангулов | 4 |
| 18 | б/о «Искра» ГУП ОШ_25/6 УФСИН | - |
| 19 | б/о «Ландыш» | - |
| 20 | б/о "Строитель" | - |
| 21 | б/о «Нептун» «Водоканал» | - |
| 22 | б/о "Полиграфист" Й-Олинская типография | - |
| 23 | б/о "Айвика" ОАО "Марспецмонтаж" | - |
| 24 | б/о "Олимп" ООО "Монотоп" | 3 |
| 25 | б/о «Чайка» ОАО «Волга Телеком» | - |
| 26 | Таир. Дом интернат | 35 |
| 27 | «Журавушка» | 24 |
| 28 | ФАП | 2 |
| 29 | б/о "Дорожник" ГУП "Марийскавтодор" | - |
| 30 | Шимшурга. МОУ Общеобразовательная школа | 27 |
| 31 | Дом ветеранов | 5 |
| 32 | Культурно-социальный центр | 20 |
| 33 | Колхоз «Шимшургинский» | 10 |
| 34 | Отделение связи | 3 |
| 35 | Шелангуш. б/о Автотранспортник» ПАТП-1 | 5 |
| 36 | б/о «Шелангуш» спортивный ПриволВО | 4 |
| 37 | б/о Шелангуш» ОАО «Упр. механ. стр-ва» | 6 |
| 38 | Семеновка. Ветеринарный участок | 2 |
| 39 | ФАП | 2 |
| 40 | Шуйка. ФАП | 2 |
| Красноярское сельское поселение |  | 530 |
| 1 | Красный Яр. Администрация Красноярского СП | 9 |
| 2 | Магазин «Ветеран» | 2 |
| 3 | Магазин «Ивушка» | 3 |
| 4 | Закусочная «Ивушка» | 3 |
| 5 | Магазин «Нива» | 1 |
| 6 | Магазин «Терек» | 2 |
| 7 | Магазин «Мечта» | 1 |
| 8 | Магазин «Одежда» | 1 |
| 9 | СПК колхоз им. Мичурина | 165 |
| 10 | ООО СПК «Марийский хмель» | 3 |
| 11 | Кондитерский цех ЧП Флоренцев Д. | 53 |
| 12 | Кондитерский цех ЧП Васильева С.А. | 40 |
| 13 | ТД «Чакмарий» | 3 |
| 14 | «Марикоммунэнерго» № 06-05 | 10 |
| 15 | МОУ «Красноярская общеобразовательная школа» | 60 |
| 16 | МДОУ «Красноярский детский сад» Шудыр | 29 |
| 17 | ГОУ НПО РМЭ «ПУ-20» с. Красный Яр | 87 |
| 18 | Филиал №5 Звениговская ЦБС | 3 |
| 19 | МУЗ «Звениговская ЦРБ – Красноярская врачебная амбулатория» | 9 |
| 20 | Звениговский почтамт УФПС РМЭ филиал ФГУП «Почта России» | 6 |
| 21 | РГУ «Звениговский РайСББЖ» - Красноярский участок | 3 |
| 22 | Швейный цех | 1 |
| 23 | Красноярский ЦДиК | 13 |
| 24 | д. Б. Маламасы. Магазин «Луч» | 2 |
| 25 | д. Торганово. Хлебная палатка | 2 |
| 26 | д. Сергушкино. Магазин | 1 |
| 27 | д. Сосновка. Магазин «Луч» | 2 |
| 28 | Магазин «Ассорти» | 2 |
| 29 | Сосновский ФАП | 2 |
| 30 | д. Иркино. Магазин «Луч» | 2 |
| 31 | Иркинский ФАП | 2 |
| 32 | Филиал Звениговской ЦБС | 2 |
| 33 | Иркинский ДК | 4 |
| 34 | д. М. Маламасы. Магазин «Ассорти-1» | 2 |
| Кужмарское сельское поселение |  | 638 |
| 1 | Кужмара. МУП КТС «Кужмарское» | 32 |
| 2 | Филиал Звениговских тепловых сетей ООО «Марикоммунэнерго» | 24 |
| 3 | СПК колхоз им. К.Маркса | 79 |
| 4 | МУСП «Звениговоагропромснаб» | 4 |
| 5 | ООО Птицефабрика «Звениговская» | 115 |
| 6 | ООО «Ника» | 50 |
| 7 | МОУ Общеобразовательная школа | 87 |
| 8 | Ясли-сад | 8 |
| 9 | Народный ансамбль «Юлавий» | 4 |
| 10 | МУК Социально-культурный центр | 44 |
| 11 | Врачебная амбулатория | 12 |
| 12 | Ветеринарный пункт | 3 |
| 13 | УФПС РМЭ филиал ФГУП Почта России | 11 |
| 14 | Волжское отделение сбербанка 6281/028 | 1 |
| 15 | ООО «Юнион полис» | 3 |
| 16 | Магазин «Рябинушка» | 1 |
| 17 | Магазин «Гонг» | 3 |
| 18 | Магазин «Березка» | 1 |
| 19 | Магазин «ТПС» | 4 |
| 20 | Магазин «Людмила» | 1 |
| 21 | Магазин «Рябинушка» | 3 |
| 22 | Музыкальная школа | 7 |
| 23 | В.Памъялы. Магазин на дому | 1 |
| 24 | М.Памъялы. Магазин «Колос» | 2 |
| 25 | Магазин «Встреча» | 2 |
| 26 | Н.Памъялы. ФАП | 1 |
| 27 | Магазин «Катюша» | 2 |
| 28 | Магазин ТПС | 1 |
| 29 | Трояры. Магазин ТПС | 1 |
| 30 | Поянсола. СПК «Новый путь» | 19 |
| 31 | Основная общеобразовательная школа | 27 |
| 32 | Детский сад «Зернышко» | 3 |
| 33 | ФАП | 2 |
| 34 | Ветеринарный пункт | 2 |
| 35 | Магазин «Катюша» | 2 |
| 36 | Магазин «Эдем» | 3 |
| 37 | Магазин «Ива» | 2 |
| 38 | Нурдамучаш. Магазин | 1 |
| 39 | Б.Кожвож. Магазин ПО «Провой кундем» | 1 |
| 40 | М.Кужмара. Магазин | 1 |
| 41 | Нуктуж. Сельхозартель колхоз «Нуктужский» | 41 |
| 42 | Лесничество | 12 |
| 43 | Детский сад «Колобок» | 5 |
| 44 | ФАП | 2 |
| 45 | Ветеринарный пункт | 2 |
| 46 | Магазин «Изюминка» | 2 |
| 47 | Магазин «Пчелка» | 3 |
| Черноозерское сельское поселение |  | 29 |
| 1 | Черное Озеро. Лесничество | 5 |
| 2 | ЧП Михайлова Т.И. | 1 |
| 3 | ЧП Сенькова Л.В. | 1 |
| 4 | ООО «Пайн» | 19 |
| 5 | ФАП | 1 |
| 6 | Отделение связи | 2 |
| Шелангерское сельское поселение |  | 1578 |
| 1 | Шелангер. Лесничество | 20 |
| 2 | Магазин «Россиянка» | 2 |
| 3 | Магазин ТПК «Звениговский» | 2 |
| 4 | Магазин «Березка» | 2 |
| 5 | Магазин «Автозапчасти» | 1 |
| 6 | Администрация СП | 9 |
| 7 | Средняя школа | 54 |
| 8 | МУК Социально-культурный центр | 14 |
| 9 | Ветеринарный участок | 2 |
| 10 | Магазин «Роса» | 1 |
| 11 | ДРСГУП | 9 |
| 12 | ООО «Роза» | 11 |
| 13 | Бар «Рустам» | 1 |
| 14 | Отделение связи | 9 |
| 15 | Магазин «Хозтовары» | 1 |
| 16 | ООО «МАН» | 80 |
| 17 | ООО «Гонг» | 2 |
| 18 | Магазин «Анастасия» | 2 |
| 19 | Магазин «Теремок» | 2 |
| 20 | ООО «Круиз» | 4 |
| 21 | ООО «Альянс» | 2 |
| 22 | Магазин «Сказка» | 2 |
| 23 | Магазин «Зенит» | 2 |
| 24 | Магазин «Нужные мелочи» | 1 |
| 25 | ОАО Химзавод «Сайвер» | 206 |
| 26 | Магазин «Том» | 2 |
| 27 | Магазин «Престиж» | 2 |
| 28 | ООО «СПК Звениговский» ООО ТПК «Звениговский» | 1103 |
| 29 | в.Николаевский. Магазин ТПС | 1 |
| 30 | Анисола. Магазин ТПС | 1 |
| 31 | Филиппсола. Магазин «Людмила» | 1 |
| 32 | Магазин «Залина» | 1 |
| 33 | СПК «Тюмша» | 8 |
| 34 | Котельная | 16 |
| 35 | Отделение связи | 2 |
| Всего работающих по району: |  | 13547 |

2.5.2. Жилищный фонд в населенных пунктах района

Жилищный фонд в населенных пунктах Звениговского района составляет 997,5 тыс. кв.м. На 47% он представлен одноэтажными жилыми домами усадебного типа. Жилищный фонд в многоквартирных домах размещается в населенных пунктах городского типа и в административных центрах поселений. 30% жилищного фонда сосредоточено в городе Звенигово, 12,6% в поселках Суслонгер и Мочалище, 11% в пгт. Красногорский.

Жилищная обеспеченность в среднем по району равна 20,2 кв. м общей площади на 1 человека, это немного меньше, чем в среднем по республике, которая составляла 20,8 кв. м на одного жителя на начало 2007 года.

Если по городу Звенигово жилищная обеспеченность равна среднему показателю по району, то в Суслонгерском городском поселении, в Кокшамарском и Кокшайском сельских поселениях жилищная обеспеченность значительно превышает средний показатель по району.

Ниже среднего показателя по району жилищная обеспеченность в Исменецком, Кужмарском, Шелангерском и Красноярском сельских поселениях, которая составляет от 16 до 18 кв. м на одного жителя.

Очень низкая жилищная обеспеченность наблюдается в Красногорском городском поселении 14,7 кв. м, а в отдельных населенных пунктах этого поселения она составляет всего 10-12 кв. м на одного жителя.

В населенных пунктах района строится в основном индивидуальное жилье.

Жилищный фонд в районе

Таблица 21

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд, кв. м |  |  |  |  | Жилищная обеспе- ченность кв. м на 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего сущест-вующая общая площадь жилья | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | В многоквар-тирных домах |  | В домах усадебного типа |  |  |
|  |  | Кол-во квартир | Общая площадь | Кол-во домов | Общая площадь |  |
| Городское поселение Звенигово |  |  |  |  |  |  |
| г. Звенигово | 291306 | 5235 | 233624 | 759 | 29120 | 20,2 |
| д. Чуваш-Отары | 7300 | - | - | 213 | 7300 | 16,8 |
| Всего | 298606 | 5235 | 233624 | 972 | 36420 | 20,1 |
| Городское поселение Красногорский |  |  |  |  |  |  |
| п. Красногорский | 109993 | 2256 | 79272 | 734 | 30722 | 15,0 |
| с. Кожласола | 21164 | 245 | 15394 | 185 | 5770 | 14,3 |
| д. Кишнур | 2310 | - | - | 74 | 2310 | 10,0 |
| д. Ташнур | 3040 | - | - | 106 | 3040 | 10,4 |
| д. Энервож | 950 | - | - | 30 | 950 | 12,2 |
| д. Ошутьялы | 2110 | - | - | 62 | 2110 | 16,5 |
| д. Озерки | 2160 | - | - | 62 | 2160 | 15,4 |
| д. Янашбеляк | 1820 | - | - | 66 | 1820 | 11,5 |
| п. Трубный | 3256 | 60 | 3036 | 5 | 220 | 20,6 |
| п. Кирпичный | 952 | 15 | 562 | 8 | 390 | 9,8 |
| п. Илеть | 11003 | 78 | 3443 | 191 | 7560 | 15,8 |
| Всего | 158758 | 2654 | 101707 | 1523 | 57052 | 14,7 |
| Городское поселение Суслонгер |  |  |  |  |  |  |
| п. Суслонгер | 82851 | 1161 | 69039 | 326 | 13812 | 24,6 |
| п. Мочалище | 43202 | 927 | 38272 | 88 | 4930 | 18,6 |
| Всего | 126053 | 2088 | 107311 | 414 | 18742 | 22,0 |
| Исменецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Исменцы | 19327 | 3 | 3610 | 403 | 15717 | 15,1 |
| д. Мари-Отары | 5300 | - | - | 134 | 5300 | 18,4 |
| д. Мари-Луговая | 4840 | - | - | 121 | 4840 | 18,8 |
| д. Кукшенеры | 2342 | - | - | 65 | 2342 | 15,0 |
| д. Степанкино | 1656 | - | - | 46 | 1656 | 18,2 |
| Всего | 33465 | 3 | 3610 | 769 | 29855 | 16,1 |
| Красноярское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д. Арзебеляк | 2410 | - | - | 51 | 2410 | 19,1 |
| д. Иркино | 5360 | - | - | 117 | 5360 | 14,7 |
| д. Торганово | 4500 | - | - | 107 | 4500 | 16,4 |
| д. Малые Маламасы | 4262 | - | - | 112 | 4262 | 16,0 |
| д. Б. Маламасы | 5872 | - | - | 120 | 5872 | 16,4 |
| д. Шелангуш | 6680 | - | - | 35 | 6680 | 109,5 |
| д. Сергушкино | 5110 | - | - | 69 | 5110 | 25,9 |
| д. Кожла | 2760 | - | - | 55 | 2760 | 18,0 |
| д. Сосновка | 6115 | - | - | 176 | 6115 | 12,6 |
| д. Выселок Северный | 600 | - | - | 14 | 600 | 42,8 |
| с. Красный Яр | 21491 | 9 | 8640 | 269 | 12851 | 17,1 |
| Всего | 65160 | 9 | 8640 | 1125 | 56520 | 18,3 |
| Кужмарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Кужмара | 21085 | 193 | 10874 | 196 | 10210 | 16,0 |
| д. Поянсола | 9481 | 72 | 3539 | 137 | 5941 | 17,1 |
| д. Нуктуж | 9275 | - | - | 232 | 9275 | 15,1 |
| д. Нуктужское лесничество | 219 | - | - | 4 | 219 | 27,3 |
| д. М. Кожвож | 1254 | - | - | 36 | 1254 | 18,2 |
| д. Н. Памъялы | 2238 | - | - | 53 | 2238 | 6,7 |
| д. Трояры | 2272 | - | - | 60 | 2272 | 37,2 |
| д. М. Памъялы | 4662 | - | - | 106 | 4662 | 14,3 |
| д. В. Памъялы | 2238 | - | - | 53 | 2238 | 14,5 |
| д. Речная | 907 | - | - | 20 | 907 | 17,0 |
| д. Митюково | 262 | - | - | 7 | 262 | 18,7 |
| д. Б. Вележи | 3361 | - | - | 83 | 3361 | 26,2 |
| д. Морканаш | 873 | - | - | 25 | 873 | 14,5 |
| д. Дружба | 281 | - | - | 9 | 281 | 11,7 |
| д. Нурумбал | 3631 | - | - | 289 | 3631 | 16,3 |
| д. Нурдамучаш | 3256 | - | - | 75 | 3256 | 26,0 |
| д. М. Кужмара | 3378 | - | - | 80 | 3378 | 19,0 |
| д. Б. Кожвож | 4037 | - | - | 86 | 4037 | 22,3 |
| д. Изоткино | 321 | - | - | 8 | 321 | - |
| Всего | 75686 | 265 | 14414 | 1632 | 61272 | 17,1 |
| Кокшамарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| д. Кокшамары | 21494 | 46 | 2009 | 411 | 19485 | 19,8 |
| д. Сидельниково | 15651 | 14 | 521 | 337 | 15130 | 21,9 |
| д. Иванбеляк | 2393 | - | - | 61 | 2393 | 23,4 |
| д. Липша | 3432 | 5 | 134 | 38 | 3298 | 30,7 |
| д. Уржумка | 3632 | - | - | 54 | 3632 | 95,6 |
| п. Уржумское лесничество | 2150 | 11 | 401 | 24 | 1749 | 69,3 |
| п. Сокольный | 286 | 11 | 286 | - | - | 31,7 |
| Всего | 49038 | 87 | 3351 | 925 | 45687 | 22,3 |
| Кокшайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| с. Кокшайск | 29026 | 10 | 3000 | 621 | 26026 | 27,9 |
| п. Таир | 2640 | 5 | 850 | 61 | 1790 | 16,2 |
| д. Шимшурга | 6260 | 1 | 110 | 123 | 6150 | 24,5 |
| д. Ялпай | 3085 | 2 | 250 | 63 | 2835 | 19,0 |
| д. Семеновка | 9165 | 5 | 750 | 144 | 8415 | 62,3 |
| п. Шуйка | 4986 | 3 | 450 | 108 | 4536 | 42,2 |
| Всего | 55162 | 26 | 5410 | 1120 | 49752 | 29,3 |
| Шелангерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| п. Шелангер | 36717 | 281 | 12816 | 473 | 23901 | 15,0 |
| д. Анисола | 2645 | - | - | 51 | 2645 | 17,7 |
| д. Спартак | 1225 | - | - | 32 | 1225 | 17,7 |
| в. Николаевский | 4228 | - | - | 56 | 4228 | 26,9 |
| д. Нурда | 940 | - | - | 27 | 940 | 37,6 |
| д. Кугунур | 1636 | - | - | 42 | 1636 | 15,2 |
| д. Шелангер | 1403 | - | - | 40 | 1403 | 14,5 |
| д. Шонсола | 612 | - | - | 14 | 612 | 17,5 |
| д. Б Шигаково | 2160 | - | - | 50 | 2160 | 27,3 |
| в. Тимофеевский | 529 | - | - | 14 | 529 | 75,5 |
| д. Яктерлюбал | 678 | - | - | 21 | 678 | 17,8 |
| д. Кожленгер | 217 | - | - | 8 | 217 | 27,1 |
| д. Помаштур | 693 | - | - | 22 | 693 | 18,3 |
| с. Керебеляк | 3862 | - | - | 113 | 3862 | 18,2 |
| д. Чилгансола | 772 | - | - | 21 | 772 | 12,3 |
| д. Филиппсола | 7424 | 96 | 5810 | 27 | 1614 | 18,5 |
| Всего | 65741 | 377 | 18626 | 1011 | 47115 | 17,2 |
| Черноозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| п. Черное Озеро | 3060 | - | - | 68 | 3060 | 14,7 |
| д. Долгая Старица | 990 | - | - | 22 | 990 | 24,1 |
| п. Маркитан | 45 | - | - | 1 | 45 | 22,5 |
| Всего | 4095 | - | - | 91 | 4095 | 16,3 |
| Всего по району | 997464 |  | 525254 | 9582 | 472210 47,3% | 20,2 |

2.5.3. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры.

Населенные пункты Звениговского района системами инженерной инфраструктуры обеспечены не равномерно.

Газифицировано всего 54% жилых домов в населенных пунктах. Наилучшее положение с газификацией достигнуто в Красногорском и Звениговском городских поселениях и в Красноярском сельском поселении.

Вообще не газифицированы населенные пункты в Черноозерском и Кокшамарском, Кокшайском сельских поселениях а также большинство населенных пунктов в Кужмарском и Шелангерском сельских поселений.

В с. Красный Яр, п. Красногорский, п. Илеть и с. Кожласола требуется замена трансформаторных подстанций на более мощные.

Централизованным водоснабжением из подземных источников обеспечено 35 населенных пунктов или 42%.

В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Очистные сооружения канализации, как и централизованное отопление, имеется в 9 населенных пунктах района.

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами

Тблица 22

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение |  | Электро-снабжение | Водо-снаб-жение | Канали-зация | Отоп-ление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во домов | из них газифиц. |  |  |  |  |
| ГП Звенигово |  |  |  |  |  |  |
| г. Звенигово | 966 | 647 | + | В ШК | ОС, МК | Ц, М |
|  |  | 67% |  |  |  |  |
| д. Чуваш-Отары | 208 | 57 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 27,4% |  |  |  |  |
| Всего | 1174 | 704 | + | - | - | - |
|  |  | 34,4% |  |  |  |  |
| ГП Суслонгер |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Суслонгер | 521 | 109 | + | В ШК | ОС, МК | Ц, М |
|  |  | 20,9% |  |  |  |  |
| п.Мочалище | 220 | 26 | + | В | ОС, МК | Ц, М |
|  |  | 12% |  |  |  |  |
| Всего | 741 | 135 | - | - | - | - |
|  |  | 18% |  |  |  |  |
| Красноярское СП |  |  |  |  |  |  |
| д. Арзебеляк | 51 | 12 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 23% |  |  |  |  |
| д. Иркино | 125 | 85 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 68% |  |  |  |  |
| д. Торганово | 113 | 41 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 36% |  |  |  |  |
| д. М. Маламасы | 122 | 48 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 40% |  |  |  |  |
| д. Б. Маламасы | 129 | 73 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 57% |  |  |  |  |
| д. Шелангуш | 69 | 27 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 40% |  |  |  |  |
| д. Сергушкино | 93 | 63 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 67% |  |  |  |  |
| д. Кожла | 58 | 18 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 31% |  |  |  |  |
| д. Сосновка | 188 | 72 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 38% |  |  |  |  |
| д. Выселок Северный | 15 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| с. Красный Яр | 255 | 255 | замена тран. 160 на 250 | В ШК | ОС | Ц, М |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| Всего | 1218 | 694 | - | - | - | - |
|  |  | 57% |  |  |  |  |
| Черноозерское СП |  |  |  |  |  |  |
| п. Черное Озеро | 68 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Долгая Старица | 22 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| п. Маркитан | 1 | - | - | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Всего | 91 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Кужмарское СП |  |  |  |  |  |  |
| с. Кужмара | 468 | 382 | + | В ШК | ОС, МК | Ц, М |
|  |  | 82% |  |  |  |  |
| д. Поянсола | 217 | 112 | + | В ШК | ОС, МК | Ц, М |
|  |  | 51% |  |  |  |  |
| д. Нуктуж | 232 | 96 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 41% |  |  |  |  |
| д. Нуктужское лесничество | 4 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. М. Кожвож | 36 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Н. Памъялы | 124 | 76 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 61% |  |  |  |  |
| д. Трояры | 60 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. М. Памъялы | 103 | 71 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 70% |  |  |  |  |
| д. В. Памъялы | 53 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Речная | 20 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Митюково | 7 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Б. Вележи | 83 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Морканаш | 25 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Дружба | 9 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Нурумбал | 289 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Нурдамучаш | 75 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. М. Кужмара | 80 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Б. Кожвож | 86 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Изоткино | 8 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Всего | 1979 | 737 | - | - | - | - |
|  |  | 37% |  |  |  |  |
| Исменецкое СП - |  |  |  |  |  |  |
| с. Исменцы | 406 | 52 | + | В ШК | МК | Ц, М |
|  |  | 12% |  |  |  |  |
| д. Мари-Отары | 134 | 63 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 47% |  |  |  |  |
| д. Мари-Луговая | 121 | 76 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 63% |  |  |  |  |
| д. Кукшенеры | 65 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Степанкино | 46 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| Всего | 772 | 191 | - | - | - | - |
|  |  | 25% |  |  |  |  |
| Кокшамарское СП |  |  |  |  |  |  |
| д. Кокшамары | 411 | - | + | В ШК | МК | М |
| д. Сидельниково | 337 | - | + | В ШК | МК | М |
| д. Иванбеляк | 61 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Липша | 38 | - | + | ШК | МК | М |
| д. Уржумка | 45 | - | + | ШК | МК | М |
| п. Уржумское лесничество | 24 | - | + | ШК | МК | М |
| п. Сокольный | 11 | - | + | ШК | МК | М |
| Кокшайское СП |  |  |  |  |  |  |
| с. Кокшайск | 631 | - | + |  |  |  |
| п. Таир | 68 | - | + |  |  |  |
| д. Шимшурга | 121 | - | + |  |  |  |
| д. Ялпай | 62 | - | + |  |  |  |
| д. Семеновка | 173 | - | + |  |  |  |
| п. Шуйка | 120 | - | + |  |  |  |
| Салика | 1 | - | + | В | К | Ц |
| Росинка | 1 | - | + | В | К | Ц |
| Дом-интернат | 2 | - | + | В | К | Ц |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 927 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| ГП Красногорский |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Красногорский | 2 681 | 2 681 | + треб уст. КТП-250 | В ШК | ОС, МК | Ц, М |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| с. Кожласола | 191 | 191 | + треб уст. КТП-250 | В ШК | МК | Ц, М |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| д. Кишнур | 100 | 34 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 34% |  |  |  |  |
| д. Ташнур | 110 | 90 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 82% |  |  |  |  |
| д. Энервож | 40 | 21 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 52% |  |  |  |  |
| д. Ошутьялы | 76 | - | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Озерки | 66 | 27 | + | В ШК | МК | М |
|  |  | 41% |  |  |  |  |
| д. Янашбеляк | 66 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| п. Трубный | 64 | 64 | + | В ШК | МК | Ц, М |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| п. Кирпичный | 38 | 38 | + | В ШК | МК | Ц |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| п. Илеть | 249 | 249 | треб уст. КТП-250 | В ШК | МК | Ц, М |
|  |  | 100% |  |  |  |  |
| Всего | 3681 | 3395 | - | - | - | - |
|  |  | 92,2% |  |  |  |  |
| Шелангерское СП |  |  |  |  |  |  |
| п. Шелангер | 825 | 653 | + | В | ОС | М |
|  |  | 79% |  |  |  |  |
| д. Анисола | 53 | 36 | + | В | МК | М |
|  |  | 68% |  |  |  |  |
| д. Спартак | 32 | 12 | + | ШК | МК | М |
|  |  | 38% |  |  |  |  |
| в. Николаевский | 56 | 42 | + | В | МК | М |
|  |  | 75% |  |  |  |  |
| д. Нурда | 27 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Кугунур | 42 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Шелангер | 40 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Шонсола | 14 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Б Шигаково | 50 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| в. Тимофеевский | 14 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Яктерлюбал | 21 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Кожленгер | 12 | - | + | В | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Помаштур | 23 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| с. Керебеляк | 113 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Чингансола | 21 | - | + | ШК | МК | М |
|  |  | 0% |  |  |  |  |
| д. Филиппсола | 129 | 102 | + | В ШК | ОС | Ц, М |
|  |  | 79% |  |  |  |  |
| Всего | 1472 | 845 | - | - | - | - |
|  |  | 57% |  |  |  |  |
| Всего по району | 13055 | 7001 | - | - | - | - |
|  |  | 54% |  |  |  |  |

В таблице 22 применены следующие сокращения:

-в графе Водоснабжение: "В" - наличие в населенном пункте водозабора и централизованной водопроводной системы, "ШК" - водоснабжение из шахтных колодцев;

-в графе Канализация: "ОС" - наличие в населенном пункте очистных сооружений, "МК" - утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные канализационные сооружения и устройства;

-в графе Теплоснабжение: "Ц" - наличие в населенном пункте источника централизованного теплоснабжения, "М" - жилые дома оборудованы местными источниками теплоснабжения.

2.5.4. Социальная инфраструктура  района

Объекты образования

Школьные здания в районе имеются в 16 населенных пунктах во всех поселениях, кроме Черноозерского сельского поселения.

Общее количество ученических мест в школьных зданиях составляет 11055 мест, что в 2 раза превышает имеющееся количество детей школьного возраста (5370 чел.).

Превышение числа школьных мест в существующих школах над числом детей школьного возраста имеет место во всех сельских, городских поселениях.

Совершенно противоположное положение с детскими дошкольными учреждениями.

Количество детей дошкольного возраста в районе по состоянию на 2008 год составляет 3869 человек. В наличии имеется 1779 мест в детских садах, которые размещены в 10 населенных пунктах.

В Исменецком, Кокшамарском и Шелангерском сельских поселениях зданий детских садов вообще нет.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

и количество детей школьного и дошкольного возраста

Таблица 23

| Наименование населенного пункта | Объекты образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школьного возраста | Наличие мест в детских садах | Кол-во детей дошкольного возраста |
| ГП Звенигово | 2766 | 1271 | 685 | 1061 |
| г. Звенигово | 2766 | 1218 | 685 | 1028 |
| д. Чуваш-Отары | - | 53 | - | 33 |
| ГП Красногорский | 2110 | 1130 | 514 | 762 |
| пгт. Красногорский | 2110 | 611 | 374 | 504 |
| с. Кожласола | - | 337 | 140 | 126 |
| п. Илеть | - | 26 | - | 25 |
| п. Кирпичный | - | 10 | - | 7 |
| д. Кушнур | - | 34 | - | 15 |
| д. Озерки | - | 16 | - | 19 |
| д. Ошутьялы | - | 15 | - | 10 |
| д. Ташнур | - | 37 | - | 20 |
| п. Трубный | - | 13 | - | 10 |
| д. Энервож | - | 11 | - | 9 |
| д. Янашбеляк | - | 20 | - | 17 |
| ГП Суслонгер | 1316 | 648 | 330 | 464 |
| пгт. Суслонгер | 864 | 386 | 240 | 286 |
| п. Мочалище | 452 | 262 | 90 | 178 |
| Исменецкое СП | 624 | 243 | - | 163 |
| с. Исменцы | 624 | 142 | - | 89 |
| д. Кукшенеры | - | 24 | - | 20 |
| д. Мари-Луговая | - | 34 | - | 19 |
| д. Мари-Отары | - | 28 | - | 26 |
| д. Степанкино | - | 15 | - | 8 |
| Кокшамарское СП | 954 | 165 | - | 143 |
| д. Кокшамары | 814 | 61 | - | 83 |
| д. Иванбеляк | - | 11 | - | 5 |
| д. Липша | - | 13 | - | 8 |
| с. Сидельниково | закрыта 140 | 78 | - | 45 |
| п. Сокольный | - | - | - | - |
| д. Уржумка | - | - | - | - |
| п. Уржумское лесничество | - | 2 | - | 2 |
| Кокшайское СП | 470 | 187 | 40 | 121 |
| с. Кокшайск | 280 | 83 | 40 | 65 |
| п. 53 квартал | - | - | - | - |
| д. Семеновка | - | 15 | - | 10 |
| п. Таир | - | 15 | - | 7 |
| д. Шимшурга | 190 | 38 | - | 20 |
| п. Шуйка | - | 17 | - | 9 |
| д. Ялпай | - | 19 | - | 10 |
| Красноярское СП | 500 | 386 | 110 | 294 |
| с. Красный Яр | 500 | 134 | 110 | 133 |
| д. Арзебеляк | - | 20 | - | 8 |
| д. Б. Маламасы | - | 36 | - | 30 |
| д. Иркино | - | 47 | - | 22 |
| д. Кожла | - | 8 | - | 9 |
| д. М.Маламасы | - | 28 | - | 19 |
| в. Северный | - | - | - | 4 |
| д. Сергушкино | - | 21 | - | 14 |
| д. Сосновка | - | 64 | - | 33 |
| д. Торганово | - | 26 | - | 22 |
| д. Шелангуш | - | 2 | - | - |
| Кужмарское СП | 1523 | 545 | 80 | 381 |
| с. Кужмара | 789 | 100 | 55 | 102 |
| д. Б.Вележи | - | 15 | - | 10 |
| д. Б.Кожвож | - | 27 | - | 10 |
| д. В. Памъялы | - | 26 | - | 17 |
| д. Дружба | - | 6 | - | 4 |
| д. Излткино | - | - | - | - |
| д. М. Кожвож | - | 4 | - | 8 |
| д. М. Кужмара | - | 20 | - | 18 |
| д. М.Памъялы | - | 46 | - | 27 |
| д. Митюково | - | - | - | 1 |
| д. Морканаш | - | 11 | - | 5 |
| д. Нижние Памъялы | 70 | 47 | - | 40 |
| д. Нуктуж | 160 | 104 | 25 | 52 |
| п. Нуктужское лесничество | - | - | - | 1 |
| д. Нурдамучаш | - | 13 | - | 17 |
| д. Нурумбал | - | 20 | - | 18 |
| д. Поянсола | 504 | 94 | - | 45 |
| д. Речная | - | 7 | - | 2 |
| д. Трояры | - | 5 | - | 4 |
| Черноозерское СП | - | 36 | 20 | 11 |
| п. Черное Озеро | - | 32 | 20 | 7 |
| д. Долгая Старица | - | 4 | - | 4 |
| п. Маркитан | - | - | - | - |
| Шелангерское СП | 792 | 596 | - | 469 |
| п. Шелангер | 400 | 374 | - | 279 |
| д. Анисола | - | 19 | - | 26 |
| д. Б.Шигаково | - | 9 | - | 9 |
| д. Кожлангер | - | - | - | - |
| д. Кугунур | - | - | - | - |
| с. Керебеляк | - | 32 | - | 15 |
| в. Николаевский | - | 24 | - | 15 |
| д. Нурда | - | 2 | - | - |
| д. Памаштур | - | 3 | - | 6 |
| д. Спартак | - | 5 | - | 11 |
| в. Тимофеевский | - | - | - | - |
| д. Шелангер | - | 17 | - | 9 |
| д. Шонсола | - | 6 | - | 4 |
| д. Филиппсола | 392 | 91 | - | 79 |
| д. Чингансола | - | 9 | - | 9 |
| д. Яктерлюбал | - | 5 | - | 7 |
| Всего по району | 11055 | 5370 | 1779 | 3869 |

Объекты здравоохранения

В районе отмечается недостаточное количество мест коек в больницах. В настоящее время число коек в больницах составляет 323 места. Оптимальное количество коек в больницах района должно составлять не менее 500 мест.

Сеть поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в районе создана в 25 населенных пунктах во всех сельских, городских поселениях кроме Шелангерского сельского поселения.

Наличие объектов здравоохранения 
в населенных пунктах района и их вместимость

Таблица 24

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во посещений в поликлиниках | Кол-во коек в больницах | Кол-во аптек |
| Городское поселение Звенигово |  |  |  |
| г. Звенигово | 610 | 253 | 2 |
| д. Чуваш-Отары | 12 |  |  |
| Городское поселение Красногорский |  |  |  |
| пгт. Красногорский | 200 | 30 | 1 |
| п. Илеть (ФАП) | 9,2 |  |  |
| Городское поселение Суслонгер |  |  |  |
| пгт. Суслонгер | 28 | - | 2 |
| п. Мочалище | 54 | 25 |  |
| Исменецкое сельское поселение |  |  |  |
| д. Кукшенеры (ФАП) | 16,9 | - |  |
| Кокшамарское сельское поселение |  |  |  |
| д. Кокшамары | 15 | 5 |  |
| с. Сидельниково (ФАП) | 2 |  |  |
| д. Уржумка (ФАП) | 2,6 |  |  |
| Кокшайское сельское поселение |  |  |  |
| с. Кокшайск | 33 | 10 |  |
| д. Семеновка (ФАП) | 6 |  |  |
| п. Таир (ФАП) | 5,7 |  |  |
| д. Шимшурга | 12,8 |  |  |
| п. Шуйка (ФАП) | 4,6 |  |  |
| Красноярское сельское поселение |  |  |  |
| с. Красный Яр | 35 |  |  |
| д. Иркино (ФАП) | 14 |  |  |
| д. Сосновка (ФАП) | 15,8 |  |  |
| Кужмарское сельское поселение |  |  |  |
| с. Кужмара | 37 |  |  |
| д. Большой Кожвож | 10,6 |  |  |
| д. Малая Кужмара | 4,3 |  |  |
| д. Нуктуж (ФАП) | 19,3 |  |  |
| д. Поянсола (ФАП) | 22,5 |  |  |
| д. Н.Памьялы (ФАП) |  |  |  |
| Черноозерское сельское поселение |  |  |  |
| д. Черное Озеро (ФАП) |  |  |  |
| Всего по району | 1170 | 323 | 5 |

Объекты культуры, искусства, спорта

В районе имеется довольно широкая сеть объектов культуры, которые размещены в 24 населенных пунктах с общей вместимостью 4905 мест во всех сельских, городских поселениях кроме Черноозерского сельского поселения.

В городе Звенигово,  пгт. Красногорский,  п. Мочалище,  с. Кужмара и д. Кокшамары имеются детские школы искусств с общей вместимостью 716 мест.

В 22 населенных пунктах имеются библиотеки с общим фондом 1041 тыс. томов, что значительно превышает оптимально рекомендуемую норму по численности населения Звениговского района 300 тыс. томов.

Объекты культуры, искусства и библиотеки имеющиеся

в населенных пунктах рйона

Таблица 25

| Наименование населенного пункта | Объекты культуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дома культуры и искусства мест | Библиотеки тыс. томов |
| Городское поселение Звенигово |  |  |
| г. Звенигово | 785 | 320 |
| д. Чуваш-Отары | 100 | 18 |
| Городское поселение Красногорский |  |  |
| пгт. Красногорский | 550 | 210 |
| п. Илеть | 50 | 10 |
| с. Кожласола |  |  |
| д. Ташнур | 200 | 10 |
| Городское поселение Суслонгер |  |  |
| пгт. Суслонгер | 200 | 80 |
| п. Мочалище | 200 | 50 |
| Исменецкое сельское поселение |  |  |
| с. Исменцы | 300 | 40 |
| д. Кукшенеры | 200 | 30 |
| д. Мари-Луговая | 100 |  |
| д. Мари-Отары | 100 |  |
| Кокшамарское сельское поселение |  |  |
| д. Кокшамары | 200 | 30 |
| с. Сидельниково | 50 | 14 |
| Кокшайское сельское поселение |  |  |
| с. Кокшайск | 70 | 8 |
| д. Шимшурга | 200 | 12 |
| Красноярское сельское поселение |  |  |
| с. Красный Яр | 300 | 30 |
| д. Иркино | 100 | 10 |
| Кужмарское сельское поселение |  |  |
| с. Кужмара | 250 | 30 |
| д. Малая Кужмара | 50 | 8 |
| д. Нижние Памъялы | 200 | 8 |
| д. Нуктуж | 200 | 20 |
| д. Поянсола | 300 | 10 |
| Шелангерское сельское поселение |  |  |
| п. Шелангер | 100 | 53 |
| с. Керебеляк |  | 40 |
| д. Филиппсола | 100 |  |
| Всего по району | 4905 | 1041 |

Спортивные объекты сосредоточены в основном в г. Звенигово.

- стадион "Водник";

- спортивный зал ПЛ № 7;

- спортивный зал Районного ЦДиК;

- спортивный зал Звениговской СОШ № 1;

- спортивный зал Звениговской СОШ № 2;

- спортивный зал Звениговской СОШ № 3;

- Детско-юношеская спортивная школа РОО;

- Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов по стрельбе и биатлону;

- спортивный зал школы-интернат;

- тир на стадионе "Водник".

В остальных поселениях сеть объектов спорта представлена  площадками, стадионами и спортзалами при общеобразовательных школах и сельских домов культуры.

Объекты торговли и бытового обслуживания

Таблица 26

| Наименование населенного пункта | Кол-во объектов торговли |  | Кол-во объектов быт. обслужива-ния. и питания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | продовольств. товаров | Промышлен. товаров |  |
| ГП Звенигово | 35 | 146 | 35 |
| г. Звенигово | 35 | 146 | 35 |
| ГП Красногорский | 44 | 17 | 16 |
| пгт. Красногорский | 35 | 15 | 16 |
| п. Илеть | 2 | 1 |  |
| с. Кожласола | 3 | 1 |  |
| д. Кушнур | 1 |  |  |
| д. Озерки | 1 |  |  |
| д. Ташнур | 2 |  |  |
| ГП Суслонгер | 22 | 4 | 2 |
| пгт. Суслонгер | 15 | 3 | 1 |
| п. Мочалище | 7 | 1 | 1 |
| Исменецкое СП | 11 |  | 1 |
| с. Исменцы | 5 |  | 1 |
| д. Кукшенеры | 3 |  |  |
| д. Мари-Луговая | 2 |  |  |
| д. Мари-Отары | 1 |  |  |
| Кокшамарское СП | 15 | 1 | 1 |
| д. Кокшамары | 8 | 1 | 1 |
| д. Липша | 1 |  |  |
| с. Сидельниково | 4 |  |  |
| д. Уржумка | 2 |  |  |
| Кокшайское СП | 19 | 3 | 2 |
| с. Кокшайск | 11 | 3 | 1 |
| д. Семеновка | 1 |  |  |
| п. Таир | 2 |  |  |
| д. Шимшурга | 2 |  | 1 |
| п. Шуйка | 2 |  |  |
| д. Ялпай | 1 |  |  |
| Красноярское СП | 11 | 3 |  |
| с. Красный Яр | 4 | 3 |  |
| д. Большие Маламасы | 1 |  |  |
| д. Иркино | 1 |  |  |
| д. Малые Маламасы | 1 |  |  |
| д. Сергушкино | 1 |  |  |
| д. Сосновка | 2 |  |  |
| д. Торганово | 1 |  |  |
| Кужмарское СП | 21 |  | 2 |
| с. Кужмара | 7 |  | 2 |
| д. Большой Кожвож | 1 |  |  |
| д. Верхние Памъялы | 1 |  |  |
| д. Малая Кужмара | 1 |  |  |
| д. Мельничные Памъялы | 2 |  |  |
| д. Нижние Памъялы | 2 |  |  |
| д. Нуктуж | 2 |  |  |
| д. Нурдамучаш | 1 |  |  |
| д. Поянсола | 3 |  |  |
| д. Трояры | 1 |  |  |
| Черноозерское СП | 2 |  |  |
| п. Черное Озеро | 2 |  |  |
| Шелангерское СП | 20 | 4 | 4 |
| п. Шелангер | 15 | 4 | 3 |
| д. Аниссола | 1 |  |  |
| в. Николаевский | 1 |  |  |
| д. Шонсола | 1 |  |  |
| д. Филиппсола | 2 |  | 1 |
| Всего по району | 200 | 178 | 63 |

Сеть объектов обслуживания населения сложилась в районе довольно оптимальная, ступенчатая. Магазины повседневного спроса имеются в 46 из 83 населенных пунктов района. Это магазины по продаже продовольственных товаров и промышленных товаров периодического спроса.

Магазины эпизодического спроса размещены в районном центре                        г. Звенигово и пгт. Красногорский - населенном пункте вторым по численности населения и размещенном на железнодорожной и автомобильной трассе федерального значения.

Предприятия общественного питания в основном сосредоточены в          г. Звенигово, пгт. Красногорский и  п. Шелангере, а также имеются в некоторых административных центрах поселений: с. Исменцы, с. Кокшайск, д. Кокшамары, с. Кужмара, пгт. Суслонгер.

Бытовое обслуживание в районе развито очень слабо. Из объектов бытового обслуживания имеются парикмахерские только в г. Звенигово и в пгт. Красногорский.

Только в г. Звенигово имеются мастерские по ремонту бытовой техники и обуви.

В районе совсем нет предприятий по ремонту и обслуживанию автотехники, химчистке, банно-прачечных предприятий.

Следует отметить как недостаток в обслуживании населения, что при довольно высоком потенциале сельскохозяйственного производства в районе, отсутствует сеть рынков.

2.6. Экологический каркас территории Звениговского района

Современная стратегия охраны природы предполагает сохранение экологического равновесия на основе создания экологического каркаса территории Звениговского района.

Экологический каркас, как система природоохранных мероприятий, является основой устойчивого развития территорий района.

Экологический каркас территории образуется совокупностью ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем.

Формирование экологического каркаса на территории Звениговского района предполагает развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования. Функционирование экологического каркаса осуществляется соответ-ствующими правовыми, управленческими и экономическими механизмами.

В экологический каркас территории Звениговского района включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

- существующие на территории района особо охраняемые природные территории национального парка «Марий Чодра», памятники природы;

- ведомственные участки ограниченного природопользования: защит-ные леса,  луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные и нерестоохранные полосы, охранные зоны особо охраняемых природных территорий, охранные зоны источников водоснабжения.

Экологический каркас, как и любая система, имеет довольно сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно вытянутых элементов.

Площадные структуры играют роль ядер, биоцентров, линейные структуры – роль биокоридоров, связывающих между собой ядра.

В структуре экологического каркаса также выделяются буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Таким образом, для создания и функционирования экологического каркаса необходимо:

- во-первых, определение его структурных элементов с режимом использования каждой территории.

- во-вторых, необходимо создание правовой базы экологической регламентации природопользования.

2.6.1. Структура экологического каркаса

Структурные элементы экологического каркаса территории Звениговского района представлены федеральным, региональным и локальным уровнями.

Ядром экологического каркаса федерального уровня представлена часть территории национального парка «Марий Чодра», к транзитным территориям относятся экологические коридоры по рекам Волга, Большая Кокшага, Малая Кокшага, защитные леса вдоль рек, зеленые защитные полосы вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, к буферным территориям относятся лесные массивы Приволжской низменности.

На региональном уровне ядрами экологического каркаса отмечаются комплексные памятники природы большой площади: болота Липша, Лебедань, Медвежье, Большое, Без названия, Сорочинское, рекреационные зоны.

К транзитным территориям регионального уровня относятся водоохранные зоны основных рек и их притоков, озеро «Таир», «Большой Мартын» и другие, зеленые защитные полосы вдоль дорог регионального значения, к буферным территориям относятся эксплуатационные леса.

На локальном уровне к ядрам экологического каркаса относятся ботанические и водные памятники природы небольшой площади (менее 20 га), к транзитным территориям относятся сельские леса, водоохранные зоны малых рек и озер, к буферным территориям относятся луга и пастбища.

Создаваемый экологический каркас территории района должен выполнять следующие функции:

- средообразующие – сохранение ландшафтного и биологического разнообразия природных территорий;

- информационные – сохранение и использование информационных ресурсов, уникальных эталонных территорий;

- рекреационные – сохранение и использование рекреационных и бальнеологических ресурсов;

- ресурсоохранные – сохранение и восстановление биологических ресурсов, в том числе растительных, использование которых связано с их изъятием.

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов.

Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации.

Необходимо также принятие на уровне Республики Марий Эл специальных регламентов по всем элементам экологического каркаса в соответствии с действующим федеральным законодательством.

2.6.2.  Ключевые территории экологического каркаса

Ядра или ключевые территории экологического каркаса – это обширные экосистемы, внутри которых протекают природные процессы, стабилизирующие экологическую обстановку на значительной территории и имеющие самостоятельную природоохранную ценность.

Они включают особо охраняемые природные территории: заповедники, национальные и природные парки, заказники, площадные памятники природы.

Формирование экологического каркаса территории Звениговского района осуществляется на основе сложившейся сети особо охраняемых природных территорий. Общая площадь природно-заповедного фонда в настоящее время составляет 15207 га или 5,6% территории района.

Ядром экологического каркаса федерального значения на территории Звениговского района является национальный парк «Марий Чодра», представляющего обширную экосистему, внутри которой, благодаря его размерам и высокому уровню биоразнообразия, протекают процессы, стабилизирующие экологическую обстановку.

Для формирования более эффективного экологического каркаса района необходимо сохранение обширных экосистем, характеризующихся естественными природными процессами, в связи с чем, Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 июля 2008 г.                № 173, рекомендуется увеличение площади ООПТ этой категории.

Расширение территории национального парка «Марий Чодра» необходимо рассмотреть совместно с муниципальными образованиями «Волжский муниципальный район» и «Моркинский муниципальный район», на территории которых распространяется национальный парк, и в установленном порядке представить на утверждение в Правительство Российской Федерации.

К ключевым территориям регионального значения в Звениговском районе относятся лесомелиоративный природный заказник «Лебедань» и биологический заказник «Марьерский».

Ядрами экологического каркаса, необходимыми для поддержания экологической стабильности на территории района и республики, являются также комплексные памятники природы, представляющие собой крупные болотные комплексы, это на территории Звениговского района «Болото Большое» и «Болото Марьерское».

В качестве локального ядра каркаса в районе выделяется ботанический памятник природы «Кленовогорская дубрава».

В целях совершенствования системы ключевых территорий каркаса необходимо создание дополнительных экологических ядер в тех геоботанический районах, где площадь и статус ООПТ недостаточны для выполнения средоохранных функций.

В целях сохранения в неизменном состоянии типичных и уникальных природных комплексов и объектов, биологического разнообразия генофонда растительного и животного мира предлагается на территории Звениговского района организация дополнительных комплексных заказников «Заволжский» и «Большой Марьерский».

В пределах природного заказника «Заволжский» предполагается организация природно-исторического комплекса регионального значения «Заволжская лесная дача».

Для законодательно-правового закрепления предлагаемых территорий, как перспективных ООПТ – ядер экологического каркаса требуется утверждение Правительством Республики Марий Эл резервного фонда особо охраняемых природных территорий, где должны быть введены особые режимы природопользования.

2.6.3. Транзитные территории (экологические коридоры)

Транзитные территории это участки территории, посредством которых осуществляются экологические связи между ядрами каркаса. Прежде всего, это линейные элементы ландшафта, которые представлены долинами рек, водоохранными зонами водных объектов, палеодолиной р. Волга, защитными лесами, а также обширными участками природных и природно-антропогенных ландшафтов.

Соблюдение особого режима использования транзитных территорий является составной частью комплекса природоохранных мер.

2.6.4. Буферные территории

Буферные территории защищают ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий. В качестве буферных зон выделяются лесные массивы с щадящим режимом лесопользования, водораздельные возвышенности, сельские леса, продуктивные пастбища и луга.

2.6.5. Зоны охраны объектов культурного наследия

Территория Республики Марий Эл обладает значительным историко-культурным наследием. Его составляют два исторических города Йошкар-Ола, Козьмодемьянск и историческое село Кокшайск, памятники архитектуры и градостроительства федерального, республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

В Звениговском районе на территории Кокшамарского лесничества Кокшайского лесхоза в междуречье Большой Кокшаги и Волги находится уникальный природно-исторический комплекс с археологическими памятниками древних финно-угров от эпохи мезолита до эпохи позднего средневековья.

Учитывая чрезвычайно высокую ценность археологических памятников в районе Кокшайска, а также частично сохранившуюся историческую среду поселения, предлагается придать статус историко-культурного и археологического музея-заповедника республиканского значения историческому селу Кокшайск.

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития района

Целью градостроительной организации территории Звениговского района является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории Звениговского района выполнена на основе оценки различных потенциалов развития района в целом.

Критерием комплексной оценки принята совокупность показателей, отражающих уровень социальной и производственно-экономической развитости района.

Спецификой Звениговского района является то, что в нем в промышленном производстве наиболее развиты территории и поселения, тяготеющие к федеральному, основному планировочному направлению, связывающему Республику Марий Эл с Республикой Татарстан и Чувашской Республикой.

Административный центр района - г. Звенигово расположен на             р. Волга и имеет автомобильную связь с г. Йошкар-Ола, а также с городами Волжск и Чебоксары.

Звениговский район имеет довольно высокий потенциал сельскохозяйственного производства, которое специализируется в основном на животноводстве.

Наиболее высокий потенциал район имеет по величине запасов и качеству лесных ресурсов, а также богатые рекреационные ресурсы для организации круглогодичного туризма и отдыха.

В последнее время в районе наблюдается стабилизация трудовых ресурсов.

3.1. Ограничения комплексного развития

3.1.1. Инженерно-геологические ограничения

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделяются два района.

Район водораздельной возвышенной равнины охватывает территорию Иванбелякской и Керебелякской возвышенности с волнистой, слабо расчлененной поверхностью. Грунты основания – покровные суглинки и коренные породы надежны для фундаментов зданий и сооружений. Грунтовые воды залегают на глубине 10 и более метров.

Данный район относится к благоприятным для градостроительного освоения.

Район долины рек занимает всю остальную территорию.

Из физико-геологических процессов этой территории следует отметить заболачивание и оврагообразование. Оврагообразование широко распространено на склоне террас, обращенных к реке Илеть.

Здесь овраги образуют густую сеть. Большинство оврагов относится к растущим.

Кроме того, на отдельных участках встречается карст, преимущественно представленный воронками. Они широко распространены в приустьевой части р. Юшута и в окрестностях д. Кожла-Сола.

Данный район благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот с мощностью торфа более 2 м, участков широкого развития эоловых и заовраженных площадей. На участках возможного развития карста необходимы специальные изыскания.

3.1.2.  Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Звениговского района в структуре Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод.

Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов приводит к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

В Звениговском районе по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий промышленных предприятий, населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

Очистные сооружения канализации, оказывающие загрязнения водных объектов:

1. ООО «Водоканал» г. Звенигово (загрязнение Куйбышевского водо-хранилища  р. Волга);

2. ООО «Суслонгерское МПКХ»  п. Мочалище (загрязнение р. Юшут);

3. ООО «Коммунсервис-плюс» п. Красногорский (загрязнение р. Илеть).

4. ООО Шелангерское ЖКХ (загрязнение  притока р. Юшут);

5. ООО «Рада» Кужмарское СП (загрязнение р. Нурда)

В результате техногенного воздействия на геологическую среду усиливается развитие экзогенных геологичесих процессов, характерных для участков, подверженных овражной эрозии и карстообразованию.

Активизация хозяйственной деятельности в пределах территорий, подверженных развитию карстовых процессов, требует решения проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в зонах влияния магистральных сетей инженерной и транспортной инфраструктуры, проходящих через опасные участки.

Для улучшения экологической обстановки на территории Звениговского района необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:

- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:

- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами;

увеличение мощности очистных сооружений;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными и другими предприятиями за счет изменения технологии производства;

- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод,

- увеличение ассимулирующей способности водоемов;

- реконструкция существующих очистных сооружений:

ООО «Водоканал» г. Звенигово;

ООО «Суслонгерское МПКХ»  п. Мочалище;

ООО «Коммунсервис-плюс»  п. Красногорский;

ООО Шелангерское ЖКХ;

ООО «Рада» Кужмарское СП

- проведение агролесомелиоративных работ: создание искусственных защитных полос, формирование естественных защитных посадок, максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;

- увеличение площади особо охраняемых природных территорий;

- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обес-печение природоохранного режима его структурных единиц;

- проведение комплексного экологического мониторинга.

3.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 				10 м;

-      35 киловольт 				15 м;

-    110 киловольт 				20 м;

-    150, 220 киловольт 				25 м;

-    330, 500, киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м,  лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства.

На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

3.1.4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и нефтепроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения матери-ально-технического обеспечения, снижение производственной и технологи-ческой дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование каръеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудо-вания, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, об-следования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования обо-рудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопро-водных сетей, в пгт. Красногорский и п. Суслонгер выполнить закольцовку линий водовода.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 человек до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Строительство пожарных водоемов и подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения, в населенных пунктах:

1. д. Чуваш-Отары			     -          	1 подъездн. путь;

2. с. Кужмара				1 водоем;	1 подъездн. путь;

3. д. Большие Вележи			     -          	1 подъездн. путь;

4. д. Большой Кожвож		     -          	1 подъездн. путь;

5. д. Малый Кожвож			1 водоем;	1 подъездн. путь;

6. д. Малая Кужмара			     -          	1 подъездн. путь;

7. д. Мельничные Памьялы		1 водоем;	2 подъездн. пути;

8. д. Нуктуж				     -          	3 подъездн. пути;

9. д. Поянсола				     -          	1 подъездн. путь;

10. д. Морканаш				     -          	1 подъездн. путь;

11. д. Нижние Памьялы		     -          	2 подъездн. пути;

12. д. Нурдамучаш			     -         	1 подъездн. путь;

13. д. Нурумбал				1 водоем;	2 подъездн. пути;

14. д. Семеновка				     -          	2 подъездн. пути;

15. д. Шимшурга				     -          	2 подъездн. пути;

16. п. Шуйка				     -          	1 подъездн. путь;

17. д. Ялпай				     -          	3 подъездн. пути;

18. с. Истменцы				1 водоем;	4 подъездн. пути;

19. д. Кукшенеры				     -          	2 подъездн. пути;

20. д. Мари-Луговая			     -          	1 подъездн. путь;

21. д. Мари-Отары			     -          	2 подъездн. пути;

22. д. Кокшамары			     -          	4 подъездн. пути;

23. д. Иванбеляк				     -          	1 подъездн. путь;

24. д. Липша				1 водоем;	2 подъездн. пути;

25. с. Сидельниково			     -         	1 подъездн. путь;

26. с. Красный Яр			1 водоем;	2 подъездн. пути;

27. д. Арзебеляк				1 водоем;	2 подъездн. пути;

28. д. Большие Маламасы		1 водоем;	2 подъездн. пути;

29. д. Иркино				     -          	1 подъездн. путь;

30. д. Кожла				     -         	1 подъездн. путь;

31. д. Малые Маламасы		1 водоем;	2 подъездн. пути;

32. д. Сергушкино			     -         	2 подъездн. пути;

33. д. Сосновка				     -         	4 подъездн. пути;

34. д. Торганово				1 водоем;	2 подъездн. пути;

35. д. Чорное Озеро			     -          	3 подъездн. пути;

36. п. Шелангер				1 водоем;	1 подъездн. путь;

37. д. Анисола				     -         	1 подъездн. путь;

38. д. Кугунур				1 водоем;	1 подъездн. путь;

39. с. Керебеляк				1 водоем;	2 подъездн. пути;

40. в. Николаевский			     -         	1 подъездн. путь;

41. д. Филиппсола			1 водоем;	1 подъездн. путь;

42. д. Чингансола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

43. пгт. Красногорский			2 водоема;	5 подъездн. пути;

44. п. Илеть				2 водоема;	2 подъездн. пути;

45. п. Кирпичный			1 водоем;	1 подъездн. путь;

46. с. Кожласола				1 водоем;	1 подъездн. путь;

47. д. Кушнур				1 водоем;	2 подъездн. пути;

48. д. Озерки				1 водоем;	1 подъездн. путь;

49. д. Ошутъялы				     -          	1 подъездн. путь;

50. д. Ташнур				1 водоем;	2 подъездн. пути;

51. п. Трубный				1 водоем;	1 подъездн. путь;

52. д. Энервож				1 водоем;	1 подъездн. путь;

53. д. Янашбеляк				1 водоем;	1 подъездн. путь;

54. п. Суслонгер				2 водоема;	2 подъездн. пути;

55. п. Мочалище				1 водоем;	1 подъездн. путь;

56. с. Кокшайск				     -         	1 подъездн. путь.

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Звениговском районе являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть карст, оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление, и заболачивание, суффозионные процессы.

Одним из основных процессов, оказывающих влияние на жизнедеятельность хозяйственных объектов, является карст.

Карстовые провалы происходят, как правило, внезапно и часто ведут к аварийным ситуациям.

В опасной зоне находятся железная дорога, магистральные газопроводы, населенные пункты в Красногорском и Суслонгерском городских поселениях и Шелангерском сельском поселении. Наличие закарстованных грунтов требует тщательных инженерно-геологических изысканий на территории градостроительного освоения и постоянного мониторинга.

Поселок Красногорский расположен на пойменных и низких надпойменных террасах правобережья р. Илеть, сложенных песками. Небольшие воронки и западины распространены по территории всего поселка. Наиболее крупные и глубокие находятся в северной части поселка.

Они имеют размеры до 110 м в диаметре и до 12-18 м глубины. Образуют широтную цепочку сухих или обводненных западин и воронок, самая крупная из которых расположена вплотную у железной дороги с западной стороны на 43 километре.

Наиболее карстоопасными в проселке являются его южная территория в районе завода автофургонов и северная в зоне расположения субширотной цепочки карстовых воронок.

Город Звенигово расположен на прирусловой песчаной гряде размерами 1,5 - 4 км,  высотой 5 - 35 м от уреза воды р. Волга.

Восточнее города расположены еще две подобные гряды, параллельные р. Волга.

В городе активно проявляются суффозионные процессы, которые могут негативно повлиять на конструктивную надежность зданий и сооружений.

Для г. Звенигово рекомендуется проведение ежегодных обсле-дований с установкой маяков на поврежденных зданиях и инженерно-геологическим исследованием грунтов на эталонных участках.

Переработка берегов представляет опасность для существующих и предполагающихся в прибрежной зоне построек и сооружений и требует защитных мероприятий по берегоукреплению или ограничений в застройке и переносу существующих объектов.

Размыв берегов в большинстве случаев влечет за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

Защита от оползневых процессов предполагает крепление крутых откосов и организацию поверхностного водоотвода на потенциально опасных склонах.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

1. Проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, находящихся в зоне опасных экзогенных геологических процессов.

В г. Звенигово и пгт. Красногорский необходима организация систематических наблюдений за развитием карстово-суффозионных процессов.

2. Для объектов, находящихся в зоне влияния абразионных процессов, рекомендуются мероприятия по защите оснований склонов дамбами и наброской.

На оползневых участках - недопустимость подрезки склонов и застройки их прибрежной части.

В зонах развития овражной эрозии - засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов, укрепление вершин растущих оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

3. Для населенных пунктов, санаторно-курортных и оздоровительных центров, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов практические рекомендации по снижению негативного воздействия сводятся к следующим основным мероприятиям:

- осуществление противокарстовых архитектурно-планировочных и конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности зданий и сооружений;

-  предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций;

- не нарушение естественного рельефа, подземного и поверхностного стока вод на застроенных и застраиваемых карстоопасных территориях;

- запрещение строительства ответственных зданий и сооружений в пределах развития карстово-суффозионных форм;

- систематическое обследование территории (объектный карстологи-ческий мониторинг).

4. Для хозяйственных объектов, находящихся в зоне развития карстово-суффозионных процессов:

- в результате специальных инженерно-геологических (карстологи-чесих) изысканий должны уточняться категории устойчивости по интенсивности провалообразования, а также определяться категории карстоопасности по прогнозируемым диаметрам карстопроявления;

- для выбора мероприятий противокарстовой защиты важно райо-нирование закарстованных территорий по характеру (виду) поверхностных карстопроявлений (провалы, оседания, карстовые просадки и др.) и их размерам;

- при внезапном образовании карстовых провалов на экологически опасных объектах возможно возникновение экологической катастрофы.

На таких объектах, расположенных на участках I - III категории карстоопасности, в качестве первоочередных мероприятий должен быть организован объектный карстологический мониторинг;

- карстово-суффозионный процесс при определенных условиях может существенно активизироваться в результате техногенных воздействий. Особенно это относится к грунтовым водозаборам.

- при неправильной эксплуатации водозаборов даже неопасные территории нередко переходят в разряд опасных.

Аналогично обстоит дело с карьерами для добычи полезныхископаемых, где проводится искусственное водопонижение;

- при расположении свалок промышленных и бытовых отходов на закарстованных территориях загрязнение горных пород и подземных вод происходит, как правило, на несколько порядков интенсивнее, чем на незакарстованных.

Строительными нормами вводятся серьезные ограничения по проектированию и эксплуатации свалок на закарстованных территориях.

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

-  водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-  зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

-  охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ устанавливаются следующие:

1. Ширина водоохранной зоны при протяженности участков рек:

- менее 10 км от истока и устья			 -   50 м;

- от истока до 10 км					 -   50 м;

- от 10 км до 50 км					 - 100 м;

- от 50 км и более					 - 200 м.

2. Для озер и водохранилищ				 -   50 м.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:

- при обратном и нулевом уклоне			 - 30 м;

- при уклоне до 30					 - 40 м;

- при уклоне от 30 и более				 - 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез-нями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных тран-спортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летнихлагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их сонитарно-эпидемиологической надежности.

Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В первом поясе запрещается все виды строительства, на имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промы-словых рыб (запретная полоса, выделенная по берегу р.

Волга составляет 1 км);

- леса зеленых зон и лесопарки в населенных пунктах;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, авто-мобильных дорог федерального и республиканского значения;

- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам:

- по реке Волге							-     6 км,

- по рекам Большая и Малая Кокшага, Илеть		-     3 км,

- по остальным рекам						-     1 км,

- по озерам Большой Мартын, Большой Марьер, Малый Марьер,  Шор-доер,  Лисичкино,  Малый Мартын, Озеро Таир		- 300 м.

3.2. Перспективы и основные направления градостроительного развития района

Основные направления градостроительной политики, способствующие комплексному развитию Звениговского района, нацеленные на повышение степени интеграции в отдельные отрасли, а также интенсивности использования природно-ресурсного потенциала района должны стать мероприятия:

- по формированию единого транспортно-планировочного каркаса района, обеспечивающего активизацию связей отдельных населенных пунктов с административно-территориальными центрами и свободный выход на республиканскую и федеральную транспортные сети;

-   по повышению степени эффективности использования природноре-сурсного потенциала;

- по приоритетному развитию инженерной инфраструктуры внутри-селенного и межселенного значения;

- по повышению степени интенсивности и функционального разно-образия использования территории на основе комплексного использования природно-ресурсного потенциала;

- по проведению крупномасштабных природовосстановительных работ.

3.2.1. Основные направления градостроительного развития территории района

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся:

- достижение инвестиционной и экономической привлекательности района на базе полицентричного развития его функций;

- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов района;

- устойчивое экономическое, социальное, экологическое развитие территории;

- обеспечение ландшафтного ранообразия;

- создание благопрятных условий для возобновнения леса, производ-ства экологически чистой с/х продукции, сохранение дикой флоры и фауны;

- проведение энергосберегающей политики на основе вовлечения в эксплуатацию и комплексного использования различных энергоресурсов;

- интенсификация транспортных связей и создание единой тран-спортной системы;

- сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

- изоляция неблагоприятных очагов антропогенного воздействия;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одно-временное удовлетворение потребностей современного общества;

- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

-

Основная направленность градостроительной политики в районе на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

3.2.2.  Функциональное зонирование территории района

Перспективное градоэкономическое зонирование территории района основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории района зон по трем основным критериям: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности

В зону интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности входят:

- подзона преимущественной урбанизации с размещением основных предприятий промышленного производства

(г. Звенигово,  пгт. Красногорский,   п. Суслонгер);

- подзона сельского хозяйства пригородного типа 
(п. Шелангер).

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзону сельского хозяйства и подзону лесоэксплуатации:

- подзона сельского хозяйства

В подзоне сельского хозяйства базовыми отраслями специализации сельскохозяйственных предприятий района должно оставаться животноводство, птицеводство, прудовое рыболовство а дополнительными - возрождение хмелеводства и пчеловодства.

Должна сохраниться и получить дальнейшее развитие пригородная специализация сельского хозяйства по производству диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты, диетические яйца),  а также свежих овощей.

Для необходимого роста востребованной сельскохозяйственной продукции необходимо повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, поддержание в рабочем состоянии мелиоративных систем, выполнение агротехнических, противоэрозионных, культуртехнических мероприятий.

Требуется также обновление значительной части машинно-тракторного парка, внедрение новых энергоэффективных агрегатов и систем для  сельскохозяйственного производства на базе иновационных технологий, реконструкция и строительство животноводческих комплексов.

- подзона лесоэксплуатации

В подзоне лесоэксплуатации в Звениговском районе сложились наиболее благоприятные условия. Здесь сконцентрированы значительные объемы доступного использования лесосырьевых ресурсов за счет близости транспортных магистралей.

Лесные ресурсы района, как постоянно возобновляемые естественным путем, могут рассматриваться в долгосрочной перспективе дополнительным источником и основой развития реального сектора экономики района.

Однако территориальное размещение лесозаготовок и перерабаты-вающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочения экологического равновесия на территории района.

Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно быть полное соблюдение требований неистощительного и постоянного лесопользования, охраны природной среды.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности

К зоне влияния ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности относятся подзоны:

- рекреационной деятельности,

- лесного хозяйства,

- природоохранной деятельности.

Подзона рекреационной деятельности

В Звениговском районе имеются значительные возможности рекреационной деятельности, которая должна быть направлена на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты.

Прогнозируемое расширение рекреационного использования территории района предполагает организацию крупных рекреационных зон и туристских центров, направленных на формирование высокоэффективного и конкурентно-способного туристского комплекса в структуре Республики.

Рекреационная зона в национальном парке "Марий Чодра", значительная часть которого расположена в Звениговском районе, специализируется на экологическом, спортивно-оздоровительном видах туризма, курортном лечении.

Рекреационная зона Кокшайская. Ее специализация: культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, водный, экологический виды туризма.

Планируемая рекреационная зона, примыкающая к лесистым берегам р. Волги, характеризуется благоприятными климатическими условиями для организации летних видов отдыха, познавательного туризма.

В окрестностях Кокшайска предполагается создание природно-исторического комплекса республиканского значения "Заволжская лесная дача".

Подзона лесного хозяйства

Подзона лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда,  который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций,  как:

- регулирование и фильтрация водного стока;

- предотвращение эрозии почв;

- сохранение и повышение плодородия почв;

- сохранение биологического разнообразия;

- обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода;

- благоприятное влияние на формирование климата;

-  предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов.

В качестве первоочередных мер по улучшению лесохозяйственной деятельности необходимо осуществление следующих мероприятий:

- совершенствование системы учета лесов, а также проведение мероприятий по мониторингу лесного фонда, оценки и прогноза состояния восстановления и динамики роста лесного фонда;

- улучшение состояния лесного фонда путем проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению;

- подготовка отводов лесосечного фонда под рубки главного и промежуточного пользования;

- уход за молодыми лесными посадками и перевод молодняка в категорию хозяйственно-ценных лесонасаждений;

- увеличение площади лесов хозяйственно ценных пород;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров за счет обустройства территории лесного фонда противопожарными барьерами, защитными минерализованными полосами и разрывами, строительство и оборудование пожарно-наблюдательных вышек, пожарно-химических станций, обеспечение средствами связи и сигнализации;

- улучшение санитарного состояния лесов путем проведения санитарной и профилактической химико-биологической обработки лесных массивов;

- улучшение среды обитания животного мира путем проведения биотехнических мероприятий в лесном фонде;

- исключение отдельных территорий лесного фонда из хозяйственной деятельности и использование их для целей рекреации;

- увеличение площади лесов специального целевого назначения;

- создание транспортной инфраструктуры для лесного хозяйства;

- повышение эффективности и снижение трудоемкости лесохозяйственных мероприятий за счет приобретения и использования новой техники и оборудования.

Подзона природоохранной деятельности

В зоне ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности важное значение имеет подзона природоохранной деятельности. Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

Территория Звениговского района занимает одно из ключевых  мест в числе приоритетных территорий Республики Марий Эл по важности сохранения биологического разнообразия России.

Важной задачей территориальной организации и охраны природы, направленной на обеспечение экологического баланса территории, является развитие республиканской системы особо охраняемых природных территорий.

В связи с этими задачами в Звениговском районе предполагается:

- расширить территорию национального парка "Марий Чодра";

- с целью сохранения уникальных природных комплексов и объектов, рассредоточенных по территории и небольших по площади, предполагается в среднем течении р. Б. Кокшага биологический  заказник Марьерский, а также 7 памятников природы (болота и озера) объединить и включить их в границы единой особо охраняемой природной территории - комплексного государственного природного заказника «Большой Маръерский»;

- вновь создать комплексный природный заказник «Заволжский» на территории МО «Звениговский муниципальный район» без изъятия из состава земель Кокшайского лесничества площадью 2000 га.

В пределах заказника предусматривается организация природно-исторического комплекса республиканского значения "Заволжская лесная дача"

Основной  функцией заказника является сохранение водоохранных лесов, имеющих ключевое средообразующее и ресурсоохранное значение.

В проектируемой ситеме ООПТ республики объект необходим в качестве ключевого звена экологического каркаса -  участка хвойно-лиственных лесов на междуречьи устьевых участков рек Большая и малая Кокшага

3.2.3. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности и инновационного развития

Специфика организации территории района заключается в разнородности и разной степени интенсивности хозяйственного и градостроительного освоения в соответствии с характером размещения природных ресурсов, сложившихся транспортных и хозяйственно-экономических связей.

В целях устойчивого развития территории района выделяются зоны хозяйственной активизации и точки приоритетного развития, которые являются элементами градоэкономического зонирования. К ним относятся:

- зоны нового технологического уклада;

- агропромышленные зоны;

- зоны туристско-рекреационной деятельности;

- зоны комплексного промышленного развития;

- населенные пункты зон активизации хозяйственной деятельности, которые могут быть как самостоятельными в своем развитии "точки роста", так и являться центрами названных зон.

Зоны нового технологического уклада.

В условиях района зоны нового технологического уклада могут создаваться на базе единого использования энергетических ресурсов, производства строительных материалов, добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, возобновление и создание эффективных отраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основу этих зон составляют предприятия, связанные единым технологическим циклом и, как правило, относящиеся к малым, быстро возводимым и быстро окупаемым.

Зоны нового технологического уклада базируются на  многоотраслевом инновационно-промышленном развити, где на базе внедрения новых технологий на существующих предприятиях предлагается создание научно-технических координационных центров инновационной деятельности, модернизация существующих предприятий и строительство новых.

Эта зона обладает рядом благоприятных предпосылок, обуславливающих интенсивное хозяйственное и градостроительное развитие ее территории:

- наличие развитой транспортной и инженерной инфраструктуры республиканского значения;

- близость к крупным промышленным центрам Поволжья (Казань, Чебоксары);

- относительно благоприятные планировочные условия для промышленного и гражданского строительства.

К этой зоне относится г. Звенигово и часть Звениговского района, тяготеющая к Чебоксарскому промышленному узлу со специализацией по химической промышленности и транспортному машиностроению - с точками активизации в г. Звенигово,  пгт. Красногорский,  п. Суслонгер.

г. Звенигово

- интенсификация химической промышленности на базе экологически безопасных технологий;

- повышение уровня транспортной инфраструктуры;

- расширение номенклатуры производства судостроительного завода (производство яхт, плавгостиниц);

- создание информационно-консультативной службы АПК, с органи-зацией бизнес-инкубатора;

- создание новых предприятий по переработке сельхозозяйственной продукции, в том числе с использованием хмеля;

- развитие керамического производства с использованием местных глин.

пгт. Красногорский

- развитие машиностроения и увеличение номенклатуры изделий на базе внедрения высоких технологий;

- организация информационно-туристического центра;

- возрождение народных  художественных и  кустарных промыслов.

п. Суслонгер

- интенсификация химической промышленности на базе экологически безопасных технологий;

- строительство нового завода по производству фанеры;

- развитие и модернизация деревообрабатывающего производства;

- модернизация предприятий агропромышленного комплекса.

Зона агропромышленной деятельности

Стратегия устойчивого развития агропродовольственной системы должна основываться на точечных инвестициях в конкурентноспособные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей.

Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки должно быть уделено тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентноспособная продукция.

К таким отраслям зоны активизации агропромышленной деятельности в Звениговском районе относятся:

- строительство и модернизация свиноводческого комплекса на 100000 голов в СПК «Звениговский», п. Шелангер, Шелангерского сельского поселения;

- реконструкция и модернизация птичников на 128000 голов птицы, в ООО Звениговская птицефабрика, п. Кужмара, Кужмарского сельского поселения;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1000 голов, строительство свинофермы на 1500 голов, в СПК колхоз им. Карла Маркса, Кужмарского сельского поселения;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1000 голов, в  ООО СХП «Ташнурский», Красногорского городского поселения;

- строительство свинофермы на 5000 голов, ЧП Степанов, п. Шелангер, Шелангерского сельского поселения;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1000 голов, в СПК колхоз   им. Мичурина, Красноярского сельского поселения.

Зона туристско-рекреационной деятельности

Активизация туристско-рекреационной деятельности в районе может осуществляться в пределах перспективных для этой цели территорий, обладающих высоким природно - ресурсным потенциалом, и направлена на формирование высокоэффективного и конкурентно способного туристского комплекса.

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет.

Наиболее перспективной и подготовленной территорией для формирования научно-обоснованного комплексного рекреационного использования является зона активизации в парке "Марий Чодра" с центром в пгт. Красногорский.

Для чего в пгт. Красногорский предусматривается:

- организация информационно-туристского центра на базе нацио-нального парка "Марий Чодра";

- создание центра народных художественных и кустарных промыслов;

- создание новых и расширение существующих предприятий по перера-ботке сельскохозяйственной продукции;

- расширение существующих предприятий стройиндустрии.

Второй зоной активизации рекреационной деятельности в районе является Кокшайская. Основное назначение этой территории - организация спортивно-оздоровительного, культурно-познавательного и экологического туризма с организацией центра в с. Кокшайск.

Для чего в с. Кокшайск предусматривается:

- создание туристско-рекреационного и информационного центра на базе историко-культурного потенциала;

- организация Информационно-туристского центра;

- создание центра народных художественных и кустарных промыслов;

- строительство пассажирского и грузового порта;

- создание новых и расширение существующих предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- расширение существующих предприятий стройиндустрии.

Третьей зоной активизации рекреационной деятельности в районе может стать Кокшамарское сельское поселение.

Для этого необходимо:

- осуществить перевод экономики поселения  в многоотраслевое хозяйство на основе вндрения модельной прогшраммы «Развитие сельского туризма»;

- внедрять экологизацию сельского хозяйственного производства на базе ресурсосберегающих технологий;

- комплексное сохранение историко-культурного наследия;

- создание рекреационной зоны  в районе озера Кузнечиха и                         д. Кокшамары - центра культурно-позновательного и экологического туризма

3.2.4. Основные направления комплексного развития и размещения производительных сил

Решение задач территориального планирования должно быть основано на задачах комплексного развития территории и увязано с ними.

Комплексное развитие обеспечивает устойчивое развитие территории и, в свою очередь, зависит от:

- комплексного развития производительных сил на основе сбаланс-ированного учета экономических, природоресурсных и демографических факторов;

- формирования единого хозяйственного комплекса на базе взаимо-связанного развития отраслей специализации, вспомогательных (обслуживающих) отраслей, отраслей регионального и местного значения, всех видов инфраструктуры (транспортной, инженерной, социальной);

- обеспечения взаимной увязки интересов промышленного освоения территории и рационального природопользования.

На основе анализа факторов внутренней и внешней среды, которые могут во многом определять приоритеты социально-экономического развития района, наиболее вероятными представляются следующие направления перспективного развития:

- инерционное – предполагающее преимущественное развитие сущее-ствующих производств и инфраструктуры;

- институциональное – формирование благоприятного предпринима-тельского климата, ускоренное развитие малого бизнеса;

- инновационное – разработка и внедрение новых технологий, переход на выпуск продукции с использованием наукоемких технологий.

Реализация направлений может происходить одновременно, но в зависимости от условий внешней и внутренней среды будут обладать разным удельным весом в разные периоды.

Основные направления инновационного развития основных "Точек роста" Звениговского района:

1. г. Звенигово

- судостроение;

- деревообработка;

- промышленность строительных материалов;

- пищевая промышленность;

- агросервис;

- социальная сфера.

2. п. Суслонгер

- химическая промышленность;

- деревообработка;

- промышленность строительных материалов;

- стекольная промышленность;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

3. пгт. Красногорский

- машиностроение и металлообработка;

- промышленность строительных материалов;

- рекреация и туризм;

- кустарно-художественные промыслы.

4. с. Кокшайск

- судостроение;

- промышленность строительных материалов;

- речной порт;

- туризм и рекреация;

- кустарно-художественные промыслы.

В Звениговском районе в преимущественном перспективном социально-экономическом развитии предполагается инерционное направление.

Перспективное развитие существующих предприятий

Таблица 27

| Наименование предприятия | Выпускаемая продукция и ее объем | Сущест-вующее число рабо-тающих | Перспективное развитие производства и его объем | Число вновь созда-ваемых раб. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОАО ССРЗ им. Бутякова С.Н., г. Звенигово | Машиностроение, строительство и ремонт судов - 61,6 млн. руб. | 285 | Реконструкция цехов и обновление произ-водственного обору-дования. Моднрни-зация судоподъемных путей. | 30 |
| 2. ООО "Олимп", г. Звенигово | Машиностроение строительство и ремонт судов | 48 | Приобретение авто-транспорта, увеличение объема призводства до 22500,0 тыс. руб. | - |
| 3. ООО "НеоЛит", г. Звенигово | Производство стальных отливок | 56 | Увеличение объема производства до 17,0 млн. руб. | - |
| 4. ЗАО "Звениговский городской молочный комбинат", г. Звенигово | Производство сыров, цельно-молочной про-дукции | 156 | Приобретение полуав-томатической линии по производству твердого сычужного сыра | 3 |
| 5. ОАО «Красногорский комбинат автофургонов», пгт. Красногорский | Производство автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров | 591 | Строительство завода по производству облицовочного и рядового кирпича | 120 |
| 6. ОАО "Красногорский завод "Электродвигатель", пгт. Красногорский | Производство электродвига-телей, генераторов и трансформаторов - 699,5 млн.руб | 565 | Производство электродвигателя ДАК 63-180-3,0 | - |
| 7. ООО "Вкуснотеевъ", пгт. Красногорский | Производство кондитерских изделий | 70 | - | - |
| 8. ООО "Мастерпласт", пгт. Красногорский | Производство полихлорвиниловых изделий | 42 | - | - |
| 9. ООО "Инвест Форэст", п. Суслонгер | Производство фанеры, шпона плит, панелей | 340 | Развитие производства широкоформатной фанеры, (расшитение участка собственной лесозаготвки) | 25 |
| 10. ОАО Химзавод «Сайвер», п. Шелангер | Лакокрасочная продукция - 678,5 млн.руб. | 183 | - | - |
| 11. ООО мясокомбинат "Звениговский", п. Шелангер | Переработка с/х мясной продукции | 380 | Реконструкция производства (линия заморозки полуфабрикатов) на 60,0 млн. руб. | - |
| 12.ООО Звениговская "Птицефабрика с. Кужмара | Разведение сельскохозяй-ственной птицы | 130 | Реконструкция и модернизация производственных мощностей | 15 |
| 13.Звениговская база технического обслужи-вания флота, филиал ОАО СК Волжского пароходства | Вспомогательная деятельность водного транспорта | 223 | - | - |
| 14. ООО "РИМКО" г. Звенигово | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 225 | Увеличение объема производства на 10-15 % | - |
| 15. ООО "Звенигово-Лес" | Лесоводство, лесозаготовки | 35 | Увеличение объема производства до 22,5 млн. руб. | - |
| 16. ООО "Звенигово-Чодра" | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовки | 23 | Увеличение объема услуг до 2,3 млн. руб. | - |
| 17. ООО "СПК Звениговский", | Разведение свиней | 820 | Строительство и реконструкция свинокомплекса | 30 |
| 18. ООО "Центр Люкс" | Выполнение снитарнотех-нических работ | 62 | Увеличение объема услуг до 2,3 млн. руб. | 10 |
| 19. ООО "Зеберс" | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 62 | Увеличение объема услуг до 2,3 млн. руб. | - |

В районе имеются благоприятные условия для  предпринимательства и развития малого бизнеса в области:

- использования минерально-сырьевых ресурсов;

- использования лесных ресурсов с глубокой переработкой древесины;

- развития животноводства, птицеводства и хмелеводства;

- развития фермерских хозяйств;

- развития туристского бизнеса.

3.2.5. Транспортная инфраструктура и перспективы ее развития

На территории Звениговскго района функционирует автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории района составляет 537,9 км, из которых 371,8 км с твердым покрытием.

Плотность всей автодорожной сети общего пользования по району составляет 196,3 км на 1000 км2, в том числе плотность автодорог с твердым покрытием составляет 135,7 км на 1000 км2.

По территории района проходят автодороги федералного значения. Автодорога "Вятка", протяженностью в границах района 40,4 км, которая  связывает район с г. Йошкар-Ола и с Чувашской Респуликой, и автодорога Йошкар-Ола - Зеленодольск, протяженностью в границах района 30,8 км, которая связывает район с г. Йошкар-Ола и с Республикой Татарстан.

Автодороги регионального значения

Таблица 28

| №№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дорог, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | С твердым покрытием | Треб. стр-ва |
| 1 | Звенигово-Шелангер-Морки: км 2+500 - км 60+870 | 55,4 | 55,4 | - |
| 2 | Звенигово-Помары: км 0+800 - км 16+744 | 15,9 | 15,9 | - |
| 3 | Кокшайск-Красногорский: км 0+000 - км 32+025 | 32,0 | 32,0 | - |
| 4 | Кужмара-Нуктуж: км 0+000 - км 4+000 | 4,0 | 4,0 | - |
| 5 | Суслонгер-Мочалище-Филиппсола: км 0+000 - км 20+500 | 20,5 | 20,5 | - |
| 6 | Подъезд к с. Кужмара: км 0+000 - км 1+100 | 1,1 | 1,1 | - |
| 7 | Красный Яр-Сосновка: км 0+000 - 2+900 | 2,9 | 2,9 | - |
| 8 | Подъезд к д. Поянсола: км 0+000 - 0+600 | 0,6 | 0,6 | - |
| 9 | Подъезд к д. Мельничные Памъялы: км 0+000 - км 2+200 | 2,2 | 2,2 | - |
| 10 | Подъезд к д. Нурдамучаш: км 0+000 - км 0+300 | 0,3 | 0,3 | - |
| 11 | Подъезд к д. Филиппсола: км 0+000 - км 1+000 | 1,0 | 1,0 | - |
| 12 | Ялпай-Шимшурга: км 0+000 - км 2+100 | 2,1 | 2,1 | - |
| 13 | Ялпай-Семеновка: км 0+000 - км 6+500 | 6,5 | 6,5 | - |
| 14 | Подъезд к с. Исменцы: км 0+000 - км 0+900 | 0,9 | 0,9 | - |
| 15 | Исменцы-Лесная: км 0+000 - км 4+600 | 4,6 | 4,6 | - |
| 16 | Исменцы-Кукшенеры- Степанкино: км 0+000 - км 5+000 | 5,0 | 5,0 | - |
| 17 | Кукшенеры-Мари-Луговая: км 0+000 - км 1+200 | 1,2 | 1,2 | - |
| 18 | Кукшенеры-Мари-Отары: км 0+000 - км 1+600 | 1,6 | 1,6 | - |
| 19 | Памаштур-Большое Шигаково: км 0+000 - км 3+600 | 3,6 | 3,6 | - |
| 20 | Ташнур-Янашбеляк: км 0+000 - км 4+100 | 4,1 | 4,1 | - |
| 21 | Ташнур-Энервож: км 0+000 - км 1+300 | 1,3 | 1,3 | - |
| 22 | Иркино-Торганово-Красный Яр: км 0+000 - км 6+200 | 6,2 | 6,2 | - |
| 23 | Кушнур- Озерки: км 0+000 - км 6+700 | 6,7 | 6,7 | - |
| 24 | Звенигово-Чуваш-Отары: км 0+000 - км 2+000 | 2,0 | 2,0 | - |
| 25 | Большие Маламасы-Шелангуш: км 0+000 - км 2+100 | 2,1 | 2,1 | - |
| 26 | Нижние Памъялы-Трояры: км 0+000 - км 7+500 | 7,5 | 7,5 | - |
| 27 | Объездная автодорога г. Звенигово: км 0+000 - км 1+900 | 1,9 | 1,9 | - |
| 28 | Подъезд к п. Мочалище: км 0+000 - км 0+800 | 0,8 | 0,8 | - |
| 29 | Подъезд к п. Шелангер: км 0+000 - км 1+200 | 1,2 | 1,2 | - |
| 30 | Подъезд к с. Кокшайск: км 0+000 - км 7+200 | 7,2 | 7,2 | - |
| 31 | Подъезд к п. Таир: км 0+000 - км 4+640 | 4,6 | 4,6 | - |
| 32 | Подъезд к с. Сидельниково: км 0+000 - км 2+800 | 2,8 | 2,8 | - |
| 33 | Подъезд к д. Кокшамар: км 0+000 - км 4+500 | 4,5 | 4,5 | - |
| 34 | Подъезд к п. Илеть: км 0+000 - км 0+400 | 0,4 | 0,4 | - |
| 35 | Подъезд к п. Трубный: км 0+000 - км 1+208 | 1,2 | 1,2 | - |
| 36 | Илеть-Кленовая Гора: км 0+000 - км 2+300 | 2,3 | 2,3 | - |
| 37 | Объездная а/д г. Звенигово: км 1+900 - км 3+820 | 1,9 | - | 1,9 |
| 38 | Сидельниково-Иванбеляк-Черное Озеро: км 0+000 - км 6+500 | 6,5 | - | 6,5 |
| 39 | Подъезд к д. Нурумбал: км 0+000 - км 0+420 | 0,4 | - | 0,4 |
| Всего: |  | 227,0 | 218,2 | 8,8 |

Большое значение для дальнейшего социально-экономического развития района и всех его административно-территориальных единиц играет обеспечение устойчивой автомобильной связью со всеми развивающимися населенными пунктами автодорогами местного значения.

Автодороги местного значения по району составляют 235,9 км, из которых имеется с твердым покрытием 82,4 км.

Для того чтобы обеспечить подъездами с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района необходимо построить 153,5 км автодорог.

Автодороги местного значения 
на территориях сельских, городских поселений

Таблица 29

| Наименование поселения | Протяженность дорожной сети местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего км | В том числе |  |
|  |  | Дороги с твердым покрытием | Дороги требующие стр-ва |
| ГП Звенигово | 65,7 | 44,1 | 21,6 |
| ГП Красногорский | 60,3 | 25,5 | 34,8 |
| ГП Суслонгер | 6,6 | 5,3 | 1,3 |
| Исменецкое СП | 0 | 0 | 0 |
| Красноярское СП | 1,2 | 1,2 | 0 |
| Кужмарское СП | 62,1 | 3,1 | 59 |
| Кокшамарское СП | 12 | 0 | 12 |
| Кокшайское СП | 0 | 0 | 0 |
| Черноозерское СП | 18,3 | 0 | 18,3 |
| Шелангерское СП | 9,7 | 3,2 | 6,5 |
| Всего по району | 235,9 | 82,4 | 153,5 |

Перечень автомобильных дорог намеченных к строительству иреконструкции

Таблица 30

| №№ пп | Наименование автодороги | Протя-женность | Стоимость строи-тельства | Сроки строительства | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Сидельниково - Иванбеляк | 5,340 | 133,051 | 2010-2015 | Фед. бюджет Республ.бюджет |
| 2 | Автомобильная дорога подъезд к д. Нурумбал | 0,410 | 8,602 | 2010-2015 | Фед. бюджет Республ.бюджет |
| 3 | Автомобильная дорога Сосновка - Сергушкино | 1,400 | 34,513 | 2010-2015 | Фед. бюджет Республ.бюджет |
| 4 | Автомобильная дорога подъезд к д. Верхние Памъялы | 0,400 | 11,343 | 2010-2015 | Фед. бюджет Республ.бюджет |

Железнодорожный транспорт

По территории района проходит железная дорога Йошка-Ола - Зеленый Дол. На участке железной дороги, проходящей по территории района, располагаются четыре железнодорожные станции: Кундыш, Суслонгер, Шелангер и Илеть.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в осуществлении пассажирских и грузовых перевозок в районе.

Речной транспорт

В состав основных водных путей района входит река Волга. Протяженность р. Волги в границах Звениговского района 60 км.

Основными пристанями рассматриваемого района являются                           г. Звенигово и п. Кокшайск, главное назначение которых является переработка грузов и перевозки пассажиров, которые носят местный характер.

3.2.6. Размещение объектов капитального строительства местного значения

В результате анализа наличия объектов культурно-бытового назначения по поселениям и населенным пунктам района, а также сравнительной оценки уровня социальной развитости поселений, определены объекты по основным видам обслуживания, имеющиеся в населенных пунктах, как повседневного, так и эпизодического спроса.

Социальные объекты, намечаемые к строительству

Таблица 31

| №№п/п | Наименование объекта каптального строительства | Стоимость строи-тельства млн. руб. | Сроки строи-тельства | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, первая очередь до 2010 года. |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы на 380 учащихся в п. Шелангер | 92,2 | 2008 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 2 | Спортивно-оздоровительный комплес по ул. Бутякова, г. Звенигово | 170,9 | 2009 - 2010 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 3 | Строительство стадиона "Водник" в г. Звенигово | 19,5 | 2009 - 2010 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 4 | 45-кв. жилой дом поз. 12 по ул. Ленина в г. Звенигово | 67,6 | 2009 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 5 | 27-кв. жилой дом поз 7 по ул. Гагарина в п. Красногорский | 48,5 | 2009 – 2010 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 6 | Комплексная застройка жилого квартала под ИЖС (объекты инженерной инфраструктуры) в г. Звенигово | 70 | 2009 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 7 | Пилотный проект комплексной застройки в д. Чуваш-Отары | 280 | 2009 - 2015 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 8 | Пилотный проект комплексной застройки в п. Шелангер | 380 | 2009 - 2010 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 9 | Строительство здания МОУДОД "Звениговская школа искусств" | 19,6 | 2012 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 10 | Строительство культурно-досуговых учреждений Шелангерского ЦДиК и библиотеки | 50 | 2012 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 11 | Многофункциональный игровой зал в п. Шелангер | 52 | 2010 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 12 | Многофункциональный игровой зал в пгт. Кпасногорский | 52 | 2010 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 13 | Плавательный бассейн в пгт. Красногорский | 120 | 2010 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 14 | Строительство детского сада на 140 мест в п. Шелангер | 110 | 2009 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 15 | Строительство детского сада на 100 мест в с. Кужмара | 55,2 | 2009 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 16 | Реконструкция больничного комплекса Звениговской ЦРБ | 57,6 | 2008 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 17 | Реконструкция участковой больницы в п. Мочалище | 21,9 | 2009 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 18 | Реконструкция очистных сооружений в г. Звенигово | 48 | 2009 г. | Бюджет РФ, Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 19 | Реконструкция очистных сооружений в пгт. Красногорский | 13 | 2009 - 2010 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 20 | Реконструкция очистных сооружений в п. Шелангер | 11 | 2010 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 21 | Реконструкция очистных сооружений в с. Кужмара | 11 | 2010 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 22 | Строительство котельной в п. Шелангер | 6,8 | 2009 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 23 | Строительство трех модульных котельных с тепловыми сетями в п. Суслонгер | 27 | 2009 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 24 | Внешнее электроснабжение квартала индивидуальной застройки в с. Кокшамары | 2,7 | 2010 | Бюджет РФ, Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 25 | Внешнее электроснабжение квартала индивидуальной застройки в с. Кужмара | 2,1 | 2009 г. | Бюджет РФ, Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 26 | ЛЭП 2,9 км в г. Звенигово | 11,4 | 2009 г. | Бюджет РФ, Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 27 | ЛЭП 1,5 км в п. Красногорский | 5,9 | 2009 г. | Бюджет РФ, Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 28 | ЛЭП 0,5 км в п. Суслонгер | 2,0 | 2009 г. | Бюджет РФ, Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| Мероприятия, расчетный срок (2011-2020 г.г.) |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная застройка жилого квартала под ИЖС в д. Сергушкино | 240 | 2009 - 2015 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 2 | Строительство культурно-досуговых учреж-дений Шелангерского ЦДиК и библиотеки | 50 | 2011 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 3 | Строительство культурно-досуговых учреж-дений Суслонгерского ЦДиК и библиотеки | 50 | 2011 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 4 | Строительство музея "Дом воеводы" в п. Кокшайск | 1,1 | 2011 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 5 | Многофункциональный игровой зал в с. Красный Яр | 52 | 2010 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 6 | Плавательный бассейн в п. Суслонгер | 120 | 2012 - 2013 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 7 | Плавательный бассейн в с.Кужмара | 120 | 2013 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 8 | Строительство детского сада на 100 мест в с. Кужмара | 55,2 | 2010 - 2011 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 9 | Строительство детского сада на 90 мест в с. Кокшайск | 45 | 2012 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 10 | Строительство детского сада на 100 мест в д. Кокшамары | 74,2 | 2011 - 2012 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 11 | Строительство начальной школы на 40 мест и детского сада на 40 мест в д. Сидельниково | 55,2 | 2010 - 2012 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 12 | Строительство начальной школы на 40 мест и детского сада на 40 мест в д. Нижние Памъялы | 73,2 | 2011 - 2012 г.г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 13 | Модернизация лифтов больничного комплекса в г. Звенигово | 8,1 | 2011 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 14 | Реконструкция очистных сооружений в п. Мочалище | 18 | 2011 г. | Бюджет РМЭ, бюджет МО |
| 15 | Комплексная застройка ИЖС д. Уржумка Кокшамарского СП | 280 | 2011-2015 г.г. | бюджет МО |
| 16 | Комплексная застройка ИЖС д. Кокшамары Кокшамарского СП | 180 | 2011-2015 г.г. | бюджет МО |
| 17 | Комплексная застройка ИЖС в р-не с. Кожласола ГП Красногорский | 380 | 2011-2015 г.г. | бюджет МО |
| 18 | Комплексная застройка ИЖС г. Звенигово | 40 | 2011-2015 г.г. | бюджет МО |

Заключение

Данная работа «Положения о территориальном планировании муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл» является I этапом разработки «Схемы территориального планирования муниципального образования «Звениговский муниципальный район» и промежуточным звеном, как основа для определениия и выработки конкретных и реальных направлений социально-экономического развития Звениговского района.

Целью градостроительной организации территории района на II этапе разработки Схемы территориального планирования является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Звениговского района, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее доработки и утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 Градостроительного Кодекса Российской Федерации обязательному согласованию с заинтересованными организациями района и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, а также основные положения территориального планирования должны быть опубликованы в средствах массовой информации района и размещены на официальном сайте муниципального района в сети интернет для всеобщего обсуждения и выработки наиболее оптимальных и эффективных путей развития района.

Срок согласования проекта схемы территориального планирования муниципального района Градостроительным Кодексом установлен три месяца.

По результатам согласования и всеобщего обсуждения основных положений территориального планирования будет разработан окончательный вариант редакции Схемы территориального планирования, который будет представляться администрацией Звениговского района на утверждение в представительный орган «Муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

______________________