Открытое акционерное общество

«МАРИЙСКГРАЖДАНПРОЕКТ

Базовый территориальный проектный институт»

ЗАКАЗЧИК	Администрация муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

ЗАКАЗ	№ 1 (346-07) от 12 декабря 2007 г.

ОТДЕЛ	Архитектурно-планировочная мастерская

ОБЪЕКТ	Схема территориального планирования

###### муниципального образования «Звениговский муниципальный район»Республики Марий Эл

СТАДИЯ	Материалы по обоснованию проекта

Схемы  территориального планирования

муниципального образования  «Звениговский  муниципальный район» Республики Марий Эл

ЧАСТЬ ПРОЕКТА	 Пояснительная записка. Приложения.

ТОМ № ГД.2-09

Генеральный директор						        Ф.Б. Ананьев

Главный инженер 						        В.Н. Конышев

Начальник отдела						        В.П. Горбань

Главный архитектор проекта					        А.Н. Теряев

Руководитель темы						        В.Ф. Федоров

Архитектор								        Н.А. Орлова

Йошкар-Ола

2010

### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТОМ № ГД.I-08

1. Пояснительная записка:

Исходная документация:

- муниципальный контракт № 1 (346-07) от 12 декабря 2007 г.

- техническое задание на разработку схемы территориального планиро-вания Звениговского муниципального района.

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл.

2. Приложения - Схемы современного состояния территории.

ТОМ № ГД.2-09

- Пояснительная записка:

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования   муниципального   образования   «Звениговский  муниципальный район»  Республики Марий Эл.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основе Схемы территориального планирования Республики Марий Эл.

Гл. архитектор проекта						А.Н.Теряев

«___» 			 2010 г.

Состав проекта 
Схема территориального планирования 
муниципального образования

«Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл

Том I

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

Республики Марий Эл

Введение.

Раздел 1. Цели и задачи «Схемы территориального планирования»

Раздел 2. Анализ состояния территории

Раздел 3. Комплексная оценка перспектив и ограничений социально- экономического развития территории района

Раздел 4. Схемы современного состояния территории

Схема № 1. Геополитическое и макроэкономическое положение района в системе расселения республики

Схема № 2. Административно-территориальное устройство и система расселения

Схема № 3. Структура земель Звениговского района

Схема № 4.  Природно-ресурсный потенциал района

Схема № 5. Транспортная и инженерная инфраструктура района

Схема № 6. Инженерно-геологические, природоохранные, экологичес-кие ограничения комплексного развития территории

Схема № 7. Оценка социально-экономического развития территории поселений и населенных пунктов по современному состоянию

Том II

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования

«Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл

Раздел 5. Анализ состояния, перспектив и ограничений комплексного развития Звениговского района

Раздел 6. Перспективы и основные направления комплексного развития

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному планиро-ванию

Раздел 8. Схемы населённых пунктов Звениговского района

Раздел 9. Схемы планируемого территориального развития района

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная органи-зация территории района

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района.

Схема № 10. Система расселения, размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения, транспортная и инженерная инфраструктура

Схема № 11. Экологический каркас территории Звениговского района.

Содержание Тома II

Раздел 5. Анализ состояния, перспектив и ограничений 	комплексного развития территории Звениговского района

5.1. Анализ состояния территории 						7

5.1.1. Положение района в системе расселения республики 	7

5.1.2. Природно-ресурсный потенциал и приоритетные

направления его использования 							8

5.1.3. Структура земель территории района по целевому

назначению 										15

5.2. Ограничения комплексного развития 				16

5.2.1. Инженерно-геологические ограничения 				16

5.2.2. Зоны с особыми условиями использования территории

и прочие природоохранные ограничения 						16

5.2.3. Экологический каркас территории района			18

5.2.4. Зоны охраны объектов культурного наследия 			21

5.2.5. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры 										21

5.2.6. Экологические ограничения 						23

5.2.7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера 				23

5.2.8. Оценка территории по благоприятности для

капитального строительства 								25

Раздел 6.  Перспективы и основные направления

комплексного развития							26

6.1. Основные направления комплексного развития

и размещения производительных сил						26

6.2. Основные направления градостроительного развития

территории											27

6.3. Транспортная инфраструктура и перспективы

ее развития 										28

6.4. Функциональное зонирование территории района 		30

6.5. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности

и инновационного развития 								34

6.6. Формирование системы расселения и типология

населенных мест 									38

6.7. Пространственная организация территории района 		40

6.8. Население и демографический потенциал развития 		42

6.9. Перспективный жилой фонд 						45

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному

планированию

7.1. Современное административно-территориальное

устройство	 										47

7.2. Предложения по планируемому изменению границ

поселений и населенных пунктов Звениговского района 			50

7.3. Особо охраняемые природные территории

Звениговского района 									52

7.4. Земли сельскохозяйственного назначения и

сельскохозяйственных угодий в их составе 					54

7.4.1. Правовые аспекты планируемого изменения границ

земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных

угодий в их составе 									54

7.4.2. Характеристика, структура и современное использование

земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных

угодий в их составе 									56

7.4.3. Развитие агропромышленного комплекса 			61

7.5. Зоны планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения в Звениговском районе 			62

7.5.1. Основные направления размещения объектов

капитального строительства 								62

7.5.2. Обоснование планируемого развития и размещения

объектов капитального строительства в области энергетики

и газоснабжения района 								63

7.5.3. Обоснование планируемого размещения объектов

капитального строительства социальной инфраструктуры 			64

7.5.4. Свалки ТБО								85

7.5.5. Объекты культурного наследия района				86

Раздел 8. Схемы населённых пунктов Звениговского района

Раздел 9. Схемы планируемого территориального

развития района

Схема № 8. Основной чертеж. Пространственно-планировочная организация территории района

Схема № 9. Функциональное зонирование территории района

Схема № 10. Система расселения, размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения, транспортная и инженерная инфраструктура

Схема № 11. Экологический каркас территории Звениговского района

Материалы по обоснованию  проекта Схемы территориального планирования муниципального образования 
«Звениговский муниципальный район» Республики Марий Эл

Раздел 5.  Анализ состояния, перспектив и ограничений комплексного развития территории 	Звениговского района

5.1. Анализ состояния территории

5.1.1. Положение района в системе расселения республики

Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» является административно-территориальной единицей Республики Мари Эл  с административным центром в городе Звенигово. Район образован 20 июня 1932 года.

Звениговский район расположен в южной части территории Республики Марий Эл и граничит на востоке с территорией муниципального образования «Моркинский муниципальный  район» и территорией  муниципального образования «Волжский  муниципальный район», на  севере – с территорией муниципального образования «Медведевский муниципальный район», на западе – с территорией муниципального образования «Килемарский  муниципальный район»,  на юге - с территорией        Чувашской Республики по реке Волга.

Общая площадь района составляет 273639,74 (274878) га. Из них земли лесного фонда составляют 191701 га (70,2 %), земли сельскохозяйственного назначения составляют 41772 га (15,2 %), в том числе пашня – 21771 га, земли особо охраняемых природных территорий 13408 га (4,8 %).

Административный центр город Звенигово расположен на левом берегу р. Волга и удален от административного центра Республики Марий Эл                      г. Йошкар-Ола на 99 км.

В Звениговский район входят три городских и семь сельских поселений. Численность населения Звениговского района составляет               49,863 тыс. чел. В городских поселениях проживает 31,218 тыс. чел.,                   в сельских поселениях – 18,645 тыс. чел.

В составе Звениговского района имеется   83 населенных пункта.

Звениговский район имеет выгодное транспортно-экономическое положение в республике. По территории района проходит железнодорожная магистраль Зеленый Дол - Йошкар Ола, автомобильные дороги федерального значения Йошкар-Ола - Казань и федеральная трасса  А-119 «Вятка», которая входит в Российский транспортный коридор № 12 «Сыктывкар - Киров - Йошкар-Ола - Чебоксары - Ульяновск - Саратов - Волгоград», судоходные речные пути по реке Волга, позволяющие осуществлять транспортные связи Звениговского района с другими районами республики и регионами за пределами Республики Марий Эл.

Через территорию Звениговского района проходят магистральные газопроводы Уренгой - Помары - Ужгород, Ямбург - Тула, Пермь - Нижний Новгород.

5.1.2.  Природно-ресурсный потенциал и приоритетные направления его использования

Климат

Звениговский район расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения,                т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Почвы

Район расположен на левом берегу р. Волга и занимает поверхности трех террас и отличается своеобразием почвенного покрова.

Характерной особенностью пойменных почв можно выделить дерновые луговые почвы слоистой поймы со сложным профилем, которые приурочены к прирусловой части и характеризуются песчаным и супесчаным механическим составом, они менее плодородны, дерновый процесс здесь подавлен мощными и грубыми отложениями наносов.

Другая группа почв дерново-луговые зернисто-пойменные. Поймы рек с такими почвами представляют собой наиболее производительные луговые угодья.

Зернистые почвы формируются обычно в центральной пойме, где спокойные процессы отложения наносов не препятствуют гумификации органических остатков. Здесь почвы имеют более тонкий механический состав, хорошо гумуссированы, дерновый процесс сильно выражен.

На большей части района развиты песчаные по механическому составу почвы. Песчаные почвы бедные по химическому составу, содержат мало перегноя, сухие, но теплые и легкие для обработки.

Незначительными участками развиты торфяносто-подзолисто-глеевые почвы, характеризующиеся повышенным увлажнением, они являются переходными к болотным почвам.

В районе преобладают низинные болота, но развиты и верховые и переходные.

Растительность

Основной тип растительности на территории района – леса. Повсеместно преобладают сосновые леса. В восточной части есть массивы еловых лесов. Вдоль реки Волги сравнительно небольшими участками произрастают дубовые леса. Повсеместно имеются березовые насаждения чистые или смешанные с хвойными породами.

Луговая растительность произрастает в поймах рек Волги и Большой и Малой Кокшаги. Значительные заболоченные территории находятся в западной части района.

Пойменные дубовые леса произрастают по поймам рек в виде небольших колок и более значительных дубрав. Наибольшее развитие дубравы получают на участках с широкой поймой.

Здесь они довольно высокополнотны и дают большие запасы ценной древесины, что свидетельствует о возможности и необходимости выращивания в поймах технически ценной древесины дуба.

Сельскохозяйственные земли представлены сравнительно незначительными по величине участками на всей территории района.

По санитарно-гигиеническим и эстетическим качествам растительности район благоприятен в рекреационном отношении за исключением заболоченных территорий западнее территории р. Б. Кокшага.

На территории района имеются дикорастущие лекарственные, промышленно-технические и плодово-ягодные растения. Промышленно-техническое сырье представлено лубо-волокнистыми, дубильными и эфирно-масличными растениями. Целесообразно создание высокоурожайных посевов шиповника.

Рельеф

В геоморфологическом отношении территория района находится в пределах речных долин и частично – на водораздельных возвышенных равнинах.

По территории района протекают реки Волга, Илеть, Большая и Малая Кокшага. Долины рек хорошо разработаны, в их состав входят, кроме пойм, четыре надпойменные террасы.

В целом поверхность террас представляет собой низменную равнину (Марийскую низину) с абсолютными отметками поверхности от 53 до 120 м, но по площади распространения преобладает территория с абсолютными отметками 100-120 м (высокие надпойменные террасы – третья и четвертая).

На поверхности встречается много мелких озер, в понижениях рельефа расположены преимущественно низинные болота. В долинах рек Малой и Большой Кокшаги широко распространены эоловые холмы 3 - 5 м высотой.

Марийская низина в основном слабо расчленена долинами рек, ручьев и активными оврагами.

На юго-западе и востоке находятся водораздельные равнины – Иван-белякская и Керебелякская. Они характеризуются волнистой поверхностью, слабо расчлененной речными долинами. Абсолютные отметки в пределах первой возвышенности 110 - 150 м, второй 100 - 170 м.

Геологическое строение

В геологическом строении района принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем.

Верхнепермские отложения представлены казанским и татарским ярусами. В пределах водораздельных равнин породы залегают на глубине            0,5 – 10 м, а в переуглубленных долинах глубина залегания их увеличивается до 80 – 100 м.

Отложения казанского яруса распространены повсеместно, литологически представлены известняками, доломитами, мергелями песчаниками, залегающими среди глин и алевролитов. Мощность отложений составляет 0,5 – 23,0 м.

На породах казанского яруса залегают отложения татарского яруса. Литологически отложения представлены трещиноватыми известняками, мергелями и доломитами, залегающими среди глин и аргиллитов. Мощность их 2 – 40 м.

На размытой поверхности пермских отложений залегают породы неогена. Отложения выполняют древнюю эрозионную (переуглубленную) долину рек Волги, Б. и М. Кокшаги.

Отложения представлены песками различной зернистости, преимущественно среднезернистыми и крупнозернистыми, в различной степени глинистыми. В верхней части разреза залегают суглинки и глины. Глубина залегания пород 4,0 - 58,0 м, мощность 3,0 - 51 м.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и перекрывают коренные отложения.

В строении высоких надпойменных террас рек М. и Б. Кокшаги и Волги принимают участие аллювиально-флювиогляциальные отложения.

Они представлены разнозернистыми песками (от крупнозернистых и среднезернистых в нижней части разреза до мелкозернистых в верхней).

В песках встречаются прослои супесей и суглинков, а также включения гравия и гальки. Мощность отложений от 2,0 до 44,0 м.

Болотные отложения приурочены к торфяникам. Мощность торфа 0,5 – 2,3 м.

К коренным породам приурочены месторождения строительного камня (известняков) и сырья, пригодного для обжига на известь, а к четвертичным отложениям приурочены месторождения торфа и кирпичных глин.

Грунты как основание фундаментов зданий и сооружений устойчивы, за исключением закарстованных известняков, которые могут быть выявлены при изысканиях.

Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод

Территория Звениговского района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. На данной территории развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам.

В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт, приуроченный к аллювиально-флювиогляциальным, древним и современным образованиям. Водообильность отложений пестрая. Дебиты скважин составляют от 0,3 до 10,3 л/сек.

Водоупором водоносного горизонта служат мергели и глины пермского возраста или глины неогена. Водоносный горизонт обычно безнапорный, на отдельных участках появляется напор порядка нескольких метров, обусловленный наличием в водосодержащей толще прослоев глин и суглинков. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. Водоносный горизонт подвержен загрязнению с поверхности.

Неогеновый водоносный горизонт развит в переуглубленной долине рек Волга, Большой и Малой Кокшаги. Водоносными отложениями являются пески крупные и средней зернистости.

К отложениям верхней перми приурочены два водоносных горизонта – нижнетатарский (уржумский) и казанский. Воды трещинно-пластовые, напорные. В зоне активного водообмена, примерно на глубине 100 - 150 м, они пресные, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, ниже этой зоны воды становятся минерализованными, непригодными для водоснабжения.

Наиболее обеспеченный подземными водами район охватывает палеодолину рек Волги, Малой и Большой Кокшаги и Илети. Здесь расположен г. Звенигово, п. Суслонгер и др. населенные пункты. Основной водоносный горизонт четвертично-неогеновый. Производительность сосредоточенного водозабора может достигать 100 - 200 л/сек и более. Дебит отдельных скважин в среднем 8 - 10 л/сек.

Недостаточно обеспеченный подземными водами район занимает всю остальную территорию. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт казанский.

Вследствие неравномерной водообильности водосодержащих пород (известняков и мергелей), эксплуатацию целесообразно осуществлять одиночными скважинами, средний дебит которых обычно не более                 2,5 - 3,0 л/сек.

Минеральные источники

Район хорошо обеспечен бальнеологическими ресурсами. В районе Кленовой горы имеются месторождения минеральных вод и лечебных грязей. По химическому составу воды сульфатно-кальциевые, встречаются также сероводородные.

В районе санаторно-курортного центра «Кленовая Гора» производится добыча питьевых, лечебно-столовых минеральных вод посредством водозаборных скважин.

Помимо минеральных вод добываемых скважинными водозаборами санаторно-курортных центров практический интерес могут представлять выходы на поверхность источников подземных вод в среднем и нижнем течении р. Илеть и устьевые участки рек Юшут, Петъялка и Ашит. Исследованы сульфатно-кальциевые воды источников группы «Зеленого Ключа» и «Юшутской группы» с минерализацией 1,8 - 2,3 г/л.

По качественному составу воды источников аналогичны питьевым лечебно-столовым подземным водам скважинного водозабора санатория «Кленовая Гора».

На озерах в районе пгт. Красногорский располагаются месторождения минеральных грязей. Ориентировочные запасы грязей по озерам в районе Кленовой горы составляют более 300 тыс. тонн.

В 5 км к ЮЗ от Звенигово  разведано месторождение "Игнать" слабосульфитных высокозольных глинистых сапропелей с балансовым запасом 3,826 тыс. м3, которые могут быть использованы как лечебные грязи.

Анализ ресурсного потенциала показал, что использование минеральных подземных вод может стать одной из составляющей социально-экономического развития района.

Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть района представлена участком р. Волга от места впадения в нее р. Цивиль до устья р. Илети, ее левобережными притоками – Большой и Малой Кокшагой,   р. Илетью со своими притоками и многочисленными мелкими озерами.

Широкое распространение в районе имеют озера, они приурочены к водоразделам рек и поймам. Пойменные озера речного происхождения представляют собой результат деятельности реки. В период весеннего половодья сливаются с ней, а в межень отделяются. Второй тип озер, имеющих широкое распространение, дефляционные (дюнные).

Все озера находятся в различной стадии угасания. Процессами интенсивного заболачивания охвачены озера М. Мартын, Щучье, Окунево с глубинами 4 - 8 м. В последней стадии угасания находятся озера Большое и Малое Степанкино, Самарер и др.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района выявлены такие полезные ископаемые, как торф, стекольные и строительные пески, карбонатные породы для производства известняковой муки и для обжига на известь, кирпичное сырье.

Торф

Торфяной фонд района состоит из 54 месторождений с суммарными запасами торфа по категориям А+В+СI 21740 тыс. тонн. 28 месторождений мелкозалежные, не представляющие практического интереса. Запасы торфа по ним составляют 1047 тыс. тонн.

Преобладают залежи торфа низинного типа.

Действующих торфяных предприятий в районе нет. На четырех месторождениях - Кугу Куп, Красноярское II, Кучки-Эрское и Чапай-Куп ведется добыча торфа на удобрение.

Такие месторождения, как Липша (Миллионное), Медвежье I и II, Лебедань I, Большое, Без названия, Сорочинское, входят в водоохранную зону, а Мочалище, Крутнелажское I и Крутнелажское II находятся в ведении штаба гражданской обороны. Эти месторождения освоению не подлежат.

Стекольные пески

На территории Звениговского района учтено Суслонгерское месторождение стекольных песков, в 4 км к востоку от ж.д. ст. Суслонгер,               с балансовыми запасами категории А+В+С1 4575 тыс. тонн.

Стекольные пески приурочены к аллювиальным отложениям надпойменной террасы реки Илеть. Продуктивная толща не обводнена. Месторождение можно отрабатывать открытым способом. В естественном состоянии пески пригодны только для производства полубелой и зеленой тарной посуды. После обогащения они могут быть пригодны для изготовления оконного стекла.

Карбонатные породы для известкования кислых почв

В районе разведано Озеркинское месторождение карбонатных пород для известкования кислых почв – Западный участок. Он расположен на правом берегу р. Юшут, в 2 км от разъезда 43 км Горьковской железной дороги, у деревни Озерки. Балансовые запасы по категориям А+В          составляют 4195 тыс. тонн.

Известняки и доломиты для обжига на известь

В районе разведано Озеркинское месторождение известняков и доломитов для обжига на известь – Восточный участок. Он расположен              в 2,5 км от дер. Озерки, в 4 км восточнее от разъезда 43 км Горьковской железной дороги. Балансовые запасы составляют 626 тыс. м3.

Пески строительные

Месторождение крупнозернистых песков для производства железобетонных изделий на левобережье реки М. Кокшага к западу от               Кундышского месторождения с запасами в количестве 25142 тыс. м3.

Глины кирпичные

Балансом запасов минерального сырья на территории района учтено Шигаковское месторождение кирпичных глин с запасами в количестве 5363 тыс. м3, расположенное в 32 км к СВ от г. Звенигово, 5 км к В от ж/д станции  Шелангер и 0,2 км к С от д. Шигаково.

Леса и лесосырьевые ресурсы

Звениговский район расположен в зоне хвойных лесов, подзоне смешанных лесов.

Лесистость района довольно высока – 70,2%. Общая площадь земель лесного фонда района составляет 192,1 тыс. га. Территория покрытая лесами составляет 176,0 тыс. га. Общий запас древесины эксплуатационных лесов составляет 17,4 млн. куб. м.

На территории Звениговского района имеется два лесничества  Звениговское и Кокшайское. Размеры возможной годовой заготовки          древесины составляет по Звениговскому лесничеству - 109 тыс. куб. м         и по Кокшайскому лесничеству - 135 тыс. куб. м.

По величине запасов и качеству лесных ресурсов Звениговский район занимает ведущие позиции в республике. Расположение района вблизи наиболее развитых и урбанизированных территорий страны          (Татарстан, Чувашская Республика, Нижегородская и Самарская области), а также благополучное экологическое состояние территории определяют большую востребовательность данных природных ресурсов.

Отрасль переработки леса может стать привлекательной для потенциальных инвесторов, поскольку потребность в пиломатериале и цены на сырье остаются неизменно высокими.

В целях социально-экономического развития Звениговского района леса могут быть использоваться:

-для заготовки древесины на реализацию;

-для организации заготовки живицы;

-для заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

-для организации охотничьего хозяйства, осуществления гражданами любительской и спортивной охоты;

-для ведения сельского хозяйства;

-для ведения научно-исследовательской и образовательской деятельности;

-для организации бальнеологической, рекреационной и туристической деятельности.

Приоритетные направления использования природно-                   ресурсного потенциала

Анализ природно-ресурсного потенциала района показывает, что рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, имеющихся в Звениговском районе, может определять приоритетные хозяйственные функции территории и способствовать повышению инвестиционной привлекательности района.

Звениговский район обеспечен такими видами сырья, как торф, стекольные пески, известняки и доломиты для обжига на известь, строительные пески, кирпичные глины, лесные ресурсы, питьевые и лечебно-столовые минеральные воды и лечебные грязи. Однако отмечается дефицит в качественном кирпично-черепичном сырье, высокопрочном щебне и гравии.

Минерально-сырьевой потенциал района может обеспечить строительство новых предприятий и расширение действующих для удовлетворения потребностей района и снижения ввоза минерального сырья и продуктов их переработки.

В целях развития санаторно-курортной отрасли и туризма в районе имеются возможности увеличения добычи и реализации питьевых и лечебно-столовых минеральных вод. Перспективы использования бальнеологических ресурсов довольно широки.

Для объективной оценки возможности использования минерально-сырьевого потенциала и перспективного ввода в эксплуатацию месторождений необходимо проведение переоценки минерально-сырьевой базы района в увязке в масштабах Республики Марий Эл, составление карты закономерности размещения полезных ископаемых с элементами прогноза.

5.1.3. Структура земель территории района

по целевому назначению

На основании Земельного кодекса РФ в соответствии с основным целевым назначением выделяются 7 категорий земель:

1. земли сельскохозяйственного назначения;

2. земли населенных пунктов;

3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4. земли особо охраняемых территорий и объектов;

5. земли лесного фонда;

6. земли водного фонда;

7. земли запаса.

Общая площадь земельного фонда Звениговского района составляет 273639,74 га  (274878) и распределяется по категориям следующим образом:

- 41772   га - 15,3 % земли сельскохозяйственного назначения (против 37% по республике),

-   5031,21  (4861,55) га - 1,8 % земли населенных пунктов;

- 17381 га - 6,3 % земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- 13408  га - 4,9 %  земли особо охраняемых территорий и объектов;

- 191701 га – 70 % земли лесного фонда (против 51% в среднем по республике);

- 5106 га - 1,8 % земли водного фонда;

В скобках приведена территория земель по данным Роснедвижимости по РМЭ.

Самыми залесенными являются территории Суслонгерского городского поселения и Кокшайского, Кокшамарского, Черноозерского и Кужмарского сельских поселений.

Земли сельскохозяйственного назначения в основном сосредоточены в Красногорском городском поселении и в Исменецком, Красноярском, Шелангерском и Кужмарском сельских поселениях. На территории Красногорского городского поселения и Шелангерского сельского поселения находятся территории особо охраняемых природных территорий, часть Национального парка «Марий Чодра».

В Кокшамарском, Кужмарском, Исменецком, Красноярском сельских поселениях и Звениговском городском поселении сосредоточены значительные территории водного фонда.

5.2. Ограничения комплексного развития

5.2.1. Инженерно-геологические ограничения

С учетом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий на рассматриваемой территории выделяются два района.

Район водораздельной возвышенной равнины охватывает территорию Иванбелякской и Керебелякской возвышенности с волнистой, слабо расчлененной поверхностью. Грунты основания – покровные суглинки и коренные породы надежны для фундаментов зданий и сооружений. Грунтовые воды залегают на глубине 10 и более метров. Данный район относится к благоприятным для градостроительного освоения.

Район долины рек занимает всю остальную территорию.

Из физико-геологических процессов этой территории следует отметить заболачивание и оврагообразование. Оврагообразование широко распространено на склоне террас, обращенным к реке Илеть. Здесь овраги образуют густую сеть. Большинство оврагов относится к растущим. Кроме того, на отдельных участках встречается карст, преимущественно представленный воронками. Они широко распространены в приустьевой части р. Юшута и в окрестностях д. Кожла-Сола.

Данный район благоприятен для градостроительного освоения, за исключением болот с мощностью торфа более 2 м, участков широкого развития эоловых и заовраженных площадей. На участках возможного развития карста необходимы специальные изыскания.

5.2.2. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также особенностями территории, предполагаемого размещения объектов, к зонам природоохранного назначения отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами РФ относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и              болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних           лагерей скота.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются специальные  категории защитности.

5.2.3.  Экологический каркас территории района

Современная стратегия охраны природы предполагает сохранение экологического равновесия на основе создания экологического каркаса территории района. Экологический каркас, как система природоохранных мероприятий, является основой устойчивого развития территорий района.

Экологический каркас территории Звениговского района образуется совокупностью ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную структуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию природных систем.

Формирование экологического каркаса на территории Звениговского района предполагает развитие и регламентацию существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования. Функционирование экологического каркаса осуществляется соответствующими правовыми, управленческими и экономическими механизмами.

В экологический каркас территории Звениговского района включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

- существующие на территории района особо охраняемые природные территории национального парка «Марий Чодра», памятники природы;

- ведомственные участки ограниченного природопользования: защитные леса; луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные и нерестоохранные полосы, охранные зоны особо охраняемых природных территорий, охранные зоны источников водоснабжения.

Экологический каркас, как и любая система, имеет довольно сложную функциональную структуру и состоит из площадных и линейно вытянутых элементов. Площадные структуры играют роль ядер, биоцентров, линейные структуры – роль биокоридоров, связывающих между собой ядра.

В структуре экологического каркаса также выделяются буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Структурные элементы экологического каркаса территории Звениговского района представлены федеральным, региональным и локальным уровнями.

Ядром экологического каркаса федерального уровня представлена часть территории национального парка «Марий Чодра», к транзитным территориям относятся экологические коридоры по рекам Волга, Большая Кокшага, Малая Кокшага, защитные леса вдоль рек, зеленые защитные полосы вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, к буферным территориям относятся лесные массивы Приволжской низменности.

На региональном уровне ядрами экологического каркаса отмечаются комплексные памятники природы большой площади: болота Липша, Лебедань, Медвежье, Большое, Без названия, Сорочинское, рекреационные зоны. К транзитным территориям регионального уровня относятся водоохранные зоны основных рек и их притоков, озеро «Таир», «Большой Мартын» и другие, зеленые защитные полосы вдоль дорог регионального значения, к буферным территориям относятся эксплуатационные леса.

На локальном уровне к ядрам экологического каркаса относятся ботанические и водные памятники природы небольшой площади (менее 20 га), к транзитным территориям относятся сельские леса, водоохранные зоны малых рек и озер, к буферным территориям относятся луга и пастбища.

Формирование экологического каркаса территории Звениговского района осуществляется на основе сложившейся сети особо охраняемых природных территорий. Общая площадь природно-заповедного фонда в настоящее время составляет 15207 га или 5,6% территории района.

Ядром экологического каркаса федерального значения на территории Звениговского района является национальный парк «Марий Чодра», представляющего обширную экосистему, внутри которой, благодаря его размерам и высокому уровню биоразнообразия, протекают процессы, стабилизирующие экологическую обстановку.

Для формирования более эффективного экологического каркаса района необходимо сохранение обширных экосистем, характеризующихся естественными природными процессами, в связи с чем, Схемой территориального планирования Республики Марий Эл, утвержденной постановлением  Правительства Республики Марий Эл  от 4 июля 2008 г. 
№ 173   рекомендуется увеличение площади ООПТ этой категории.

Расширение территории Национального парка «Марий Чодра» необходимо рассмотреть совместно с муниципальным образованием «Волжский район» и муниципальным образованием «Моркинский район», на территории которых размещается Национальный парк, и в установленном порядке представить на утверждение в Правительство Российской Федерации.

К ключевым территориям регионального значения в Звениговском районе относятся лесомелиоративный природный заказник «Лебедань» и биологический заказник «Марьерский».

Ядрами экологического каркаса, необходимыми для поддержания экологической стабильности на территории района и республики, являются также комплексные памятники природы, представляющие собой крупные болотные комплексы, это на территории Звениговского района «Болото Большое» и «Болото Марьерское».

В качестве локального ядра каркаса в районе выделяется ботанический памятник природы «Кленовогорская дубрава».

В целях совершенствования системы ключевых территорий каркаса необходимо создание дополнительных экологических ядер в тех геоботанический районах, где площадь и статус ООПТ недостаточны для выполнения средоохранных функций.

В целях сохранения в неизменном состоянии типичных и уникальных природных комплексов и объектов, биологического разнообразия генофонда растительного и животного мира предлагается на территории Звениговского района оранизация дополнительных комплексных заказников «Заволжский» с организацией природно-исторического комплекса регионального значения «Заволжская лесная дача» и «Большой Марьерский».

Для законодательно-правового закрепления предлагаемых территорий, как перспективных ООПТ – ядер экологического каркаса требуется утверждение Правительством Республики Марий Эл резервного фонда особо охраняемых природных территорий, где должны быть введены особые режимы природопользования.

Транзитные территории представлены долинами рек, водоохранными зонами водных объектов, палеодолиной  р. Волга, защитными лесами, а также обширными участками природных и природно-антропогенных ландшафтов.

Соблюдение особого режима использования транзитных территорий является составной частью комплекса природоохранных мер.

В качестве буферных зон выделяются лесные массивы с щадящим режимом лесопользования, водораздельные возвышенности, сельские леса, продуктивные пастбища и луга.

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов.

Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации. Необходимо также принятие на уровне Республики Марий Эл специальных регламентов по всем элементам экологического каркаса в соответствии с действующим федеральным законодательством.

5.2.4. Зоны охраны объектов культурного наследия

В Звениговском районе охране подлежат памятники архитектуры и градостроительства федерального, республиканского и местного значения, а также достопримечательные места, связанные с историческими событиями и историческими деятелями, памятники археологии.

На территории Кокшамарского лесничества Кокшайского лесхоза в междуречье Большой Кокшаги и Волги находится уникальный природно-исторический комплекс с археологическими памятниками древних финно-угров от эпохи мезолита до эпохи позднего средневековья.

Учитывая чрезвычайно высокую ценность археологических памятников в районе Кокшайска, а также частично сохранившуюся историческую среду поселения, предлагается придать статус историко-культурного и археологического музея-заповедника республиканского значения историческому селу Кокшайск.

5.2.5.  Охранные зоны объектов инженерной и транспортной                           инфраструктуры

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт 				10 м;

-      35 киловольт 				15 м;

-    110 киловольт 				20 м;

-    150, 220 киловольт 				25 м;

-    330, 500, киловольт 				30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны: для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, от газонаполнительных станций до лесных массивов хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.

Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов устанавливаются (в соответствии с СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населенных пунктов.

5.2.6. Экологические ограничения

Особенности физико-географического положения Звениговского района в структуре Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку.

Однако хозяйственная деятельность может оказывать локальное воздействие на геологическую среду, что сказывается на режиме и качестве подземных вод. Потенциальную опасность загрязнения подземных вод представляют, главным образом, поля фильтрации неочищенных сточных вод, свалки бытовых и промышленных отходов. Интенсивная и бесконтрольная эксплуатация водоносных горизонтов приводит к их истощению и ухудшению питьевых качеств подземных вод.

В Звениговском районе по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах.

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий промышленных предприятий, населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий.

В результате техногенного воздействия на геологическую среду усиливается развитие экзогенных геологических процессов, характерных для участков, подверженных овражной эрозии и карстообразованию.

Активизация хозяйственной деятельности в пределах территорий, подверженных развитию карстовых процессов, требует решения проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в зонах влияния магистральных сетей инженерной и транспортной инфраструктуры, проходящих через опасные участки.

5.2.7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в           Звениговском районе являются опасные природные явления или процессы, причиной которых могут быть карст, оползень, абразия, овражная эрозия, подтопление, и заболачивание, суффозионные процессы.

Одним из основных процессов, оказывающих влияние на жизнедеятельность хозяйственных объектов, является карст.

Карстовые провалы происходят, как правило, внезапно и часто ведут к аварийным ситуациям. В опасной зоне находятся железная дорога, магистральные газопроводы, населенные пункты в Красногорском и Суслонгерском городских поселениях и Шелангерском сельском поселении. Наличие закарстованных грунтов требует тщательных инженерно-геологических изысканий на территории градостроительного освоения и постоянного мониторинга.

Поселок Красногорский расположен на пойменных и низких надпойменных террасах правобережья р. Илеть, сложенных песками. Небольшие воронки и западины распространены по территории всего поселка.

Наиболее крупные и глубокие находятся в северной части поселка. Они имеют размеры до 110 м в диаметре и до 12 - 18 м глубины. Образуют широтную цепочку сухих или обводненных западин и воронок, самая крупная из которых расположена вплотную у железной дороги с западной стороны на 43 километре. Наиболее карстоопасными в поселке являются его южная территория в районе завода автофургонов и северная в зоне расположения субширотной цепочки карстовых воронок.

Город Звенигово расположен на прирусловой песчаной гряде размерами 1,5 - 4 км, высотой 5 - 35 м от уреза воды р. Волга. Восточнее города расположены еще две подобные гряды, параллельные р. Волги.                   В городе активно проявляются суффозионные процессы, которые могут негативно повлиять на конструктивную надежность зданий и сооружений.

Переработка берегов представляет опасность для существующих и предполагающихся в прибрежной зоне построек и сооружений и требует защитных мероприятий по берегоукреплению или ограничений в застройке и переносу существующих объектов. Размыв берегов в большинстве случаев влечёт за собой активизацию оползней, обвалов, осыпей.

Защита от оползневых процессов предполагает крепление крутых откосов и организацию поверхностного водоотвода на потенциально опасных склонах.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей, в пгт. Красногорский и п. Суслонгер выполнить закольцовку линий водовода.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 5 тысяч человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

5.2.8. Оценка территории по благоприятности для капитального строительства

Экономический и социальный эффект социально-экономического развития района определяется экономией капитальных вложений в сферу промышленного и гражданского строительства в результате рационального размещения новых объектов на благоприятных территориях, не требующих дополнительных затрат на их инженерную подготовку, и оценки территории по степени благоприятности для градостроительного освоения, проведенной с учетом специфики природных условий и современного хозяйственного использования территории.

Интегральная оценка территории для строительства включает ее районирование по сложности инженерно-геологических условий, водообеспеченности, наличию особо охраняемых природных территорий и охранных зон линейных сооружений.

В градостроительном освоении территория Звениговского района относится к относительно неблагоприятным территориям, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, памятников природы), леса I группы, участки территории со средней интенсивностью проявления карста и подтопленные прибрежные зоны Чебоксарского водохранилища, строительство на которых возможно, но требует повышенных затрат на освоение.

Целью градостроительной организации территории Звениговского района является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирование пространственной среды обитания, включая организацию социальной и хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка перспектив и ограничений социально-экономического развития территории Звениговского района определяет совокупность показателей, отражающих уровень социальной и производственно-экономической развитости района.

Спецификой Звениговского района является то, что в нем в промышленном производстве наиболее развиты территории и поселения, тяготеющие к федеральному, основному планировочному направлению, связывающему Республику Марий Эл с Республикой Татарстан и Чувашской Республикой.

Административный центр района - г. Звенигово расположен на р. Волга и имеет автомобильную связь с г. Йошкар-Ола,  а также с городами Волжск и Чебоксары.

Звениговский район имеет довольно высокий потенциал сельскохозяйственного производства, которое специализируется в основном на животноводстве.

Наиболее высокий потенциал район имеет по величине запасов и качеству лесных ресурсов, а также богатые рекреационные ресурсы для организации круглогодичного туризма и отдыха.

В последнее время в районе наблюдается стабилизация трудовых ресурсов.

Раздел 6. Перспективы и основные направления комплексного развития

6.1. Основные направления комплексного развития

и размещения производительных сил

Решение задач территориального планирования должно быть основано на задачах комплексного развития территории и увязано с ними.

Комплексное развитие обеспечивает устойчивое развитие территории, которое в значительной степени зависит от создания зон нового технологического уклада, связанное с комплексным использованием местного природно-ресурсного потенциала.

Звениговский район обеспечен такими видами сырья, как торф, стекольные пески, известняки и доломиты для обжига на известь, строительные пески, кирпичные глины, лесные ресурсы, питьевые и лечебно-столовые минеральные воды и лечебные грязи.

Однако отмечается дефицит в качественном кирпично-черепичном сырье, высокопрочном щебне и гравии.

Лесные ресурсы района, как постоянно возобновляемые естественным путем, могут рассматриваться в долгосрочной перспективе дополнительным источником и основой развития реального сектора экономики района.

Однако территориальное размещение лесозаготовок и перерабаты-вающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочения экологического равновесия на территории района.

Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно быть полное соблюдение требований неистощительного и постоянного лесопользования, охраны природной среды.

Прогнозируемое расширение рекреационного использования территории района предполагает организацию крупных рекреационных зон и туристских центров, направленных на формирование высокоэффективного и конкурентно-способного туристского комплекса в структуре Республики.

Рекреационная зона в национальном парке "Марий Чодра", значительная часть которого расположена в Звениговском районе, специализируется на экологическом, спортивно-оздоровительном видах туризма, курортном лечении.

Рекреационная зона Кокшайская. Ее специализация: культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, водный, экологический виды туризма. Планируемая рекреационная зона, примыкающая к лесистым берегам р. Волги, характеризуется благоприятными климатическими условиями для организации летних видов отдыха, познавательного туризма. В окрестностях Кокшайска предполагается создание природно-исторического комплекса республиканского значения "Заволжская лесная дача".

  - Основные направления градостроительного развития территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации главной задачей градостроительной политики развития территории является разработка проектных решений по градостроительному планированию.

Градостроительное планирование основывается на принципе обеспечения устойчивого развития территорий и населенных мест.

В Градостроительном кодексе Российской Федерации устойчивое развитие населенных мест и межселенных территорий определяется такой территориальной организацией, при которой градостроительными средствами обеспечивается благоприятная среда жизнедеятельности, включая рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основная направленность градостроительной политики в районе на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром,          а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

Схемой территориального планирования Республики Марий Эл принято векторно-управляемое направление градостроительной политики муниципальных образований с приоритетным развитием зон и «точек роста» федерального, регионального и местного значения на базе активного использования внутренних ресурсов территории и сбалансированного развития группы ведущих отраслей, обоснование выбора зон и населенных пунктов приоритетного размещения и развития новых системообразующих функций, целевое и сосредоточенное направление федеральных и региональных инвестиций.

Такой подход даёт импульс динамическому развитию и сбалансированному использованию материальных, социальных и финансовых ресурсов территории, отдаёт приоритет развитию и расширению внутрирегионального потребительского рынка и усилению межрегиональных экономических связей.

6.3. Транспортная инфраструктура и перспективы ее развития

В настоящее время межрайонные связи Республики Марий Эл обеспечены разветвленной сетью автодорог. Недостатки в этой сфере относятся главным образом к качественным характеристикам существующих дорог.

Необходима реконструкция наиболее загруженных участков дорог, развитие системы путепроводов и развязок, улучшение состояния дорожного покрытия, автосервиса, строительства обходов населенных пунктов.

Существует проблема обеспечения всех населенных пунктов республики круглогодичной связью с центром по дорогам с твердым покрытием.

Низкий технический уровень, несоответствие параметров дорог интенсивности движения и составу транспортного потока, перегрузки отдельных участков дорог приводят к снижению средней скорости движения.

Соответственно, состояние некоторых участков дорог не позволяет реализовывать эксплуатационные качества современных автомобилей. Рост доли большегрузных автомобилей приводит к повышению износа покрытий, ухудшая состояние дорог в дополнение к прочим факторам.

Неудовлетворительное состояние дорожных покрытий на части автомобильных дорог вызывает увеличение стоимости перевозок.

Все названные факторы увеличивают непродуктивные расходы производителей и потребителей, снижают конкурентоспособность отечественных товаров.

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики в Республике Марий Эл отражены в Региональной программе модернизации и развития сети автомобильных дорог Республики Марий Эл до 2025 г. Их решение должно обеспечить создание единого транспортного пространства. Выделены следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог республики:

1. Сохранение существующей сети автомобильных дорог.

2. Повышение технического уровня существующей сети автомобиль-ных дорог, где главным является ликвидация участков лишенных покрытия, замена мостов с недостаточными габаритами, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках федеральных и региональных автомобильных дорог, особенно на подходах к районным центрам, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта, строительство обходов населенных пунктов.

3. Завершение формирования сети автомобильных дорог общего пользования, подлежащих передаче муниципальным образованиям, строительство новых хордовых и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам.

4. Создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог.

5. На этапе прогнозируемого экономического роста в регионе необходимо приведение основных федеральных и межрегиональных автомобильных дорог, входящих в состав российских и международных транспортных коридоров в соответствие с расчетной интенсивностью движения и требованиям СНиП 2.05.02-85 по параметрам II и I технических категорий.

Реализация программы будет осуществляться в три этапа:              2005-2010,   2011-2015,    2016 -2025 гг.   Она предполагает:

а) решение задач по модернизации и повышению пропускной способности федеральных дорог, в том числе вблизи крупных транспортных узлов, приведение в нормативное состояние сельских дорог с учетом привлечения дополнительных источников финансирования;

б) решение проблем сохранения и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог посредством изменения стратегии осуществления работ по их ремонту и содержанию.

На территории Звениговского района функционирует автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

Автомобильный транспорт.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории района составляет 537,9 км, из которых 371,8 км с твердым покрытием.

Плотность всей автодорожной сети общего пользования по району составляет 196,3 км на 1000 км2, в том числе плотность автодорог с твердым покрытием составляет 135,7 км на 1000 км2.

По территории района проходят автодороги федерального значения. Автодорога "Вятка", протяженностью в границах района 40,4 км, которая  связывает район с г. Йошкар-Ола и с Чувашской Республикой, и автодорога Йошкар-Ола - Зеленодольск, протяженностью в границах района 30,8 км,  которая связывает район с городом  Йошкар-Ола  и с Республикой Татарстан.

Большое значение для дальнейшего социально-экономического развития района и всех его административно-территориальных единиц играет обеспечение устойчивой автомобильной связью со всеми развивающимися населенными пунктами автодорогами местного значения.

Автодороги местного значения по району составляют 235,9 км,              из которых имеется с твердым покрытием 82,4 км.

Для того чтобы обеспечить подъездами с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района необходимо построить 153,5 км автодорог.

Автодороги местного значения на территориях сельских, городских поселений.

| Наименование поселения | Протяженность дорожной сети местного значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего км | В том числе |  |
|  |  | Дороги с твердым покрытием | Дороги требующие строительства |
| ГП Звенигово | 65,7 | 44,1 | 21,6 |
| ГП Красногорский | 60,3 | 25,5 | 34,8 |
| ГП Суслонгер | 6,6 | 5,3 | 1,3 |
| Исменецкое СП | 0 | 0 | 0 |
| Красноярское СП | 1,2 | 1,2 | 0 |
| Кужмарское СП | 62,1 | 3,1 | 59 |
| Кокшамарское СП | 12 | 0 | 12 |
| Кокшайское СП | 0 | 0 | 0 |
| Черноозерское СП | 18,3 | 0 | 18,3 |
| Шелангерское СП | 9,7 | 3,2 | 6,5 |
| Всего по району | 235,9 | 82,4 | 153,5 |

Железнодорожный транспорт

По территории района проходит железная дорога Йошкар-Ола -  Зеленый Дол. На участке железной дороги, проходящей по территории района, располагаются четыре железнодорожные станции:  Кундыш,   Суслонгер,  Шелангер  и  Илеть.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в осуществлении пассажирских и грузовых перевозок в районе.

Речной транспорт

В состав основных водных путей района входит река Волга.                Протяженность р. Волги в границах Звениговского района 60 км.

Основными пристанями рассматриваемого района являются                             г. Звенигово  и  п. Кокшайск,  главным назначением которых является переработка грузов и перевозки пассажиров, которые носят местный характер.

6.4. Функциональное зонирование территории района

Перспективное градоэкономическое зонирование территории района основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

Функциональное зонирование предполагает выделение на территории района зон по трем основным критериям: интенсивной, экстенсивной и ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

В зону интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности входят подзона  преимущественной урбанизации и подзона сельского хозяйства пригородного типа.

Подзона преимущественной урбанизации, в которую входят населённые пункты с размещением основных предприятий промышленного производства г. Звенигово, пгт. Красногорский, п. Суслонгер, а также территории примыкающие к железной дороге Йошкар-Ола - Казань и              к федеральным автомагистралям Йошкар-Ола - Чебоксары и Йошкар-Ола - Казань;

Подзона сельского хозяйства пригородного типа, в которую входит п. Шелангер, по производству диетической и скоропортящейся продукции (парное мясо, свежие молочные продукты, диетические яйца),  а также свежих овощей.

Зона экстенсивной хозяйственной деятельности включает подзону сельского хозяйства и подзону лесоэксплуатации.

В подзоне сельского хозяйства базовыми отраслями специализации сельскохозяйственных предприятий района должно оставаться животноводство, а дополнительными - возрождение хмелеводства и пчеловодства.

В подзоне лесоэксплуатации в Звениговском районе сложились наиболее благоприятные условия. Здесь сконцентрированы значительные объемы доступных для использования лесосырьевых ресурсов за счёт близости транспортных магистралей.

К зоне влияния ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности относятся подзоны рекреационной деятельности, лесного хозяйства и природоохранной деятельности.

В Звениговском районе выделяются значительные территории рекреационной деятельности, включающие природно-ландшафтные, бальнеологические и историко-культурные объекты.

К территориям рекреационных зон относятся национальный парк «Марий Чодра» и Кокшайская рекреационная зона.

Рекреационная зона в национальном парке «Марий Чодра», значительная часть которого расположена в Звениговском районе, специализируется на экологическом, спортивно-оздоровительном видах туризма, курортном лечении.

В настоящее время в пределах парка сформировалась обширная рекреационная зона, которая составляет 64 % от общей площади парка.                На территории парка установлен дифференцированный режим охраны и использования с учетом сохранения заповедной части.

Ежегодно поток рекреантов составляет величину, соизмеримую               с предельно-допустимой рекреационной нагрузкой на ландшафты парка, что требует выделения дополнительных территорий, предназначенных для туризма и отдыха. В связи с чем, предлагается увеличение площади парка ориентировочно на 20 - 40 % по отношению к существующим размерам.

Учитывая уникальность природных комплексов марийской тайги, кристально чистых озер и рек, а также неиспользуемый природно-рекреационный потенциал бассейна реки Илеть, предлагается увеличение площади рекреационного использования территории в восточном направлении от существующих границ парка.

Новая рекреационная территория формируется вдоль рек Илеть и Петьялка и их притоков, включает карстовые озера и целебные хвойно-лиственные лесные массивы, источники минеральных подземных вод.

В нижнем и среднем течении р. Илеть и устьевом участке р. Петьялка выявлены сульфатно-кальциевые минеральные источники группы            «Зеленого Ключа»,  использование которых для бальнеологических          целей в совокупности с благоприятными природно-климатическими               и экологическими условиями будет способствовать интенсивному развитию санаторно-курортной отрасли.

В то же время предлагается развитие и существующих санаторно-курортных учреждений (санаторий «Кленовая Гора», республиканского оздоровительного центра на берегу озера Кичиер) с целью создания курортного комплекса федерального значения.

Рекреационная зона Кокшайская. Ее специализация: культурно-   исторический, лечебно-оздоровительный, водный, экологический виды туризма.

Планируемая рекреационная зона, примыкающая к лесистым берегам р. Волги, характеризуется благоприятными климатическими условиями для организации летних видов отдыха, познавательного туризма.

Подзона лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как:

- регулирование и фильтрация водного стока;

- предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв;

- сохранение биологического разнообразия;

- обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода;

- благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Одновременно леса выполняют важнейшие социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные ресурсы всех видов.

Лесохозяйственную деятельность по использованию и восстановлению лесного фонда на территории Звениговского района осуществляют Звениговское и Кокшайское лесничества.

В функции лесного хозяйства входит изучение и учет лесов, их воспроизводство, охрана от пожаров, насекомых вредителей и болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов.

В ведении лесничеств находится 192110 га, (в том числе покрытых лесной растительностью 176034 га), с общим запасом древесины                      17377,5 тыс. м3.

Главными задачами лесного хозяйства Звениговского района                 на перспективу являются охрана и восстановление лесных ресурсов,  увеличение площадей лесов ценных пород и для целей рекреации,              улучшение водоохранных и защитных функций лесов.

В зоне ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности важное значение имеет подзона природоохранной                     деятельности.

Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

Территория Звениговского района занимает одно из ключевых  мест в числе приоритетных территорий Республики Марий Эл по важности сохранения биологического разнообразия России. Важной задачей территориальной организации и охраны природы, направленной на обеспечение экологического баланса территории, является развитие республиканской системы особо охраняемых природных территорий.

В связи с этими задачами в Звениговском районе предполагается:

- расширить территорию национального парка «Марий Чодра»;

- с целью сохранения уникальных природных комплексов и объектов, рассредоточенных по территории и небольших по площади, предполагается в среднем течении р. Б. Кокшага биологический заказник «Марьерский», а также 7 памятников природы (болота и озера) объединить и включить их в границы единой особо охраняемой природной территории - комплексного государственного природного заказника;

- вновь создать особо охраняемую природную территорию природно-исторический комплекс республиканского значения «Заволжская лесная дача» на территории Кокшайского лесничества Кокшайского сельского поселения, основной функцией которого будет являться сохранение водоохранных лесов, имеющих ключевое средообразующее и ресурсоохранное значение.

Для закрепления выделенных территорий, как перспективных ООПТ, требуется утверждение Правительством Республики Марий Эл  резервного фонда особо охраняемых природных территорий, на которых ограничивается хозяйственная деятельность.

В результате предлагаемого расширения и перераспределения ООПТ площадь особо охраняемых природных территорий составит около 10 % от общей площади района, а с постепенным вводом в природоохранный фонд резервных территорий может достигнуть 15 %, что является оптимальным для таежной ландшафтной зоны.

6.5. Зоны и точки активизации хозяйственной деятельности

и инновационного развития

Специфика организации территории района заключается в разнородности и разной степени интенсивности хозяйственного и градостроительного освоения в соответствии с характером размещения природных ресурсов, сложившихся транспортных и хозяйственно-экономических связей.

В целях устойчивого развития территории района выделяются зоны хозяйственной активизации и точки приоритетного развития, которые являются элементами градоэкономического зонирования. К ним относятся:

- зоны нового технологического уклада;

- агропромышленные зоны;

- зоны туристско-рекреационной деятельности;

- зоны комплексного промышленного развития;

- населенные пункты зон активизации хозяйственной деятельности, которые могут быть как самостоятельными в своем развитии "точки роста", так и являться центрами названных зон.

Зоны нового технологического уклада

В условиях района зоны нового технологического уклада могут         создаваться на базе единого использования энергетических ресурсов, производства строительных материалов, добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, возобновление и создание эффективных отраслей сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основу этих зон составляют предприятия, связанные единым технологическим циклом и, как правило, относящиеся к малым, быстро  возводимым и быстро окупаемым. Их продукция востребована в первую очередь в республике, а также за её пределами.

Создание подобных зон наиболее актуально для слабо урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, где на базе местных сырьевых ресурсов активизируется хозяйственная деятельность в населенных пунктах, в том числе не имеющих перспектив для автономного развития.

При этом укрепляется экономическая база развития социальной сферы: появляются новые рабочие места, повышается уровень и улучшаются условия жизни населения, качественно изменяется среда жизнедеятельности, в том числе в населенных пунктах различной величины и типологии.

В итоге укрепляется и совершенствуется урбанизированный каркас расселения района.

Зоны нового технологического уклада могут формироваться двух видов:

- на базе невозобновляемых ресурсов;

- на базе энергосберегающих технологий.

Населенные пункты в зонах нового технологического уклада, предприятия которых активно включаются в единый технологический процесс, становятся «точками роста», распространяя свое влияние на развитие близлежащих территорий района.

В сферу влияния зоны попадает целый ряд сельских населенных пунктов, которые также получают возможность активизировать хозяйственную деятельность и развивать социальную сферу.

Зона агропромышленной деятельности

Стратегия устойчивого развития агропродовольственной системы должна основываться на точечных инвестициях в конкурентноспособные отрасли АПК, обеспечивающие мультипликативный эффект целого комплекса взаимосвязанных отраслей. Важнейшее направление приоритетной государственной поддержки должно быть уделено тем отраслям системы, где уже в ближайшем будущем может производиться конкурентноспособная продукция.

В совокупности крестьянско-фермерские и личные хозяйства граждан обеспечивают одну треть производства валовой продукции сельского хозяйства района.

Производством молока, мяса всех видов и растениеводческой продукции занимаются 11 сельскохозяйственных предприятий. Наиболее крупными являются: ООО СПК «Звениговский», ООО СХП «Ташнурское», СПК колхоз им. Мичурина, СПК колхоз им. К. Маркса. Производство мяса бройлеров осуществляет ООО «Птицефабрика «Звениговская». Выращиванием технических культур, в том числе хмеля, занимается ЗАО Агрофирма «Рассвет».

Продукция животноводства, производимая сельхозпредприятиями, перерабатывается на ЗАО «Звениговский гормолкомбинат» и ООО мясокомбинат «Звениговский». Продукция этих предприятий – сыры мягкие и твердые, молочно-кислая продукция, мясные и колбасные изделия широко                  известна за пределами района и республики.

Зона туристско-рекреационной деятельности

Активизация туристско-рекреационной деятельности в районе              может осуществляться в пределах перспективных для этой цели территорий, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом, и направлена на формирование высокоэффективного и конкурентноспособного туристского комплекса.

Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых          поступлений в бюджет.

Наиболее перспективной и подготовленной территорией для формирования научно-обоснованного комплексного рекреационного использования является зона активизации в парке "Марий Чодра" с центром              в пгт. Красногорский.

Для чего в пгт. Красногорский предусматривается:

- организация информационно-туристского центра на базе Националь-ного парка «Марий Чодра»;

- создание центра народных художественных и кустарных промыслов;

- создание новых и расширение существующих предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- расширение существующих предприятий стройиндустрии.

Второй зоной активизации рекреационной деятельности в районе является Кокшайская. Основное назначение этой территории - организация спортивно-оздоровительного, культурно-познавательного и экологического туризма с организацией центра в с. Кокшайск.

Для чего в с. Кокшайск предусматривается:

- создание туристско-рекреационного и информационного центра на базе историко-культурного потенциала;

- организация Информационно-туристского центра;

- создание центра народных художественных и кустарных промыслов;

- строительство пассажирского и грузового порта;

- создание новых и расширение существующих предприятий                  по переработке сельскохозяйственной продукции;

- расширение существующих предприятий стройиндустрии.

В зоне комплексного промышленного развития на базе внедрения новых технологий на существующих предприятиях предполагается создание научно-технических координационных центров инновационной деятельности, модернизация существующих предприятий и строительство новых.

К этой зоне относится г. Звенигово и часть Звениговского района, тяготеющие к Чебоксарскому промышленному узлу со специализацией на химической промышленности и транспортном машиностроении  – с точками активизации в  г. Звенигово,  пгт. Красногорский,  пгт. Суслонгер.

Эта зона обладает рядом благоприятных предпосылок, обуславливающих интенсивное хозяйственное и градостроительное развитие                ее территории:

- наличие развитой транспортной и инженерной инфраструктуры федерального и республиканского значения;

- близость к крупным промышленным центрам Поволжья            (Казань, Чебоксары);

- относительно благоприятные планировочные условия для промышленного и гражданского строительства.

Населенные пункты зон активизации хозяйственной деятельности, которые могут быть как самостоятельными в своем развитии "точки роста", так и являться центрами названных зон.

г. Звенигово

- интенсификация химической промышленности на базе экологически безопасных технологий;

- повышение уровня транспортной инфраструктуры;

- расширение номенклатуры производства судостроительного завода (производство яхт, плавгостиниц);

- создание информационно-консультативной службы АПК, с организацией бизнес-инкубатора;

- создание новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием хмеля;

- развитие керамического производства с использованием местных глин.

пгт. Красногорский

- развитие машиностроения и увеличение номенклатуры изделий на базе внедрения высоких технологий;

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- промышленность строительных материалов;

- организация информационно-туристического центра;

- возрождение народных художественных и кустарных промыслов.

п. Суслонгер

- интенсификация химической промышленности на базе экологически безопасных технологий;

- строительство нового завода по производству фанеры;

- развитие и модернизация деревообрабатывающего производства;

п. Шелангер

- развитие сельскохозяйственного производства пригородного направ-ления;

- развитие животноводства (свиноводство);

- развитие лакокрасочного производства;

с. Кужмара

- развитие мясомолочного животноводства;

- развитие птицеводства.

с. Кокшайск

- промышленность строительных материалов;

- речные грузоперевозки;

- развитие туризма и рекреационная деятельность;

- создание центра кустарно-художественных промыслов.

с. Красный Яр

- развитие мясомолочного животноводства.

с. Кокшамары

- развитие многоотраслевой хозяйственной деятельности;

- экологизация с/х производства и лесного хозяйства на базе ресурсосберегающих технологий;

- развитие  сельского и экологического туризма и рекреационная деятельность;

- возрождение и развитие местных художественных промыслов, традиционного ремесленного производства;

- производство экологически чистых пищевых продуктов растение-водства и животноводства в подсобных хозяйствах;

- сбор и переработка грибов и ягод;

- обеспечение охраны окружающей среды, создание экологически чистых поселений;

-  внедрение экологического образования в школах и среди населения;

- сохранение и воссоздание культурного наследия и национальной самобытности

6.6. Формирование системы расселения  и  типология    населенных мест

Звениговский район в Схеме территориального планирования            Республики Марий Эл относится к зоне многоотраслевого иновационно-промышленного развития на базе внедрения новых технологий.

В этой зоне на существующих предприятиях предполагается создание научно-технических координационных центров инновационной            деятельности, модернизация существующих предприятий и строительство новых.

В эту зону входит г. Звенигово и часть территории Звениговского  района, прилегающих к главной транспортно-планировочной оси               республики.

Сложившиеся в этой зоне благоприятные для развития предпосылки способствовали образованию высокой концентрации населения и            городских поселений, в основном вдоль железной дороги, развитию            отраслей обрабатывающей промышленности федерального значения  (машиностроения, в том числе оборонно-промышленного комплекса, целлюлозно-бумажной, химической промышленности), а также электроэнергетики, топливной, лесной, деревообрабатывающей, легкой, промышленности строительных материалов республиканского значения.

Эта зона отличается высоким уровнем развития агропромышленного комплекса особенно пригородного сельского хозяйства, пищевой и комбикормовой промышленности.

Звенигово и часть Звениговского района образуют подзону, тяготеющую к Чебоксарскому промышленному узлу, со специализацией на химической промышленности и транспортном машиностроении с точками активизации в г. Звенигово,  пгт. Суслонгер.

Перспективы развития промышленности в этой подзоне связаны с конверсией оборонно-промышленного комплекса, модернизацией основных фондов предприятий, увеличением производства товаров народного потребления и продуктов питания, развитием инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры.

Район обладает рядом благоприятных предпосылок, обуславливающих интенсивное хозяйственное и градостроительное развитие его          территории:

- наличие развитой транспортной и инженерной инфраструктуры федерального и республиканского значения;

- наличие железнодорожной магистрали;

- наличие магистральных газопроводов, которые пересекают                      территорию района;

- удобная транспортная связь с урбанизированными регионами 
г. Чебоксары и г. Казань с высоким научно-техническим потенциалом;

- относительно благоприятные планировочные условия для                промышленного и гражданского строительства;

- сложившаяся специализация агропромышленной деятельности.

В организации системы расселения Звениговского района одной из основных задач формирования планировочного каркаса является укрепление существующих и создание новых планировочных осей, связывающих главную планировочную ось республики с речными портами, с г. Чебоксары и обеспечение удобных связей городов на р. Волге  с прилегающими районами республики.

В результате завершения формирования восточного планировочного полукольца региональной автодороги г. Звенигово получит надёжную связь с периферийными районами республики: Моркинским, Параньгинским, Мари-Турекским.

Звениговский район входит в Волжскую групповую систему расселения.

Основными условиями создания полноценной групповой системы расселения являются: формирование системоорганизующих функций, в первую очередь, наращивание инфраструктурного потенциала,                                    с одновременным развитием «точек роста», входящих в групповую систему расселения.

В основу типологии населенных пунктов закладываются основные типологические признаки: роль в системе расселения; социально-экономический потенциал развития (особенно наличие инфраструктурных функций), значимость в системе управления и численность населения.

6.7. Пространственная организация территории района

Пространственная организация территории Звениговского района отражает территориальные приоритеты градостроительной политики на муниципальном уровне, а также политики территориального развития отдельных отраслей хозяйства, расселения, инфраструктуры, природоохранной деятельности.

Пространственная организация территории учитывает основные принципиальные аспекты дифференциации территории:

- уровень интенсивности хозяйственного развития населенных пунктов, находящихся в зоне влияния транспортных осей, проходящих по территории Звениговского района, федеральных автомагистралей "Вятка" и Йошкар-Ола - Казань, региональных автодорог Звенигово - Шелангер, Кокшайск - Кужмара, Звенигово - Приволжский, железнодорожной магистрали Йошкар-Ола - Зеленодольск и, соответственно, возможности градостроительного освоения прилегающих территорий;

- степень и характер ограничений градостроительного развития территорий населенных пунктов для капитального строительства.

В соответствии с этим можно выделить несколько зон:

- зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения (активного градостроительного развития);

- зоны экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения;

- зоны ограниченного хозяйственного и градостроительного освоения.

Зона активного градостроительного развития формируется в границах систем расселения, на осях планировочного каркаса.

На этой территории сосредоточены следующие функции: производственная структура, производственная инфраструктура, агропромышленный комплекс и рекреационная деятельность.

В эту зону входят подзона преимущественной урбанизации                        пгт. Суслонгер, пгт. Красногорский, п. Шелангер, г. Звенигово и подзона сельского хозяйства пригородного типа населенные пункты Красноярского и Исменецкого сельских поселений.

Зона экстенсивного хозяйственного и градостроительного развития охватывает территории, где складывается система расселения на базе административных центров и группы населенных мест сельских     поселений.

В ней предлагается установление режима использования территории, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования ведущих отраслей хозяйства, развитие которых, в свою очередь, обеспечивается установлением стабильных экономических и транспортных связей с зоной активного развития.

В условиях района главной задачей является интенсификация использования ее территории за счет вовлечения в эксплуатацию местных ресурсов, многофункционального использования земельного фонда и организации предприятий нового технологического уклада.

Зона ограниченного хозяйственного освоения

Основные виды ее использования связаны с природоохранной деятельностью (заповедники, заказники, национальный парк и т.д.), охраной историко-культурных зон и объектов и территорий рекреационно-туристической деятельности.

Спецификой пространственной организации территории Звениговского района является совмещение функций различных зон в некоторых населённых пунктах, в первую очередь, в городе Звенигово, пгт. Суслонгере,  пгт. Красногорский,  с. Кокшайск.

В этом случае возникают проблемные ситуации при сочетании развитой хозяйственной деятельности, неблагополучной экологической обстановки, наличия историко-культурного и природоохранного потенциала. Задача состоит в определении приоритетов и ограничений развития территорий и населенных пунктов.

Решение этих проблем целесообразно вести в рамках самостоятельной разработки их как зон особого градостроительного регулирования при разработке следующей стадии градостроительной документации генеральных планов сельских поселений  и населенных пунктов.

Схема пространственной организации территории Звениговского района увязывает развитие основных отраслей хозяйства: экономические, социальные и природоохранные приоритеты.

Учет территориальных особенностей и ограничений для всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности обеспечивает территориальную устойчивость социально-экономического развития Звениговского района в долгосрочной перспективе.

Таким образом, Схема позволяет:

- уточнить прогнозы территориального развития основных                  отраслей хозяйства в целом по району и в отдельных населенных пунктах;

- конкретизировать территориальные решения отдельных политик (инвестиционной, жилищной, рационального природопользования, недро- и землепользования, разработки местных месторождений полезных ископаемых);

- определить взаимоотношения и сферы интересов разных ветвей власти в области градорегулирования территорий;

- составить мероприятия разработки программы градостроительного планирования Звениговского района и другие виды градостроительной документации для сельских поселений, населенных пунктов и территорий особого регулирования градостроительной деятельности;

- конкретизировать и обосновать инвестиционные программы                 на территориях активного экономического развития.

6.8. Население и демографический потенциал развития

Согласно административно-территориальному устройству Звенигов-ский район включает в себя 3 городских и 7 сельских поселений, в районе имеется 83 населённых пункта, из которых 1 город районного подчинения              (г. Звенигово), 2 поселка городского типа ( пгт. Суслонгер и  пгт. Красногор-ский) и  80 посёлков и сельских населённых пунктов.

Звениговский район занимает территорию 273639,74 (274878) га. Плотность населения составляет 18 чел. на 1 кв. км.

Общая численность населения на 1 января 2008 года составляла                 49,863 тыс. человек,  в том числе в городских поселениях  31,218  тыс. человек,  в сельских  18,645  тыс. чел.

С 2002 года в Звениговском районе наблюдается стабильный миграционный прирост численности населения.

За этот период население района в целом увеличилось на 2323 человека, или на 4,7 %. Однако в городском поселении Красногорский, городском поселении Суслонгер и в Кокшайском сельском поселении наблюдается сокращение численности населения.

В целом по Звениговскому району удельный вес лиц пенсионного возраста, который составляет 31,5 %, превышает долю детей  18,5 %. Доля лиц трудоспособного возраста составляет 50 %.

Увеличение численности населения произошло в городском поселении Звенигово и в Исменецком, Красноярском, Кужмарском и Шелангерском сельских поселениях в основном за счет миграционных процессов, которые мог ут сохраняться и в будущем в зависимости не только от уровня жизни, но и от возможностей экономики.

Средний размер семьи в районе составляет 2,44 человека (средний по республике 2,8 человека), что не обеспечивает естественного воспроизводства населения.

Таким образом, в целом демографическая ситуация в районе неблагоприятная, что непосредственно связано с социально-экономической ситуацией.

Основными задачами и приоритетами демографической политики на федеральном, а также региональном уровне являются повышение рождаемости и укрепление семьи, здоровье и продолжительность жизни, миграция и формирование постоянного населения.

В соответствии с методическим подходом к оптимизации численности населения, моделирования структуры занятости в системообразующих центрах, а также с предложениями по активизации хозяйственной деятельности в "точках роста" Схемой территориального планирования Республики Марий Эл выполнен расчёт перспективной численности населения по всем муниципальным образованиям республики.

В Звениговском районе к 2025 году население составит 54,26 тыс. человек, в том числе 35 тыс. человек составит городское население                (это г. Звенигово 16,0 тыс. человек, пгт. Красногорский 11,8 тыс. человек,    пгт. Суслонгер 7,2 тыс. человек и с. Кокшайск 2,25 тыс. человек), сельское население составит 19,26 тыс. человек.

В настоящей Схеме территориального планирования Звениговского района приняты среднесрочный срок 2015 год и дальнесрочный срок 2025 год.

В соответствии с методикой расчета Схемы территориального планирования Республики Марий Эл выполнен расчет перспективной численности населения Звениговского района по поселениям.

Численность населения по поселениям Звениговского района

| Наименование поселений | 2002 год | 2008 год | Среднесрочная перспектива 2015 год | Дальнесрочная перспектива 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Звенигово | 13093 | 14835 | 15000 | 16000 |
| ГП Красногорский | 11046 | 10921 | 11200 | 11800 |
| ГП Суслонгер | 5895 | 5895 | 6800 | 7200 |
| Исменецкое СП | 1965 | 2067 | 2100 | 2200 |
| Кокшамарское СП | 2103 | 2162 | 2150 | 2250 |
| Кокшайское СП | 2048 | 1715 | 1800 | 2000 |
| Красноярское СП | 3161 | 3553 | 3550 | 3900 |
| Кужмарское СП | 4191 | 4416 | 4400 | 4500 |
| Черноозерское СП | 253 | 251 | 250 | 250 |
| Шелангерское СП | 3785 | 4048 | 4050 | 4200 |
| Всего по район в т.ч.: городское население сельское население | 47540 30034 17506 | 49863 31218 18645 | 51300 33000 18300 | 54300 37000 18300 |

Баланс трудовых ресурсов по муниципальному образованию «Звениговский муниципальный район»

| № № п/п | Наименование трудовых ресурсов | Баланс трудовых ресурсов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 г. | 01.01.08 г. |
| 1 | Всего население района | 47540 | 49863 |
| 2 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Процент к общей численности населения | 28309 59,5 % | 24967 50,1 % |
| 3 | Лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | 500 | - |
| 4 | Трудовые ресурсы занятые в экономике на Процент к общей численности населения | 21054 44,3 % | 13547 27,2 % |
| 5 | - промышленность | 5650 | 4229 |
| 6 | - сельское хозяйство | 3900 | 1322 |
| 7 | - транспорт | 800 | 193 |
| 8 | - строительство | 640 | 169 |
| 9 | - торговля и общественное питание | 950 | 1050 |
| 10 | - прочие виды деятельности сферы материального производства | 480 | 593 |
| 11 | - жилищно-коммунальное хозяйство | 870 | 721 |
| 12 | - здравоохранение, физ. культура и спорт, соц. обеспечение | 2250 | 2033 |
| 13 | - образование | 2740 | 1879 |
| 14 | - культура и искусство |  |  |
| 15 | - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 650 | 196 |
| 16 | - управление | 560 | 1161 |
| 17 | - общественные объединения (организации) | - |  |
| 18 | Население не занятое в экономике Процент к общей численности населения | 7755 16,3 % | 15233 30,5 % |

Занятость населения по поселениям

| Наименование поселений | Трудоспособное население, чел. | Занято в пределах поселения чел. | Занято за преде-лами поселения чел. | Безработные чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Звенигово | 5512 | 4555 | 647 | 96 |
| ГП Красногорский | 5233 | 4050 | 389 | 26 |
| ГП Суслонгер | 3384 | 1752 | 500 | 62 |
| Исменецкое СП | 1225 | 220 | 137 | 9 |
| Кокшамарское СП | 1186 | 238 | 107 | 3 |
| Кокшайское СП | 968 | 749 | 122 | 7 |
| Красноярское СП | 1881 | 318 | 395 | 7 |
| Кужмарское СП | 2817 | 1124 | 303 | 9 |
| Черноозёрское СП | 159 | 53 | 46 | 2 |
| Шелангерское СП | 2387 | 120 | 87 | 5 |
| Всего по району | 24967 | 13176 | 2733 | 226 |

Потенциал трудовых ресурсов и возможные направления его использования

В Звениговском районе наблюдается рост численности населения, как в настоящее время так и на перспективу. Анализ занятости населения показывает, что в сельских поселениях численность безработных составляет самое минимальное число, несколько выше число безработных наблюдается в городских поселениях района.

Также незначительный процент около 12 % составляют лица занятые за пределами территории района, которые могу составить резерв трудовых ресурсов для социально-экономического развития района.

6.9. Перспективный жилой фонд

В 2008 году жилищный фонд в Звениговском районе составил                   997,5 тыс. кв. м общей площади.

Жилищная обеспеченность в среднем по району равна 20,2 кв. м на одного жителя, что немного ниже чем средний показатель по республике              20,8 кв. м на человека.

Данной Схемой выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по поселениям на перспективу 2015 и 2025 годы. В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2015 году 22,0 кв. м  на одного жителя и в 2025 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Звениговского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения в 2015 году население 51,3 тыс. человек,  жилой фонд в районе должен составить 1128,6 тыс. кв. м общей площади, в 2025 году население 54,3 тыс. человек, жилой фонд должен составить 1629,0 тыс. кв. м общей площади.

Укрупнённые объёмы жилого фонда в разрезе поселений Звениговского района на 2015 и 2025 годы

| Наименование поселений | 2008 год |  |  | Требуется дополнит. общей площади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. при жилищ. обеспечен. 22 кв. м |  | 2025 г. при жилищ. обеспечен. 30 кв. м |  |
|  | Численнасел. чел. | Общая площадь кв. м | Жилищ обесп. кв.м/чел. | Числен насел. чел. | Общая площадь кв.м | Числен. насел. чел. | Общая площадь кв.м |
| ГП Звенигово | 14835 | 298606 | 20,1 | 15000 | 31394 | 16000 | 150000 |
| ГП Красногорский | 10921 | 158758 | 14,7 | 11200 | 87642 | 11800 | 107600 |
| ГП Суслонгер | 5895 | 126053 | 22,2 | 6800 | 23547 | 7200 | 66400 |
| Исменецкое СП | 2067 | 33465 | 16,1 | 2100 | 12735 | 2200 | 19800 |
| Красноярское СП | 3553 | 65160 | 18,3 | 3550 | 12940 | 3900 | 38900 |
| Кужмарское СП | 4416 | 75686 | 17,1 | 4400 | 21114 | 4500 | 38200 |
| Кокшамарское СП | 2162 | 49038 | 22,7 | 2150 | 0 | 2250 | 18462 |
| Кокшайское СП | 1715 | 55162 | 32,2 | 1800 | 2798 | 2000 | 2040 |
| Ченоозёрское СП | 251 | 4095 | 16,3 | 210 | 1405 | 210 | 2000 |
| Шелангерское СП | 4048 | 65741 | 17,2 | 4050 | 23359 | 4200 | 36900 |
| Всего по району | 49863 | 997464 | 20,2 | 51260 | 216934 | 54260 | 480302 |

Расчёт потребной площади земель населенных пунктов для размещения дополнительной общей площади на 2015 и 2025 годы по поселениям района

| Наименование поселений | 2008 год |  | 2015 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территор.земель населен. пунктов га | Существ. общая площадь жилого фонда кв. м | Дополн. территор. земель населен. пунктов га | Дополн. общая площадь жилого фонда кв. м | Дополн. территор. земель населен. пунктов га | Дополн. общая площадь жилого фонда кв.м |
| ГП Звенигово | 476,1 (579) | 298606 | 170 | 31394 | 320 | 150000 |
| ГП Красногорский | 1243,7 (1154) | 158758 | 480 | 87642 | 590 | 107600 |
| ГП Суслонгер | 436,1 (460) | 126053 | 130 | 23547 | 360 | 66400 |
| Исменецкое СП | 527,6 (402) | 33465 | 70 | 12735 | 110 | 19800 |
| Кокшамарское СП | 420 (335,31) | 49038 | 0 | 0 | 100 | 18462 |
| Кокшайское СП | 351,7 (414) | 55162 | 15 | 2798 | 11 | 2040 |
| Красноярское СП | 563,01 (434,07) | 65160 | 70 | 12940 | 210 | 38900 |
| Кужмарское СП | 950,3 (657,05) | 75686 | 110 | 21114 | 210 | 38200 |
| Черноозёрское СП | 66,2 (97) | 4095 | 8 | 1405 | 11 | 2000 |
| Шелангерское СП | 472,6 (329,12) | 65741 | 130 | 23359 | 200 | 36900 |
| Всего по району | 5031,21 (4861,55) | 997464 | 1183 | 216934 | 2122 | 480302 |

В скобках приведена территория земель по данным Роснедвижимости по РМЭ.

Раздел 7. Обоснование мероприятий по территориальному планированию

7.1. Современное административно-территориальное устройство

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 г.            N 15-3 «О статусе, границах и территориях муниципальных образований в Республике Марий Эл» (с изменениями от 22 июля и 29 сентября 2004 г.) Звениговский район наделен статусом муниципального района «Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» и Законом Республики Марий Эл от 5 июля 2005 г. № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл» утвержден перечень поселений, входящих в состав Звениговского района.

В муниципальное образование «Звениговский муниципальный  район» входят:

сельские поселения - Исменецкое, Кокшамарское, Красноярское, Кужмарское, Кокшайское, Черноозерское, Шелангерское;

городские поселения - Звенигово, Красногорский, Суслонгер.

Законом Республики Марий Эл от 5 августа 2008 г. № 43-З                        «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл по вопросам описания границ муниципальных образований» внесены изменения в Закон Республики Марий Эл от 28 декабря 2004 г.         N 62-3   «О составе и границах территорий сельских, городских поселений в Республике Марий Эл» в части состава и описания границ муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений по картографическим материалам с использованием узловых и опорных точек в местной системе координат.

Общая площадь Звениговского района по земельному балансу           Роснедвижимости по Республике Марий Эл составляет 274878 га. Население района на 01.01.2008 г. составляло 49,863 тыс. человек.

В состав муниципального образования Звениговский район входят три городских и семь сельских поселений.

Городское поселение Звенигово в составе:

- город      Звенигово, административный центр района и городского 	  поселения, 				 территория  497 га,  население 14402 человека;

- деревня Чуваш-Отары,	 территория    82 га,   население    433 человека.

Городское поселение Красногорский в составе:

- поселок городского типа Красногорский, административный центр городского поселения, 		территория  770 га,  население   7175 человек;

- поселок Илеть,			территория    49 га,  население     431 человек;

- поселок Кирпичный, 		территория      5 га,  население     102 человек;

- село       Кожласола, 		территория    77 га,  население   1624 человека;

- деревня Кушнур, 		территория    64 га,  население     225 человека;

- деревня Озерки, 		территория    33 га,  население     147 человек;

- деревня Ошутъялы, 		территория    40 га,  население     137 человек;

- деревня Ташнур, 		территория    55 га,  население     232 человека;

- поселок Трубный,		территория      8 га, население      501 человек;

- деревня Энервож,		территория    16 га,  население       95 человека;

- деревня Янашбеляк, 		территория    37 га,  население     151 человек.

Городское поселение Суслонгер в составе:

- поселок городского типа Суслонгер, административный центр городского поселения, 				территория   361 га,  население   3595 человек;

- поселок Мочалище,	          территория   210 га,  население   2300 человек.

Исменецкое сельское поселение в составе:

- село        Исменцы, административный центр сельского поселения, 	  						территория    200 га,  население  1286 человек;

- деревня  Кукшенеры,		территория      29 га,  население    157 человек;

- деревня  Мари-Луговая, 	территория      86 га,  население    252 человека;

- деревня  Мари-Отары, 	территория      49 га,  население    280 человек;

- деревня  Степанкино, 		территория      23 га,  население      92 человека.

Кокшамарское сельское поселение в составе:

-деревня   Кокшамары, административный центр сельского поселения, 						территория  188,25 га, население 1105 человек;

- деревня Иванбеляк, 		территория    26,41 га, население   103 человека;

- деревня Липша, 		территория    37,43 га, население   113 человек;

- село       Сидельниково, 	территория  121,75 га, население   737 человек;

- посёлок Сокольный,		территория      3,48 га, население       9 человек;

- деревня Уржумка, 		территория    28,39 га, население     52 человек;

- п. Уржумское лесничество, 	территория    11,51 га, население 	43 человека.

Кокшайское сельское поселение в составе:

- село        Кокшайск, административный центр сельского поселения, 							территория      260 га,  население  865 человек;

- посёлок 53 квартал, 		территория    и    население отсутствуют;

- деревня Семеновка,		территория        45 га,  население  143 человек;

- посёлок Таир, 			территория        28 га,  население  163 человека;

- деревня Шимшурга,		территория        50 га,  население  256 человек;

- посёлок Шуйка, 		территория        22 га,  население  123 человек;

- деревня Ялпай, 			территория        30 га,  население  165 человека.

Красноярское сельское поселение в составе:

- село Красный Яр, административный центр сельского поселения,

территория 134,74 га, население 1253 человека;

- деревня Арзебеляк,		территория   20,54 га,  население  126 человек;

- дер.       Б.Маламасы,	          территория   51,88 га,  население  358 человек;

- деревня Иркино, 		территория   58,26 га,  население  364 человек;

- деревня Кожла, 			территория   27,58 га,  население  155 человек;

- деревня Малые Маламасы, 	территория   45,49 га,  население  267 человек;

- выселок Северный, 		территория     7,82 га,  население    14 человек;

- деревня Сергушкино, 		территория   42,87 га,  население  197 человек;

- деревня Сосновка, 		территория   76,9   га,  население  483 человека;

- деревня Торганово, 		территория   48,51 га,  население  275 человек;

- деревня Шелангуш, 		территория   24,01 га,  население    61 человек.

Кужмарское сельское поселение в составе:

- село Кужмара, административный центр сельского поселения,

территория 163 га,    население   1135 человек;

- деревня Большие Вележи, 	территория   45 га,    население     152 человека;

- деревня Большой Кожвож, 	территория   53 га,   население    198 человек;

- деревня Верхние Памъялы, территория   25 га,   население     161 человек;

- деревня Дружба, 		территория  (отсутствуют сведения),

население      28 человек;

- деревня Изоткино, 		территория      9 га,   население    отсутствует;

- деревня Малый Кожвож, 	территория    21 га,   население     68 человек;

- деревня Малая Кужмара, 	территория    54 га,   население   199 человек;

- деревня Малые Памъялы, 	территория    43 га,   население   343 человек;

- деревня Митюково,		территория      7 га,   население     15 человек;

- деревня Морканаш, 		территория    18 га,   население     61 человек;

- деревня Нижние Памъялы,  территория    56 га,   население   359 человек;

- деревня Нуктуж,		территория  104 га,   население   619 человек;

- посёлок Нуктужское Лесничество,

территория (отсутствуют сведения),

население      8 человек;

- деревня Нурдамучаш,		территория    51 га,   население  134 человека;

- деревня Нурумбал,		территория    41 га,   население  218 человек;

- деревня Поянсола,		территория    68 га,   население  581 человек;

- деревня Речная, 		территория    14 га,   население    55 человек;

- деревня Трояры, 		территория    23 га,   население    82 человека.

Черноозёрское сельское поселение в составе:

- посёлок Чёрное Озеро, административный центр сельского поселения,

территория   76,1 га,   население 208 человек;

- деревня Долгая Старица, 	территория   17,4 га,   население   41 человек;

- посёлок Маркитан, 		территория     3,5 га    население     2 человека.

Шелангерское сельское поселение в составе:

- посёлок Шелангер, административный центр сельского  поселения, 							территория  183,2 га,  население 2608 человек;

- деревня  Аниссола,		территория    30,1 га,  население   161 человек;

- дер.        Б. Шигаково, 	территория    25,1 га,  население     79 человек;

- деревня  Кожлангер,		территория    14,0 га,  население       8 человек;

- деревня  Кугунур,		территория    19,1 га,  население   108 человек;

- село        Керебеляк,		территория    45,0 га,  население   212 человек;

- выселок Николаевский, 	территория    26,1 га,  население   157 человек;

- деревня  Нурда, 		территория    15,0 га,  население     25 человек;

- деревня  Памаштур, 		территория    13,0 га, население      38 человек;

- деревня  Спартак, 		территория    15,0 га, население      79 человек;

- выселок Тимофеевский,	территория    10,0 га, население        7 человек;

- деревня  Шелангер, 		территория    22,1 га, население      97 человек;

- деревня  Шонсола, 		территория      8,1 га, население      35 человек;

- деревня  Филиппсола,		территория    46,2 га, население    450 человек;

- деревня  Чингансола, 		территория    10,0 га, население      63 человека;

- деревня  Яктерлюбал, 	территория    1,01 га,  население     37 человек.

  - Предложения по планируемому изменению границ поселений

и населенных пунктов Звениговского района

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации при разработке Схемы территориального планирования муниципального района могут быть проработаны предложения, обосновывающие планируемое изменение границ поселений.

Правовой основой изменения границ муниципальных образований являются статьи 12 и 13 Закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления», в соответствии с которыми инициатива по изменению границ может идти как непосредственно от населения, так и от органов государственного и муниципального управления.

Статья 12 регламентирует изменение границ муниципального образования, а статья 13 – преобразование муниципального образования, т.е. их объединение, разделение, изменение статуса, что, по существу, также приводит к изменению границ муниципального устройства.

Основанием для изменения границ и преобразования муниципальных образований является несоответствие критериям, в соответствии с которыми они образуются (статья 10 «Территория муниципального образования» и статья 11 «Границы муниципального образования» выше указанного Закона). В соответствии с этими критериями основаниями изменения муниципального устройства являются:

- ликвидация населенных пунктов;

- образование новых населенных пунктов;

- уменьшение численности населения административного центра посе-ления более чем на 50%, что приводит к условию невозможности претендовать на роль центра;

- изменение статуса населенного пункта, в результате чего требуется разделение территории поселения;

- изменение условий транспортной доступности административного центра муниципального образования для населенных пунктов;

- изменение границ земель общего пользования, традиционного природопользования, рекреационного использования, прилегающих к населенным пунктам.

Границы муниципального образования «Звениговский муниципальный район» и поселений основаны на сложившихся производственных и социально-культурных связях и в прогнозируемой перспективе их изменение не предвидится.

Однако, Черноозёрское сельское поселение имеет очень незначительный социально-экономический потенциал для успешного самостоятельного развития. Население всего составляет 250 человек.

Со строительством автодороги Сидельниково - Иванбеляк - Черное Озеро возможно будет рассмотреть вопрос об объединении Черноозёрского сельского поселения с Кокшамарским сельским поселением с администра-тивным центром  в  с. Кокшамары.

В результате развития Кокшайской туристско-рекреационной зоны появится необходимость придания статуса поселка городского типа селу Кокшайск и перевода Кокшайского сельского поселения в городское поселение.

7.3. Особо охраняемые природные территории Звениговского района

Для обеспечения устойчивости территории необходимым условием является формирование оптимального экологического каркаса, ключевыми звеньями которого являются особо охраняемые природные территории.

В Схеме территориального планирования Республики Марий Эл анализ существующей сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) показал недостаточную степень обеспеченности республики особо охраняемыми природными территориями.

Существующая сеть ООПТ носит островной характер, природоохранные объекты отрезаны друг от друга и не соединены зелеными коридорами, необходимыми для формирования экологического каркаса.

Создание и развитие республиканской системы ООПТ является одной из важнейших задач территориального планирования и направлено на сохранение уникальных и типичных экосистем, генофонда животных и растений.

Учитывая, что регион Средней Волги отнесен к числу приоритетных по важности сохранения биологического разнообразия России, формирование системы особо охраняемых природных территорий в Республике Марий Эл, характеризующейся значительным видовым разнообразием флоры и фауны, обилием чистых озёр и рек, имеющих уникальное значение, приобретает особую значимость.

Территория Звениговского района занимает одно из ключевых  мест в числе приоритетных территорий Республики Марий Эл по важности сохранения биологического разнообразия России.

Важной задачей территориальной организации и охраны природы, направленной на обеспечение экологического баланса территории, является развитие республиканской системы особо охраняемых природных территорий.

В сеть особо охраняемых природных территорий Звениговского района входят:

1. Национальный природный парк федерального значения «Марий Чодра». Охрана природных комплексов, использование в рекреационных и научных целях.

2. Лесомелиоративный Государственный природный заказник   «Лебедань», существует на площади 1,67 тыс. га.  Сохранение уникального хвойно-лиственного массива леса в левобережной пойме р. Большая Кокшага.

3. Биологический Государственный природный заказник «Марьерский», существует на площади 0,109  тыс. га. Охрана водяного ореха   чилима, занесённого в Красную книгу России и ряда других стран.

4. Памятники природы:

- болото Большое, 		площадь 0,75 тыс. га, комплексный ГПП, водоохранное значение, охрана кормовых угодий для боровой дичи;

- болото Марьерское, 		площадь 0,82 тыс. га, комплексный ГПП, водоохранное значение, охрана кормовых угодий для боровой дичи;

- болото Сорочинское, 		площадь 0,15 тыс. га, комплексный ГПП, водоохранное значение, охрана кормовых угодий для боровой дичи;

- озеро Таир,			площадь 0,05 тыс. га, водный ГПП;

- озеро Лисичкино,		площадь 0,02 тыс. га, водный ГПП;

- озеро Шордоер,			площадь 0,01 тыс. га, водный ГПП;

- озеро Малый Марьер, 	площадь 0,02 тыс. га, водный ГПП;

- озеро Большой Марьер,	площадь 0,09 тыс. га, водный ГПП;

- озеро Малый Мартын, 	площадь 0,01 тыс. га, водный ГПП;

- река Шуйка, 	площадь 0,06 тыс. га, ихтиологический ГПП, сохранение популяции хариуса, имеет научное значение;

- гора Карман Курык, 	площадь 0,04 тыс. га входит в состав НП «Марий Чодра», охране  подлежат склоны горы, покрытые древесно-кустарниковой и травяной растительностью;

- озеро Чёрное (Шутъер), 	площадь 0,01 тыс. га, водный ГПП,           входит в состав НП «Марий Чодра»;

- озеро Круглое (Йыргешкеер), площадь 0,01 тыс. га, водный ГПП, входит в состав НП «Марий Чодра»;

- озеро Кужьер (Долгое), 	площадь 0,02 тыс. га, водный ГПП, входит в состав НП «Марий Чодра»,

В схеме территориального планирования Республики Марий Эл предусматривается максимальное соблюдение режима охраны существующих ООПТ, увеличение площади земель природоохранного назначения   за счет создания новых ООПТ и расширения площади существующих объектов.

В Звениговском районе предлагается создание комплексного природного заказника «Заволжский» без изъятия из состава земель Кокшайского лесничества, площадью 2000 га.

В пределах природного заказника предполагается организация природно-исторического комплекса регионального значения «Заволжская лесная дача».

Основной функцией заказника будет являться сохранение водоохранных лесов, имеющих ключевое средообразующее и ресурсоохранное значение.

В проектируемой системе особо охраняемых природных территорий района объект необходим в качестве ключевого звена экологического каркаса, это участок хвойно-лиственных лесов на междуречьи устьевых участков рек Большая Кокшага и Малая Кокшага.

Также предлагается создать комплексный природный заказник «Большой Марьерский», который организуется на территории Звениговского района без изъятия из состава земель гослесфонда Кокшайского лесничества общей площадью 10000 га.

В проектируемой системе особо охраняемых природных территорий участок необходим в качестве ключевого звена экологического каркаса района, это участок типичных болотных угодий и уникальных озер, сохранившихся в естественном состоянии.

Территория для создания комплексного заказника находится в среднем течении реки Большая Кокшага и включает биологический заказник Марьерский, площадью 0,2 га и 7 памятников природы: озера Большой Марьер, Малый Марьер, Лисичкино, Шордоер; болота Сорочинское, Марьерское, Большое.

Основные задачи проектируемого заказника:

- сохранение и восстановление природных комплексов: болотных    и озерных;

- сохранение и восстановление численности промысловых животных;

- сохранение мест обитания исчезающих и редких видов животных;

- систематическое проведение биотехнических мероприятий, режимных и учетных работ в целях создания благоприятных условий сохранения, восстановления и воспроизводства охраняемых объектов животного и растительного мира;

- сохранение природного комплекса заказника в целом.

7.4. Земли сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйствен-ных угодий в их составе

7.4.1. Правовые аспекты планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе

Одной из важнейших задач территориального планирования является планируемое изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Она связана с полномочиями органов государственной власти республики и местного самоуправления по обеспечению продовольственной безопасности и необходимостью повышения уровня продовольственной самообеспеченности региона.

В связи с чем особую актуальность приобретают задачи по рациональному использованию ценных сельскохозяйственных ресурсов и поиск путей наращивания массивов продуктивных сельскохозяйственных земель.

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения должно базироваться на требованиях федерального законодательства о переводе земель из одной категории в другую, об обороте земель сельскохозяйственного назначения и утвержденной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения являются одной из 7-ми правовых категорий земель, выделенных по целевому назначению.

Они находятся за чертами населенных пунктов, предназначаются и предоставляются для нужд сельского хозяйства и являются основным средством производства продуктов питания для населения и кормов для скота.

Земли сельскохозяйственного назначения имеют особый правовой режим и подлежат охране, направленной на повышение плодородия почв, предотвращение развития негативных процессов и сохранение их площади.

Земли, используемые для нужд сельского хозяйства, но расположенные на землях других категорий называются землями сельскохозяйственного использования и имеют другой правовой режим.

Перевод в земли категории сельскохозяйственного назначения из состава земель других категорий регламентируется законом.

Из земель промышленности, транспорта, связи перевод допускается без ограничений.

Однако если названные участки нарушены, загрязнены или застроены зданиями, сооружениями, подлежащими сносу, то перевод таких земель в категорию сельскохозяйственного назначения возможен только при выполнении проекта рекультивации, в котором должны быть предусмотрены очистка территории и восстановление  продуктивных качеств почвы.

Из земель населенных пунктов такой перевод возможен при обосновании уменьшения территории населенных пунктов и установления  черты населенных мест в документах территориального планирования муниципальных образований.

При переводе из категории особо охраняемых земель - требуется заключение экологической экспертизы об утрате ценных качеств предмета охраны.

Перевод земель из лесного фонда может осуществляться при разработке лесоустроительной документации и документов территориального планирования муниципальных образований в случаях размещения объектов капитального строительства, изменения черты населенных пунктов, прекращения ведения лесного хозяйства.

Из земель запаса такой перевод возможен относительно свободно   в зависимости от целей дальнейшего использования при формировании  в установленном порядке земельных участков.

Проведение работ по такому формированию включает: подготовку проекта земельного участка  и установление его границ на местности, определение разрешенного  использования и др.

Изъятие земель сельскохозяйственного назначения, т.е. перевод их в другие категории допускается в исключительных случаях при отсутствии других вариантов и при необходимом обосновании такого изъятия. Основаниями такого перевода могут являться случаи:

- консервации земель (перевода в земли запаса);

- создания особо охраняемых природных территорий (с изъятием);

- изменения черты населенных пунктов;

- строительства производственных объектов на непригодных для сельскохозяйственного использования землях;

- строительства линейных объектов и объектов обороны;

- добычи полезных ископаемых, кроме общераспространенных;

- строительства социально-культурных объектов.

Ограничения для перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий имеются для особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений учреждений высшего профессионального образования.

Запрещается перевод наиболее ценных участков из земель сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых на 50% превышает средний уровень кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель по муниципальному району.

Таким образом, правовая база для планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе достаточна для выработки проектных предложений в составе проектов генеральных планов поселений в соответствии требований части 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ,  которые в свою очередь будут реализовываться в установленном законом порядке.

7.4.2. Характеристика, структура и современное использование зе-мель сельскохозяйственного назначения   и  сельскохозяйственных уго-дий  в  их  составе

Территория Звениговского района отличается своеобразием почвенного покрова, она слагается из трёх террас.

Пойма р. Волги (луговая терраса) имеет ширину 3-5 км, ее поверхность очень неровная, со множеством грив и западин.

Характерной особенностью условий почвообразования в поймах является ежегодное нарушение почвообразовательных процессов и характеризуются песчаным и супесчаным механическим составом, они менее плодородны, дерновый процесс здесь подавлен мощными и грубыми отложениями наносов.

Другая группа почв имеет темную окраску и очень хорошую зернистую структуру.

Это почвы дерново-луговые зернисто-пойменные.

Поймы рек с такими почвами представляют собой наиболее производительные луговые угодья. Зернистые почвы формируются обычно в центральной пойме, где спокойные процессы отложения наносов не препятствуют гумификации органических остатков.

Здесь почвы имеют более тонкий механический состав, хорошо гумуссированы, дерновый процесс сильно выражен.

Надпойменная терраса возвышается над поймой на 4-5 метров. Поверхность террасы представляет собой равнину с незначительными высотными колебаниями отдельных участков, что явилось следствием воздействия на рельеф процессов развеивания и размыва.

В результате этого наблюдается изобилие на поверхности террасы дюнных всхолмлений, лощин, впадин.

Чаще всего дюны сохранились в виде песчаных валов и гряд, вытянутых в направлении течения Волги.

Третья терраса представляет собой песчаную равнину.

На большей части района развиты песчаные по механическому составу почвы.

Песчаные почвы бедные по химическому составу, содержат мало перегноя, сухие, но теплые и легкие для обработки.

Незначительными участками развиты торфяносто-подзолисто-глеевые почвы, характеризующиеся повышенным увлажнением, они являются переходными к болотным почвам.

В районе преобладают низинные болота, но развиты и верховые и переходные.

Экономическая эффективность той или иной системы земледелия определяется себестоимостью получаемой продукции. Ни одна из существующих систем земледелия не является единственной и самой лучшей.

В современных условиях хозяйствования важен учет как местных природных условий (особенно почвенно-климатических) так и складывающихся в рыночных условиях цен на энергоносители, технику, запчасти и другие расходные материалы.

Целесообразной и экономически оправданной в таком случае становится система земледелия, приносящая наибольший доход при одновременном сохранении и повышении плодородия почвы.

Земли сельскохозяйственного назначения в Звениговском районе занимают 41772 га, что составляет 15,2 % от всей территории района.

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные угодия, площадь которых составляет 29697 га (72%), из них на долю пашни приходится 21771 га (52 % сельскохозяйственных угодий), а также земли занятые лесами и древесно-кустарниковой растительностью – 8233 га (20 %).

На долю земель, занятых водными объектами, дорогами, постройками, болотами и прочими землями приходится 3840 га (9,2 %).

Структура земель сельскохозяйственного назначения сельских, городских поселений района

| Наименование городского, сельского поселения | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего га | В том числе |  |  |  |  |
|  |  | с/х угодия, га |  | не с/х угодия, га |  |  |
|  |  | Всего га | В том числе пашня, га | Всего га | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Лесные земли, га | Прочие земли, га |
| ГП Звенигово | 883 | 493 | 375 | 390 | 124 | 226 |
| ГП Красногорский | 5203 | 3643 | 2879 | 1560 | 1008 | 552 |
| ГП Суслонгер | 83 | 62 | 37 | 21 | 21 | - |
| Исменецкое СП | 4733 | 3587 | 2687 | 1146 | 572 | 574 |
| Кокшайское СП | 1920 | 1159 | 810 | 761 | 682 | 79 |
| Кокшамарское СП | 5433 | 3106 | 1677 | 2227 | 1814 | 213 |
| Красноярское СП | 5364 | 4266 | 4338 | 1026 | 721 | 305 |
| Кужмарское СП | 11456 | 8160 | 5979 | 3296 | 1971 | 1325 |
| Черноозерское СП | - | - | - | - | - | - |
| Шелангерское СП | 6697 | 4849 | 3957 | 1848 | 1320 | 528 |
| Всего по району | 41772 | 29697 72% | 21771 | 12075 | 8233 | 3842 9,2% |

Всего на территории Звениговского района предприятиями, организациями и гражданами используется 39225 га земель в сель-скохозяйственных целях, из которых сельхозугодия составляют 32614 га, из них пашня – 22815  га, сенокосы и пастбища – 7107 га, прочие земли 2717 га.

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения это земли граждан, ИП, КФХ - 20398 га и Земли находящиеся в ведении МО городских и сельских поселений  - 12757 га,  доля совхозов и колхозов составляет               2391 га. Однако в районе слабо развиты крестьянские фермерские хозяйства

Использование земель предприятиями, организациями и гражданами

в сельскохозяйственных целях

| Наименование | Всего площадь | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего с/х угодий | В том числе |  |  |
|  |  |  | Пашня | Прочие земли | Сенокосы и пастб. |
| I. Совхозы всего: в том числе | 1241 | 55 | - | - | 55 |
| с-з им. Ленина | 332 | - | - | - | - |
| с-з Прогресс | 381 | 55 | - | - | 55 |
| с-з им Мичурина | 528 | - | - | - | - |
| II. Колхозы всего: в том числе | 1150 | 265 | 251 | - | 14 |
| СА к-з нуктужский | 413 | 265 | 251 | - | 14 |
| СА к-з Шимшургинский | 204 | - | - | - | - |
| СПК к-з им. К.Маркса | 533 | - | - | - | - |
| III.ТОО, ООО всего: в том числе | 577 | 493 | 200 | 259 | 34 |
| ООО СПК Звениговский | 82 | - | - | - | - |
| ООО ТПК Звениговский | 2 | - | - | - | - |
| ООО Звезда | 493 | 493 | 200 | 259 | 34 |
| IV. Земли находящиеся в ведении МО Городских и Сельских поселений всего: в том числе | 12757 | 8923 | 3381 | 869 | 4673 |
| МО Кокшамарское СП | 4710 | 2510 | 642 | 563 | 1305 |
| МО Кокшайское СП | 224 | 202 | - | - | 202 |
| МО Кужмарское СП | 3932 | 3509 | 1992 | 283 | 1234 |
| МО Красноярское СП | 1025 | 482 | 15 | - | 467 |
| МО Исменецкое СП | 831 | 642 | 41 | - | 601 |
| МО Шелангерское СП | 568 | 539 | 121 | - | 418 |
| МО ГП Звенигово | 434 | 349 | 237 | 23 | 89 |
| МО ГП Красногорский | 1033 | 690 | 333 | - | 357 |
| V. Красноярский Транспортно-энергетический техникум | 74 | 39 | 39 | - | - |
| VI. Прочие предприятия и учереждения всего: в том числе | 3028 | 2539 | 1224 | 802 | 513 |
| ОАО з-д Электродвигатель | 32 | 29 | 29 | - | - |
| ТОО Хмелевод | 3,85 | 3,85 | 3,85 | - | - |
| Кожласолинский психоневрологический интернат | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - | - |
| МОУ Шимшургинская школа | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - |
| МОУ Ташнурская школа | 3 | 3 | 3 |  | - |
| Звениговская школа интернат | 4 | 4 | 4 | - | - |
| МОУ Керебелякская школа, | 9,3 | 9,3 | 9,3 | - | - |
| Звенигов. ПТФ АО Приволжская | 328 | 328 | 328 | - | - |
| ИП Абдекеримов М.А. (ПТФ) | 15,2 | - | - | - | - |
| Казна МНИГОимущества от ПТФ | 4,8 | - | - | - | - |
| ИП Коновалов К. (ферма) | 0,5 |  |  |  |  |
| ИП Сквоцова И.М. (Кузнечиха) |  |  |  |  |  |
| ООО Зеберс (к-з Кужмарский) | 1032 | 802 | - | 802 | 123 |
| ООО Континент | 1 | 1 | - | - | - |
| Фонд перераспределения РМЭ | 1575 | 1356 | 967 | - | 389и |
| VII. Земли граждан, ИП и КФХ всего: в том числе | 20398 | 20300 | 17120 | 787 | 1918 |
| КФХ | 396 | 381 | 365 | - | 16 |
| Коллективное садоводство | 474 | 417 | - | - | - |
| Коллективное огородничесство | 84 | 58 | - | - | - |
| Итого земельные доли: | 14541 | 14541 | 12825 | 150 | 1566 |
| Земельные доли отмежеванные | 1672 | 1672 | 1567 | - | 105 |
| Зем. доли ООО СХП им. К.Маркса | 2657 | 2657 | 2533 | 44 | 80 |
| Зем. доли с-за Кожласолинский | 2619 | 2619 | 2212 | - | 407 |
| Зем. доли с-за им. Мичурина | 2581 | 2581 | 2029 | 61 | 491 |
| Зем. доли с-за им. Ленина | 1864 | 1864 | 1643 | 26 | 195 |
| Земельные доли с-за Звениговский | 1883 | 1883 | 1847 | - | 36 |
| Земельные доли с-за Прогресс | 1337 | 1337 | 1011 | - | 326 |
| Земельные доли с-за Нуктужский | 1218 | 1218 | 1218 | - | - |
| Зем. к-за Шимшургинский | 382 | 382 | 332 | 19 | 31 |
| Личные подсобные хозяйства | 3231 | 3231 | 2363 | 637 | 231 |
| Всего по району | 39225 | 32614 | 22815 | 2717 | 7107 |

Использование земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятиями по городским, сельским поселениям

| Наименование городского, сельского поселения | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Используемые земли с/х назначения |  | Не используемые земли с/х назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего га | в т.ч. пашня | Всего га | в т.ч. пашня |
| Кужмарское СП | СПК к-з им. К.Маркса (земельные доли) | 1190 45% | 1190 | 1467 55% | 1343 |
|  | СА к-з «Нуктужский» | 251 95% | 251 | 14 5% | - |
|  | СА к-з «Нуктужский» (земельные доли) | 858 70% | 858 | 360 30% | 360 |
| Кокшамарское СП | ООО «Звезда» | 459 93% | 459 | 34 7% | - |
|  | ЗАО «Агрофирма «Рассвет» | 605 52% | 605 | 565 48% | 40 |
| Шелангерское СП | ООО СПК с-з «Звениговский» (земельные доли) | 2696 99% | 2696 | 36 1% | - |
| ГП Красногорский | ООО СХП «Ташнурское» (земельные доли) | 1508 585 | 1508 | 1111 42% | 704 |
| Красноярское СП | СПК к-з им. Мичурина (земельные доли) | 1398 | 1398 | 1183 | 631 |
| Всего по Звениговскому району |  | 8965 70% | 8965 | 3770 30% | 3078 |

Из проведенного анализа видно, что в настоящее время земли сельскохозяйственного назначения используются в районе не достаточно  эффективно. В районе прекратилось возделывание хмельников.

7.4.3. Развитие агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики и его состояние и уровень развития во многом определяют социально-экономическую ситуацию в районе.

Агропромышленный комплекс – крупнейший сектор экономики Звениговского района, в состав которого входят сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности.

Современное состояние агропромышленного комплекса Звениговского района позволяет не только удовлетворять потребности в продовольственных ресурсах население района, но и осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия в другие регионы России.

В целях эффективного развития сельского хозяйства в районе реализуется ряд муниципальных целевых программ.

Рост ресурсного потенциала, производственной, информационной и социальной инфрастуктуры предусмотрено в инвестиционных проектах развития сельскохозяйственного производства:

- строительство и модернизация свиноводческого комплекса на 100000 голов в СПК «Звениговский», п. Шелангер, Шелангерского сельского поселения;

- реконструкция и модернизация птичников на 128000 голов птицы, в ООО Птицефабрика «Звениговская», с. Кужмара, Кужмаринского сельского поселения;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1000 голов, строительство свинофермы на 1500 голов, в СПК колхоз им. Карла Маркса, Кужмарского сельского поселения;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1000 голов, в  МУП совхоз «Ташнурский», Красногорского городского поселения;

- строительство и реконструкция комплекса КРС на 1000 голов, в СПК колхоз им. Мичурина, Красноярского сельского поселения;

- строительство коровника с доильным залом на 200голов, ЗАО агрофирма "Рассвет";

- реконструкция животноводческих помещений для выращивания кроликов в СПК "Элнет".

7.5. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в Звениговском районе

7.5.1. Основные направления размещения объектов капитального строительства

Основой для предложений по основным направлениям размещения объектов капитального строительства районного и местного значения в Звениговском районе послужили основные положения, заложенные в Схеме территориального планирования Республики Марий Эл, муниципальная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года в части улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе» и Стратегии социально-экономического  развития муниципального образования «Звениговский район»  на  2009 - 2025 годы.

Основными направлениями реализации промышленной политики на период до 2025 года как в республике так и в районе должны быть:

- обеспечение конкурентноспособности промышленной и сельскохо-зяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- расширение экспорта высокотехнологичной и наукоёмкой продукции;

- внедрение передовых инновационных технологий;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий, в том числе для иностранных инвесторов;

- содействие созданию и развитию новых производств, в первую очередь производств товаров массового спроса;

- содействие организациям в расширении рынка сбыта продукции и поиске партнёров для бизнеса;

- модернизация основных фондов и технологий, обновление производственной инфраструктуры организаций;

- обеспечение условий для повышения конкурентноспособности, качества продукции, работ и услуг;

- формирование и развитие конкурентных преимуществ организаций и видов деятельности на основе реализации приоритетных инновационных проектов;

- содействие развитию приоритетных видов производственной деятельности;

- использование системы мер государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности и мер совершенствования механизмов предоставления государственной поддержки;

- повышение профессионального уровня управленческих и рабочих кадров.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»  требуется системный подход по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Указанные основные направления позволяют обеспечить устойчивое развитие территории района в долгосрочной перспективе.

В них особое внимание уделяется подъему социально-экономического развития Звениговского района, на основе комплексного использования его природно-ресурсного потенциала.

Исходя из сложившейся в районе отраслевой структуры производства, динамики и перспектив промышленного и сельскохозяйственного производства, наличия сырьевых и трудовых ресурсов определяются узловые точки, в которых должны получить развитие лёгкая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов на основе использования местных видов минерального сырья, пищевая промышленность, малое предпринимательство в сельскохозяй-ственной и перерабатывающей отраслях промышленности.

Проведенный ранее анализ социально-экономического положения  района позволил выделить ряд существенных позитивных факторов, позволяющих эффективно использовать имеющийся потенциал для поступательного социального и экономического развития района.

Это, прежде всего:

- комплекс предприятий обрабатывающих производств, сохранивших производственные мощности и кадровый потенциал;

- развитая инфраструктура переработки сельскохозяйственной продукции;

- наличие древесного сырья для переработки и экологически чистых не древесных лесных ресурсов;

- наличие свободных производственных площадей;

- благоприятное географическое положение района, наличие транзит-ной трубопроводной и транспортной сети, судоходных путей по реке Волга;

- стабильная общественно-политическая ситуация.

7.5.2. Обоснование планируемого развития и размещения объектов капитального строительства в области энергетики и газоснабжения района

Промышленность района представлена крупными и средними предприятиями. В число крупных предприятий входят: Звениговский судоремонтный завод, Красногорский комбинат автомобильных фургонов, Суслонгерские предприятия по деревообработке, химзавод «Сайвер», ООО «СПК Звениговский», а также средние и мелкие предприятия по переработке продукции сельскохозяйственного производства.

Газоснабжение потребителей Звениговского района осуществляется от магистральных газопроводов Нижняя Тура- Пермь- Горький – Центр и Ямбург-Тула.

Газоснабжение основных потребителей района предусматривается от расположенных на территории района ГРС Звенигово, ГРС Мочалище и от ПРГ КС 5, расположенной на территории Волжского района, а также от проектируемой ГРС Ялпай.

На территории района расположены две существующие ГРС Звенигово и ГРС Мочалище. Проектные мощности данных ГРС составляет соответственно 30 и 15 тыс. куб. м/час каждая.

Газоснабжение центральной части Звениговского района осуществляется с территории Волжского района от ПРГ КС-5. Проектная мощность данной ГРС 30 тыс. куб м/час. Газификация района развивается на базе природного и сжиженного газа.

В Звениговском районе природным газом газифицировано 36 населенных пунктов.

Уровень газификации природным газом в районе составляет 54 %.

7.5.3. Обоснование планируемого размещения объектов	капиталь-ного строительства социальной инфраструктуры

Городское поселение Звенигово

г. Звенигово

Имеется:

- Объекты образования

- Детские дошкольные учреждения

- Объекты здравоохранения

- Объекты культуры и спорта

- Краеведческий музей

Требуется:

- Реконструкция завода «Зонд» по производству запасных частей для легковых автомобилей

- Создание предприятия по производству металлопластиковых труб.

- Расширение и модернизация ОАО СРЗ им. С.Н. Бутякова

- Расширение ассортимента на предприятиях

производящих  товары народного потребления

- Развитие керамического производства с использованием местных глин

- Техническое перевооружение сырного цеха, приобретение необхо-димого оборудования. ЗАО «Звениговский городской  молочный комбинат» (мощность переработки 300 тонн в сутки)

- Строительство  2-й очереди бульвара

- Строительство  бульвара  между домами по ул. Ленина, д. 51 и д. 53 до Набережной

- строительство супермаркета « Магнит»

- Строительство многоквартирных жилых домов о ул. Бутякова, по           ул. Ленина поз. 15, по ул. Комсомольская  4-а

- Реконструкция КНС № 2

- Комплексная застройка жилого квартала под индивидуальные жилые дома в г. Звенигово

- Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по                       ул. Бутякова, стадиона

- Создание новых предприятий по переработке   сельскохозяйственной

продукции с использованием хмеля

- Организация производства яхт, плавгостиниц на базе судостроитель-ного завода

- Создание информационно-консультативной службы АПК, с организацией бизнес-инкубатора

- Организация спортивной базы по биатлону

- Создание грузового речного порта

- Строительство санатория на 380-400 мест

- Реконструкция водопровода  19,5 км, канализации 10 км

- Реконструкция сетей теплоснабжения 12,27 км

- Строительство сетей электроснабжения 26,03 км

Чуваш-Отары

- Строительство водопровода

- Строительство сетей электроснабжения к  16  одноквартирным жилым домам -1 очередь строительства

- Комплексная застройка жилого квартала в районе д. Чуваш-Отары

- Реконструкция дорог 4,6 км

Городское поселение Красногорский

пгт. Красногорский

Имеется:

- На базе КАФ, выпуск облицовочного и рядового кирпич.

- Использование существующих площадей, модернизация завода «Электродвигатель» - увеличение номенклатуры изделий на базе внедрения высоких технологий  (выпуск электродвигателей)

- ООО "Марлесстройматериалы" переработка древесины,  распиловка.

- ОАО "Каф" производство фургонов

- Завод Электродвигатель

- ООО "Вкуснотеев" печенье

- ГУ Национальный парк "Марий Чодра"

- ООО "Красногорский хлебозавод"

- ООО "Столяр"

- ООО "Мастерпласт"- пластмассовые панели

- ООО "Нива" - хлеб

- ООО "Ваш хлеб"

- Пилорамы 15 шт.

- Госпиталь

Требуется:

- Организация информационно-туристического Центра на базе национального парка «Марий Чодра»

- Конные прогулки по маршрутам

- Создание центра народных художеств и культурных промыслов

- Создание новых и расширение существующих предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции

- Строительство завода по производству красного кирпича

- Расширение существующих предприятий стройиндустрии

- Строительство больницы

- Строительство полигона ТБО

- Реконструкция дом культуры КАФ и ДК «Электродвигатель»

- Строительство завода по производству керамического кирпича

- Реконструкция сетей канализации 11 км, очистных сооружении, водопровода 3 км

- Реконструкция детской спортивной школы

- Водоотведение 11км, требуется заменить 3 км,

новое строительство 24 км

- Водопровод заменить 35 км,  новое строительство 8 км

- Благоустройство парка Ленинского парка

- Реконструкция футбольного стадиона

- Строительство  2 детских садов по 100 мест

- Строительство спортзала ДСШ

- Строительство бани на 30 мест

- Строительство плавательного бассейна, спорткомплекса

- Строительство детского сада на 100 мест

- Строительство моста через р. Атлашка, замена водопроводной трубы перед въездом в поселок

- Строительство новых жилых домов 30 га

- Замена ветхого жилья на новое

- Строительство мотеля у АЗС и платной стоянки

- Строительство асфальтированной дороги 3 км и в перспективе 10 км

- Строительство моста

- Новое жилищное строительство 80 га в сторону д. Озерки

- Реконструкция линий электропередачи 5 км

- Строительство туристской гостиницы

- Реконструкция футбольного стадиона

с. Кожласола

Требуется:

- Строительство äîðîãи с àñôальтовым пîêðûòèåì 5 êì, и реконструкция 1 км

- Строительство âîäîïðîâîäà 5 êì

- Рåêîíñòðóêöèÿ ëèíèй ýëåêòðîïåðåäà÷и 3 км

- Строительство газопровода 3 км

п. Илеть

Имеется:

- Кленовогорское лесничество

- ООО "Транслес", производство вагонки, бруса

- ДК на 40 мест

- Пчеловодство

Требуется:

- Создание рекреационной зоны  отдыха и туризма, строительство туристических домиков

- Строительство дома культуры на 30 мест

- Завершение строительства нового здания железнодорожного вокзала

- Реконструкция очистных сооружений

- Строительство автоäîðîãи 4 км

- Строительство âîäîïðîâîäà 6 км и скважины

- Рåêîíñòðóêöèÿ ëèíèй ýëåêòðîïåðåäà÷и 4 км

- Строительство домиков для туристов, создание рекреационной зоны

- Строительство дороги 2 км

- Строительство дороги к Дубу Пугачева

- Новое жилищное строительство 21,1 га

п. Кирпичный

Требуется:

- Реконструкция дороги 1 км

- Реконструкция электроснабжения 1 км

п. Трубный

- Дом престарелых

Требуется:

- Автодороги по поселку, реконструкция 1 км   и строительство  1 км

- Реконструкция водопровода 2 км

д. Ташнур

- СПК "Ташнурское",  КРС на 400 голов, производство молока

- Пчеловодство

Требуется:

- Реконструкция кëóáа

- Строительство жилых домов - расширение территории

- Строительство äîðîãи с àñôальтовым ïîêðûòèåì ïî äåðåâíå 2 êì

- Строительство водопровода 2 км

- Реконструкция линий электропередачи 2 км.

- Организация рыбоводства

- Новое жилищное строительство 10 га

д. Кушнур

Имеется:

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство водопровода 0,2 км

- Реконструкция линий электропередачи 1,5 км

д. Янашбеляк

Требуется:

- Строительство дорог до деревни 1,5 км и по деревне 2 км

- Реконструкция водонапорной башни, строительство водопровода 2 км

- Строительство газопровода 2 км

- Реконструкция линий электропередачи 2 км

д. Ошутьялы

Имеется:

- 2 фермерских хозяйства

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство домиков для туристов, создание рекреационной зоны

- Строительство дороги до деревни 2,6 км и по деревне 1,8 км

- Реконструкция водопровода 3 км, скважины

- Строительство газопровода 3 км

- Реконструкция линий электропередачи 3 км

- Создание рекреационной зоны отдыха и туризма, строительство туристических домиков

д. Озерки

Имеется:

- ЧП пилорама, оцилиндрованные бревна, брус

Требуется:

- Строительство жилых домов

- Строительство дороги 2 км

- Реконструкция водопроводных сетей 3 км, строительство скважины

- Реконструкция линий электропередачи 3 км

- Создание рекреационной зоны в устье р. Юшут, строительство туристических домиков

- Новое жилищное строительство 87,4 га

д. Энервож

Требуется:

- Строительство дороги 1 км

- Строительство водопровода 1 км

- Строительство газопровода 2 км

- Реконструкция линий электропередачи 1 км

- Строительство дамбы (есть проект)

- Разведение рыбы

Красноярское сельское поселение

с. Красный Яр

Имеется:

- ОО "Авангард",  деревообработка

- ИП Кондитерский цех, мармелад

- Тракторный парк

- Пчеловодство

- Школа

- Детский сад

- Объекты здравоохранения

- Швейный цех

- Дом культуры

Требуется:

- Расширение кладбища 2 га

- Строительство пристроя  к  столовой, спортзала к школе

- Строительство спорткомплекса

- Строительство 27 кв. жилого дома, есть фундамент

- Строительство пожарного депо на 1 машину

- Строительство 27 кв. жилого дома

- Реконструкция очистных сооружений

- Реконструкция автодороги 1,2 км и строительство 3,1 км

- Реконструкция водопровода 12 км

- Строительство газопровода 1,5 км

- Реконструкция линий электропередач 4,7 км

- Строительство ТБО

д. Большие Маламасы

Имеется:

- Зерноток, склады

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство моста

- Строительство дороги 3,2 км

- Организация ловли рыбы

д. Кожла

Имеется:

- С/х сфера деятельности

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство дороги 1,4 км

- Организация ловли рыбы

д. Сосновка

Имеется:

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство моста

- Расширение кладбища 1,2 га

- Организация нового кольцевого школьного автобусного маршрута

- Ремонт водопровода 0,9 км и ремонт 3 км

- Строительство дороги по деревне 3,9 км и до деревни 0,6 км

- Организация ловли рыбы

д. Арзебеляк

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1 км  и до деревни 0,60 км

д. Иркино

- ФАП.

- ДК на 100 мест

Требуется:

- Строительство детсада на 50 мест

- Ремонт водопровода 2 км

- Новое жилищное строительство, расширение территории

д. Торганово

Требуется:

- Дорога по деревне 1 км

- Строительство водопровода 1,2 км и водонапорной башни

д. Малые Маламасы

Имеется:

- КРС- 160 голов

Требуется:

- Строительство моста

- Строительство дороги по деревне 2,6 км

- Разведение рыбы в пруду

в. Северный

- Пенсионеры

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1 км  и до деревни 0,3 км

- Строительство газопровода 1 км

д. Сергушкино

Имеется:

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство моста

- Новое жилищное строительство

- Строительство дороги до деревни 0,6 км, по деревне 1,7 км и между деревнями 1,1 км

- Строительство водопровода 1,7 км ( есть проект)

д. Шелангуш

Имеется:

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1,5 км

- Строительство газопровода 1 км

- Строительство линий электропередачи 1 км

- Новое жилищное строительство

- Организация  рекреационной зоны, отдыха, туризма

Кужмарское сельское поселение

с. Кужмара

Имеется:

- Работают 3  пилорамы - доски, срубы, шпажки, китайские палочки

- ПТФ «Звениговская»,  реконструкция и расширение

- ПФ "Медь",  производство проволоки

- Комбикормовый цех не работает

- Предприятие Сельхозтехника не работает

- Школа

- Детский сад

- ДК

- Амбулатория

- Отделение связи

Требуется:

- Строительство моста

- Строительство полигона ТБО

- Строительство детского сада на 100 мест

- Строительство помещения сбербанка

- Строительство стадиона

- Строительство жилых домов

- Строительство дороги по деревне 5,6 км

- Реконструкция водопроводных сетей 3,1 км и строительство водопроводных  сетей   2,5 км.

- Ремонт крыши в школе

д. Дружба

- Пенсионеры

Требуется:

- Строительство газопровода по деревне 0,7 км

-  Строительство дороги по деревне 7 км   до д. Кужмара 3 км

- Организация туризма

д. Морканаш

Имеется:

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство полигона ТБО

- Строительство дороги по деревне 1 км

- Строительство газопровода 1 км

- Ремонт колодцев

д. Трояры

Имеется:

- Пчеловодство

- Рыболовство

- Разведение скота в личном подсобном хозяйстве, поросята

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Развитие животноводства

- Строительство дороги до деревни 9 км и по деревне 2,5 км

- Строительство газопровода 2,5 км

- Строительство водопровода 2,5 км

- Строительство ФАП

- Строительство магазина

- Развитие туризма, создание рекреационной зоны

- Новое жилищное строительство 6 га

д. Нурумбал

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 2 км, до деревни 0,2 км

- Строительство газопровода 1 км

- Строительство ФАП

- Ремонт водопровода 2 км

д. Нурдамучаш

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Возрождение сельскохозяйственного предприятия

- Строительство дороги по деревне 3 км, до деревни 0,5 км

- Строительство газопровода 2 км

- Строительство водопровода 4 км

- Строительство гостиничных домов для туристов

- Организация рекреационной зоны,  отдыха, туризма

- Строительство магазина

- Строительство ФАП

- Ремонт плотины,  ремонт моста

д. Нуктужское лесничество

Имеется:

- Лесное хозяйство

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1 км

д. Нуктуж

Имеется:

- Сельскохозяйственное предприятие

- Лесное хозяйство

- Пчеловодство

Требуется:

- Строительство школы-детского сада на 100 мест

- Строительство спортзала при ДК

- Строительство дороги по деревне 3,5 км

- Реконструкция моста

- Новое жилищное строительство 34 га

- Развитие рыбоводства

д. Малый Кожвож

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1 км, до деревни 0,5 км

д. Нижние Памъялы

Имеется:

-  ФАП.

Требуется:

- Возрождение хмелеводства

- Строительство дороги 2 км

- Ремонт водопровода 1,5 км

- Строительство разворотной площадки для школьного автобуса

д. Мельничные Памъялы

Имеется:

- Животноводство - молочная ферма на 50 голов

- Пилорама - доски, брус пиломатериалы

- Лесное хозяйство

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1,5 км, до деревни 2,0 км

- Строительство моста,  плотины

- Реконструкция водопровода 1,5 км

- Строительство ФАП

- Строительство магазина

д. Речная

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 0,5 км, до деревни 1,5 км

д. Митюково

Требуется:

- Ремонт колодцев

- Строительство дороги от Кужмары 1,5 км

д. Верхние Памъялы

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1 км, до деревни 0,7 км

- Строительство водопровода 1,1 км

д. Большой Кожвож

Требуется:

- Строительство дороги  1,5 км

- Строительство и реконструкция водопровода 1,5 км

- Строительство автобусного павильона

д. Изоткино

- Пчеловодство

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Строительство дороги по деревне 2 км, до деревни 5 км

- Строительство уличного электроосвещения 2 км

д. Малая Кужмара

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 2 км

- Строительство автобусного павильона

- Строительство газопровода 2 км, до деревни 10 км

д. Большие Вележи

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Строительство дороги 2 км

- Строительство газопровода 2 км

- Строительство магазина

д. Поянсола

- Совхоз "Новый путь",  КРС на 25 голов

- Требуется:

- Детсад на 100 мест

- Ремонт водопроводных сетей 3,9 км

- Строительство дорог по деревне 5 км, до деревни 0,7 км

- Строительство сберкассы

- Новое жилищное строительство 27 га

Кокшамарское сельское поселение

д. Иванбеляк

Имеется:

- Пенсионеры

- 1 Фермерское хозяйство по разведению коз

- Пилорам.

- На месте клуба гостевой дом по туристскому маршруту.

-Требуется:

- Развитие дачного строительства.

- Строительство дороги  на Липшу 5 км,

на Чёрное Озеро 15 км.

- Строительство автобусного павильона.

- Строительство газопровода 2 км.

- Строительство ФАП и аптечного пункта.

- Организация рекреационной зоны, отдыха,  туризма.

д. Кокшамары

Имеется:

- Ферма КРС на 106 голов

- 2 лесопильных предприятия по производству пиломатериалов, срубов, развитие столярного цеха для производства оконных рам, дверей, стульев

- Шубный цех по пошиву одежды для севера, шуб, шапок, телогреек.

- Пчеловодство

- Школа

- Отделение связи

- Амбулатория

Требуется:

- Организация информационно-туристского центра

- Развитие рекреационной зоны,  создание туристических лесных троп, водных  и конных маршрутов, экотуризм

- Строительство подъездного пути к р. Б. Кокшага

- Создание водогрязелечебницы

- Строительство ФАП, аптек.

- Организация народного творчества, лозоплетение, вышивка, тка-чество

- Амбулатория - реконструкция инженерных сетей и  подключение к очистным сооружениям

- Строительство дороги по деревне 8 км

- Строительство водозабора. Одна из двух существующих  башен дает соленую воду

- Строительство водопровода 5 км

- Строительство детского сада

- Замена  40 водоразборных колонок

- Капитальный ремонт очистных сооружений – срочно (обслуживают школу,  д/с,  27 кв. жилой дом)

- Капитальный ремонт ДК (крыша, стены, инженерные коммуникации)

- Капитальный ремонт крыши школы – обветшала (есть ПСД)

- Реконструкция котельной под административное здание    и пождепо

- Реконструкция детской музыкальной  школы  (нет отопления)

- Вместо кафе сделать столовую с гостиницей, 	  создать "Визитный центр" для приема гостей

- Родина композитора Я. Эшпая - создать дом-музей   с музыкальной школой  и с установкой памятной доски

-  Есть изба-усадьба крестьянский двор - организовать центр народного творчества - лозоплетение, вышивка, ткачество, проводить мастер классы

- Расширение кладбища 2га

- Строительство гостевых домов

- Новое жилищное строительство 17 га, инженерные коммуникации

- Детский сад на 50 мест (размещается в старой школе)

- Капитальный ремонт школы

- Строительство противопожарного подъезда к  р. Б. Кокшага

п. Сокольный

Требуется:

- Возобновить работу лесопилки

- Развитие туризма, строительство гостевых домов,  у родника террито-рию вывели в зону ООПТ

- Строительство газопровода Кокшамары - Сидельниково - Уржумка

д. Липша

Имеется:

- Пенсионеры. Есть почта

- Лесозаготовки

- Пилорама, производство срубов, пиломатериалов

Требуется:

- Ремонт деревянной церкви, создание воскресной школы и дома-приёмника для опустившихся людей

- Благоустройство родника в Студёном ключе и 7 родников у Передней Липши

д. Уржумка

Имеется:

- Пенсионеры. Дачники из Чувашии

- 1фермер, растениеводство

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Новая застройка 5 га, выведено  из земель с/х назначения

- Новое жилищное строительство 32 га, генплан разработан

- Строительство детского сада на 20 мест

- В лесном массиве 3 жилых  дома, территория 1 га, перевести в земли населенного пункта

- Строительство дороги до деревни 2 км

д. Уржумское лесничество

Имеется:

- Лесное хозяйство

Требуется:

- Новое жилищное строительство на территории 2,5 га перевести 	из лесных земель в земли населенного пункта

(по карте лесоустройства выведены)

- Строительство детского сада, обслуживания

- Строительство дороги 1 км и от трассы 2 км

- Строительство моста

с. Сидельниково

Имеется:

- Ферма КРС 360 голов, увеличение до 500 голов

- Пилорама

Требуется:

- Строительство детского сада с начальной школой на 60 мест

(старую ветхую школу закрыли)

- Строительство водопровода 3 км в нижнем поселке, по деревне 2 км

- Строительство дороги 2 км

- Реконструкция  или новое  строительство церкви Ильи Пророка (очень старая, закрыта в 1937 г.)

- Строительство ФАП, аптеки, почты, сберкассы, здания админи-страции, пождепо

- Строительство ДК на 150 мест с библиотекой

- Строительство очистных для социальных объектов ( школа, д/с, столовая)

- Новое жилищное строительство 23 га

- Строительство подъездных путей к Волге, для пожаротушения

- Расширение кладбища 1 га

- Строительство дороги на Иванбеляк 7 км  (есть проект)

- Строительство ФАП, аптеки, почты, сберкассы

Черноозёрское сельское поселение

п. Черное Озеро

- Переработка древесины

д. Долгая Старица

- Переработка древесины

п. Маркитан

- Лесоустройство

Шелангерское сельское поселение

п. Шелангер

Имеется:

- СПК "Звениговское", производство и переработка свинины

- Химическое предприятие "Сайвер" краски

- ООО "Ман" по производству пищевых добавок для скота

- 3 пилорамы, производство пиломатериалов, распиловка

- ЧП деревообработка, изготовление дверных блоков на импорт

- Школа новая на 380 учащихся

Требуется:

- Строительство водопровода 2,5 км, реконструкция 5 км

- Строительство очистных сооружений, реконструкция сетей канали-зации

- Реконструкция дороги 10 км

- Строительство детского сада на 140 мест (есть проект)

- Строительство социально-культурного центра с административным зданием (есть проект)

д. Шелангер

Имеется:

- Пенсионеры

- Автодром

Требуется:

- Строительство  дороги через овраг 1 км

- Мост

- Реконструкция водопроводных сетей 1 км

- Строительство газопровода 1 км

д. Спартак

Требуется:

- Строительство водопроводных сетей 1 км

- Строительство дороги 1 км

д. Анисола

Требуется:

- Реконструкция дамбы

- Реконструкция водопроводных сетей 0,8 км

д. Шонсола.

Требуется:

- Строительство газопровода 0,5 км

- Строительство дороги 0,5 км

- Соединить деревни по полям

в. Тимофеевский

Имеется:

- СПК "Звениговский"

Требуется:

- Дачное строительство

- Строительство дороги 1 км

д. Памаштур

Требуется:

- Строительство газопровода 0,5 км от Моркинского газопровода

(в программе нет)

д. Филиппсола

Имеется:

- Колхоз "Прогресс"

- 10 Пилорам, пиломатериалы

- Филиал Октябрьской коррекционной школы

- Газопровод строится

Требуется:

- Реконструкция плотины

- Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации

- Строительство дороги 1 км

- К существующей школе пристрой детского сада на 60 мест

д. Чингансола

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Строительство водопровода 0,5 км

- Строительство дороги по деревне 0,5 км, до деревни 1 км

с. Керебеляк

Имеется:

- СПК "Звениговский"

Требуется:

- Строительство дороги 3 км

- Строительство газопровода

д. Кугунур

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1,3 км, до деревни 0,7 км

- Реконструкция водопровода 1,5 км, скважины

- Строительство газопровода 1,3 км

в. Николаевский

- СПК "Звениговский"

- На заводе "Электродвигатель" в  пгт. Красногорский

Требуется:

- Строительство дороги по деревне 1,5 км

- Реконструкция водопровода 1,5 км

д. Нурда

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Строительство дороги

д. Яктерлюбал

Имеется:

- СПК "Звениговский"

- завод Электродвигатель" в пгт. Красногорский

Требуется:

- Строительство газопровода

д. Большое Шигаково

- Пенсионеры.

Имеется:

- СПК "Звениговский"

- На заводе "Электродвигатель" в  пгт. Красногорский

Требуется:

- Реконструкция дороги 5 км (есть проект)

- Строительство водопровода и скважины (ушла вода)

- Строительство 3-х остановочных павильонов

д. Кожлангер

- СПК "Звениговский"

Требуется:

- Развитие дачного строительства.

- Строительство линий электроснабжения - отсутствуют

Кокшайское сельское поселение

п. Таир

Имеется:

- Лесное хозяйство

- Базы отдыха

- Детские оздоровительные  лагеря

- Коррекционный дом интернат для детей

Требуется:

- Строительство водопровода 4  км, водонапорной башни

- Строительство газопровода 2 км

- Реконструкция очистных сооружений канализации

- Новое жилищное строительство  144 га

д. Шимшурга

Требуется:

- Возрождение сельскохозяйственного предприятия на базе колхоза "Шимшургинский",  КРС на 70 голов,  расширение территории фермы  16 га

- Реконструкция дороги по деревне 3 км

- Строительство ТП

- Строительство водонапорной башни и водопроводных сетей 3 км

- Новое жилищное строительство 21,2 га

- Строительство газопровода 1,8 км

- Строительство ТП 1 шт.

д. Ялпай

Требуется:

- Новое жилищное строительство 7 га

п. Шуйка

- Лесное хозяйство

Требуется:

- Создание рекреационной зоны отдыха, туризма

- Новое жилищное строительство 13 га

- Реконструкция линий электропередачи 0,4 кв  5 км (проект есть)

- Строительство газопровода 5 км

- Строительство линий электропередач 5 км (есть проект)

с. Кокшайск

Имеется:

- ДОС – цех по переработке древесины

- 16 пилорам производят пиломатериалы, производят вагонку,  рубленные срубы

- 3 арендатора – заготовка древесины

- 30 баз отдыха

- Пождепо, требуется обновить 2 машины

- В  Кокшайском лесничестве имеется пожарно-техническая часть

- Амбулатория, требуется новое здание и 2 врача

- Школа на 200 учащихся, имеется трещина на здании

Требуется:

- Новое жилищное строительство 173 га, нужен карьер для подсыпки грунта или намыв - очистить затоны

- Строительство дорог

- Строительство детского сада на 50 мест

- Строительство здания администрации на 200 кв. м

- Строительство газовых сетей 15 км на 2010 год

- Строительство очистных сооружений

- Расширение кладбища 1 га

- Реконструкция и строительство водопровода  и станции обезже-лезывания

- Строительство детского сада на 50 мест

- Реконструкция школы - есть трещины

- Строительство газопровода 15 км

- Строительство спорткомплекса к школе

- Строительство линий электропередач 7 км, ТП 10 шт.

- Строительство здания амбулатории

- Строительство жилого дома для медицинских работников

- Открытие речного порт.

- Строительство ТБО  "Пучина",  на 64,5  тыс. куб. м  (есть проект)

- Развитие туристской базы "Янтарь"- отдых и прикладное творчество

- Развитие базы отдыха "Бирюса"

- Перевод лесных земель занятых базами в земли населенного пункта

д. Семеновка

- Базы отдыха,  дачи

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Новое жилищное строительство 177 га

- Строительство газовых сетей

- Строительство  1 ТП

- Строительство магазина

- Строительство водонапорной башни и водопровода 5 км

п. 53 квартал

Требуется:

- Развитие дачного строительства

- Новое жилищное строительство 16,5 га  из земель лесфонда

Городское поселение Суслонгер

пгт.  Суслонгер

Имеется:

- Лесокомбинат.

- 12 предприятий по переработке древесины производят пиломатериалы, столярные изделия,  калибровочные срубы, фанеру, опилки, щепу

-  Поставки готовых домов в Татарстан,  Нижний Новгород

- Марийский завод холодильного оборудования - переоборудован  под деревообработку

- Школа

- Детский сад

- Амбулатория приспособленное здание, участковая больница

Требуется:

- Возрождение завода резиново-технических изделий

- Возрождение переработки древесины в военном лесхозе

- Новое жилищное строительство 177 га

- Строительство аптеки

- Строительство газовых сетей 11 км

- Строительство водопровода

- Строительство ТП

- Освещение улиц 37,4 км

- Реконструкция водопровода 14,5 км

- Реконструкция  очистных сооружений

- Расширение кладбища  на 6,6 га

- Строительство ТБО

- Строительство ДК на 200 мест

- Строительство амбулатории и аптеки

- Реконструкция пождепо на 2 машины

- Создание станции регулирования глубинных насосов

- Открытие цеха по переработке сельскохозяйственной  продукции на базе бывшего Орса

- Восстановить базу отдыха "Сайвер"

- Строительство базы отдыха на озере Серебряное в составе Национального парка «Марий Чодра»

- Создать предприятие на базе месторождения стекольных песков

п. Мочалище

Имеется:

- Фермерское хозяйство по разведению овец

- Пчеловодство

- Пождепо на 2 машины

Требуется:

- Строительство газовых сетей

- Реконструкция амбулатории, аптеки.

- Создание станции регулирования глубинных насосов

Исменецкое сельское поселение

с. Исменцы

Имеется:

- Пчеловодство

- Кондитерский цех, строительство нового цеха

- 2 мебельных цеха по выпуску кухонных гарнитуров, филенчатых дверей

- Цех по выпуску поролона

- 2 цеха по обжигу шашлычного угля

- Цех по изготовлению поролона

- Парикмахерская, аптека

- Школа

- Отделение связи

Требуется:

- Открытие кондитерского цеха, территория 0,4 га

- Восстановить 3 корпуса коровников для разведения кроликов

на 30 тыс. голов -  Фирма "Зеберс"

- Строительство подстанции и электрических сетей 1 км

- Строительство водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей 0,6 км

- Реконструкция  памятников, разбивка сквера напротив школы

- Реконструкция дороги 3 км

- Реконструкция водопровода 0,6 км

- Закладка сквера напротив школы и реконструкция  3 памятников

- Строительство пождепо на 1 автомашину

- Открытие швейного цеха по пошиву перчаток,  рукавиц,  халатов

- Строительство детского сада на 80 мест

- Строительство газовых сетей 1,5 км

- Электроснабжение 1 км, ТП  (ПСД есть)

- Новое жилищное строительств 4,00 га

- Детский сад на 80 мест

д. Мари-Луговая

Имеется:

- Пчеловодство

- 2 турбазы "Илеть"

- Детский оздоровительный лагерь "Энергетик"

Требуется:

- Реконструкция дороги 3 км, строительство 1 км до турбазы

д. Мари-Отары

Имеется:

- 2 турбазы Илеть от Казанского турбюро

- Детский оздоровительный лагерь «Энергетик»

- Пчеловодство

Требуется:

- Создание предприятия по выращиванию, переработке и реализации овощей

- Реконструкция дороги 3 км

- Строительство дороги 1 км

д. Кукшенеры

Имеется:

- Пчеловодство

- Пилорама, производство пиломатериала

- Мебельный цех

Требуется:

- Ремонт дороги 0,5 км

- Расширение мебельного цеха с расширением территории на 1 га

- Новое жилищное строительство 5 га

д. Степанкино

Имеется:

- Пчеловодство

- Рыболовство

- Дачники

Требуется:

- Дачное строительство

- Новое жилищное строительство 1 га

- Ремонт дороги 1,5 км,  до  д. Кукшенеры 1,5 км

- Строительство водозабора, скважины и водопроводных сетей,

установка водопроводной колонки

7.5.4. Свалки ТБО

Состояние  и размещение бытовых отходов

по Звениговскому муниципальному району

| №№ п/п | наименование организации осуществляющей эксплуатацию | местонахождение | площадь террит. га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звениговский городской полигон ТБО у с. Красный Яр - МУП «Звениговское ЖУ" | у с. Красный Яр в 7 км от пгт. Звенигово, в 2 км С-В с. Красный Яр, в 0,85 км от дороги Звенигово-Шелангер | 7,24 |
| 2 | Полигон ТБО п. Суслонгер - Суслонгерскиий «МПКХ Плюс» | 57 кв. Звениговского лесничества, в 3 км от дороги Йшкар-Ола-Казань на отметке 46 км вправо | 2 |
| 3 | пгт. Красногорский, полигон ТБО у д. Энервож - ООО «Коммунсервис Плюс» | в 500 м СЗ окраины д. Энервож в 600 м от а/д Йошкар Ола – Казань – | 1,8 |
| 4 | МО "Шелангерское СП" проектируемый полигон ТБО | в 2,2 км С-В д. Нурда в 57 квартале Звеениговского лесничества, в 3 км от дороги Йошкар-Ола-Казань вправо, Съезд с трассы напротив ОАО "Сайвер". | 2,4 |
| 5 | МО Кокшайское СП, Кокшамарское СП проектируемый полигон ТБО | в бывшем песчаном карьере кордона "Пучина" | - |

7.5.5. Объекты культурного наследия района

# Республиканской целевой программой "Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009 - 2013 годы" (утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 августа 2008 г. N 220) предусмотрен ряд мероприятий по сохранению культурного наследия Звениговского района.

Система программных мероприятий

реставрационно-восстановительные работы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | объем финансирования тыс. руб | ответственный исполнитель | срок исполнения | эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание типографии г. Звенигово | 10000 | Минкультуры РМЭ | 2009 г. | приспособление объекта под современное использование (музей), ремонтно-реставрацион-ные работы |
| 2 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы п. Кокшайск | 4600 | Минкультуры РМЭ | 2009 – 2012 гг. | реставрация памятника регионального значения |
| 3 | Музей п. Кокшайск | 2000 | Минкультуры РМЭ | 2011-2012 гг. | создание нового объекта |
| 4 | Музей А.Я.Эшпая д. Кокшамары | 6000 | Минкультуры РМЭ | 2012-2013 гг. | создание нового объекта |
| 5 | Часовня церковь рождества Христова д. Липша | 1000 | Минкультуры РМЭ | 2010-2011 гг. | восстановление церкви |

Список объектов культурного наследия Звениговского района

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение | Пло-щадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение– Звенигово |  |  |  |
| 1 | Здание школы | 1902 г. | ул.Вечеркина, д. 3 |  |
| 2 | Здание первой больницы в Звениговском кантоне. | 1889г | ул. Кооперативная. д.1 |  |
| 3 | Здание отдела гл. механика, здание «Караврики» | 1892г. | ул. Верхняя Набережная, д.30 |  |
|  | Кокшайское сельское поселение |  |  |  |
| 4 | п. Кокшайск. Стоянка II | III–II тыс. до н.э. волосовская культура | на северо-западном конце поселка (ул. Луговая) на надпойменной террасе старицы р. Большой Кокшаги; кв. 124, выд. 18 Кокшайского лесхоза, Кокшайского лесничества | 480 |
| 5. | п.Кокшайск. Стоянка III | Эпоха камня, мезолит, VII–V тыс. до н.э. | на северо-западной окраине поселка, на краю берега (выс. 2 м) старицы р. Большой Кокшаги; кв. 124, выд. 18 Кокшайского лесхоза, Кокшайского лесничества в 20 м к югу от стоянки II | 320 |
| 6 | п.Кокшайск. Поселение IV | эпоха бронзы, приказанская культура II тыс. до н.э. | в 1700 м к северо-западу от северной окраины села на низкой (выс. 2 м) террасе заболоченной поймы; в северо-западной части кв. 119, выд. 1 Кокшайского лесхоза, Кокшайского лесничества | 1 000 |
| 7 | п.Кокшайск. Поселение VI (Кокшайский Залив 2, 3, 4) | эпоха бронзы, приказанская культура II тыс. до н.э. | в 1700 м к северо-западу от северной окраины села на низкой террасе заболоченной поймы | 950 |
| 8. | п. Таир. Поселение I. | эпоха бронзы 2 половина II тыс. до н.э. | в 8000 м к северу от поселка и в 1000 м к югу от дачных участков на мысовидном изгибе террасы заболоченной старицы р.Малый Кундыш | 2800 |
| 9. | п.Таир. Поселение II. | эпоха камня мезолит VII тыс. до н.э. | В 7000 м к северо-востоку от поселка, на мысу левого берега староречья р.Малой Кокшаги | 1700 |
| 10. | п.Таир. Поселение III. | эпоха бронзы | В 8000 м к северу от поселка и в 1000 м к северо-востоку от дачных участков»Усть-Кундыш» на небольшом всхолмлении левого берега рюМалой Кокшаги | 710 |
| 11 | п.Таир. Поселение IV | эпоха бронзы 2 половина II тыс. до н.э. | в 7000 м к северу от поселка и в 20 м к югу от дачных участков «Усть-Кундыш» на низкой террасе правого берега р. Малая Кокшага | 1500 |
| 12 | п.Таир. Поселение V | эпоха камня , неолит IV тыс. до н.э. | в 5500 м к северу от поселка на мысу образованном левым берегом р.Малой Кокшаги и ручьем | 940 |
| 13. | п.Таир. Поселение VI. | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э. | в 1000м к востоку-юго-востоку от поселка на широкой гриве в правобережной пойме р.Малая Кокшага | 1600 |
| 14. | п.Таир. Поселение VII. | эпоха поздней бронзы 2 половина II тыс. до н.э | в 2500 м к юго-востоку от поселка на мысу, образованном левым берегом реки Малой Кокшаги и ручьем | 1900 |
| 15 | п.Таир. Поселение VIII. | эпоха камня , мезолит VII тыс. до н.э. | в 2500 м к юго-востоку от поселка на северной оконечности дюны (выс. 4 м) правобережной поймы р.Малая Кокшага | 1700 |
| 16 | д.Шимшурга. Поселение I. | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 1500 м к северо-востоку от деревни, в пойме, на мысу южного берега старого русла р. Малой Кокшаги | 1500 |
| 17 | д.Шимшурга. Поселение II. | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 400 м к северо-востоку от северного конца деревни на краю береговой террасы (выс. 8 м) старого русла р.Малой Кокшаги | 1500 |
| 18 | д.Шуйка. Поселение I. | эпоха поздней бронзы 2 половина II тыс. до н.э | в 250 м к северу от деревни на западной окраине кладбища, на залесенной террасе старицы р.малая Кокшага | 610 |
| 19. | Священная роща –кусото «Ялпай ото» |  | в 800 м к юго-западу от д.Ялпай | 800 |
| 20 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, | 1793г. | пос. Кокшайск |  |
| 21 | Историческое поселение «Кокшайск» | 1574г. | пос. Кокшайск |  |
|  | Кокшамарское сельское поселение |  |  |  |
| 22 | п.Кокшамары, могильник III (Сосновая Грива) | XVI–XVIII вв., марийский, языческий | в 1500 м к юго-востоку от деревни на коренной террасе (выс. 10 м) правого берега р.Большой Кокшаги; в восточной части кв. 52, выд. 44 Кокшайского лесничества | 4 000 |
| 23 | п.Кокшамары. Стоянка I. | Эпоха поздней бронзы | в 1500 м к востоку от деревни на краю залесенной надпойменной террасы правого берега р.Большой Кокшаги | 1500 |
| 24 | п.Кокшамары. Стоянка III. | Эпоха камня | в 400 м к востоку от деревни на краю надпойменной террасы правого берега р. Большой Кокшаги | 980 |
| 25 | п.Кокшамары. Стоянка IV | Эпоха поздней бронзы 2 половина II тыс. до н.э | в 500 м к юго-востоку от деревни на мысу коренной террасы правого берега р.Малая Кокшага | 2250 |
| 26 | п.Кокшамары. Стоянка V | Эпоха камня | в850 м к югу-юго-востоку от деревни на изгибе | 1200 |
| 27 | п.Кокшамары. Стоянка VI | Эпоха камня | в 1400 м к юго-востоку на мысу надпойменной террасы правого берега р.Большой Кокшаги | 1400 |
| 28 | п.Кокшамары Поселение II | Эпоха камня, эпоха раннего металла; эпоха поздней бронзы | В 1200 м к юго-востоку от деревни на узком мысу надпойменной террасы правого берега р.Малой Кокшаги | 2700 |
| 29 | п.Кокшамары, Поселение VII (Сосновая Грива III) | Эпоха камня тыс. до н.э. V–II тыс. до н.э. | в 1550 м к юго-востоку от деревни на выступе (30х50 м) надпойменной террасы (выс. 2 м) правого берега р. Большой Кокшаги, в восточной части кв. 52, выд.7-9 Кокшайского лесничества | 1 500 |
| 30 | п.Кокшамары, Поселение VIII (Сосновая Грива) | Эпоха камня; Эпоха поздней бронзы V–II тыс. до н.э. | в 1400 м к юго-востоку от деревни на мысу (выс. 10 м) коренной тер-расы правого берега р. Большой Кокшаги | 1 850 |
| 31 | п.Кокшамары, Поселение IX (Сосновая Грива II) | эпоха раннего металла | в 1500 м к юго-востоку от деревни на краю коренной террасы правого берега р.Большой Кокшаги | 700 |
| 32 | п.Кокшамары. Поселение X (Кокшамарское X) | II тыс. до н.э. | в 1000 м к северо-востоку от деревни на северном берегу (выс. 3 м) старицы р. Большой Кокшаги; кв. 113, выд. 24 (юж. часть) Кокшайского лесничества | 1 100 |
| 33 | п.Кокшамары. Поселение XIII | VII–V тыс. до н.э. | в 1500 м к северо-востоку от вос-точной окраины деревни на низ-ком (выс. 1,7 м) подтреугольном выступе берега протоки р. Боль-шая Кокшага; юго-западная часть кв. 119, выд. 21 Кокшайского лесничества | 2700 |
| 34 | п.Кокшамары, поселение XIV | VII–V тыс. до н.э. | в 1600 м к северо-востоку от дере-вни на залесенной дюне (50х15 м, выс. 1,5 м) между протоками р. Большой Кокшаги; кв. 113, выд. 31 юго-западная часть Кокшайского лесничества | 3 200 |
| 35 | Археологический комплекс Сосновая Грива. | Мезолит, неолит, бронза, XVI –XVIII вв. | в устьевой части правого берега р. Большая Кокшага, в 700 м к вос-току от пос. Сокольный Кокша-марского поселкового поселения | 87000 |
| 36 | п.Сокольный, поселение I | III–II тыс. до н.э. | в 1000 м к северо-востоку от по-селка на краю высокой коренной террасы (выс. 10 м) правого берега р. Большой Кокшаги; кв. 52, выд. 7-8, 25-28 Кокшайского лесхоза Кокшамарского лесничества | 800 |
| 37 | п.Сокольный, поселение II | II тыс. до н.э. | в 1000 м к северо-востоку от по-селка на краю коренной террасы (выс. 10 м) правого берега р. Боль-шой Кокшаги , кв. 52, выд. 7-8, 25-28 Кокшайского лесничества | 750 |
| 38 | п.Сокольный. Поселение III. | эпоха камня | в 800 м к северо-востоку от посел-ка на коренной террасе (выс. 12 м) левого берега р. Волги, у подно-жия террасы, заболоченная старица. | 1500 |
| 39 | п.Сокольный. Поселение IV | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | . в 700 м к СВ от пос. на краю коренной террасы (выс. 10 м) л. б. р. Волги, у подошвы террасы – заболоченная старица, на краю террасы 7 впадин, образующих два вытянутых с северо-востока на юго-запад параллельных ряда, ме-жду рядами через частично зале-сенную площадку проходит грун-товая дорога. | 1500 |
| 40 | п.Сокольный, поселение V | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э. | в 500 м к востоку от поселка на мысовидном всхолмлении коренной террасы (выс. 12 м) левого берега р. Волги; кв. 52, выд. 8, 52 Кокшайского лесничества | 1 400 |
| 41 | п.Сокольный, поселение VI | VII тыс. до н.э. | в 500 м к З от поселка на изгибе террасы (выс. 6 м), образованном левым берегом старицы р. Волги и ручьем; кв. 51, выд. 56, 59 Кокшайского лесничества | 500 |
| 42 | п.Сокольный, поселение VII | V тыс. до н.э. | в 600 м к северо-западу от поселка на левом берегу (выс. 4 м) безы-мянного ручья, впадающего в старицу р. Волга, кв. 51, выд. 42 Кокшайского лесничества | 500 |
| 43 | п.Сокольный, поселение VIII | VII–II тыс. до н.э. | в 650 м к западу от поселка на мысу (выс. 5 м), образованном берегом безымянного ручья и надпойменной террасой левого берега р. Волги; кв. 51, выд. 53 Кокшайского лесничества | 1 800 |
| 44 | п.Сокольный, поселение IX | VII–II тыс. до н.э. | в 850 м к западу от поселка на краю коренной террасы (выс. 11 м) левого берега р.Волги между двумя всхолмлениями. Склон разрезан оборонительными сору-жениями 1942 г. Кв. 51, выд. 53 Кокшайского лесничества | 2 100 |
| 45 | п.Сокольный, поселение X, XI | V -II тыс. до н.э. | в 1000 м к западу от поселка на краю надпойменной террасы (выс. 13 м) левого берега р.Волги , у подножия террасы – заболоченная старица; склон срезан обороните-льными сооружениями 1942 г; кв. 51, выд. 54 Кокшайского лесничества | 1600 |
| 46 | п.Сокольный, поселение XII | V тыс. до н.э. | в 1550 м к западу от поселка на краю надпойменной террасы (выс. 6 м) левого берега р.Волги, склон срезан эскарпом, сооруженным в 1942 г, у подножия – заболоченная старица; кв. 50, выд. 58 (сев. часть) Кокшайского лесничества | 2 800 |
| 47 | п.Сокольный, поселение XIII | II тыс. до н.э. | в 1500 м к западу от пос. на террасе (выс. 4-5 м) левого берега р. Волги; у подножия террасы – старичный водоем; через площа-дку проходит грунтовая дорога в д. Кокшамары; Кв. 50, выд. 53 (юж. часть), выд. 58 (сев. часть) Кокшайского лесничества | 600 |
| 48 | п.Сокольный, Поселение XIV | эпоха бронзы 2 половина II тыс. до н.э. | в 1750 м к западу от поселка на мысовидном выступе (выс. 9 м) надпойменной террасы ) левого берега р. Волги, к югу у подножия расположена старица; Кв. 50, выд. 56 Кокшайского лесничества | 5 000 |
| 49 | п.Сокольный. Поселение XV, XVI.. | эпоха камня, средневековье | в 2200 м к западу от поселка на краю высокой (6 м) террасы левого берега старицы р. Волги. | 5600 |
| 50 | п.Сокольный. Поселение XVII | эпоха камня | в 2500 м к западу от поселка на краю террасы (выс. 8 м) левого берега старицы р. Волги. | 2800 |
| 51 | п.Сокольный. Поселение XVIII | эпоха камня | в 2000 м к востоку-юго-востоку от поселка на мысу (выс. 4 м), образованном правым берегом р.Большой Кокшаги и ) и левым берегом р.Волги | 3400 |
| 52 | п.Сокольный. Поселение XIX. (База отдыха 1). | эпоха камня | в 500 м к востоку от поселка на берегу протоки левого берега р. Волги на северной окраине туристической базы, в лесу | 3600 |
| 53 | п.Сокольный Поселение ХХ (База отдыха 2) | Эпоха бронзы 2 половина II тыс. до н.э. | в 800 м к востоку от поселка на во-звышении протоки левого берега р. Волги | 1800 |
| 54 | п.Сокольный Поселение XXI (База отдыха 3) | Эпоха камня | в 800 м к востоку от поселка, в 20 м к югу-юго-востоку от поселения ХХ на возвышенности протоки ле-вого берега р. Волги на задерно-ванной и частично залесенной площадке между домами и огра-дой базы отдыха | 2600 |
| 55 | п.Сокольный Поселение XXII (База отдыха 4) | Эпоха камня | в 800 м к востоку от поселка, в северо-западной части турбазы (3 впадины) | 2800 |
| 56 | д.Уржумка. Поселение V | Эпоха поздней бронзы 2 половина | В 700 м к Ю от З конца деревни, на залесенном дюнном всхолмле-нии (выс. 4 м) левого берега волж-ской старицы | 1200 |
| 57 | Часовня | 1801г. | дер. Липша |  |
|  | Красноярское сельское поселение |  |  |  |
| 58 | д.Арзебеляк. Могильник I. | XVI-XVIII вв | в 2500 м к западу от южной окра-ины деревни на залесенной возвы-шенности восточного берега ста-ричного озера Ясачного | 14000 |
| 59 | д.Арзебеляк. Могильник II. (Ясачный) | IV-VI вв | в 2500 м к западу от южной окраи-ны деревни на залесенной возвы-шенности восточного берега ста-ричного озера Ясачного | 980 |
| 60 | д.Арзебеляк. Поселение V | эпоха камня, неолит | в 300 м к северу от деревни на низ-ком дюнном всхолмлении поймы р.Волги, рядом с карьером | 1000 |
| 61 | д.Арзебеляк. Поселение VI (Ясачное I) | эпоха камня, мезолит | в 2500 м к западу от юго-западного конца деревни на вершине северо-восточного берега старичного озера Ясачного | 700 |
| 62 | д.Арзебеляк. Поселение VIII (Ясачное III) | эпоха камня, неолит IV тыс. до н.э. | в 2200 м к западу от южного конца деревни на песчаном всхолмлении восточного берега оз. Ясачное | 2500 |
| 63 | д.Арзебеляк. Стоянка IX (Ясачное IV) | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э. | в 2000 м к югу-юго-западу от цен-тра деревни на краю восточного берега оз. Ясачного | 5400 |
| 64 | д.Арзебеляк. Стоянка Х (Ясачная V) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э | в 2400 м к З от деревни на краю мысовидного выступа восточного берега (выс. 9 м) оз. Ясачного | 1350 |
| 65 | д.Арзебеляк. Поселение XI. (Ясачное VI) | эпоха камня, поздний мезолит, VII тыс. до н. э. | в 1800 м к западу-юго-западу от центра деревни на небольшом всхолмлении (выс. 2 м), расположенном в 250 м к востоку от восточного берега оз. Ясачное | 1200 |
| 66 | д.Арзебеляк. Стоянка XII. (Тишкино болото I) | эпоха камня, неолит, IV тыс. до н. э | в 2000 м к юго-западу от южного конца деревни на западном берегу (выс. 5 м) старицы оз. Ясачного | 1600 |
| 67 | д.Арзебеляк. Стоянка XIII. (Тишкино болото II) | эпоха камня, мезолит, VII-VI тыс. до н. э. | в 1900 м к юго-западу от южного конца деревни на краю надпойменной террасы восточного берега (выс. 4 м) оз. Ясачного, между береговым склоном и полем | 970 |
| 68 | д.Арзебеляк. Стоянка XIV. (Тишкино болото III) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э. | в 2000 м к юго-западу от центра деревни на краю восточного берега (выс. 4 м) оз. Ясачного. | 2200 |
| 69 | д.Арзебеляк. Стоянка XV. (Тишкино болото IV) | Эпоха камня, неолит, IV тыс. до н. э. | в 2300 м к юго-западу от деревни на мысу (выс. 6 м), образованном излучиной оз. Ясачного (Тишкино болото) и протокой | 1800 |
| 70 | д.Арзебеляк. Поселение XIX. (Пасека I) | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 3000 м к западу от деревни на западном берегу оз. Ясачного и занимает восточную оконечность дюнного всхолмления (выс. 4 м), вытянутого с востока на запад | 4200 |
| 71 | д.Арзебеляк. Стоянка ХХ. (Пасека II) | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 3000 м к западу от деревни на вытянутом с востока на запад дюнном всхолмлении (выс. 5 м) западного берега оз. Ясачного, у северного склона располагается заболоченная старица. | 4200 |
| 72 | д.Арзебеляк. Поселение XXI. (Пасека III) | эпоха бронзы, 2 половина II тыс. до н. э. | в 3500 м к юго-западу от деревни на краю мысовидного выступа (выс. 8 м) террасы восточного берега заболоченного водоема | 2700 |
| 73 | д.Иркино. Стоянка II. | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 1800 м к западу от деревни на краю восточного берега (выс. 5 м) безымянной протоки | 840 |
| 74 | д.Иркино. Поселение III. | эпоха бронзы, 2 половина II тыс. до н. э. | в пойме р.Волги в 1000 м к западу от западного конца деревни на мысовидном высьтупе песчаной дюны, вытянутой с северо-запада на юго-восток | 800 |
| 75 | д.Иркино. Стоянка IV. | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 3300 м к юго-западу-западу от западного конца деревни на выс-тупе южного берега (выс. 4 м) безымянного озера в пойме р. Волги. | 300 |
| 76 | д.Иркино. Поселение V | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э. | в 1400 м к западу от деревни на пологом залесенном мысу выс. 3 м берега старичного водоема. | 780 |
| 77 | д.Иркино. Стоянка VI. (Шалангуш I) | энеолит III-II тыс. до н.э. | в 1200 м к западу от деревни на склоне восточного берега оз. Шалангуш | 500 |
| 78 | д.Кожла. Стоянка I | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в 800 м к югу от деревни на части-чно залесенной береговой террасе западного берега Сергушкинского озера | 300 |
| 79 | д.Кожла. Поселение II. | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | в 150 м к северу от северо-восто-чной окраины села на мысу дюны поймы Сергушкинского озера | 700 |
| 80 | д.Красный Яр. Стоянка V | эпоха бронзы | в 2300 м к югу от села на мысо-видных выступах восточного берега Сергушкинского озера | 5000 |
| 81 | выс.Северный. Поселение I | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | в 4000 м к северо-западу-западу от выселка Северный в пойме р.Волги на мысу дюнного всхолм-ления | 1200 |
| 82 | выс.Северный. Поселение II | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 4000 м к западу от выселка на небольшом всхолмлении дюнной гряды в пойме р.Волги | 600 |
| 83 | выс.Северный. Поселение III | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 3850 к западу от выселка на краю высокой песчаной дюны у заболоченного староречьяв пойме р.Волги | 800 |
| 84 | выс.Северный. Поселение V | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 3500 м к юго-западу от выселка на краю песчаной дюны гряды в пойме р.Волги | 250 |
| 85 | выс.Северный. Поселение VII | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 4400 м к западу от выселка на краю надпойменной террасы | 300 |
| 86 | выс.Северный. Стоянка IX | эпоха камня VI-V тыс. до н.э. | В 4500 м к юго-западу от выселка на узком мысу дюнной гряды в пойме р.Волги | 500 |
| 87 | д.Сергушино. Стоянка I | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н. э. | на северо-западной окраине деревни на распаханной террасе восточного берега Сергушкинского озера | 600 |
| 88 | д.Сергушино. Поселение II | эпоха камня, мезолит VII тыс. дон.э | в 800 м к северо-западу от центра деревни на береговой террасе запа-дного рукава Сергушкинского озера | 500 |
| 89 | д.Сергушино. Поселение III | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э | в 700 м к западу от центра деревни на краю террасы южного берега небольшого залива Сергушкинского озера | 1300 |
| 90 | д.Сергушино. Поселение IV | эпоха камня, неолит | в 500 м к западу от деревни на за-лесенном северном берегу рукава Сергушкинского озера | 500 |
| 91 | д.Сергушино. Поселение VI | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э | в 400 м к северо-западу от деревни на мысовидной дюне между забо-лоченными старицами Сергуш-кинского озера | 1400 |
| 92 | д.Сергушино. Поселение VII | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э | в150 м к западу от деревни на залесенном мысовидном выступе террасы заболоченной старицы | 2300 |
| 93 | д.Торганово. Поселение I. (Мельничное I) | эпоха камня, мезолит, VI тыс. до н. э | в 2500 м к востоку от деревни на дюнном всхолмлении (выс. 8-10 м) восточного берега протоки Мельничная | 7200 |
| 94 | д.Торганово. Поселение II. (Шалангуш II) | эпоха раннего металла, III тыс. до н. э | в 2400 м к северо-западу от деревни на дюнном всхолмлении (выс. 8 м) северо-восточного берега протоки Мельничная | 900 |
| 95 | д.Торганово. Поселение III (Большая Гора) | эпоха камня раннего металла: эпоха бронзы, V-II тыс.до н.э | в 2800 м к северо-востоку от дере-вни на террасе (выс. 14 м) восто-чного берега протоки Мельничная. | 8000 |
| 96 | д.Торганово. Стоянка IV. (Большая Гора II) | эпоха камня, VII-VI тыс. до н.э. | в 2880 м к северо-западу от дере-вни на залесенном мысу (выс. 10 м) террасы восточного берега про-токи Мельничная. | 640 |
| 97 | д.Торганово. Поселение V. (Мельничное IV) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э. | в 2300 м к северо-востоку от дере-вни на дюне (выс. 10 м) северо-восточного берега протоки Мельничная. | 3900 |
| 98 | д.Торганово. Поселение VI. (Мельничное II-а) | эпоха поздней бронзы, вторая половина II тыс. до н. э | в 2200 м к северо-западу от дерев-ни на залесенном всхолмлении (выс. 10 м) восточного берега протоки Мельничная. | 2500 |
| 99 | д.Торганово. Поселение VII. (Мельничное III-а) | эпоха раннего металла, III тыс. до н. э. | в 2000 м к северо-западу от дерев-ни на восточном берегу (выс. 10 м) протоки Мельничная. | 840 |
| 100 | д.Торганово. Поселение VIII. (Мельничное III) | эпоха бронзы, II тыс. до н. э. | в 1800 м к северо-западу от дерев-ни на восточном берегу (выс. 6 м) протоки Мельничная.. | 6370 |
| 101 | д.Торганово. Поселение IX. (Мельничное IV-а) | эпоха бронзы, вторая половина II тыс. до н. э | в 1800 м к северо-западу от дерев-ни на восточной (выс. 6 м) террасе протоки Мельничная. Западная часть площадки разрушена оборонительными сооружениями Великой Отечественной войны | 1650 |
| 102 | д.Торганово. Поселение X. (Шалангуш V) | эпоха раннего металла, III тыс. до н.э | в 1600 м к западу от деревни на всхолмлении восточном берегу протоки Шалангуш. | 2275 |
| 103 | д.Торганово. Поселение XII. (Шалангуш VII) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э | в 1800 м к юго-западу от деревни на возвышении восточного берега (выс. 10 м) протоки Шалангуш. | 400 |
| 104 | д.Торганово. Поселение XIII. | эпоха поздней бронзы, 2 половина II тыс. до н. э | в 2000 м к юго-западу от деревни на залесенной восточной берего-вой террасе (выс. 6 м) протоки Шалангуш, в 10 м к северу от базы отдыха «Дом рыбака» | 1800 |
| 105 | д.Торганово. Поселение XIV | эпоха энеолита, III тыс. до н. э | в 2000 м к юго-западу от деревни на террасе (выс. 8 м) восточного берега протоки Шалангуш. | 6050 |
| 106 | д.Торганово. Поселение XV. (Шалангуш IX) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э | в 2300 м к юго-западу от деревни на возвышенности восточного бе-рега (выс. 5 м) протоки Шалангуш | 720 |
| 107 | д.Торганово. Поселение XVI. (Шалангуш X) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э | в 2400 м к юго-западу от деревни на мысу залесенной террасы (выс. 8 м) протоки Шалангуш | 4200 |
| 108 | д.Торганово. Поселение XVII. (Шалангуш XI) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э. | в 2500 м к юго-западу от деревни на краю восточного берега (выс. 8 м) протоки Шалангуш. | 4800 |
| 109 | д.Торганово. Поселение XVIII. (Шалангуш XII) | эпоха энеолита, III тыс. до н. э | в 2800 м к юго-западу от деревни на возвышении восточного берега (выс. 8 м) протоки Шалангуш (на территории Базы отдыха) | 4200 |
| 110 | д.Торганово. Поселение XIX. (Шалангуш XIII) | эпоха камня, мезолит, VII тыс. до н. э | в 3000 м к югу от деревни на залесенном восточном берегу (выс. 6-8 м) протоки Шалангуш. | 6500 |
| 111 | д.Торганово. Поселение XХ. (Шалангуш III) | эпоха поздней бронзы, 2 половина II тыс. до н. э | в 3100 м к югу от деревни на пойменной дюне (выс. 2,5 м), вытянутой с севера на юг вдоль рукава протоки Шалангуш. | 1200 |
| 112 | д.Торганово. Поселение XХI. (Шалангуш VI) | Неолит-энеолит III тыс. до н.э | в 1500 м к западу от деревни, в 2000 м от поселения Х на краю песчаной дюны оз. Шалангуш (13 впадин) | 6500 |
| 113 | д.Торганово. Поселение XХII. (Шалангуш IV) | энеолит III тыс. до н.э | В 100 м к востоку от деревни в об-нажениях восточного берега озера Шалангуш | 1700 |
| 114 | д.Торганово. Поселение XХIII. (Шелангуш VIII) | энеолит III тыс. до н.э | В 2400 м к юго-западу от деревни и в 150 м к югу от поселения XV на мысовидном выступе дюны восточного берега оз. Шалангуш | 3500 |
| 115 | д.Шелангуш. Стоянка I. (Шелангуш XIV) | эпоха камня, неолит | в 1500 м к северо-западу от дерев-ни на террасе восточного берега (выс. 6 м) протоки Шалангуш. | 2200 |
| 116 | д.Шелангуш. Вотланские курганы. | не определена | в 500 м к юго-востоку от деревни на опушке леса зафиксированы 4 насыпи | 1000 |
| 117 | Священная роща – кусото «Мланде аван верже» |  | д.Малые Маламасы | 200 |
| 118 | Священная роща-кусото «Икса» |  | В 500 м к юго-западу от д.Арзебеляк | 250 |
| 119 | Здание первой коммуны «Раш» | 1920г. | дер. Шелангуш |  |
| 120 | Часовня | XIX в. | с. Красный Яр |  |
| 121 | Здание церковно-приходской школы | 1872 г. | с. Красный Яр |  |
| 122 | Дом писателя Мичурина-Азмекея |  | дер. Малые Маламасы |  |
| 123 | Церковь святителя Николая Чудотворца,. | 1861 г. | с. Кожла-Сола |  |
| Кужмарское сельское поселение |  |  |  |  |
| 124 | д.Трояры. Поселение II | эпоха камня, мезолит | в 400 м к западу от деревни на мы-совидной возвышенности Трояр-ской протоки | 2500 |
| 125 | д.Трояры. Стоянка V | эпоха бронзы 2 половина II тыс. до н. э | на западной окраине деревни, на мысу террасы Троярской протоки | 600 кв.м. |
| 126 | д.Трояры. Стоянка VI | эпоха бронзы | в 20-30 м от юго-западного конца деревни на изгибе террасы (выс. 6 м) Троярской протоки | 1500 кв.м. |
| 127 | д.Трояры. Стоянка VIII | эпоха камня, мезолит | в 1500 м к В от дере6вни на низкой береговой террасе заболоченной старицы | 1800 кв.м. |
| 128 | д.Трояры. Поселение IХ | эпоха камня, неолит | В 2600 м к северу от деревни на низком (около 4 м) песчаном всхо-лмлении левого берега р.Нурды, в месте впадения ее в р.Малую Кокшагу | 2870 |
| 129 | д.Трояры. Поселение Х | эпоха камня, мезолит | в 2500 м к северу от деревни на изгибе левого берега р.Нурды, левого притока р.Малой Кокшаги | 1200 |
| 130 | д.Трояры. Поселение ХI | эпоха бронзы, 2 половина II тыс. до н. э | В 2500 м к северу от деревни на берегу (высотой 4 м) старицы р.Нурды, левого притока р.Малой Кокшаги | 1000 |
| 131 | д.Трояры. Поселение ХII | эпоха камня, мезолит VII тыс. до н.э. | В 2500 м к северу от деревни на невысоком (до 4 м) выступе левого берега старицы р.Нурда, левого притока р.Малой Кокшаги | 1400 |
| 132 | д.Трояры. Поселение XIII. | эпоха камня. | в 1050 м к югу от деревни на силь-но залесенном берегу (выс. 4 м) старицы. | 730 |
| 133 | д.Трояры. Поселение XIV. | эпоха камня, V тыс. до н. э. | в 1100 м к югу от деревни на поло-гом склоне старичного водоема. | 1600 |
| 134 | д.Трояры. Поселение XV. | Эпоха камня | В 900 м к западу-юго-западу от деревни на возвышении берега Троярской протоки | 1500 |
| 135 | д.Трояры. Поселение XVI. | эпоха бронзы, 2 половина II тыс. до н. э | в 900 м к северо-западу от деревни на сильно залесенном мысовидном выступе (выс. 4 м) надпойменной террасы левого берега р.Волги | 2500 |
| 136 | д.Трояры. Селище I. | эпоха средневековья | в 2600 м к юго-вотсоку от деревни на залесенном останце (выс. 9 м) террасы старичного водоема. | 1500 |
| 137 | д.Трояры. Селище II. | эпоха средневековья II тыс. н.э. | В 1500 м к западу от западного ко-нца деревни на всхолмлении вытя-нутым между старицей и Трояр-ской протокой | 1200 |
| 138 | д.Поянсола. Могильник | XVII в. | На юго-западной окраине деревни на коренной террасе (выс. 3 м) правого берега р. Нурды | 800 |
| 139 | Священная роща-кусото «Котяк лук» |  | В 2500 м к юго-западу от д.Нижние Памъялы | 400 |
| 140 | Священная роща-кусото «Юмылдыме вер» |  | В 1000 м к востоку от д.Верхние Памъялы |  |
|  | Городское поселение Красногорский |  |  |  |
| 141 | Ошутьялы. Стоянка I. | Эпоха камня, мезолит, VII | в 2900 м к югу-юго-востоку от деревни на останце надлуговой террасы левый берег р.Кужнем Икса | 2000 |
| 142 | Ошутьялы. Поселение II |  | в 600 м к северу-северо-западу от деревни на краю коренной террасы правого берега р.Юшут, на площа-дке выявлено 6 впадин | 3000 |
| 143 | Ошутьялы. Поселение III |  | в 450- м к востоку от южной части деревни, на дюне левого берега р.Юшут выявлено 5 впадин | 2500 |
| 144 | Озерки. Стоянка I. | Эпоха камня; Эпоха раннего металла | В 2500м к юго-востоку от деревни на мысу, образованном правым берегом р.Юшут и правым берегом р.Илеть | 1200 |
| 145 | Озерки. Поселение II | Эпоха поздней бронзы II тыс. до н.э. | В 1300 м к югу-юго-востоку от деревни на террасе правого берега р.Юшут (9 впадин) | 2000 |
| 146 | Озерки. Стоянка III | Эпоха раннего металла III-II тыс. до н.э | в 2500 м к юго-востоку от деревни на краю террасы правого берега р.Илеть | 2200 |
| 147 | Озерки. Стоянка IV | Эпоха камня V-IV тыс. до н.э | В 2700 м к юго-востоку от деревни на мысовидном выступе дюнного всхолмления надпойменной террасы правого берега р.Илеть | 1200 |
| 148 | Озерки. Стоянка V (Ошутьяльская VII) | Эпоха камня неолит IV тыс. до н.э | в 2500 м к юго-вотсоку от деревни на краю коренной террасы правого берега р.Илеть | 1300 |
| 149 | Озерки. Могильник (Лушморский) | Эпоха раннего средневековья IV-V вв. | в 2500 м к юго-востоку от деревни мысу, образованным правым Бере-гом р.Юшут и правым берегом р.Илеть | 900 |
| 150 | Священная роща – кусото «Янашбеляк» |  | в 500 м к югу от д.Янашбеляк | 700 |
| 151 | Часовня | 1791 г. | дер. Озерки |  |
|  | Черноозерское сельское поселение |  |  |  |
| 152 | Маркитан. Поселение I (Шордоер) | Эпоха раннего металла III тыс. до н.э. | В 1500 м к юго-западу от поселка на выятнутом с северо-запада на юго-восток дюнном всхолмлении южного берега оз. Шордоер | 1200 |
| 153 | Маркитан. Стоянка II. (Марьер) | Эпоха камня, эпоха бронзы, IV-II тыс. до н. э. | в 3500 м к юго-западу от поселка на мысовидном выступе (выс. 2 м) восточного берега оз. Малый Марьер. | 5600 |
|  | Исменецкое сельское поселение |  |  |  |
| 154 | Священная роща –кусото «Эсмек-пляк» |  | в 500 м к западу от с.Исменцы | 300 |
| 155 | Священная роща –кусото «Пистер» |  | В 500 м к юго-западу от деревни Исменцы | 350 |
| 156 | Священная роща –кусото «Кильван курык» |  | В 500 м к юго-западу от д.Мари-Луговая | 400 |
|  | Марисолинское сельское поселение |  |  |  |
| 157 | Священная роща –кусото «Реж октым» |  | В 800 м к востоку от д.Кушнур | 250 |

Раздел 8

Схемы населённых пунктов Звениговского района

Городское поселение Звенигово

1. г. Звенигово

2. д. Чуваш-Отары

Городское поселение Красногорский

1. пгт. Красногорский

2. п. Илеть

3. п. Кирпичный

4. с. Кожласола

5. д. Кушнур

6. д. Озерки

7. д. Ошутъялы

8. д. Ташнур

9. п. Трубный

10. д. Энервож

11. д. Янашбеляк

Городское поселение Суслонгер

1. пгт. Суслонгер

2. п. Мочалище

Исменецкое сельское поселение

1. с. Исменцы

2. д. Кукшенеры

3. д. Мари-Луговая

4. д. Мари-Отары

5. д. Степанкино

Кокшамарское сельское поселение

1. д. Кокшамары

2. д. Иванбеляк

3. д. Липша

4. с. Сидельниково

5. п. Сокольный

6. д. Уржумка

7. п. Уржумское лесничество

Кокшайское сельское поселение

1. с. Кокшайск

2. п. 53 квартал

3. д. Семёновка

4. п. Таир

5. д. Шимшурга

6. п. Шуйка

7. д. Ялпай

Красноярское сельское поселение

1. с. Красный Яр

2. д. Арзебеляк

3. д. Большие Маламасы

4. д. Иркино

5. д. Кожла

6. д. Малые Маламасы

7. в. Северный

8. д. Сергушкино

9. д. Сосновка

10. д. Торганово

11. д. Шелангуш

Кужмарское сельское поселение

1. с. Кужмара

2. д. Большие Вележи

3. д. Большой Кожвож

4. д. Верхние Памъялы

5. д. Дружба

6. д. Изоткино

7. д. Малый Кожвож

8. д. Малая Кужмара

9. д. Мельничные Памъялы

10. д. Митюково

11. д. Морканаш

12. д. Нижние Памъялы

13. д. Нуктуж

14. п. Нуктужское лесничество

15. д. Нурдамучаш

16. д. Нурумбал

17. д. Поянсола

18. д. Речная

19. д. Трояры

Черноозёрское сельское поселение

1. п. Чёрное Озеро

2. д. Долгая Старица

3. п. Маркитан

Шелангерское сельское поселение

1. п. Шелангер

2. д. Анисола

3. д. Большое Шигаково

4. д. Кожлангер

5. д. Кугунур

6. с. Керебеляк

7. в. Николаевский

8. д. Нурда

9. д. Памаштур

10. д. Спартак

11. в. Тимофеевсий

12. д. Шелангер

13. д. Шонсола

14. д. Филиппсола

15. д. Чингансола

16. д. Яктерлюбал