ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга атмосферного воздуха

на территории г. Звенигово в 2023 году

Информация о состоянии атмосферного воздуха на территории
г. Звенигово в 2023 году подготовлена по результатам исследований, проведенных Государственным бюджетным учреждением Республики
Марий Эл «Маргеомониторинг» в рамках выполнения государственного задания, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл от 02.02.2023 № 43.

В 2023 году мониторинг за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Звенигово осуществлялся на следующих маршрутных постах наблюдений:

ПОСТ №1 – Район пересечения улиц Охотина, Заводской и Садовой (кольцевой перекресток);

ПОСТ №2 - Район парка культуры и отдыха им. 60-летия Победы, левый берег р. Волга.

В атмосферном воздухе проведено определение содержания следующих загрязняющих веществ:  взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида.

#### Результаты анализов сравнивали с максимальными разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Отбор проб на определение содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе производился в марте, июне, августе, и ноябре 3 раза
в сутки по 2 пробы за один отбор каждого из 6 контролируемых веществ
на 2 маршрутных постах.

Качество атмосферного воздуха может считаться удовлетворительным,
если содержание примесей в нем не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивалась при сравнении фактических концентраций с ПДК.

ПДК - предельно допустимая концентрация примеси для атмосферного воздуха городских и сельских поселений (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Оксид углерода (СО, ПДК=5,0 мг/м3)

Средняя концентрация оксида углерода (СО) за весь период наблюдений в 2023 году равна 0,241 мг/м3. Средние концентрации оксида углерода (по месяцам) не превышали ПДК, максимальное значение выявлено в ноябре, минимальное – в марте. В г. Звенигово в 2023 году наблюдалось повышение средней концентрации оксида углерода по сравнению с 2022 годом в 5 раз - с 0,048 мг/м3 (2022) и до 0,241 мг/м3 (2023).

Диоксид серы (SО2, ПДК=0,5 мг/м3)

Средняя концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе города Звенигово за весь период наблюдений 2023 года равна 0,0066 мг/м3.
В августе наблюдался наибольший уровень концентрации, по сравнению
с остальными месяцами, в июне – наименьший

За текущий период наблюдений в атмосферном воздухе города Звенигово содержание диоксида серы не превышало ПДК.

Средняя концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе города Звенигово на маршрутных постах за весь период наблюдений была одинаковой и соответствовала гигиеническим нормативам в атмосферном воздухе для населенных мест.

В городе Звенигово исследования загрязнений атмосферного воздуха диоксидом серы начались с 2022 года. Загрязнение диоксидом серы
в г. Звенигово в 2023 году возросло в 2 раза по сравнению с 2022 годом, но гигиенических нормативов для атмосферного воздуха для населенных мест не превышало.

Оксиды азота (NO, ПДК=0,4 мг/м3; NO2  ПДК=0,2 мг/м3)

Результаты анализов показали, что содержание диоксида азота
в атмосферном воздухе г. Звенигово было максимальным в августе 2023 года, минимальным – в марте, но превышений ПДК зафиксировано не было.

Средняя концентрация диоксида азота за период наблюдений 2023 года составила 0,054 мг/м3.

Средняя концентрация оксида азота в атмосферном воздухе за период наблюдений 2023 года составила 0,038 мг/м3. В марте 2023 года наблюдалось наибольшее значение средней концентрации оксида азота в г. Звенигово за год, а в июне 2023 – наименьшее.

В г. Звенигово в 2023 году наблюдалось повышение средней концентрации оксида азота по сравнению с 2022 годом в 2,7 раз - с 0,014 мг/м3 (2022) и до 0,038 мг/м3 (2023). \

Для города Звенигово данные о загрязнении атмосферного воздуха оксидом азота в 2022 году получены впервые. В 2023 году среднее содержание оксида азота в атмосферном воздухе г. Звенигово по сравнению с 2022-м годом возросло в 4 раза.

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом азота в городах Йошкар-Оле, Волжске, Козьмодемьянске и Звенигово не превышало утверждённые гигиенические нормативы.

Взвешенные частицы (ВВ, ПДК=0,5 мг/м3)

Средняя концентрация взвешенных веществ в 2023 году в г. Звенигово составила 0,078 мг/м3. За период наблюдений с 2022 года в городе Звенигово средние концентрации взвешенных частиц изменялись в диапазоне от 0,104 (2022 год) до 0,078 мг/м3 (2023 год). Содержание взвешенных веществ в контролируемый пятилетний период не превышало санитарных норм.

В городе Звенигово контроль состояния атмосферного воздуха ведётся с 2022 года. Загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами
в г. Звенигово в 2022-2023 годах не превышало гигиенических нормативов для атмосферного воздуха для населенных мест. В 2023 году в г. Звенигово наблюдалось снижение среднего содержания взвешенных частиц в 1,3 раза по сравнению с показателями 2022 года.

Формальдегид (НСНО, ПДКНСНО=0,05 мг/м3)

В текущем году средняя концентрация формальдегида в атмосферном воздухе г. Звенигово составила 0,0241 мг/м3. В 2023 году в городе Звенигово по сравнению с 2022 годом зафиксировано снижение содержания формальдегида в атмосферном воздухе в 3,4 раза. Содержание формальдегида в г. Звенигово в 2022 и 2023 гг. не превышало санитарных норм.

Среднегодовые концентрации определяемых веществ и значения КИЗА
представлены в таблице 1.

Таблица № 1

Среднегодовые концентрации определяемых веществ и значения КИЗА
г. Звенигово за 2023г.

| № п/п | Определяемый показатель | ПДК мг/м3 | Сср, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СО | 5,0 | 0,241 |
| 2 | SO2 | 0,5 | 0,0066 |
| 3 | NO2 | 0,2 | 0,054 |
| 4 | NO | 0,4 | 0,038 |
| 5 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,078 |
| 6 | НСНО | 0,05* | 0,0071 |
| 7 | КИЗА |  | 0,76 |

Примечание:

* СО – оксид углерода; SO2 – диоксид серы; NO2 – диоксид азота; NO – оксид азота; НСНО – формальдегид; CH3SH – метилмеркаптан; КИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы.

Распределение маршрутных постов города Звенигово
по степени загрязнения (по среднему значению КИЗА) в 2023 году представлено в Таблице 2.

Таблица № 2

Распределение маршрутных постов г. Звенигово по степени загрязнения

| № п/п | Наименование поста | КИЗА, 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПОСТ № 1: Район пересечения улиц Охотина, Заводской и Садовой (кольцевой перекресток); | 0,893 |
| 2 | ПОСТ № 2: Район парка культуры и отдыха им. 60-летия Победы, левый берег р. Волга. | 0,630 |

Город Звенигово Республики Марий Эл включён в программу наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в 2022 году. За два года наблюдений (2022-2023) за состоянием атмосферного воздуха в городе Звенигово наибольший КИЗА зафиксирован в 2022 году.

В 2023 году КИЗА в г. Звенигово на обоих контрольных постах снизился: сравнению с 2022 годом - примерно в 1,6 раза.

________________