Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»
от 02.07.2012г. № 174

ПРАВИЛА

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО»

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте инженерных сетей и сооружений на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово» (далее – Правила) обязательны к применению для всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию инженерных сетей и сооружений (далее – объекты).

1.2. По объектам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых, согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, необходимо оформление разрешения на строительство, работы производить только после оформления указанного разрешения. Форма разрешения на строительство установлена Правительством РФ.

При этом для проведения работ по обустройству строительной площадки (в т.ч. устройство ограждений, вынос инженерных сетей из пятна застройки, прокладка временных инженерных сетей, устройство временных дорог), а также проведения земляных работ по строительству инженерных сетей для подключения объекта к разводящим сетям за пределами строительной площадки, необходимо оформление специального ордера (приложение 1).

1.3. По объектам, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых, согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, не требуется оформление разрешения на строительство, работы могут производиться только по решению администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

При этом для производства работ, связанных с разработкой, планировкой грунта, требуется оформление ордера.

1.4. Для производства работ по текущему ремонту, связанных с разработкой и планировкой грунта достаточно ордера на производство земляных работ.

1.5. Прокладка и переустройство подземных сооружений может осуществляться открытым и закрытым способом. Целесообразность применения того или иного способа определяется в каждом отдельном случае проектом, с учетом местных условий. При необходимости прокладки на одной улице нескольких подземных сооружений следует предусматривать в зависимости от технических возможностей прокладку их в специальных проходных коллекторах или совместно в одной траншее, с соблюдением требований нормативных технических документов.

1.6. Смотровые колодцы и камеры на проезжих частях улиц и тротуаров должны  иметь один уровень с покрытием проезжей части улиц и тротуаров. Ответственность за их нормативное содержание и устройство несут эксплуатирующие подземные сети организации. В случае перепада отметок, имеющиеся дефекты должны быть устранены.

1.7. При составлении проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов следует наносить на генеральные планы точную съемку имеющихся участков древесно-кустарниковых насаждений с указанием пород, размеров штамба и состояния насаждения. При подготовке площадки для строительства заказчик обязан пересадить зеленые насаждения, попадающие в зону строительства, на специально отведенное место. Строительные организации перед началом работы по строительству обязаны снимать со строительной площадки растительный слой почвы пригодный для озеленения и складировать его в установленном месте для дальнейшего использования при озеленении объекта.

1.8.Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из земли. При  значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению они могут быть, по согласованию  с администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово», оставлены на месте, при условии демонтажа запорной арматуры, камер и колодцев на глубину не менее 1 метра, тщательного заполнения всех пустот сооружений песком. Все исполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, которые передаются в администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

1.9. На улицах с движением транспорта и пешеходов работы по прокладке и капитальному ремонту подземных сооружений должны быть согласованы с ГИБДД ОМВД по Звениговскому району и производиться в кратчайшие сроки, не более пяти суток.

1.10. Не допускаются никакие плановые и неплановые работы, кроме аварийных, с разработкой дорожных покрытий и тротуаров после укладки нового асфальтобетонного покрытия: на тротуарах – в течение 3-х лет, на проезжей части – в течение 5 лет. В исключительных случаях, при невозможности выполнения работ закрытым методом, а также при прохождении инженерных сетей вдоль проезжей части, тротуара, работы по вскрытию асфальтобетонного покрытия производятся по согласованию с администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово», при этом согласовываются и устанавливаются сроки и объемы восстановления асфальтобетонного покрытия.

2.Порядок согласования условий производства земляных работ

2.1. Устройство котлованов, траншей, а также отчуждение тротуаров, газонов и дорог для стройплощадок и временного складирования материалов рассматривается как производство земляных работ.

2.2. Условия производства земляных работ должны быть в обязательном порядке согласованы с представителями заинтересованных организаций.

2.3. Заинтересованными организациями для согласования условий производства работ являются: ГИБДД ОМВД по Звениговскому району, ООО «Водоканал», районный узел связи г.Звенигово Волжского МРУС, база «Звениговогаз» ООО «Марийскгаз», ОАО «Марикоммунэнерго» филиал «Звениговские тепловые сети», сектор архитектуры администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район», Отдел государственного пожарного надзора по Звениговскому району, ООО «Энергия», собственники земельных участков, на которых планируется проведение земляных работ, администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

2.4. Изменение проекта без согласования с заинтересованными организациями, категорически запрещается.

3. Порядок оформления и выдачи ордера на производство земляных работ

3.1. Земляные работы, связанные с прокладкой и переустройством подземных сооружений, строительством и ремонтом зданий и дорог, проведением благоустройства, озеленением территорий, бурением скважин, установкой мачт, опор, столбов и другими работами, могут производиться только после получения специального разрешения. Выдачу разрешения - ордера  на производство земляных работ производит администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

3.2. Ордер на производство работ выдается заказчику либо подрядчику на весь период строительства. При наличии комплексного  проекта ордер оформляется на каждый вид работ отдельно. Все виды работ должны выполняться комплексно, в технологической последовательности. Ордер на производство работ действителен только на заказчика либо подрядчика работ, на вид, участок и срок работ,  определенных разрешением.

3.3. Для оформления ордера на производство земляных работ организация, либо физическое лицо, должны представить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово» следующие документы:

-  заявление на выдачу ордера по установленной форме (приложение 2);

- копию разрешения на строительство, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ такое разрешение требуется;

- проект производства работ, согласованный с соответствующими службами и с владельцами подземных коммуникаций, при прокладке и переустройстве подземных сооружений;

- схему производства земляных работ, согласованную с соответствующими службами и с владельцами подземных коммуникаций, при капитальном, аварийном и текущем ремонтах;

- технологическую карту на производство работ капитального, текущего и аварийного ремонтов;

- гарантийное обязательство (договор) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм.

Документы на получение ордера направляются в администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово»  не  позднее чем за 5 дней до планируемых сроков начала работ.

3.4. Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» производит выдачу ордера в течение 2-х дней с момента поступления заявки при условии предоставления материалов, оговоренных п.3.3. настоящих Правил.

3.5. При выдаче ордера на производство работ администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» устанавливает сроки производства работ, включая восстановление элементов благоустройства, с учетом сроков, указанных в технической документации, и местных условий. Нарушение установленных сроков производства работ, не выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства и производство земляных работ без ордера является грубым нарушением настоящих Правил и влечет ответственность в установленном законом порядке.

3.6. Организации, предприятия,, физические лица получившие в администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» ордер на производство земляных работ, обязаны в 3-х дневный срок по окончании работ погасить действенность ордера. Ордер погашается после приемки выполненных работ комиссией в составе представителей: администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», владельца территории, на которой производились работы, заказчика и производителя работ. Приёмка выполненных работ оформляется актом приема – передачи к ордеру (приложение 3).

3.7. При решении вопроса о выдаче нового ордера учитывается состояние работ у исполнителя по ранее выданным ордерам. Комиссия отказывает в выдаче нового ордера тем исполнителям, которые не выполнили требования по благоустройству по ранее проведенным земляным работам, до исполнения предыдущих обязательств.

3.8. В случае невыполнения организациями работ, выданный ордер должен быть возвращен в администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово» с отметкой владельца территории, на которой предполагалось ведение работ.

3.9. При смене производителя работ на объекте в течение 2-х дней на вновь назначаемого производителя работ оформляется новый ордер. Изменения в текст ордера на производство работ могут быть внесены только администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово». Повторное согласование с владельцами подземных коммуникаций и предприятиями их обслуживающими не требуется.

3.10. В случае утери ордер на производство работ  аннулируется.

3.11. В аварийных случаях, требующих безотлагательного производства работ, разрешается приступать к аварийно-восстановительным работам без получения ордера в порядке, установленном разделом «Аварийные раскопки» настоящих Правил.

4. Порядок производства работ

4.1. Прокладка и переустройство  подземных сооружений должны выполняться до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства и озеленения территорий.

4.2. Запрещается производить строительство, капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных сооружений, если выполнение последних предусмотрено проектом.

4.3. При производстве работ по ремонту, реконструкции инженерных сетей и сооружений подрядной организацией должны соблюдаться требования пункта 1.6 настоящих Правил. В случае необходимости изменения отметки установки люка в сторону увеличения, основание под люки выполняется из железобетонных элементов. Если при ремонте покрытий дорожной части улиц будет выявлено, что стенки колодцев или камер имеют разрушение, то восстановление последних и подъем на требуемые отметки выполняются за счет и силами эксплуатирующей данные инженерные сооружения организации. Устройство кирпичных колодцев в пределах проезжей части улиц запрещается.

4.4. Строительная организация обязана не позже чем за три дня извещать заказчика и соответствующие организации о начале и окончании работ по строительству подземных сооружений, о необходимости приемки скрытых работ, о готовности к проведению технических испытаний и приемки сооружений в эксплуатацию.

4.5. Перенесение в натуру трасс проектируемых подземных сооружений должно осуществляться  специализированной организацией.

Перенесение трасс в натуру оформляется актом с приложением схем, которые подписываются представителем специализированной организации и заказчиком. Один экземпляр акта выдается заказчику, один – хранится в деле.

Перенесение в натуру оси трассы проектируемых сооружений должно быть закреплено на местности и передано по актам организации, производящей работы.

4.6. Место проведения работ в соответствии с проектом производства работ окружается ограждением установленного образца и оборудуется предупредительными знаками стандартного типа. Ограждение должно быть окрашено в светлые тона. В темное время суток к ограждению должны быть прикреплены световые предупреждающие знаки.

На ограждении должны быть установлены аншлаги с указанием на них наименования строительной организации, ее адреса, номера телефона и фамилии, имени, отчества прораба (мастера), руководителя организации.

4.7. В местах движения транспорта и пешеходов место работы должно быть ограждено. Конкретная схема установки ограждений и дорожных знаков должна быть согласована с ГИБДД ОМВД по Звениговскому району. Специальными знаками обозначается направление объезда и обхода. В ночное время место разрытия освещается в местах движения транспорта и пешеходов. Через открытые траншеи обязательно устройство временных мостов для проезда и въезда во дворы, а также пешеходных мостков на всех углах кварталов и у отдельных входов в здание.

Мосты для проезда на улицах должны быть шириной не менее 4-х метров для каждой полосы движения транспорта, а для въезда во дворы - не менее 3-х метров. Мосты должны быть рассчитаны на нагрузку Н-10. Перед мостом с обеих сторон должны быть установлены знаки ограничения грузоподъемности. Пешеходные мостики должны быть шириной не менее 0,75м, обшиты внизу доской на высоту не менее 18 см и рассчитаны на  равномерно распределенную нагрузку 400 кг на 1 кв. м, а также иметь перила высотой не менее 1 м, рассчитанные на действие горизонтального и вертикального сосредоточенного давления, равного 130 кг.

4.8. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах огражденных территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ, а не пригодный для засыпки грунт вывозится в места, определенные администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово». Складирование  громоздких и длинномерных конструкций вне пределов строительной площадки должно производиться не ранее чем за 24 часа до начала работ с установкой ограждения и соответствующих дорожных знаков.

Строительные и другие организации при производстве работ обязаны убирать на прилегающих к строительной  площадке территориях остатки  строительных материалов, грунта, мусора ежедневно по окончании рабочего дня.

4.9. Строительная организация, получившая разрешение на производство работ, приступает к работам при условии:

- полностью подготовленной застройщиком трассы (снос строений, пересадка деревьев и кустарников);

- оборудования подъездных путей с твердым покрытием;

- доставки за 24 часа до начала работ на трассу необходимых материалов и складирования их в местах, предусмотренных проектом производства работ, или в местах, указанных администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

- вызова на место работы представителей заинтересованных организаций, которые этот вызов обусловили своими заключениями при согласовании условий производства земляных работ, определения с ними точного расположения их подземных сооружений и принятия их к сохранению. До прибытия представителей эксплуатационных организаций  производство земляных работ запрещается.

4.10. Закрытие уличного движения или ограничение проезда на время производства подземных и дорожных работ на городских магистралях допускается с разрешения администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» при согласовании с пассажирским автотранспортным предприятием, ГИБДД ОМВД по Звениговскому району и противопожарной службой.

4.11. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрические кабельные линии, телефонная канализация, газопровод и др.) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций, составленный на основании исполнительных чертежей. До начала работ, по согласованию с эксплуатационной организацией, необходимо установить знаки, указывающие место расположения подземных коммуникаций, и провести инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе. После вскрытия шурфов для уточнения коммуникаций, вызывается представитель эксплуатационной организации.

4.12. При производстве работ в непосредственной близости с действующими линиями подземных сооружений земляные работы должны производиться под наблюдением  инженерно-технического персонала. В непосредственной близости от газопровода, электрических сетей, линий телефонной связи и других действующих сооружений, кроме того, работы должны производиться под наблюдением соответствующих работников эксплуатационных организаций, которые согласно нормативам определяют границы разработки грунта вручную.

4.13. Применение ударных инструментов (лома, пневматических  инструментов, землеройных машин) определяется организациями, владеющими и обслуживающими подземные коммуникации.

4.14. Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные сооружения закрываются специальными коробами и подвешиваются в соответствии с разработанными в проекте чертежами.

4.15. Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих сооружений должна производиться в присутствии представителей соответствующих эксплуатирующих организаций с оформлением актов на скрытые работы. При невыполнении указанных условий представители эксплуатирующих организаций имеют право потребовать вскрытия траншеи для определения исправности подземных сооружений.

4.16. При обнаружении во время земляных работ подземных сооружений, не указанных в проекте и в условиях согласования производства земляных работ, организация, производящая эти работы, принимает все меры к их сохранению, устанавливает их принадлежность и сообщает эксплуатирующей организации. Если  принадлежность подземных сооружений не установлена, о данном факте необходимо сообщить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

В случае повреждения подземных сооружений и коммуникаций, не указанных при согласовании земляных работ в предприятиях владеющих и обслуживающих данные сооружения и коммуникации, организация, осуществляющая работы ответственности не несет.

4.17. Назначенный ответственный инженерно - технический работник за производство земляных работ обязан во время проведения работ постоянно находиться на месте строительства и иметь при себе рабочие чертежи, проект производства работ и ордер на производство земляных работ, вручить водителю землеройного механизма схему производства работ механизированным способом с показом обозначенных на месте специальными знаками границ раскопок и расположения действующих подземных сооружений, сохранность которых должна быть обеспечена.

4.18. Ответственность за повреждение существующих сооружений несет организация, выполняющая строительные работы, и лица, ответственные за производство работ.

При повреждении других подземных и наземных сооружений производитель работ обязан сообщить об этом соответствующим предприятиям, эксплуатирующим эти сети и сооружения.

В случае повреждения подземных и наземных сооружений они должны быть восстановлены силами и средствами заказчика и строительной организации, с предварительным вывозом в срочном порядке на место аварии представителя организации, которой принадлежат поврежденные сооружения.

4.19. При производстве земляных работ не допускается:

- вынос ограждения за отметки, предусмотренные проектом, без разрешения администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово»  и ГИБДД ОМВД по Звениговскому району;

- излишнее разрушение асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров и ведение работ способом, не указанным в проекте и разрешении;

- приготовление бетонного раствора непосредственно на проезжей части и тротуарах;

- откачка воды из траншей, колодцев, котлованов непосредственно на проезжую часть;

- складирование на проезжей части, тротуарах, газонах и на трассах действующих подземных сооружений стройматериалов и конструкций, грунта и остатков строительного мусора;

- засыпка грунтом крышек люков и камер, зеленых насаждений, каналов и лотков на улицах;

- загромождение проездов и проходов во дворы, нарушение движения пешеходов и транспорта;

- перегон транспорта и механизмов на гусеничном ходу на строительные объекты по дорогам из асфальтобетонного покрытия;

- нарушение сроков и условий производства работ, указанных в разрешении.

4.20. Работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий должны производиться в сроки и в объемах, указанных в разрешении на производство работ. При обнаружении в течение 2-х лет с момента окончания работ на месте раскопок  провалов, просадок, глубиной более 3-х см, или разрушений асфальтобетонного покрытия, если это не явилось результатом неправильной эксплуатации, организация, получившая  разрешение, обязана исправить допущенные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в предписании администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово». В случае появления провалов, просадок на асфальтобетонных покрытиях по истечении 2-летнего срока после проведения земляных работ ответственность за их восстановление, в сроки указанные в предписании администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», несут организации, эксплуатирующие подземные инженерные сооружения, в течение срока службы дорожного покрытия.

4.21. Застройщик при осуществлении технического надзора за строительством подземных сооружений обязан:

- периодически выполнять контрольную геодезическую проверку (съемку) соответствия проекту строящихся подземных сооружений;

- проверить качество исполнительных чертежей и участвовать в проведении технических испытаний и приемке выполненных скрытых работ.

4.22. Выполнение исполнительной топографической съемки, составление и оформление исполнительных чертежей на построение сооружений должно производиться в соответствии с Инструкцией по топографо-геодезическим работам для городского, поселкового и промышленного строительства СН 212-73.

4.23. Работники администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» имеют право присутствовать при проведении всех земляных работ, восстановлении благоустройства и приостановить ведение всех работ, выполняемых с нарушением данных Правил, а также работ, производимых без ордера.

4.24. Производство работ без письменного разрешения администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», ордера категорически запрещено.

5. Аварийные восстановительные работы

5.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации, линий электроснабжения, водопроводных, канализационных, газовых, тепловых, водосточных и других трубопроводов, в результате чего может нарушаться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, руководители организаций, ответственные уполномоченные лица, начальники аварийных служб и т.д., в ведении которых находятся указанные инженерные сети, обязаны немедленно при получении сигнала об аварии:

- выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственных лиц, имеющих при себе удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить к ликвидации  аварии и устранению ее последствий.

5.2. При получении телефонограммы об аварии организации, обслуживающие инженерные сети, обязаны немедленно направлять на место ответственных лиц для дачи полного указания по производству работ и сохранности подземных сооружений и объектов благоустройства, а при необходимости и решения вопроса о закрытии на время работы проезда и установления срока ликвидации аварии.

5.3. При предполагаемой продолжительности работ по ликвидации аварии более суток организация (физическое лицо), проводящая работы обязана уведомить администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово» и оформить ордер на производство работ.

5.4. Если место аварии завалено грунтом или каким-либо строительным материалом, организация, которой принадлежат материалы, обязана по первому требованию владельца подземного сооружения очистить место аварии.

5.5. Восстановление  дорожного покрытия, тротуаров, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, нарушенных при ликвидации аварии, выполняются организацией, которая производила земляные работы.

5.6. Категорически запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.

6. Ограждение мест  работ и расстановка дорожных знаков

6.1. Установка ограждений и дорожных знаков, устройство временных транспортных проездов (настилов), пешеходных переходов (мостиков), а также выполнение  других мероприятий, производится силами и средствами организаций, производящих работы.

6.2. К началу работы организации, производящие эти работы, составляют схемы ограждений и расстановки дорожных знаков.

6.3. При прокладке коммуникаций и выполнении других дорожных работ, связанных с вскрытием проезжей части и тротуаров, в качестве ограждения применяют деревянные щиты высотой не менее 1,2 м и шириной в пределах 1,2-2 м. Щиты ограждения окрашиваются в желтый цвет с красной каймой размером 0,12 см по контуру щита. В центре щита черной краской указывается наименование и номер телефона организации, производящей работу. При необходимости могут применяться щиты высотой до 2-х метров или сплошные ограждения в виде забора.

6.4. Ограждения, используемые в вечернее и ночное время суток, должны иметь светоотражающие элементы, а также оборудованы сигнальными фонарями с красным светом (постоянно горящим или мигающим).

6.5. К выполнению работ разрешается приступить после полного обустройства места работ необходимыми временными дорожными знаками, ограждениями и средствами сигнализации, предусмотренными в утвержденных схемах, после согласования с ГИБДД  ОМВД по Звениговскому району.

6.6. В первую очередь устанавливаются дорожные знаки наиболее удаленные, потом в непосредственной близости от места работ, затем ограждения и другие технические средства.

По окончании работ проезжую часть приводят в состояние, обеспечивающее безопасность движения, убирают ограждения, затем дорожные знаки.

7. Ответственность за нарушение настоящих правил

7.1. За нарушение предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими  лицами настоящих Правил, администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» имеет право:

- приостановить действие разрешения на производство работ до устранения выявленных нарушений;

- взыскать с виновного в нарушении юридического лица материальный ущерб, нанесенный городскому хозяйству.

Размер материального ущерба определяется по факту нарушения. Факт нарушения фиксируется представителями администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» совместно со специалистами заинтересованных организаций. Составляется расчет затрат на восстановление.

7.2. Должностные лица, индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении настоящих правил, привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Марий Эл, если их действия  не влекут за собой уголовной ответственности.

Приложение 1

к Правилам производства земляных работ при

строительстве, реконструкции, капитальном и

текущем ремонте инженерных сетей и сооружений,

на территории муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

________________________________________________________________________________________________

О Р Д Е Р  на производство земляных работ №_______

«_____»____________20____г.

Наименование и адрес____________________________________________________________________________  подрядной организации

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

телефон

На производство работ по _________________________________________________________________________

месторасположение

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

От……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

Участок работы

До ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Наименование и                …………………..……………………………………………………………………………..

объём работ                       ………………………………………………………………………………………………...

….. …………………………………………………………………………………………….

Род покрываемого покрова           Тротуар…………………………………………………………………………...

(асфальт, мозаика, булыжная

мостовая, грунт и прочее)             Проезжая

в кв. метрах                                     часть……………………………………………………………………………...

Срок работ     Начало «_____»________ 20_____г.            Окончание «_____»___________20_____ г.

Организация, восстанавливающая

дорожный покров

Фамилия, имя, отчество, должность,      …………………………………………...…………………………………….

домашний адрес производит. работ,       …………………………………………………………………………………

Телефон №____________________         ………………………………………………………………………………...

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Все материалы и грунт при производстве работ размещать только в пределах участка работ, грунт излишний и непригодный для засыпки вывозить по ходу работ. Размещение материалов производить по указанию администрации  муниципального образования «Городское поселение Звенигово» и ГИБДД ОМВД по Звениговскому району.

- Во избежание обвалов, траншей и котлованов стенки их должны быть раскреплены на всю глубину.

- При производстве работ должно быть обеспечено движение транспорта и пешеходов на въездах и переходах к жилым домам, через траншеи должны быть устроены  пешеходные мостики, место работ должно быть огорожено рогатками знаком «опасность» (днём) и красной световой сигнализацией с наступлением темноты.

- Засыпка траншей и котлованов должна производиться качественным грунтом слоями в 0,20 метра, с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время), в зимнее время талым грунтом на 0,5 метра над трубопроводом, остальная часть траншеи может засыпаться мёрзлым  разработанным грунтом фракциями не более 5 сантиметров.

- Раскрытие в зоне зелёных насаждений должно быть согласовано с администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово» до начала земляных работ.

- Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена строительной организацией в течение 48 часов по окончании засыпки места разрытия.

- Никаких изменений или отступлений от утверждённого проекта без специального разрешения не допускается.

- Настоящее разрешение и чертёж иметь всегда на месте работ для предъявления представителям администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», ГИБДД ОМВД по Звениговскому району и полиции.

- Производитель работ обязан соблюдать все вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, установленный в разрешении;

ДО ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НАСТОЯЩИЙ БЛАНК ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬ:

| № п\п | Регистрирующая организация | Отметка о регистрации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | сектор архитектуры администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |  |  |
| 2 | ООО «Энергия» |  |  |
| 3 | Отдел государственного пожарного надзора по Звениговскому району |  |  |
| 4 | ОАО «Марикоммунэнерго» филиал «Звениговские тепловые сети» |  |  |
| 5 | база «Звениговогаз» ООО «Марийскгаз» |  |  |
| 6 | районный узел связи г.Звенигово Волжского МРУС |  |  |
| 7 | ООО «Водоканал» |  |  |
| 8 | ГИБДД ОМВД по Звениговскому району |  |  |
| 9 | Собственники земельного участка |  |  |
| 10 | Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |  |  |

Приложение 2

к Правилам производства земляных работ при

строительстве, реконструкции, капитальном и

текущем ремонте инженерных сетей и сооружений,

на территории муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

В администрацию муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

от ___________________________

___________________________

тел.__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче ордера на производство земляных работ

Просим выдать разрешение-ордер на производство земляных работ

по_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

наименование работ, объем работ, месторасположение объекта производства работ

на срок с __________________________ по________________________

на____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон производителя работ

Особые условия производства работ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение:      _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

«_____»____________20_____г.                           м.п.                 ______________________

Приложение 3

к Правилам производства земляных работ при

строительстве, реконструкции, капитальном и

текущем ремонте инженерных сетей и сооружений,

на территории муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

______________________________

(Ф.И.О.)

______________________________

(подпись)

«____»_______________20___г.

АКТ

приема-передачи к ордеру №_______ на проведение земляных работ

от «____»___________20___г.                                      №______                                                       г. Звенигово

Выдан____________________________________________________________________________________

Ф. И. О., должность, наименование организации – производителя работ

__________________________________________________________________________________________

Вид работ_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

наименование, объем выполненных земляных работ

на участке_________________________________________________________________________________

месторасположение

в период __________________________________________________________________________________

Обратная засыпка котлована (траншеи) выполнена ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Участок работ восстановлен __________________________________________________________________

частично, в полном объеме, прочее

__________________________________________________________________________________________________________________

Сдал:                                                                                                                  Принял:

Производитель работ                                                                                     Уполномоченный представитель

администрации