ПРОЕКТ

Марий Эл Республик                                                                                Республика Марий Эл

«Кужмара ял  кундем»                                                                                  Администрация

муниципальный образованийын                                                          муниципального образования

администрацийжын - Кужмара ял                                                      «Кужмарское сельское поселение»-

кундем  администрацийын                                                           Кужмарская сельская администрация

# ПУНЧАЛЖЕ                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425073, Кужмара села, Рудо урем, 3                                                              425073, село Кужмара, ул.Центральная, д.3

тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43                                                          тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43

от «___»_______________ 2013г. №_____

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории Кужмарского сельского поселения »

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Кужмарского сельского поселения, администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Кужмарского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления    Кужмарского сельского  поселения.

Глава администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»                                   А.С.Мухаметзянова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение»

от «___»_________ 2013 г. № ________

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования

Кужмарское сельское поселение

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Кужмарского сельского поселения  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Кужмарского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Кужмарское сельское поселение  входит в состав Звениговского муниципального района.

Общая площадь земель Кужмарского  сельского поселения  составляет 46548 га.

Существующая численность населения Кужмарского сельского поселения  по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  4525 человек.

В состав Кужмарского сельского поселения  входят девятнадцать населенных пунктов: село Кужмара, являющееся административным центром, д.Морканаш, д.Дружба, д.Большие Вележи, д.Речная, д.Митюково, д.Верхние Памьялы, д.Мельничные Памьялы, д.Нижние Памьялы, д.Трояры, д.Поянсола, д.Нурумбал, д.Нурдамучаш, д.Большой Кожвож, д.Малая Кужмара, д.Изоткино, д.Нуктуж, д.Малый Кожвож, п.Нуктужское лесничество.

Сельское поселение Волжский Утес граничит:

-	с Красноярским, Шелангерским, Кокшайским сельскими поселениями и городским поселением Красногорск.

Внешнее сообщение Кужмарского сельского поселение  с районным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования

- Шелангер-Звенигово.

3.2. Климат

Кужмарское сельское поселение  расположено в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.  Самая низкая среднемесячная температура  -12о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце.  Самая высокая среднемесячная температура +19о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.  Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.  Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год.  Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью.  Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год.  Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.  В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Кужмарское сельское поселение относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, 
т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

3.3. Кужмарское сельское поселение , включает в себя 19 населенных пунктов: село Кужмара, д.Морканаш, д.Дружба, д.Большие Вележи, д.Речная, д.Митюково, д.Верхние Памьялы, д.Мельничные Памьялы, д.Нижние Памьялы, д.Трояры, д.Поянсола, д.Нурумбал, д.Нурдамучаш, д.Большой Кожвож, д.Малая Кужмара, д.Изоткино, д.Нуктуж, д.Малый Кожвож, п.Нуктужское лесничество.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Кужмарского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Кужмарского сельского поселения  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 786 |
| 2 | Земли лесного фонда | 35601 |
| 3 | Земли водного фонда | 869 |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9145 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 147 |
| 7 | Земли запаса | - |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 46548 |

3.5. Жилой фонд.

В Кужмарском сельском поселении  жилой фонд представлен многоквартирными и индивидуальными жилыми домами.

Жилая застройка  остальных деревень  представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Кужмарского сельского поселения  приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Наимено-вание населенного пункта | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  | Насе- ление | Жили- щная обес- печен- ность кв.м /чел. | убыль жилого фонда % от общ. объема жилищ стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в многоквар-тирных домах |  | в домах усадеб-ного типа |  |  |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |  |  |
| МО «Кужмарское сельское поселение» | 82059,41 | 59 домов 356 квартир | 17810,71 | 1373 | 64248,7 | 4575 |  |  |

Таблица 3

Обеспеченность жилого фонда инженерными системами

| Наименование населенного пункта | Газоснабжение |  | Элек-троснабжение | Водо- снаб- жение | Канали-зация | Ото-пление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колич. домов | из них газифиц |  |  |  |  |
| Всего | 1757 |  |  |  |  |  |
| Кужмара | 466 | 390 | 464 | 106 | 9 | 14 |
| Большие Вележи | 83 | 0 | 80 | - | - | - |
| Речная | 20 | 0 | 18 | - | - | - |
| Морканаш, Дружба | 25 | 0 | 25 | - | - | - |
| Верхние Памъялы | 57 | 41 | 56 | - | - | - |
| Мельничные Памъялы | 107 | 87 | 107 | - | - | - |
| Нижние Памъялы | 126 | 104 | 126 | - | - | - |
| Трояры | 63 | 0 | 61 | - | - | - |
| Митюково | 7 | 0 | 6 | - | - | - |
| Нуктуж | 218 | 134 | 215 | 17 | - | - |
| Малый Кожвож | 36 | 0 | 35 | - | - | - |
| Поянсола | 207 | 147 | 201 | 67 | 3 | 3 |
| Нурумбал | 78 | 26 | 77 | - | - | - |
| Нурдамучаш | 75 | 15 | 74 | - | - | - |
| Большой Кожвож | 86 | 0 | 83 | - | - | - |
| Малая Кужмара | 80 | 0 | 78 | - | - | - |
| Изоткино | 8 | 0 | 0 | - | - | - |
| Дружба | 11 | 0 | 7 | - | - | - |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Кужмарского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Кужмарского поселения  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 4

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (л/сек) - Мощность (м3/год) | с.Кужмара Водозабор (расположен на восточной окраине с. Кужмара Звениговского района), тип подземный - 2 скважины, подача водопроводом - общий дебит 0,47 л/сек, - лимит 48140 м3/год. д.Поянсола Водозабор (расположен на юго-восточной окраине д.Поянсола Звениговского района), тип подземный - 2 скважины, подача водопроводом - общий дебит 0,12 л/сек, - лимит 23000 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | с. Кужмара насосная 1-го подъема (Кужмарский водозабор), 2 насоса ЭЦВ8-25-100, насосная 1-го подъема (Поянсолинский водозабор) д.Поянсола 2 насоса ЭЦВ8-25-100. |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | с.Кужмара - 7 км водозабора, - 80% д Поянсола - 3,9 км водозабора, - 80 % |

На территории с.Кужмара холодное водоснабжение, прием и очистку канализационных стоков осуществляет ООО «РАДА». Юридический и фактический адрес: 425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, с.Кужмара, ул.Центральная, д.3,  телефон 8-(83645)-6-32-70.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в Генеральном плане  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Кужмарского сельского поселения.

Централизованным водоснабжением обеспечены с.Кужмара, д.Поянсола. Остальные населенные пункты централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории деревень имеется 88 действующих общественных колодцев с забором воды ручным способом. Из-за большого  количества имеющихся индивидуальных скважин в частных жилых домах, строительство водопровода в перспективе маловероятно.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация имеется в с.Кужмара, д.Поянсола. Обслуживаются ООО «РАДА».

В связи с тем, что на территории Кужмарское сельское поселение в ближайшей перспективе не планируется   нового    строительства,   требующего    подключения   объектов   к   центральному  водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Степень  износа системы водоснабжения составляет 80 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт  не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Таблица 5

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) - Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | с. Кужмара Сброс сточных вод осуществляется на биологические ОС проектной производительностью 1400 куб.м./ сутки. д.Поянсола Сброс сточных вод осуществляется на биологические ОС проектной производительностью 100 куб.м./ сутки. |

Таблица № 6

Расчет оплаты

за коммунальные услуги с 01.08.2013 г

(согласно решения Собрания депутатов МО «Кужмарское сельское поселение» № 164 от 18.04.2013 г.,

Приказов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РМЭ № 470 от 18.07.13 г, № 367 от 31.05.13 г.)

| Вид потребления | Единица измерения | Водоснабжение |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив потребления | Тариф (руб, коп.) | Норматив потребления | Тариф (руб, коп.) |
| 1.Жилые помещения оснащенные водомером | куб. м. | по водомеру | 21,02 | по водомеру | 35,41 |
| 2.Жилые помещения с водоснабжением из водоразборных колонок | куб.м/мес. на 1 чел | 1,2 | 25,22 | - | - |
| 3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, без водоотведения | куб.м/мес. на 1 чел | 1,95 | 40,99 | - | - |
| 4. Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами с душами | куб.м/мес. на 1 чел | 3,6 | 75,67 | 3,6 | 127,48 |
| 5. Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением,оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями | куб.м/мес. на 1 чел | 5,7 | 119,81 | 5,7 | 201,84 |
| На хозяйственные нужды: |  |  | 23,95 |  | 86,64 |
| Содержание: КРС | куб.м/мес. на 1 гол | 2,128 | 50,97 |  |  |
| свиньи | куб.м/мес. на 1 гол | 0,76 | 18,20 |  |  |
| козы | куб.м/мес. на 1 гол | 0,076 | 1,82 |  |  |
| Баня | куб.м/мес. на 1 чел | 0,72 | 17,24 | - | - |