ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(справочное)

Основные термины и определения, используемые в нормативах градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

- Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств.

Автостоянка гостевая - открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

Автостоянка механизированная - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Автостоянка надземная закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Автостоянка надземная открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Автостоянка подземная - автостоянка, имеющая все этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

- Внутриквартальный проезд - дорога, по которой осуществляется проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов.

- Газон - искусственно созданная травянистая растительность.

Гараж - здание, предназначенное для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

Гараж-стоянка - здание и сооружение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не имеющее оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад.

- Генеральный план городского округа - вид документа территориального планирования городского округа, определяющий назначение территорий округа исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

- Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

- Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительные нормативы - нормативно-технический документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

- Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Граница городского, сельского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель.

- Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подготавливаемые в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой блокированный - жилой дом с числом этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования.

Железнодорожные пути общего пользования - железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции.

Железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

Желтые линии - максимально допустимые границы зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки категорированных городских округов, поселений, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования на территории категорированных городов.

Жилое строение – объект капитального строительства, возводимый на садовом или дачном земельном участке.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

- Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зоны (территории) исторической застройки включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х годов XX века.

Зоны усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными одно-, двухэтажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1 000 до 2 000 кв. метров и более, предназначенные для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота.

Зоны коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные одно-, двух-, трехэтажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1 200 кв. метров и более, как правило, не предназначенные для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 2 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 2 - 4 этажей.

Зоны застройки многоэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 5 - 6 этажей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Историческая среда - городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки.

Историческое поселение - городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

- Коттедж - индивидуальный (одноквартирный) городской или сельский жилой дом с прилегающим к нему участком земли.

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

- Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

- Квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории.

Морфотипы - типы застройки, сложившиеся в период эволюционного развития города.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

- Населенный пункт - населенный пункт - часть территории Республики Марий Эл, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной черты населенного пункта, официально установленные категорию и наименование и служащая постоянным или преимущественным местом проживания и жизнедеятельности людей.

- Нормативы градостроительного проектирования - нормативно-технический документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты капитального строительства местного значения - объекты капитального строительства, находящиеся в ведении органов местного самоуправления.

Объекты капитального строительства регионального значения - объекты капитального строительства, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Объекты капитального строительства федерального значения - объекты капитального строительства, находящиеся в ведении органов государственной власти Российской Федерации.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.

Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

- Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Поселение - городское или сельское поселение.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.

Процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

- Район - группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.), площадь которой не должна превышать 250 га.

- Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

- Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

- Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)

Территория примагистральная - территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой.

Территория межмагистральная - территория, ограниченная красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий.

Территории природного комплекса (ПК) города, сельского населенного пункта - территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

законодательных и нормативных документов Российской Федерации; нормативных правовых актов Республики Марий Эл, используемых при разработке нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

Федеральный закон от 12 декабря 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»;

Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 12 декабря 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 г. № 135 «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. № 840 «О форме градостроительного плана земельного участка»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 г. № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении «Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 июля 2006 г. № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 августа 2006 г. № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений».

Законодательные и нормативные акты Республики Марий Эл

Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 2003 г. № 50-З «О сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Марий Эл»;

Закон Республики Марий Эл от 18 июня 2004 г. № 15-З «О статусе, границах и составе муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл»;

Закон Республики Марий Эл от 21 июня 2004 г. № 18-З «О предельных размерах земельных участков на территории Республики Марий Эл»;

Закон Республики Марий Эл от 28 декабря 2004 г. № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;

Закон Республики Марий Эл от 5 октября 2006 г. № 52-З «О регулировании отношений в области градостроительной деятельности в Республике Марий Эл»;

Закон Республики Марий Эл от 7 марта 2008 г. № 8-З «О землях особо охраняемых территорий в Республике Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 2 апреля 2008 г. № 82 «Об утверждении правил установления и использования полос отвода, придорожных полос автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл и о признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 4 июля 2008 г. № 173 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 июля 2010 г. № 184 «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Республике Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 января 2008 г. № 9 «Об утверждении Реестра административно-территориального устройства Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2007 г. № 214 «Об утверждении Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл»;

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 10 сентября 2010 г. № 542-р «О нормативах градостроительного проектирования Республики Марий Эл»;

постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 мая 2012 г. № 176 «О нормативах градостроительного проектирования Республики Марий Эл»

Инвестиционный паспорт Республики Марий Эл.

- Муниципальные правовые акты

- муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

Устав муниципального образования «Город Йошкар-Ола;

решение Собрания депутатов муниципального образования от 28.03.2013г. № 201 «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

решение Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово» от 28.12.2013г. № 192 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

решение Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово» от  26.09.2007г. № 118 «Об утверждении Положения об использовании и охране зеленых насаждений на территории МО «Городское поселение Звенигово»;

решение сессии Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово» от 28.12.2013г. № 195 «Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

постановление администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» от 29.12.2013г. № 346 «Об утверждении Правил производства земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте инженерных сетей и сооружений на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

постановление администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» от 15.03.2013г. № 66 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».

Государственные стандарты Российской Федерации (далее - ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения;

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования;

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов;

ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения 
на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог;

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования 
к гидролесомелиорации;

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования 
к рекультивации земель;

ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана 
и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования;

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) миллиметров;

ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 миллиметров;

ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики;

ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума 
на территории жилой застройки и методы его измерения;

ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий;

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования 
и правила выбора;

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование;

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг;

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения;

ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения;

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования;

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы.

Строительные нормы и правила (далее - СНиП)

СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны;

СНиП II-35-76* Котельные установки;

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые;

СНиП III-10-75 Благоустройство территории;

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы;

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности;

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах;

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения 
по проектированию;

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов 
и объектов народного хозяйства;

СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта;

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги;

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы;

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт;

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии;

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги 
в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях 
и организациях;

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые 
на территории городов и других населенных пунктов;

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения;

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов);

СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов;

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления 
и подтопления;

СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие 
и звероводческие здания и помещения;

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна;

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы;

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей;

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СНиП 23-01-99* Строительная климатология;

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

СНиП 31-04-2001 Складские здания;

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения;

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 миллиметров;

СНиП 32-03-96 Аэродромы;

СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные;

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения;

СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов 
их переработки;

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения;

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

Пособия

Пособие к СНиП II-60-75*. Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктах. КиевНИИП градостроительства, 1983;

Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИПградостроительства, 1983;

Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой СССР, 1984;

Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990;

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «ЦЕНТИНВЕСТпроект», 2000.

Своды правил по проектированию и строительству (далее - СП)

СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан;

СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства;

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80;

СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76;

СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий;

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов;

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

СП 31-112-2004(1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1;

СП 31-112-2004(2) Физкультурно-спортивные залы. Часть 2;

СП 31-112-2004(3) Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены;

СП 31-113-2004 Бассейны для плавания;

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик;

СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки;

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*;

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов;

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения;

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе;

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97;

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001;

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001;

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Строительные нормы (далее - СН)

СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений;

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов;

СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства;

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов;

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи;

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог;

СН 474-75 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов;

СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.

Ведомственные строительные нормы (далее - ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей;

ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования;

ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования;

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Отраслевые нормы

НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов;

ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах;

ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог;

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения;

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

Санитарные правила и нормы (далее - СанПиН)

СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов;

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;

СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества;

СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков;

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества;

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников;

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами;

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03;

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях;

СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья;

СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях;

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях;

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования;

СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей;

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности;

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты;

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ;

СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации;

СанПиН 4962-89 Санитарные правила для морских и речных портов СССР;

СанПиН 42-125-4437-87 Устройство, содержание, и организация режима детских санаториев;

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных.

Санитарные нормы (далее - СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления;

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий;

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов;

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья;

СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул;

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения;

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами;

СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту;

СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии.

# Гигиенические нормативы (далее - ГН)

# ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

# ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (далее - ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

# ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

# ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве;

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (далее - ОДК) химических веществ в почве;

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 герц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях.

Ветеринарно-санитарные правила

Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел, утвержденные Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 1976;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Руководящие документы (далее - РД, СО)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети;

РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий;

СО 153-34.20.186-2003 Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 киловольт и выше;

СО 153-34.20.187-2003 Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 киловольт;

СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

Руководящие документы в строительстве (далее - РДС)

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства;

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности 
для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Методические документы в строительстве (далее - МДС)

МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов;

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации;

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях;

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов;

МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»;

МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования».

Нормы и правила пожарной безопасности (далее - ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

Правила безопасности (далее - ПБ)

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

Другие документы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;

Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990;

Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2005;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 6, утвержденные Минэнерго СССР, 1985;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 1999;

Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ «Аэропроект», 1986;

Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(справочное)

Типологическая характеристика

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» о численности населения, по его значению в системе расселения Республики Марий Эл

| Наименование | По числен-ности населения |  |  |  | Статус в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 18 июня 2004 г. № 15-З |  | Роль в системе расселения |  |  |  |  |  | Размещение в системе расселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крупные | большие | средние | малые | городской округ | городское поселение | административный центр |  | центр обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | респу-блики | муниципального района | респуб-ликанский | меж-районный | район-ный | город-ской | зона А | зона Б | зона В |
| муниципального образования «_______________» |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(справочное)

Историко-культурный потенциал муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

| Памятники истории и культуры, в том числе: |  |  |  |  |  | Вновь выявленныекультовые места | Исторические поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| истории | архитектуры | археологии | монументаль-ного искусства | историко-культурный и градостро-ительный | садово-парковый |  |  |
|  |  |  |  | + |  | + |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к нормативам градостроительного

проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(справочное)

Функциональное зонирование и примерная форма баланса территории в границах

|  | Элементы территории | Сложившиеся границы (существующее положение) | Планируемые границы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь 2015 год | расчетный срок 2025 год |
|  | Территории в границах городского округа, поселения, населенного пункта - всего |  |  |  |
| I. | Функциональные зоны: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона: |  |  |  |
| 1.1. | многоэтажной застройки |  |  |  |
| 1.2. | среднеэтажной застройки |  |  |  |
| 1.3. | малоэтажной застройки |  |  |  |
| 1.4. | индивидуальной застройки |  |  |  |
| 1.5. | иных видов жилой застройки |  |  |  |
| 2. | Общественно-деловая зона: |  |  |  |
| 2.1. | объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.2. | объектов делового и финансового назначения |  |  |  |
| 2.3. | культовых сооружений |  |  |  |
| 2.4. | общего пользования: - улиц, дорог, проездов, площадок, автостоянок; - зеленых насаждений |  |  |  |
| 3. | Зона рекреационного назначения: |  |  |  |
| 3.1. | территорий общего пользования (скверы, парки, сады, городские леса, водные объекты и др.) |  |  |  |
| 3.2. | зоны отдыха (кратковременного и долговременного) |  |  |  |
| 3.3. | рекреационных учреждений для занятий туризмом, физкультурой и спортом |  |  |  |
| 4. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
| 4.1. | производственные зоны (промышленные узлы, производственные объекты) |  |  |  |
| 4.2. | Смешанная зона (жилой, общественно-деловой и промышленной застройки) |  |  |  |
| 4.3. | коммунально-складские зоны |  |  |  |
| 4.4. | зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.5. | зоны транспортной инфраструктуры, |  |  |  |
|  | из них внешнего транспорта: |  |  |  |
|  | - железнодорожного |  |  |  |
|  | - автомобильного |  |  |  |
|  | - воздушного |  |  |  |
|  | - водного (речного) |  |  |  |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 5.1. | сельскохозяйственных предприятий (производственная зона) |  |  |  |
| 5.2. | садоводства, огородничества и дачного хозяйств, в том числе индивидуального садового и дачного участков |  |  |  |
| 5.3. | личных подсобных хозяйств |  |  |  |
| 6. | Зона особо охраняемых территорий, в том числе зона размещения военных объектов |  |  |  |
| 7. | Зона специального назначения: |  |  |  |
| 7.1. | размещения кладбищ, крематориев |  |  |  |
| 7.2. | размещения скотомогильников |  |  |  |
| 7.3. | размещения полигонов и объектов размещения отходов |  |  |  |
| 7.4. | иных объектов |  |  |  |
| 8. | Прочие территории в границах городского округа, поселения, населенного пункта, в том числе: |  |  |  |
| 8.1. | пригородная зона |  |  |  |
| 8.2. | водная поверхность |  |  |  |
| II. | Земли по видам собственности: |  |  |  |
| 1. | Земли государственной собственности: |  |  |  |
| 1.1. | федеральные |  |  |  |
| 1.2. | региональные |  |  |  |
| 2. | Земли муниципальной собственности |  |  |  |
| 3. | Земли частной собственности |  |  |  |
| III. | Из общей территории городского округа, поселения категории земель (в соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации): |  |  |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 2. | Земли населенных пунктов |  |  |  |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  |  |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |
| 5. | Земли лесного фонда |  |  |  |
| 6. | Земли водного фонда |  |  |  |
| 7. | Земли запаса |  |  |  |
| IV. | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий: |  |  |  |
| 1. | Зона катастрофического затопления |  |  |  |
| 2. | Зона подтопления |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(справочное)

Рекомендуемый перечень объектов капитального строительства местного значения для муниципального образования «Городское поселение Звенигово», границы земельных участков и зоны планируемого размещения которых отображаются схеме территориального планирования Звениговского муниципального района и в Генеральном плане муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

|  | Вопросы местного значения |  |  |  |  | Объекты капитального строительства местного значения |  | Муни-ципаль-ный район |  | Посе-ление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 6 |
| 1. | Организация электроснабжения |  |  |  |  | понижающие станции: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС 550 кВ |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС 220 кВ |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | ПС 110 кВ |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | ПС 35 кВ |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | ПС 10 кВ |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | линии электропередачи: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 550 кВ |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 220 кВ |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | 110 кВ |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | 35 кВ |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | ГРЭС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  |  |  |
| 2. | Организация газоснабжения |  |  |  |  | газораспределительные станции |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | магистральный газопровод высокого давления |  | + |  | + |
|  |  |  |  |  |  | газораспределительный пункт |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | газопровод высокого давления |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | газопровод среднего давления |  |  |  | + |
| 3. | Организация связи |  |  |  |  | магистральные сети связи |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  |  | автоматическая телефонная станция |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | вышка связи |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | телевизионный ретранслятор |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | радиотрансляционная станция |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | сети связи |  |  |  | + |
| 4. | Организация теплоснабжения |  |  |  |  | ТЭЦ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | котельная |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | магистральные сети |  |  |  | + |
| 5. | Организация водоснабжения |  |  |  |  | водозабор |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | водоочистные сооружения |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | насосная станция |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | магистральные сети |  |  |  | + |
| 6. | Организация водоотведения |  |  |  |  | канализационные очистные сооружения |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | головная канализационная станция |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | канализационная насосная станция |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | магистральные сети |  |  |  | + |
| 7. | Организация снабжения топливом |  |  |  |  | газохранилище |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | газгольдер |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | склады топлива (угля, дров) |  |  |  | + |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 6 |
| 8. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  | автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района, вне границ населенных пунктов |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  |  | автомобильные дороги местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | автомобильные дороги местного значения в границах поселения вне границ населенного пункта |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  | улицы и дороги в границах населенного пункта, кроме дорог общего пользования |  |  |  | + |
| 9. |  | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Республики Марий Эл; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, городского округа; организация отдыха детей в каникулы |  |  |  | дошкольные организации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | общеобразовательные школы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учреждения начального общего образования; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учреждения основного общего образования; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учреждения среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внешкольные учреждения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межшкольные учебно-производственные комбинаты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | детские лагеря отдыха |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | туристические базы для семей с детьми |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбу-латорно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |  |  | лечебно-профилактические учреждения, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | больничные учреждения; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амбулаторно-поликлинические учреждения; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учреждения скорой медицинской помощи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | учреждения охраны материнства и детства |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  | полигон твердых бытовых отходов |  | + | + |  |
|  |  |  |  |  |  | полигон промышленных отходов |  | + | + |  |
|  |  |  |  |  |  | скотомогильник |  | + | + |  |
|  |  |  |  |  |  | мусороперерабатывающий завод |  | + |  |  |
| 12. |  |  | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг |  | кладбище |  | + |  | + |  |
|  |  |  |  |  | бюро ритуального обслуживания |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дом траурных обрядов |  | + |  | + |  |
|  |  |  |  |  | крематорий |  | + |  |  |  |
| 13. |  |  | Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания* |  | магазины продовольственных товаров |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | магазины непродовольственных товаров |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | рыночные комплексы |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | предприятия общественного питания |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания населения) |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | предприятия бытового обслуживания (производственные предприятия централизованного выполнения заказов) |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | прачечные |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | химчистки |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | бани |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | отделения почтовой связи |  |  |  | + |  |
| 14. |  |  |  | Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законо-дательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | социальный жилищный фонд |  |  |  | + |  |
| 15. |  |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | центральная библиотека |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | юношеская библиотека |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | детская библиотека |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городская (сельская) библиотека |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | библиотечный пункт |  |  |  | + |  |
| 16. |  |  |  | Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | клуб |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | театр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цирк |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | концертный зал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кинотеатр |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | музей |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | учреждение религиозно-культового назначения |  |  |  | + |  |
| 17. |  |  |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | физкультурно-спортивные залы |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | крытые ледовые арены |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бассейны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | открытые плоскостные сооружения |  |  |  | + |  |
| 18. |  |  |  | Формирование архивных фондов | архив |  |  |  | + |  |
| 19. |  |  |  | Организация охраны общественного порядка муниципальной милицией | отделение милиции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | опорный пункт охраны правопорядка |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | пожарное депо |  |  |  | + |  |
| 21. |  |  |  | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | парк, сад |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | сквер, бульвар |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | площадки для отдыха |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | аквапарк |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пляж |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | набережная |  |  |  | + |  |
| 22. |  |  |  | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа (поселения) | объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования) |  |  |  | + |  |
| 23. |  |  |  | Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения | санаторно-курортные учреждения |  | + |  | + |  |
| 24. |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | бизнес-инкубатор |  | + |  | + |  |
|  |  |  |  |  | технопарк |  | + |  |  |  |

Примечания: 1. Знаком «+» отмечены объекты, которые 
для данного типа муниципального образования являются объектами местного значения и должны быть размещены в муниципальном образовании.

2. Расчет количества, мощности и вместимости объектов, размеры земельных участков, 
их размещение следует определять по нормативам, приведенным в соответствующих разделах настоящих нормативов.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Размеры

придомовых (приусадебных) и приквартирных

земельных участков

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются нормативными правовыми актами Собранием депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре муниципального образования «Городское поселение Звенигово», рекомендуется принимать:

600 - 1 200 кв. метров и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных, одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки в сельских населенных пунктах, на резервных территориях, в новых или развивающихся населенных пунктах в пригородных зонах городских населенных пунктов любой величины ;

400 - 600 кв. метров (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки в сельских населенных пунктах, на резервных территориях, в новых или развивающихся населенных пунктах в пригородных зонах городских населенных пунктов любой величины;

200 - 400 кв. метров (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа в новых и развивающихся населенных пунктах в пригородных зонах городских населенных пунктов любой величины;

60 - 100 кв. метров (без площади застройки) - 
при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых 
и средних городских населенных пунктов, на резервных территориях крупных городских населенных пунктов, в новых и развивающихся населенных пунктах в пригородной зоне крупных городских населенных пунктов, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городских населенных пунктов любой величины ;

30 - 60 кв. метров (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 
2-, 3-, 4 (5)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городских населенных пунктах при применении плотной малоэтажной застройки 
и в условиях реконструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

нормативам градостроительного

проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Структура и типология

общественных центров, объектов общественно-деловой зоны и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра

| Объекты по направлениям | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эпизодического обслуживания | периодического обслуживания |  | повседневного обслуживания |
|  | центр республики, общегородской центр, городского округа, городского поселения - административного центра муниципального района, межрайонные центры (центр групповой системы) | центр городского поселения, подцентр городского округа, районный и межрайонный центр (центр групповой системы) | общегородской центр малого городского поселения, центр крупного сельского населенного пункта (подцентр групповой системы) | центр сельского поселения (межселенный), среднего сельского населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администра-тивно-деловые и хозяйствен-ные учреждения | административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, юстиции, жилищно-коммунальные организации, управления внутренних дел, НИИ, проектные и конструкторские институты и др. | административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридические и нотариальные конторы, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные службы, пожарные депо | административно-хозяйственная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ, пожарные депо | административно-хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка |
| Учреждения образования | высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные | специализированные дошкольные организации и общеобразовательные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, школы: музыкальные, художественные, хореографические и др., станции: технические, туристско-краеведческие, эколого-биологические и др. | колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества и др. | дошкольные организации, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования |
| Учреждения культуры и искусства | музейно-выставочные центры, театры и театральные студии, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, цирк, специализированные и ведомственные библиотеки, ви-деозалы, картинные галереи, зоопарк | центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, районные и городские библиотеки, залы аттракционов, концертные залы, лектории, детские театры, танцевальные залы | учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей, киноустановки, видео залы | учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |
| Учреждения здравоохра-нения и социального обеспечения | региональные и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля | центральные районные больницы, многопрофильные и инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, диспансеры, подстанции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни | участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека | фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, аптечный пункт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Физкультурно-спортивные сооружения | спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения | спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | стадионы, спортзалы, бассейны, детские спортивные школы | стадион, спортзал с бассейном совмещенный со школьным |
| Торговля и общественное питание | торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе и др.) | торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, предприятия общественного питания (рестораны, кафе и др.) | магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания | магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания |
| Учреждения бытового и коммуналь-ного обслужива-ния | гостиницы высшей категории, фабрики-прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, аквапарки, общественные туалеты | специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслуживания, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки самообслуживания, бани, общественные туалеты | предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к нормативам градостроительного

проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Таблица 1

Нормы расчета

учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) |  |  | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское поселение | сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольная организация | 1 место | расчет по демографии с учетом численности детей |  |  | определяется расчетом в зависимости от вместимости в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 |  |  | уровень обеспеченности детей (0 - 7 лет) дошкольными организациями: городские округа и городские поселения - 85 - 100 процентов; сельские поселения - 70 - 85 процентов. Нормативы удельных показателей общей площади основных видов дошкольных организаций: городские округа и городские поселения - 13,89 - 15,99 кв. метра, сельские поселения - 10,49 - 19,59 кв. метра (в зависимости от вместимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р). |  |  |
|  |  | 61 - 72 | 23 - 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов |  |  | при вместимости: до 400 мест - 50 400 - 500 мест - 60 500 - 600 мест - 50 600 - 800 мест - 40 800 - 1 100 мест - 33 1 100 - 1 500 мест - 21 1 500 - 2 000 мест - 17 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 процентов) |  |  | уровень охвата школьников I - ХI классов - 100 процентов. Нормативы удельных показателей общей площади зданий общеобразовательных учреждений: городские округа и городские поселения - 16,96 - 31,73 кв. метра, сельские поселения - 10,07 - 22,25 кв. метра (в зависимости от вместимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р). |  |  |
|  |  | 101 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы-интернаты | 1 место | по заданию на проектирование |  |  | при вместимости: 200 - 300 мест - 70 300 - 500 мест - 65 500 и более мест - 45 |  |  | при размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 гектара. |  |  |
| Учреждения начального профессионального образования | 1 место | по заданию на проектирование, но не менее 7,0 |  |  | по таблице 2 настоящего приложения |  |  | размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят. Нормативы удельных показателей общей площади учреждений начального профессионального образования: городские округа, городские и сельские поселения - 13,56 - 26,26 кв. метра, (в зависимости от вместимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р). |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Учреждения среднего профессионального образования | 1 место | по заданию на проектирование, но не менее 18,0 |  |  | по таблице 2 настоящего приложения |  |  | размеры земельных участков могут быть увеличены на 50 процентов для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. В условиях реконструкции для учебных заведений гуманитарного профиля возможно уменьшение на 30 процентов. Нормативы удельных показателей общей площади учреждений среднего профессионального образования - 14,39 - 22,51 кв. метра, (в зависимости от вместимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р). |  |  |
| Высшие учебные заведения | 1 место | по заданию на проектирование, но не менее 35,0 |  |  | зоны высших учебных заведений (учебная зона), гектар, на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические - 4 - 7; сельскохозяйственные - 5 - 7; медицинские, фармацевтические - 3 - 5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2 - 4; институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1 - 2; зона студенческих общежитий - 1,5 - 3. Вузы физической культуры - по заданию на проектирование |  |  | размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40 процентов в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20 процентов. Нормативы удельных показателей общей площади учреждений высшего образования - 3,1 - 15,3 кв. метра, (в зависимости от вместимости в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р). |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 10 процентов от общего числа школьников, в том числе по видам зданий, процент: дом детского творчества - 3,3; станция юных техников - 0,9; станция юных натуралистов - 0,4; станция юных туристов -0,4; детско-юношеская спортивная школа - 2,3; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7. |  |  | по заданию на проектирование |  |  | предусматривается определенный охват детей дошкольного возраста. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |  |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | по заданию на проектиро-вание, определя-емому органами здравоохра-нения, но не менее 13,47 | участковая больница, располо-женная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница |  | при вместимости: до 50 коек - 150 50 - 100 коек - 150 - 100 100 - 200 коек - 100 - 80 200 - 400 коек - 80 - 75 400 - 800 коек - 75 - 70 800 - 1 000 коек - 70 - 60 свыше 1 000 коек - 60 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25 процентов). Размеры участков больниц в пригородной зоне следует увеличивать по заданию а проектирование |  |  | число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15 - 49 лет). Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | по заданию на проектиро-вание, определя-емому органами здравоохра-нения, но не менее 13,47 | участковая больница, располо-женная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница |  | при вместимости: до 50 коек - 300 50 - 100 коек - 300 - 200 100 - 200 коек - 200 - 140 200 - 400 коек - 140 - 100 400 - 800 коек - 100 - 80 800 - 1 000 коек - 80 - 60 свыше 1 000 коек - 60 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 25 процентов). Размеры участков больниц в пригородной зоне следует увеличивать по заданию на проектирование |  |  | норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену | по заданию на проектиро-вание, определя-емому органами здравоохра-нения, но не менее 18,15 | с учетом системы расселения возможна сельская амбулатория (на 20 процентов менее общего норматива) |  | 0,1 гектара на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 гектара на объект; встроенные - 0,2 гектара на объект |  |  | размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются. |  |  |
| Консультативно-диагностический центр | кв. метр общей площади | по заданию на проектирование |  |  | 0,3 - 0,5 гектара на объект |  |  | размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в областном центре |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | по заданию на проектирование |  |  | 0,2 гектара |  |  |  |  |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль | 0,1 |  |  | 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 гектара |  |  | в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль |  | 0,2 |  | 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 гектара |  |  | в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  |  |
| Аптека |  | по заданию на проектирование, ориентировочно |  |  | 0,2 - 0,3 гектара на объект |  |  | возможно встроенно-пристроенное. В сельских поселениях, как правило, при амбулатории и ФАП. |  |  |
|  | 1 учреждение | 1 на 10 тыс. жителей | 1 на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв. метр общей площади | 50,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 |  |  | 0,015 гектара на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 гектара |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. метр общей площади на 1 ребенка | 0,3 |  |  | по заданию на проектирование |  |  | встроенные |  |  |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | 1 на городской округ, городское поселение или по заданию на проектирование |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | 1 на городской округ, городское поселение или, из расчета 1 учреждение на 50 тыс. жителей |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 объект | 1 на 10,0 тыс. детей или по заданию на проектирование |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 1 на 10 тыс. детей |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенное При наличии в городском округе или поселении менее 1,0 тыс. детей с ограниченными возможностями создается 1 центр |  |  |
| Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект | 1 на 120 человек данной категории граждан |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенные |  |  |
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект | 1 на 30 человек данной категории граждан |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Отделения срочного социального обслуживания | 1 объект | 1 на 400 тыс. населения |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенные |  |  |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | 1 место | 3,0 |  |  | по заданию на проектирование |  |  | размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |  |  |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневроло-гический) | 1 место | 3,0 |  |  | при вместимости: до 200 мест - 125 200 - 400 мест - 100 400 - 600 мест - 80 |  |  | размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 человек | 60 |  |  |  |  |  | размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 1 человек | 0,5 |  |  |  |  |  | размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |  |  |
| Детские дома-интернаты | 1 место | 3,0 |  |  | при вместимости: до 200 мест - 125 200 - 400 мест - 100 400 - 600 мест - 80 |  |  | размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Дом-интернат для детей инвалидов | 1 место | 2,0 |  |  | при вместимости: до 200 мест - 125 200 - 400 мест - 100 400 - 600 мест - 80 |  |  | размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |  |  |
| Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 1 на 10,0 тыс. детей |  |  | по заданию на проектирование |  |  | размещение возможно в пригородной зоне. Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей. |  |  |
| Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 объект | 1 на городской округ, городское поселение или по заданию на проектирование |  |  | по заданию на проектирование |  |  | нормы расчета следует принимать в зависимости от необходимого уровня социальной помощи, уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |  |  |
| Санатории (без туберкулезных) | 1 место | 5,87 |  |  | 125 - 150 |  |  | в условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 процентов |  |  |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место | 0,7 |  |  | 145 - 170 |  |  | в условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 процентов |  |  |
|  | 1 место тыс. детей | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санатории-профилактории | 1 место | 0,3 |  |  | 70 - 100 |  |  | при размещении в границах города, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10 процентов |  |  |
| Санаторные детские лагеря | 1 место | 0,7 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | 0,8 |  |  | 120 - 130 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 1 место | 0,01 |  |  | 140 - 150 |  |  |  |  |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место | по заданию на проектирование |  |  | 140 - 160 |  |  |  |  |  |
| Курортные гостиницы | 1 место | по заданию на проектирование |  |  | 65 - 75 |  |  |  |  |  |
| Детские лагеря | 1 место | 0,05 |  |  | 150 - 200 |  |  |  |  |  |
| Оздоровительные лагеря старшеклас-сников | 1 место | 0,05 |  |  | 175 - 200 |  |  |  |  |  |
| Дачи дошкольных организаций | 1 место | по заданию на проектирование |  |  | 120 - 140 |  |  |  |  |  |
| Туристские гостиницы | 1 место | по заданию на проектирование, ориентировочно 5 - 9 |  |  | 50 - 75 |  |  | при размещении в общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам установленным для коммунальных гостиниц |  |  |
| Туристские базы | 1 место | по заданию на проектирование, ориентировочно 5 - 9 |  |  | 65 - 80 |  |  |  |  |  |
| Туристские базы для семей с детьми | 1 место | по заданию на проектирование, ориентировочно 5 - 9 |  |  | 95 - 120 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы: | 1 место |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| с ночлегом |  | 10 - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без ночлега |  | 72 - 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотели | 1 место | 2 - 3 |  |  | 75 - 100 |  |  |  |  |  |
| Кемпинги | 1 место | 5 - 9 |  |  | 135 - 150 |  |  |  |  |  |
| Приюты | 1 место | 5 - 9 |  |  | 35 - 50 |  |  |  |  |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. метр общей площади | 50 - 60 |  |  | по заданию на проектирование |  |  | в административном центре муниципального района создается межпоселенческие учреждения клубного типа с целью создания условий для обеспечения поселений услугами организации досуга и создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, информационно-методические центры с целью методического обеспечения учреждений клубного типа. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и фузкультурно-оздоровительной работы для использования учащимися и населением оздоровительной работы для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 метров. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 - 50 процентов. |  |  |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Клубы | 1 место | 80 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Кинотеатры | 1 место | 25 - 35 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Театры | 1 место | 5 - 8 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Концертные залы | 1 место | 3,5 - 5 |  |  | по заданию на проектирование |  |  | Минимальное число мест учреждений культуры и искусства принимать для крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать в городах с населением 250 тыс. человек более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей и не менее 10 тыс. человек. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, как правило, в городах - центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. человек |  |  |
| Музеи | 1 учреждение | 1 - 2 на муниципальный район |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Выставочные залы | 1 учреждение | 1 - 2 на муниципальный район |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Цирки | 1 место | 3,5 - 5 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Лектории | 1 место | 2 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Видеозалы, залы аттракционов | кв. метр общей площади | 3 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 - 9 |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Городские массовые библиотеки при населении города, тыс. человек | тыс. единиц хранения место |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| свыше 50 |  | 4 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 10 - 50 |  | 4 - 4,5 2 - 3 (для научных, универсальных и специализированных библиотек - по заданию на проектирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке при населении города, тыс. человек: | тыс. единиц хранения место |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| 101 - 250 |  | 0,2 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 - 100 |  | 0,3 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 и менее |  | 0,5 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы сельских поселений или их групп, тыс. человек: | 1 место |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших и крупных поселений |  |  |
| свыше 0,2 до 1 |  | до 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 1 до 3 |  | 300 - 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 3 до 5 |  | 230 - 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 5 до 10 |  | 190 - 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. человек зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. человек: | тыс. единиц хранения место |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| свыше 1 до 3 |  | 6 -7,5 5 - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 3 до 5 |  | 5 - 6 4 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 5 до 10 |  | 4,5 - 5 3 - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | гектаров | 0,7 - 0,9 |  |  | 0,7 - 0,9 |  |  | физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. человек следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. метров. |  |  |
| Спортивные залы, в том числе: | площади пола зала | 350 |  |  | по заданию на проектирование, но не менее указанного в примечании |  |  |  |  |  |
| общего пользования |  | 60 - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| специализированные |  | 190 - 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв. метров общей площади | 70 - 80 |  |  | по заданию на проектирование, но не менее указанного в примечании |  |  | Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, процентов: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |  |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | кв. метров площади пола зала | 10 |  |  | 1,5 - 1,0 гектара на объект |  |  |  |  |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | кв. метров зеркала воды | 20 - 25 |  |  | 1,5 - 1,0 гектара на объект |  |  |  |  |  |
| V. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | кв. метров торговой площади | 280 | 300 |  | торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. человек: от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 гектара на объект; от 6 до 10 - 0,6 - 0,8 гектара на объект; от 10 до 15 - 0,8 - 1,1 гектара на объект; от 15 до 20 - 1,1-1,3 гектара на объект. Торговые центры малых городских поселений и сельских поселений с числом жителей, тыс. человек: до 1 - 0,1 - 0,2 гектара; от 1 до 3 - 0,2 - 0,4 гектара; от 3 до 4 - 0,4 - 0,6 гектара; |  |  |  | в норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 кв. метров торговой площади на 1000 человек. В садоводческих объединениях продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 кв. метров торговой площади на 1000 человек |  |
| Магазин продовольственных товаров | кв. метров торговой площади | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин непродовольственных товаров | кв. метров торговой площади | 180 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Магазин кулинарии | кв. метров торговой площади | 6 | - |  | от 5 до 6 - 0,6 - 1,0 гектара; от 7 до 10 - 1,0 - 1,2 гектара. Предприятия торговли, кв. метров торговой площади: до 250 - 0,08 гектара на 100 кв. метров торговой площади; от 250 до 650 - 0,08 - 0,06 гектара на 100 кв. метров торговой площади; от 650 до 1 500 - 0,06 - 0,04 гектара на 100 кв. метров торговой площади; от 1 500 до 3 500 - 0,04 - 0,02 гектара на 100 кв. метров торговой площади; свыше 3 500 - 0,02 гектара на 100 кв. метров торговой площади. |  |  | возможно встроенно-пристроенные |  |  |
| Мелкооптовый рынок, ярмарка | кв. метров общей площади | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Рыночный комплекс розничной торговли | кв. метров торговой площади | 24 |  |  | 7 - 14 кв. метров на 1 кв. метр торговой площади:14 - при торговой площади комплекса до 600 кв. метров; 7 - при торговой площади комплекса свыше 3 000 кв. метров |  |  | 1 торговое место принимается в размере 6 кв. метров торговой площади |  |  |
| База продовольственной и овощной продукции с мелкооптовой продажей | кв. метров общей площади | по заданию на проектирование |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 | при числе мест, гектаров на 100 мест: до 50 - 0,2 - 0,25; от 50 до 150 - 0,15 - 0,2; свыше 150 - 0,1 |  |  |  |  | в городах - центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме - 300 килограмм в сутки на 1 тыс. человек. Для зон массового отдыха населения в больших городских округах и городских поселениях следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1 - 1,8 места на 1 тыс. человек |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 5 | 4 |  | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10 - 50 - 0,1 - 0,2 гектара; 50 - 150 - 0,05 - 0,08 гектара; свыше 150 - 0,03 - 0,04 гектара |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 4 | 3 |  | 0,5 - 1,2 гектара на объект |  |  | располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |  |  |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | килограмм/смену | 110 | 40 |  | 0,5 - 1,0 гектара на объект |  |  | располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |  |  |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | килограмм/смену | 10 | 20 |  | 0,1 - 0,2 гектара на объект |  |  |  |  |  |
| Предприятия по химчистке | килограмм/смену | 4 | 2,3 |  | 0,5 - 1,0 гектара на объект |  |  | располагать предприятие предпочтительно в производственно-коммунальной зоне |  |  |
| Фабрики-химчистки | килограмм/смену | 7,4 | 2,3 |  | 0,5 - 10 гектаров на объект |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | килограмм/смену | 4 | 1,2 |  | 0,1 - 0,2 гектара на объект |  |  |  |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 5 | 7 |  | 0,2 - 0,4 гектара на объект |  |  | в городских округах и поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. человек допускается уменьшать до 3 мест, а для поселений-новостроек - увеличивать до 10 мест |  |  |
| Гостиница | 1 место | 6,0 |  |  | при числе мест гостиницы: от 25 до 100 - 55; свыше 100 до 500 - 30; свыше 500 до 1 000 - 20; свыше 1 000 до 2 000 - 15 |  |  |  |  |  |
| Общественный туалет | 1 прибор | 1 |  |  |  |  |  | в местах массового пребывания людей |  |  |
| Кладбище | гектаров | 0,24 |  |  | по заданию на проектирование |  |  | размещается за пределами населенных пунктов |  |  |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | гектаров | 0,02 |  |  | по заданию на проектирование |  |  | размещается за пределами населенных пунктов |  |  |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 объект на 0,5 - 1 млн. жителей |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Дом траурных обрядов | 1 объект | 1 объект на 0,5 - 1 млн. жителей |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. человек |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |  |  | при этажности здания: 3 - 5 этажей - 44 - 18,5; 9 - 12 этажей - 13,5 - 11; 16 и более этажей - 10,5 областных, городских, районных органов власти при этажности: 3 - 5 этажей - 54 - 30; 9 - 12 этажей - 13 - 12; 16 и более этажей - 11 Сельских органов власти при этажности 2 - 3 этажа - 60 - 40 |  |  |  |  |  |
| Отделение милиции | 1 объект | по заданию на проектирование |  |  | 0,3 - 0,5 гектара |  |  | в городских населенных пунктах. В сельской местности может обслуживать комплекс сельских населенных пунктов |  |  |
| Опорный пункт охраны порядка | кв. метров общей площади | по заданию на проектирование или в составе отделения милиции | в составе отделения милиции |  | 8 |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Пожарное депо | 1 пожарное депо, 2 пожарных автомобиля | рассчитывается в соответствии с НПБ 101-95, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ |  |  | 0,55 - 2,2 гектара на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации: | 1 объект |  |  |  |  |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| на микрорайон |  | 1 на 20 тыс. жителей |  |  |  | 0,3 гектара |  |  |  |  |
| на жилой район |  | 1 на 80 тыс. жителей |  |  |  | 1 гектар |  |  |  |  |
| Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 5 километров городских коллекторов |  |  | 120 кв. метров на объект |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Центральный диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 30 - 35 километров городских коллекторов |  |  | 250 кв. метров на объект |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Ремонтно-производственная база | 1 объект | 1 на 100 километров городских коллекторов |  |  | 500 кв. метров на объект |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 1,5 - 8 километров внутрикварталь-ных коллекторов |  |  | 100 кв. метров на объект |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов | 1 объект | 1 на жилой район |  |  | 500 - 700 кв. метров на объект |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | по заданию на проектирование |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,3 - 0,5 | 0,5 |  |  | 0,05 гектара - при 3 операционных местах; 0,4 гектара - при 20 операционных местах |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10 - 30 тыс. человек |  |  | 0,2 гектара - при 2 операционных кассах 0,5 гектара - при 7-операционных кассах |  |  | возможно встроенно-пристроенное е |  |  |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 9 - 25 тыс. жителей (по категориям) | 1 на 0,5 - 6,0 тыс. жителей |  | отделения связи микрорайона, жилого района, гектаров, для обслуживаемого населения, групп: IV - V (до 9 тыс. человек) - 0,07 - 0,08; III - IV (9 - 18 тыс. человек) - 0,09 - 0,1; II - III (20 - 25 тыс. человек) - 0,11 - 0,12 Отделения связи сельского поселения, гектаров, для обслуживаемого населения, групп: |  |  | размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, междугородных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами |  |  |
|  |  |  |  |  | V - VI (0,5 - 2 тыс. человек) - 0,3 - 0,35; III - IV (2 - 6 тыс. человек) - 0,4 - 0,45 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Областной суд | 1 рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. человек |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Районный (городской) суд | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей |  |  | 0,2 - 0,5 гектара на объект (по количеству судей) |  |  | расположение предпочтительно в межрайонном центре |  |  |
| Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. жителей |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| Нотариальная контора | 1 нотариус | 1 на 30 тыс. жителей |  |  | по заданию на проектирование |  |  | возможно встроенно-пристроенное |  |  |
| VIII. Культовые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культовые здания и сооружения | объект, 1 место | 7,5 храмов на 1 000 верующих |  |  | 7 кв. метров на место |  |  | размещение по согласованию с местной епархией |  |  |

Таблица 2

Размеры

земельных участков учреждений начального профессионального образования

| Учреждения начального профессионального образования | Размеры земельных участков*, гектаров, при вместимости учреждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 человек | 300 до 400 человек | 400 до 600 человек | 600 - 1 000 человек |
| Для всех образовательных учреждений | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
| Сельскохозяйственного профиля 1 | 2 - 3 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,2 | 3,7 - 4,6 |
| Размещаемых в районах реконструкции 2 | 1,2 | 1,2 - 2,4 | 1,5 - 3,1 | 1,9 - 3,7 |
| Гуманитарного профиля 3 | 1,4 - 2 | 1,7 - 2,4 | 2,2 - 3,1 | 2,6 - 3,7 |

____________

* В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей 
и учебных полигонов.

1 Допускается увеличение, но не более чем на 50 процентов.

2 Допускается сокращать, но не более чем на 50 процентов.

3 Допускается сокращать, но не более чем на 30 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(обязательное)

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного и районного уровней, их размещение, размеры земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1 000 жителей | Размеры земельных участков, кв. метров/единица измерения | Размещение | Радиус обслуживания, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайонный уровень |  |  |  |  |
| Дошкольные организации, место | 61 - 72 | определяется расчетом в зависимости от вместимости в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 | отдельно стоящие, пристроенные (вместимостью не более 100 мест - общего типа, а также малокомплектные дошкольные учреждения с разновозрастными группами - не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (общей вместимостью не более 200 мест) | 300 |
| Общеобразовательные учреждения, место | 101 | при вместимости свыше 300 мест - 50 (с учетом площади застройки). Специализированные образовательные учреждения (гимназии, лицеи и др.) и школы вместимостью менее 300 мест - по заданию на проектирование | начальная школа, начальная школа - детский сад, начальная школа в составе полной школы в микрорайоне. Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи (с 8 или 10 класса) - в жилом районе | I и II ступень - 400; III ступень - 500 |
| Предприятия торговли, кв. метров торговой площади: |  | для отдельно стоящих:до 1 000 кв. метров торговой площади - 4,0;более 1 000 кв. метров торговой площади - 3,0 | отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные | 500 |
| продовольственными товарами | 70 |  |  |  |
| непродовольственными товарами | 30 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания, место | 8 | для отдельно стоящих: до 100 мест - 20; более 100 мест - 10 | отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | на 10 рабочих мест - 0,03 - 0,1 гектара | встроенные, встроенно-пристроенные | 500 |
| Аптеки, объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,2 - 0,3 гектара на объект или встроенные | отдельно стоящие, встроенные | 500 |
| Отделения связи, объект | IV - V группы - до 9 тыс. жителей, III группы - до 18 тыс. жителей, II группы - 20 - 25 тыс. жителей | 0,07 - 0,12 гектара (по категориям) | по заданию на проектирование | 500 |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2 - 3 тыс. человек | 0,05 гектара на 3 места 0,4 гектара на 20 мест |  | 500 |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 до 20 тыс. человек | отдельно стоящие - 0,3 гектара | отдельно стоящие, встроенные | 750 |
| Помещения досуга и любительской деятельности, кв. метров нормируемой площади | 50 | по заданию на проектирование | встроенные | 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, кв. метров площади пола | 30 (с восполнением до 70 - 80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | по заданию на проектирование | отдельно стоящие, встроенные (до 150 кв. метров) | 500 |
| Опорный пункт охраны порядка, кв. метров нормируемой площади | 10 |  | встроенные | 750 |
| Общественные туалеты, прибор | 1 |  | в местах массового пребывания людей - центрах обслуживания | 700 |
| Районный уровень |  |  |  |  |
| Школы искусств (эстетического образования), мест | 8 | по заданию на проектирование | отдельно стоящие, встроенно-пристроенные |  |
| Поликлиники, посещений в смену | определяется органами здравоохранения, по заданию на проектирование | не менее 0,3 гектара на объект | отдельно стоящие | 1 000 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи, автомобиль | 0,1 | 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 гектара на объект | отдельно стоящие | в пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| Диспансеры (противотуберкулезные, онкологические, кожновенерологические, психоневрологические, наркологические), объект | 1 на 200 - 250 тыс. жителей или 3 койки на 1 000 жителей | по заданию на проектирование | отдельно стоящие |  |
| Больничные учреждения, коек | 11,1 | по заданию на проектирование | отдельно стоящие |  |
| Территориальные центры социальной помощи семье и детям, объект | по заданию на проектирование или ориен-тировочно 1 на 50 тыс. жителей | по заданию на проектирование | отдельно стоящие, встроенные |  |
| Социально-реабилитационные центры и социальные приюты для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, место | 3 | по заданию на проектирование от 80 до 125 кв. метров на место | отдельно стоящие | радиус обслуживания 2,5 километра, размещение на расстоянии не менее 300 метров от промышленных предприятий, магистралей, железно-дорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, место | 2,2 | по заданию на проектирование | отдельно стоящие на обособленных участках | в пределах радиуса обслуживания пожарного депо |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов, место | 3 | по заданию на проектирование | отдельно стоящие на обособленных участках | в пределах радиуса обслуживания пожарного депо |
| Спортивные залы, кв. метров площади пола | 60 | по заданию на проектирование | отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные |  |
| Плавательные бассейны, кв. метров зеркала воды | 20 - 25 |  | отдельно стоящие |  |
| Детские и юношеские спортивные школы, учащиеся | 10 | по заданию на проектирование | отдельно стоящие |  |
| Библиотеки, объект | 1 на жилой район |  | встроенные |  |
| Детские библиотеки, объект | 1 на 6 - 10 школ (4 - 7 тыс. учащихся и дошкольников) |  | встроенные |  |
| Бани, место | 5 | 0,2 - 0,4 гектара на объект | отдельно стоящие |  |
| Пожарное депо | Рассчитывается в соответствии с НПБ 101-95, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ | 0,55 - 2,2 гектара на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей | отдельно стоящие | рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ |

Примечания: 1. При размещении крупных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение на 50 процентов микрорайонного уровня обслуживания торговыми предприятиями.

2. На территории малоэтажной жилой застройки допускается увеличение радиусов обслуживания учреждений культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

3. Для учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем приложении, количество, обеспеченность, условия размещения, размеры земельных участков и радиусы обслуживания следует устанавливать заданием на проектирование в соответствии с действующими нормативными документами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Классификация

рекреационных объектов и их размещение

| Уровень обслуживания длительность пользования | Территория размещения | Рекреационные объекты |
| --- | --- | --- |
| повседневное и периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное пользование | рекреационные территории | городские лесопарки |
|  |  | парки |
|  |  | скверы |
|  |  | бульвары |
|  |  | городские сады |
|  |  | садово-парковые комплексы |
|  |  | ботанические сады |
|  |  | тематические парки |
|  |  | зоопарки |
|  |  | зимние сады |
|  |  | пляжи |
|  |  | прибрежные места отдыха: водно-спортивные базы, лодочные станции, яхт-клубы, водные спасательные станции |
| эпизодическое обслуживание длительное пользование | территории лечебно-оздоровительных учреждений | санатории и санаторные комплексы |
|  |  | санатории-профилактории |
|  |  | пансионаты с лечением |
|  |  | пансионаты |
|  |  | водо- и грязелечебницы |
|  |  | комплексы отдыха, базы отдыха, дома отдыха |
|  |  | физкультурно-оздоровительные сооружения |
|  |  | некапитальные вспомогательные сооружения и инфраструктура для отдыха |
|  |  | базы проката спортивно-рекреационного инвентаря |
|  |  | лыжные спортивные базы |
| эпизодическое обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории туристических учреждений | загородные туристические гостиницы и комплексы |
|  |  | загородные туристические базы |
|  |  | кемпинги, приюты |
|  |  | рыболовно-охотничьи базы, в том числе учреждения с ночлегом, учреждения без ночлега |
|  |  | туристические стоянки, лагеря |
| периодическое (сезонное) обслуживание кратковременное и длительное пользование | территории садоводства, огородничества и дачного хозяйства | садовые участки |
|  |  | огородные участки |
|  |  | дачные участки |
|  |  | садоводческие, огороднические, дачные объединения |

Примечания: 1. К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

2. К учреждениям, обеспечивающим функционирование рекреационной сети, относятся также экскурсионно-туристические бюро и туристические фирмы.

3. Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков следует определять в соответствии с требованиями приложения № 9, а также требованиями соответствующих разделов настоящих нормативов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных

физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений и градостроительные параметры

Таблица 1

Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, метров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зоны безопасности площадки |  | градостроительные параметры |  |
|  | длина | шири-на | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Гандбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Городки | 26 - 30 | 13 - 15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6,11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16 - 20 | 12-18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечание.  При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, северо-восток, в крайнем случае - на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток - запад.

Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

Таблица 2

Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, метров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | игровое поле |  | зона безопасности |  | градостроительные параметры |  |
|  | длина | ширина | передняя сторона | боковая сторона | длина | шири-на |
| Лапта | 40 - 55 | 25 - 40 | 5 20 | 5 - 10 | - | - |
| Футбол | 90 - 110 | 60 - 75 | 4 - 8 | 2 - 4 | 120 | 80 |
|  | 105 | 68 |  |  |  |  |
| Хоккей на траве | 91,4 | 55 | 4 - 8 | 3 - 5 | 99,4 | 61 |

Примечание. При проектировании полей для спортивных игр с воротами (футбол, хоккей на траве и т. п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20 градусов. Поле для бейсбола следует ориентировать с запада на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад.

Таблица 3

Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, метров |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Прыжки в длину и тройной прыжок, | 54 | 5 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту, | 19 | 35 |
| в том числе сектор для разбега (при размещении вне спортивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом, | 52 | 8 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра, в том числе: | 27,5 | 20 |
| - площадка под кольцо, | 2,4 | 2,4 |
| - сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота, в том числе: | 90 | 65 |
| - площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| - сектор для приземления снарядов (при размещении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья, в том числе: | 130 | 60 |
| - дорожка для разбега | 30 | 4 |
| - сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | по числу отдельных дорожек |

Примечания: 1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение - футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями   к размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных  мест для занятия легкой атлетикой, не совмещающихся друг с другом   и используемых одновременно.

Таблица 4

Комплексные физкультурно-игровые площадки

| Возрастная группа занимающихся | Элементы комплексной площадки* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, кв. метров | Замкнутый контур беговой дорожки |  |  |
|  |  | длина, метров |  | ширина, метров |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

Примечание. Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе жилых зданий.

Таблица 5

Площадки для пляжных игровых видов спорта

| Вид спорта | Планировочные размеры (включая зону безопасности), метров |  |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Пляжный футбол | 30 | 20 |
| Пляжный волейбол | 24 - 26 | 14 - 18 |

Примечание. Площадки для пляжных игровых видов спорта рекомендуется в составе оборудованных пляжей в прибрежных зонах водоемов, в парках и на озелененных территориях.

Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площадок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Показатели нормативной плотности застройки площадок

промышленных предприятий

| Отрасли промышленности | Предприятия (производства) |  | Мини-мальная плот-ность за-строй-ки, процен-тов |
| --- | --- | --- | --- |
| Геологоразведочное хозяйство | базы производственные и материально-технического снабжения |  | 40 |
|  | производственные базы при разведке на нефть с годовым объемом работ до 20 тыс. метров |  | 40 |
|  | производственные базы геологоразведочных эекспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. рублей: до 500 |  | 32 |
|  | более 500 |  | 35 |
|  | дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. тонн в год |  | 20 |
| Химическая промышленность | лакокрасочной промышленности |  | 34 |
|  | продуктов органического синтеза |  | 32 |
|  | витаминные препараты |  | 45 |
|  | моющие средства |  | 35 |
|  | фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии |  | 32 |
|  | содовой промышленности |  | 32 |
|  | хлорной промышленности |  | 33 |
|  | прочих продуктов основной химии |  | 33 |
|  | вискозных волокон |  | 45 |
|  | синтетических волокон |  | 50 |
|  | синтетических смол и пластмасс |  | 32 |
|  | изделий из пластмасс и резины |  | 50 |
| Нефтехимическая промышленность | нефтеперерабатывающей промышленности |  | 46 |
| Бумажная промышленность | целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные |  | 35 |
|  | переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре |  | 40 |
| Металлургическое производство | производство готовых металлических и порошковых изделий |  | 50 |
| Энергетическая промышленность | электростанции мощностью более 2 000 мегаватт: а) без градирен: |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе |  | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе; |  | 38 |
|  | б) при наличии градирен: |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе |  | 30 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе |  | 35 |
|  | электростанции мощностью до 2 000 мегаватт: а) без градирен: |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе ГРЭС на газомазутном топливе; |  | 25 33 |
|  | б) при наличии градирен: |  |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе |  | 25 |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе |  | 33 |
|  | теплоэлектроцентрали при наличии градирен: а) мощностью до 500 мегаватт: на твердом топливе |  | 28 |
|  | на газомазутном топливе; |  | 25 |
|  | б) мощностью от 500 до 1 000 мегаватт: на твердом топливе |  | 28 |
|  | на газомазутном топливе; |  | 26 |
|  | в) мощностью более 1 000 мегаватт: на твердом топливе |  | 29 |
|  | на газомазутном топливе |  | 30 |
| Электротехническая промышленность | электродвигателей |  | 52 |
|  | высоковольтной аппаратуры |  | 60 |
|  | низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования |  | 55 |
|  | трансформаторов |  | 45 |
|  | кабельной продукции |  | 45 |
|  | электроламповые |  | 45 |
|  | электроизоляционных материалов |  | 57 |
|  | аккумуляторные |  | 55 |
|  | полупроводниковых приборов |  | 52 |
| Радиопромышлен-ность | радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. кв. метров: до 100 |  | 50 |
|  | более 100 |  | 55 |
| Электронная промышленность | электронной промышленности: а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод); |  | 60 |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: одноэтажных |  | 55 |
|  | многоэтажных |  | 50 |
| Приборостроение | приборостроения, средств автоматизации и систем управления: а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. кв. метров; |  | 50 |
|  | б) то же, более 100 тыс. кв. метров; |  | 55 |
|  | в) при применении ртути и стекловарения |  | 30 |
| Медицинская промышленность | химико-фармацевтические |  | 32 |
|  | медико-инструментальные |  | 43 |
|  | медицинских изделий из стекла и фарфора |  | 40 |
| Химическое машиностроение | оборудования и арматуры для целлюлозно-бумажной промышленности |  | 50 |
|  | промышленной трубопроводной арматуры |  | 55 |
| Станкостроение | инструментальные |  | 60 |
|  | литья |  | 50 |
|  | поковок и штамповок |  | 50 |
| Автомобильная промышленность | производство кузовов-фургонов на автомобили |  | 55 |
|  | производство прицепов различной модификации |  | 55 |
| Строительное и дорожное машиностроение | пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации |  | 63 |
|  | оборудования для лесозаготовительной и торфяной промышленности |  | 55 |
|  | коммунального машиностроения |  | 57 |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности | технологического оборудования для торговли и общественного питания |  | 57 |
|  | медицинское оборудование |  | 57 |
|  | технологического оборудования для стекольной промышленности |  | 57 |
|  | бытовых приборов и машин |  | 57 |
| Речной флот | судоремонтные речных судов с годовым выпуском, тыс. тонн/год: |  |  |
|  | до 20 |  | 42 |
|  | 20 - 40 |  | 48 |
|  | 40 - 60 |  | 55 |
|  | 60 и более |  | 60 |
|  | речные порты: |  |  |
|  | I и II категорий |  |  |
|  | при ковшовом варианте |  | 70 |
|  | при русловом варианте |  | 50 |
|  | III и IV категорий |  | 55 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: без переработки древесины производственной мощностью, тыс. куб. метров/год: до 400 |  | 28 |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. куб. метров/год: до 400 |  | 23 |
|  | более 400 |  | 20 |
|  | лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах: |  |  |
|  | с зимним плотбищем |  | 17 |
|  | без зимнего плотбища |  | 44 |
|  | то же, при отправке леса в сортиментах: |  |  |
|  | с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. куб. метров/год: |  |  |
|  | до 400 |  | 30 |
|  | более 400 |  | 33 |
|  | без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. куб. метров/год: |  |  |
|  | до 400 |  | 33 |
|  | более 400 |  | 38 |
|  | пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге |  | 40 |
|  | при поставке сырья по воде |  | 45 |
|  | древесно-стружечных плит |  | 45 |
|  | фанеры |  | 47 |
|  | мебельные |  | 53 |
| Легкая промышленность | льнозаводы пенькозаводы (без полей сушки) |  | 35 27 |
|  | текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами |  | 60 |
|  | текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. кв. метров: до 50 |  | 55 |
|  | свыше 50 |  | 60 |
|  | текстильной галантереи |  | 60 |
|  | швейно-трикотажные |  | 60 |
|  | швейные |  | 55 |
|  | кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные |  | 50 |
|  | двухэтажные |  | 45 |
|  | искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов |  | 55 |
|  | кожгалантерейные: одноэтажные |  | 55 |
|  | многоэтажные |  | 50 |
|  | обувные: одноэтажные |  | 55 |
|  | многоэтажные |  | 50 |
|  | фурнитуры |  | 52 |
| Пищевая промышленность | хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, тонн/сутки: до 45 |  | 37 |
|  | более 45 |  | 40 |
|  | кондитерских изделий |  | 50 |
|  | маргариновой продукции |  | 40 |
|  | плодоовощных консервов |  | 50 |
|  | пива |  | 50 |
|  | пива, солода |  | 50 |
|  | этилового спирта |  | 50 |
|  | водки и ликероводочных изделий |  | 50 |
| Мясомолочная промышленность | мяса (с цехами убоя и обескровливания) |  | 40 |
|  | мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов |  | 42 |
|  | по переработке молока производственной мощностью, тонн в смену: до 100 |  | 43 |
|  | более 100 |  | 45 |
|  | сухого обезжиренного молока производственной мощностью, тонн в смену: до 5 |  | 36 |
|  | более 5 |  | 42 |
|  | молочных консервов |  | 45 |
|  | сыра |  | 37 |
| Рыбное хозяйство | рыбоперерабатывающие производственной мощностью, тонн/сутки, до: |  |  |
|  | 10 |  | 40 |
|  | более 10 |  | 50 |
|  | рыбные порты |  | 45 |
| Микробиологическая промышленность | гидролизно-дрожжевые, белкововитаминных концентратов и по производству премиксов |  | 45 45 |
| Заготовительное хозяйство | мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, хлебоприемные предприятия |  | 41 |
|  | комбинаты хлебопродуктов |  | 42 |
| Местная промышленность | ремонтные предприятия: грузовых автомобилей |  | 60 |
|  | тракторов |  | 56 |
|  | строительных машин |  | 63 |
|  | художественной керамики |  | 56 |
|  | художественных изделий из металла и камня |  | 52 |
|  | игрушек и сувениров из дерева |  | 53 |
|  | игрушек из металла |  | 61 |
|  | швейных изделий: в зданиях до двух этажей |  | 74 |
|  | в зданиях более двух этажей |  | 60 |
| Промышленность строительных материалов | цементные: сухим способом производства с мокрым способом производства асбестоцементные изделия |  | 35 37 42 |
|  | крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого, плотного силикатобетона, производственной мощностью, тыс. куб. метров/год: 120 |  | 45 |
|  | 200 |  | 50 |
|  | железобетонных конструкций производственной мощностью 150 тыс. куб. метров/год |  | 50 |
|  | обожженного глиняного кирпича и керамических блоков |  | 42 |
|  | силикатного кирпича |  | 45 |
|  | керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий |  | 45 |
|  | керамических канализационных и дренажных труб |  | 45 |
|  | гравийно-сортировочные пои разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. куб. метров/год: |  |  |
|  | 50 - 1 000 |  | 35 |
|  | 200 (сборно-разборные) |  | 30 |
|  | гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500 - 1 000 тыс. куб. метров/год |  | 27 |
|  | дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. куб. метров/год: 600 - 1 600 |  | 27 |
|  | 200 (сборно-разборные) |  | 30 |
|  | аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита |  | 40 |
|  | вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива мазута (угля) |  | 50 |
|  | минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий |  | 45 |
|  | извести, гипса |  | 30 |
|  | известняковой муки и сыромолотого гипса |  | 33 |
|  | стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна |  | 38 |
|  | обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150 - 300 тыс. тонн/год |  | 27 |
|  | стальных строительных конструкций (в том числе из труб) |  | 55 |
|  | алюминиевых строительных конструкций |  | 60 |
|  | монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок |  | 60 |
|  | технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов |  | 48 |
| Строительная промышленность | по ремонту строительных машин |  | 63 |
|  | опорные базы общестроительных организаций |  | 40 |
|  | опорные базы специализированных организаций |  | 50 |
|  | автотранспортные предприятия строительных организаций |  | 40 |
|  | на 200 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов |  |  |
|  | стоянки (гаражи): |  |  |
|  | на 150 автомобилей |  | 40 |
|  | на 250 автомобилей |  | 50 |
| Обслуживание сельскохозяйственной техники | по ремонту грузовых автомобилей | 60 |  |
|  | по ремонту тракторов | 56 |  |
|  | станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 40 |  |
|  | станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин | 52 |  |
|  | базы торговые областные | 57 |  |
|  | базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов | 35 |  |
|  | склады химических средств защиты | 57 |  |
| Транспорт и дорожное хозяйство | по капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2 - 10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |  |
|  | по ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в год | 60 |  |
|  | по ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |  |
|  | грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, процентов: 100 | 45 |  |
|  | 50 | 51 |  |
|  | грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, процентов: 100 | 50 |  |
|  | 50 | 55 |  |
|  | автобусные парки при количестве автобусов: 100 | 50 |  |
|  | 300 | 55 |  |
|  | таксомоторные парки при количестве автомобилей: 300 | 52 |  |
|  | 500 | 55 |  |
|  | грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 тонн/сутки | 55 |  |
|  | станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: |  |  |
|  | 5 | 20 |  |
|  | 10 | 28 |  |
|  | 25 | 30 |  |
|  | автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 | 13 |  |
|  | более 200 | 16 |  |
|  | дорожно-ремонтные пункты | 29 |  |
|  | дорожные участки | 32 |  |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |  |
|  | то же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |  |
|  | дорожно-строительное управление | 40 |  |
|  | цементно-бетонные производительностью, тыс. куб. метров/год: 30 | 42 |  |
|  | 60 | 47 |  |
|  | 120 | 51 |  |
|  | асфальтобетонные производительностью, тыс. тонн/год: |  |  |
|  | 30 | 35 |  |
|  | 60 | 44 |  |
|  | 120 | 48 |  |
|  | битумные базы: прирельсовые | 31 |  |
|  | притрассовые | 27 |  |
|  | базы песка | 48 |  |
|  | полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. куб. метров/год | 35 |  |
| Бытовое обслуживание | специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2 000 кв. метров: по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры | 60 |  |
|  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения | 55 |  |
|  | ремонту и изготовлению мебели | 50 |  |
| Полиграфическая промышленность | газетно-журнальные, книжные | 50 |  |

Примечания: 1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 процентов установленной настоящим приложением:

при расширении и реконструкции предприятий;

для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 метров на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 тонн (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к  нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

# НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

# Таблица 1

# Среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), литров/сутки |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Примечания: 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок  удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 литров/сутки.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые  нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 процентов суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 процентов общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 процентов этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

# Таблица 2

# Нормы расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды 
по отдельным объектам различных категорий потребителей

| Водопотребители | Измеритель | Hopмы расхода воды (в том числе горячей), литров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
| c быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 230 |
| c сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |
| c ваннами длиной от 1 500 до 1 700 миллиметров, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
| высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 |
| Общежития: |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, процентов от общего числа номеров: |  |  |  |
| до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| до 75 | 1 житель | 250 | 250 |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |
| инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Дошкольные организации: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| c круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): |  |  |  |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 200 |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: |  |  |  |
| механизированные | 1 килограмм сухого белья | 75 | 75 |
| немеханизированные | 1 килограмм сухого белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 11,5 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 12 | 14 |
| Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9 | 10,5 |
| спальными | 1 место | 70 | 70 |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории: |  |  |  |
| химического профиля | 1 работающий | 460 | 570 |
| биологического профиля | 1 работающий | 310 | 370 |
| физического профиля | 1 работающий | 125 | 155 |
| естественных наук | 1 работающий | 12 | 16 |
| Аптеки: |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| для приготовления пищи: |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |
| продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| мясные | 1 тонна |  | 6 700 |
| рыбные | 1 тонна |  | 6 400 |
| овощные | 1 тонна |  | 4 400 |
| кулинарные | 1 тонна |  | 7 700 |
| Магазины: |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 кв. метров торгового зала) | 250 | 250 |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Театры: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
| для артистов | 1 человек | 40 | 40 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |
| пополнение бассейна | процентов вместимости бассейна в сутки | 10 |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |
| Бани: |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | 1 посетитель |  | 290 |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 килоджоулей на 1 куб. метр/час | 1 человек в смену |  | 45 |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |
| травяного покрова | 1 кв. метр | 3 | 3 |
| футбольного поля | 1 кв. метр | 0,5 | 0,5 |
| остальных спортивных сооружений | 1 кв. метр | 1,5 | 1,5 |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 кв. метр | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 кв. метр | 3 - 6 | 3 - 6 |
| Заливка поверхности катка | 1 кв. метр | 0,5 | 0,5 |

Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 килограмм сухого белья допускается увеличивать до 30 процентов.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(обязательное)

ГРАНИЦЫ

зон санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения

|  | Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1. | Подземные источники |  |  |  |
|  | а) скважины, в том числе: защищенные воды | не менее 30 метров | по расчету в зависимости от Тм (см. прим. 3) | по расчету в зависимости от Тх (см. прим. 4) |
|  | недостаточно защищенные воды | не менее 50 метров | по расчету в зависимости от Тм (см. прим. 3) | по расчету в зависимости от Тх (см. прим. 4) |
|  | б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод, в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы) | не менее 50 метров не менее 100 метров (см. прим. 1) | по расчету в зависимости от Тм (см. прим. 3) | по расчету в зависимости от Тх (см. прим. 4) |
| 2. | Поверхностные источники |  |  |  |
|  | а) водотоки (реки, каналы) | вверх по течению не менее 200 метров; вниз по течению не менее 100 метров; боковые - не менее 100 метров от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу - см. прим. 2 | вверх по течению по расчету; вниз по течению не менее 250 метров; боковые, не менее: при равнинном рельефе - 500 метров; при пологом склоне - 750 метров; при крутом склоне - 1 000 метров | совпадают с границами II пояса; совпадают с границами II пояса; по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки |
|  | б) водоемы (водохранилища, озера) | не менее 100 метров во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени | по акватории: 3 - 5 километров во все стороны от водозабора; по территории: 3 - 5 километров в обе стороны по берегу и 500 - 100 метров от уреза воды при нормальном подпорном уровне | совпадают с границами II пояса |
| 3. | Водопроводные сооружения и водоводы | Границы зон санитарной охраны от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 метров (см. прим. 5); от водонапорных башен - не менее 10 метров (см. прим. 6); от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора (см. прим. 7), насосные станции и др.) - не менее 15 метров. |  |  |
|  |  | Границы санитарно-защитной полосы от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 метров при диаметре водоводов до 1 000 миллиметров и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1 000 миллиметров; при наличии грунтовых вод - не менее 50 метров вне зависимости от диаметра водоводов. |  |  |

Примечания:  1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

2. Границы I пояса зон санитарной охраны водотоков (рек, каналов) в направлении к противоположному от водозабора берегу устанавливаются в следующих пределах:

при ширине реки или канала менее 100 метров - вся акватория и противоположный берег, шириной 50 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени;

при ширине реки или канала более 100 метров - полоса акватории шириной не менее 100 метров.

3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

4. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не менее чем до 10 метров.

6. По согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

# Нормы электропотребления

# Таблица 1

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

| Категории городских округов и поселе-ний | Городской округ и поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит |  | со стационарными электроплитами |  |
|  | удельный расход электроэнергии, киловатт-час/че-ловек в год | годовое число часов использо-вания максимума электричес-кой нагрузки | удельный расход электроэнергии, киловатт-час/чело-век в год | годовое число часов использова-ния максимума электричес-кой нагрузки |
| Крупный | 2 620 | 5 450 | 3 200 | 5 650 |
| Средний | 2 300 | 5 350 | 2 880 | 5 550 |
| Малый | 2 170 | 5 300 | 2 750 | 5 500 |

Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) киловольт ЦП.

Таблица 2

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников

квартир жилых зданий

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, киловатт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1 000 |
| Квартиры с плитами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на природном газе * | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| на сжиженном газе * (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| электрическими, мощностью 8,5 киловатт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 киловатт ** | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Дома на участках садоводческих и дачных объединений | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

_____________

* В зданиях по типовым проектам.

** Рекомендуемые значения.

Примечания: 1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. метров (квартиры от 35 до 90 кв. метров) в зданиях по типовым проектам и 150 кв. метров (квартиры от 100 до 300 кв. метров) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 киловатт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

Таблица 3

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, киловатт/коттедж, при количестве коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 киловатт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 киловатт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 киловатт и электрической сауной мощностью до 12 киловатт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Примечания:  1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 кв. метров.

3. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 кв. метров без электрической сауны определяются по таблице 1 настоящего приложения как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.

Таблица 4

Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

| Здание | Единица измерения | Удель-ная нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания |  |  |
| Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |
| до 400 | киловатт/место | 1,04 |
| свыше 400 до 1 000 | киловатт/место | 0,86 |
| свыше 1 000 | киловатт/место | 0,75 |
| Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |
| до 400 | киловатт/место | 0,81 |
| свыше 400 до 1 000 | киловатт/место | 0,69 |
| свыше 1 000 | киловатт/место | 0,56 |
| Продовольственные магазины |  |  |
| Без кондиционирования воздуха | киловатт/ кв. метр торгового зала | 0,23 |
| С кондиционированием воздуха | киловатт/ кв. метр торгового зала | 0,25 |
| Непродовольственные магазины |  |  |
| Без кондиционирования воздуха | киловатт/ кв. метр торгового зала | 0,14 |
| С кондиционированием воздуха | киловатт/ кв. метр торгового зала | 0,16 |
| Общеобразовательные школы |  |  |
| С электрифицированными столовыми и спортзалами | киловатт/ 1 учащегося | 0,25 |
| Без электрифицированных столовых, со спортзалами | киловатт/ 1 учащегося | 0,17 |
| С буфетами, без спортзалов | киловатт/ 1 учащегося | 0,17 |
| Без буфетов и спортзалов | киловатт/ 1 учащегося | 0,15 |
| Профессионально-технические училища со столовыми | киловатт/ 1 учащегося | 0,46 |
| Детские ясли-сады | киловатт/место | 0,46 |
| Кинотеатры и киноконцертные залы |  |  |
| С кондиционированием воздуха | киловатт/место | 0,14 |
| Без кондиционирования воздуха | киловатт/место | 0,12 |
| Клубы | киловатт/место | 0,46 |
| Парикмахерские | киловатт/ рабочее место | 1,5 |
| Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций |  |  |
| С кондиционированием воздуха | киловатт/ кв. метр общей площади | 0,054 |
| Без кондиционирования воздуха | киловатт/ кв. метр общей площади | 0,043 |
| Гостиницы |  |  |
| С кондиционированием воздуха | киловатт/место | 0,46 |
| Без кондиционирования воздуха | киловатт/место | 0,34 |
| Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | киловатт/место | 0,36 |
| Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | киловатт/килограмм вещей | 0,075 |
| Детские лагеря | киловатт/кв. метр жилых помещений | 0,023 |

Примечания: 1. Для позиций 1 - 6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для позиций 15 и 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для позиций 21, 22, 25 и 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и пунктом 6.21 СП 31-110-2003.

4. Для позиций 23 и 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного питания открытого типа.

5. Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово» (обязательное)

Требования

к согласованию размещения объектов капитального строительства в районах аэродромов и на других территориях городского округа «Город Йошкар-Ола» с учетом обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб объединения военно-воздушных сил военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. Адрес штаба предоставляется заказчикам проектной документации или проектным организациям местными органами самоуправления.

Согласованию подлежит размещение:

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 километров от контрольной точки аэродрома;

2) объектов в радиусе 30 километров от контрольной точки аэродрома, высота которых относительно уровня аэродрома 50 метров и более;

независимо от места размещения:

3) объектов высотой от поверхности земли 50 метров и более;

4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

5) взрывоопасных объектов;

6) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Размещение объектов, указанных в подпунктах 3 - 6, независимо от места их размещения, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 километров от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Примечания: 1. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.

2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

при одной взлетно-посадочной полосе (далее - ВПП) - в ее центре;

при двух параллельных ВПП - в середине прямой, соединяющей их центры;

при двух непараллельных ВПП - в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово» (рекомендуемое)

Показатели

минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий производственной зоны

| Предприятия |  | Минимальная плотность застройки, процентов |
| --- | --- | --- |
| Крупного рогатого скота, в том числе племенные заводы и племенные репродукторы | молочные при привязном содержании коров количество коров в стаде 50 - 60 процентов на 400 коров на 800 коров количество коров в стаде 90 процентов на 400 коров на 800 и 1 200 коров | 51*/45 55/50 51/45 55/49 |
|  | молочные при беспривязном содержании коров |  |
|  | количество коров в стаде 50,60 и 90 процентов |  |
|  | на 800 коров | 53 |
|  | на 1 200 коров | 56 |
|  | на 2 000 коров | 60 |
|  | мясные и мясные репродукторные |  |
|  | на 800 и 1 200 коров | 52**/35 |
|  | доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 6 000 и 12 000 скотомест | 45 |
|  | выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
|  | на 3 000 скотомест | 41 |
|  | на 6 000 и 12 000 скотомест | 46 |
|  | откорма крупного рогатого скота |  |
|  | на 1 000 скотомест | 32 |
|  | на 2 000 скотомест | 34 |
|  | на 3 000 скотомест | 36 |
|  | откормочные площадки |  |
|  | на 2 000 скотомест |  |
|  | племенные |  |
|  | молочные |  |
|  | на 400 коров | 45 |
|  | на 800 коров | 55 |
|  | мясные |  |
|  | на 400, 600 и 800 коров | 40 |
|  | выращивания ремонтных телок |  |
|  | на 1 000 и 2 000 скотомест | 52 |
| свиноводческие, в том числе племенные репродукторы | товарные |  |
|  | репродукторные |  |
|  | на 4 000 голов | 36 |
|  | откормочные |  |
|  | на 6 000 и 12 000 голов | 39 |
|  | с законченным производственным циклом |  |
|  | на 2 000 голов | 32 |
|  | племенные |  |
|  | на 100 маток | 38 |
|  | на 200 маток | 40 |
| Овцеводческие | размещаемые на одной площадке |  |
|  | шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные |  |
|  | на 2 500 маток | 55 |
|  | на 5 000 маток | 60 |
|  | мясо-шерстные |  |
|  | на 2 500 маток | 66 |
|  | шубные |  |
|  | на 1 200 маток | 56 |
|  | откормочные |  |
|  | на 2 500 голов | 65 |
|  | откормочные площадки для получения каракульчи |  |
|  | на 5 000 голов | 58 |
|  | с законченным оборотом стада |  |
|  | мясо-шерстные |  |
|  | на 2 500 голов | 60 |
|  | мясо-шерстно-молочные |  |
|  | на 2 000 и 4 000 голов | 63 |
|  | шубные |  |
|  | на 1 600 голов | 67 |
| Козоводческие, в том числе племенные | пуховые |  |
|  | на 2 500 голов | 63 |
|  | на 3 000 голов | 67 |
|  | шерстные |  |
|  | на 3 600 голов | 64 |
| Коневодческие | на 50 голов | 38 |
|  | на 100 голов | 39 |
|  | на 150 голов | 40 |
| Птицеводческие, в том числе племенные и генофондовое хозяйство | яичного направления |  |
|  | на 200 тыс. кур-несушек | 28 |
|  | на 300 тыс. кур-несушек | 32 |
|  | мясного направления |  |
|  | бройлерные |  |
|  | на 3 и 6 млн. бройлеров: | 27***/43 |
|  | утиные |  |
|  | на 65 тыс. утят | 31 |
|  | индейководческие |  |
|  | на 250 тыс. индюшат | 24 |
|  | племенные |  |
|  | яичного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 28 |
|  | мясного направления |  |
|  | племзавод на 50 тыс. кур: зона взрослой птицы зона ремонтного молодняка | 25 25 |
| Звероводческие и кролиководческие | звероводческие | 21 |
|  | кролиководческие | 22 |
| Тепличные | многолетние теплицы общей площадью |  |
|  | 6 гектаров | 54 |
|  | 12 гектаров | 56 |
|  | 18, 24 и 30 гектаров | 60 |
|  | однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью |  |
|  | до 5 гектаров | 41 |
| По ремонту Сельскохозяйствен-ной техники | центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
|  | на 25 тракторов | 25 |
|  | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | на 100 тракторов | 31 |
|  | на 150 и 200 тракторов | 35 |
|  | пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |  |
|  | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
|  | на 40 и более тракторов | 38 |
| Прочие предприятия | по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | комбикормовые | 27 |
|  | по хранению семян и зерна | 28 |

_______________

* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - 
с используемыми чердаками.

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки 
под навесами, под чертой - при хранении в скирдах.

*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой - 
для одноэтажных.

Примечания: 1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 процентов установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 процентов, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли без учета ширины отмосток.

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово» (обязательное)

Классификация и санитарно-защитные зоны для объектов сельскохозяйственного назначения

I. Сельскохозяйственные производства и объекты

Класс I - санитарно-защитная зона 1 000 метров

1. Свиноводческие комплексы;

2. Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек 
и более 3 млн. бройлеров в год;

3. Комплексы крупного рогатого скота;

4. Открытые хранилища навоза и помета.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 метров

1. Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов;

2. Фермы крупного рогатого скота от 1 200 до 2 000 коров 
и до 6 000 скотомест для молодняка;

3. Фермы звероводческие (норки, лисы и др.);

4. Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек 
и от 1 до 3 млн. бройлеров в год;

5. Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза;

6. Закрытые хранилища навоза и помета;

7. Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 тонн;

8. Производства по обработке и протравлению семян;

9. Склады сжиженного аммиака.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 метров

1. Свинофермы до 4 тыс. голов;

2. Фермы крупного рогатого скота менее 1 200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие;

3. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов;

4. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек 
и до 1 млн. бройлеров;

5. Площадки для буртования помета и навоза;

6. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 тонн;

7. Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами 
с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта);

8. Звероводческие фермы;

9. Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию 
и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 метров

1. Тепличные и парниковые хозяйства;

2. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 тонн;

3. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий 
по переработке и хранению пищевой продукции);

4. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков;

5. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

6. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов;

7. Склады горюче-смазочных материалов.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 метров

1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;

2. Материальные склады;

3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

II. Производственные предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов

| Наименование | Санитарно-защитная зона, метров |
| --- | --- |
| Мясокомбинаты и мясохладобойни | 1 000 |
| Бойни мелких животных и птиц, а также скотобойные объекты мощностью 50 - 500 тонн/сутки | 300 |
| Мясоперерабатывающие производства | 300 |
| Молочные, маслобойные, сыродельные производства | 100 |
| Производства по переработке фруктов и овощей | 50 |
| Малые предприятия и цеха малой мощности по переработке: мяса - до 5 тонн/сутки без копчения молока - до 10 тонн/сутки | 50 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово» (рекомендуемое)

Нормы расчета

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений и комплексов учреждений отдыха и туризма

Таблица 1

| Наименование комплекса учреждений | Вместимость, мест | Размер земельного участка, кв. метров/место |
| --- | --- | --- |
| Санаторное лечение |  |  |
| Комплекс санаторно-курортных учреждений для взрослых | 2 000 - 5 000 | 125 - 150 |
| Комплекс санаторно-курортных учреждений для детей | 1 000 - 2 000 | 145 - 170 |
| Санаторий для взрослых | до 500 500 - 1 000 | 150 125 |
| Санаторий для туберкулезных больных | по заданию на проектирование | 200 |
| Санаторий для детей | по заданию на проектирование | 200 |
| Длительный отдых |  |  |
| Лесоозерные и приречные комплексы учреждений | 3 000 - 5 000 | 100 |
| Дома отдыха и пансионаты | до 500 500 - 1 000 | 130 120 |
| Мотели | 500 - 1 000 | 75 - 100 |
| Туристические гостиницы и турбазы | 500 - 1 000 | 50 - 75 |
| Сезонный и смешанный отдых |  |  |
| Кемпинги | до 500 500 - 1 000 | 150 135 |
| Летние городки и базы отдыха | до 1 000 1 000 - 2 000 | 110 100 |
| Детский отдых |  |  |
| Детские лагеря и оздоровительные учреждения | 160 400 800 1 600 | 200 175 150 135 |

Примечание. При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, а также других параметров, связанных с расчетом численности населения, следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации.

Таблица 2

| Сооружения | Количество и площадь сооружений (штук/кв. метр) при вместимости учреждения и общей площади участка, под физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120* | 160 | 240 | 360 | 400 | 480 | 560 | 800 |
|  | 2 400 | 3 200 | 4 800 | 7 200 | 8 000 | 9 600 | 11 200 | 16 000 |
| Площадка для волейбола | 1/360 | 1/360 | 1/360 | 2/720 | 2/720 | 2/720 | 3/1080 | 4/1440 |
| Площадка для бадминтона | 1/120 | 1/120 | 2/240 | 3/360 | 4/480 | 4/480 | 5/560 | 6/720 |
| Площадка для настольного тенниса | 1/72 | 1/72 | 2/144 | 3/216 | 4/288 | 4/288 | 5/360 | 6/432 |
| Место для прыжков в высоту | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 | 1/493 |
| Место для прыжков в длину | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 | 1/121 |
| Прямая беговая дорожка | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 | 1/650 |
| Площадка для легкой атлетики | - | - | - | - | - | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Дорожка для здоровья | 1/600 | 1/600 | 1/800 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 2/1200 | 2/1200 |
| Площадка для игровых видов спорта (комбинированная) | - | - | - | - | 1/1032 | 1/1032 | 1/1032 | - |
| Площадка для волейбола и баскетбола (комбинированная) | - | - | - | 1/558 | - | - | - | 2/1116 |
| Площадка для спортивных игр и метаний | - | - | - | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | 1/3225 | - |
| Спорт ядро с легкоатлетической площадкой и беговой дорожкой 333,3 метра | - | - | - | - | - | - | - | 1/8500 |
| Футбольное поле | 1/2400 | 1/2400 | 1/2400 | - | - | - | - | - |
| Теннисный корт с учебной стенкой | - | - | - | - | - | - | 1/840 | 1/840 |
| Теннисный корт | - | - | - | 1/648 | 1/648 | 1/648 | - | 1/648 |
| Площадка для катания на роликовых коньках и досках | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 1/400 | 2/800 | 1/800 |

_______________

* В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - 
площадь общего участка оздоровительного учреждения

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(обязательное)

Классификация и санитарно-защитные зоны для предприятий, производств и объектов, расположенных в зонах специального назначения

Класс I - санитарно-защитная зона 1 000 метров

1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов;

2. Поля ассенизации и поля запахивания;

3. Скотомогильники с захоронением в ямах;

4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов

5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов;

6. Крематории, при количестве печей более одной;

7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. тонн/год.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 метров

1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. тонн/год;

2. Участки компостирования твердых бытовых отходов;

3. Скотомогильники с биологическими камерами;

4. Сливные станции;

5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 гектаров. (Размещение кладбища размером территории более 40 гектаров не допускается)

6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов 
с одной однокамерной печью

Класс III - санитарно-защитная зона 300 метров

1. Центральные базы по сбору утильсырья;

2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 гектаров;

3. Участки для парникового и тепличных хозяйств 
с использованием отходов;

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 метров

1. Мусороперегрузочные станции;

2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее гектара

Класс V - санитарно-защитная зона 50 метров

1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища 
с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

- Рекомендуемый характер застройки и противокарстовых мероприятий в зависимости от категории устойчивости территорий по интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров

- Таблица 1

| Категория устойчивости территории | Показатель интенсивности провалообразования А, случаи год × кв. километр | Условная характеристика устойчивости территории | Рекомендуемый характер застройки и противокарстовых мероприятий (для категорий Б и В по среднему диаметру провалов) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | свыше 1,0 | очень неустойчивая | строительство зданий и сооружений не рекомендуется 1) |
| II | свыше 0,1 до 1,0 | неустойчивая | здания и сооружения III уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий при наличии специального обоснования целесообразности строительства. Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности не рекомендуется 1) |
| III | свыше 0,05 до 0,1 | недостаточно устойчивая | здания и сооружения III уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий. Здания и сооружения II уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и (или) конструктивных при наличии специального обоснования целесообразности строительства. Строительство зданий и сооружений I уровня ответственности не рекомендуется 1) |
| IV | свыше 0,01 до 0,05 | несколько пониженной устойчивости | здания и сооружения III уровня ответственности с применением профилактических противокарстовых мероприятий. Здания и сооружения II уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и (или) конструктивных. Здания и сооружения I уровня ответственности - то же, при наличии специального обоснования целесообразности строительства |
| V | до 0,01 | относительно устойчивая | здания и сооружения III уровня ответственности с применением профилактических противокарстовых мероприятий. 2) Здания и сооружения II уровня ответственности с применением профилактических и минимально необходимых конструктивных и (или) других противокарстовых мероприятий в зависимости от результатов инженерных изысканий. Здания и сооружения I уровня ответственности с применением противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и (или) конструктивных |
| VI | возможность провалов исключается | устойчивая | любые здания и сооружения без применения противокарстовых мероприятий |
| _________________ 1) Строительство допускается в порядке исключения при наличии специального обоснования возможности надежной защиты зданий и (или) сооружений от карстовых явлений и целесообразности их строительства с учетом затрат на противокарстовые мероприятия. 2) К профилактическим относятся водорегулирующие мероприятия, направленные на предотвращение техногенной активизации карста и связанных с ним явлений, а также другие противокарстовые мероприятия, не требующие затрат, существенно удорожающих строительство. |  |  |  |

- Таблица 2

Категории устойчивости территорий в зависимости от средних диаметров карстовых провалов 
и локальных оседаний

| Категория устойчивости территории | Средний диаметр карстовых провалов и локальных оседаний, метров |
| --- | --- |
| А | свыше 20 |
| Б | свыше 10 до 20 |
| В | свыше 3 до 10 |
| Г | до 3 |

- Примечание.  На картах районирования и в тексте категория устойчивости территории обозначается двойным индексом, состоящим из цифры и буквы (например, V - B).

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Категории территорий залегания полезных ископаемых по условиям строительства

Таблица 1

| Категория территорий | Пригодность территории для застройки | Горно- и инженерно-геологические условия строительства |  |  | Особые условия строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие горных выработок | горные работы в период эксплуатации объекта | деформации земной поверхности соответствуют группе территорий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пригодная для застройки - неподрабатываемая | старые горные выработки отсутствуют | не планируются | - | наличие под территорией непромышленных полезных ископаемых |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  |  | полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился или подработка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов |
| 2. | Пригодная для застройки - подрабатываемая | старые горные выработки отсутствуют | планируются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | II - IV; IIк - IVк | отсутствуют участки территорий: возможного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопадающих тектонических нарушений и выходов осевых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
|  |  | старые горные выработки имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | III - IV; IIIк - IVк |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ограниченно пригодная для застройки - подрабатываемая | старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | планируются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | I, Iк | отсутствуют участки территорий: возможного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопадающих тектонических нарушений и выходов осевых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |  |
|  |  | старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов |  | деформации превышают максимальные величины для групп I и Iк |  | имеются участки территорий с деформациями большими, чем для групп I и Iк |
| 4. | Непригодная для застройки | старые горные выработки отсутствуют или имеются на глубинах, исключающих возможность образования провалов | планируются на глубинах, при которых возможно образование провалов | независимо от группы |  | возможны провалы и крупные трещины на земной поверхности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старые горные выработки имеются на глубинах, при которых возможно образование провалов | независимо от планирования горных работ |  |  | возможны провалы и крупные трещины на земной поверхности |
|  |  | имеются подготовительные выработки, стволы и шурфы, имеющие выход на земную поверхность, когда в зоне их влияния возможно образование провалов | независимо от развития горных работ |  |  | возможны провалы земной поверхности вокруг выработок |
|  |  | независимо от наличия старых горных выработок | планируются |  |  | имеются участки территорий: возможного техногенного затопления и подтопления; выходов крутопадающих тектонических нарушений; выходов осевых поверхностей синклинальных складок; возможного образования оползней |
| 5. | Временно непригодная для застройки | непригодные к застройке территории 4-й категории, которые по мере отработки запасов или проведения соответствующих мероприятий переходят в 3, 2 или 1-ю категории условий строительства |  |  |  | - |

Таблица 2

Группы подрабатываемых территорий в зависимости от значений деформаций земной поверхности

| Группа территорий | Деформации земной поверхности подрабатываемых территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | относительная горизонтальная деформация , миллиметров/метр | наклон i, миллиметров/метр | радиус кривизны R, километров |
| I | 12    8 | 20  i  10 | 1  R  3 |
| II | 8    5 | 10  i  7 | 3  R  7 |
| III | 5    3 | 7  i  5 | 7  R  12 |
| IV | 3    0 | 5  i  0 | 12  R  20 |

Таблица 3

Группы подрабатываемых территорий, на которых при выемке пластов полезного ископаемого 
образуются уступы земной поверхности

| Группа территорий | Iк | IIк | IIIк | IVк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота уступа h, сантиметров | 25  h  15 | 15  h  10 | 10  h  5 | 5  h  0 |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(обязательное)

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степенней сейсмической опасности - А (10 процентов), В (5 процентов), С (1 процент) в течение 50 лет для 1:2 000

| Карта А | Карта В | Карта С |
| --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
к нормативам градостроительного
проектирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

(рекомендуемое)

Масштабы

выполнения графических материалов при разработке документов территориального планирования

|  | Наименование документов территориального планирования | Масштаб | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Генеральный план муниципального образования «Городское поселение Звенигово». Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:5 000 при численности населения 10 - 100 тыс. человек; | пункт 8 раздела 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
| 2. | Генеральный план сельского населенного пункта, входящего в состав муниципального образования «Городское поселение Звенигово». Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:2 000 при численности населения менее 10 тыс. человек | пункт 8 раздела 3.1.5 СНиП 11-04-2003 |
| 3. | Проект планировки территории. Графические материалы в составе документации по планировке территории разрабатываются в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1:2 000 - 1:1 000 | пункт 4 раздела 3.2.1 СНиП 11-04-2003 |

Примечания: 1. Площадь муниципального образования «Городское поселение Звенигово» ________________ га.

2. Кондиции используемых материалов инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать кондиции масштаба, принятого для выполнения документов территориального планирования и документации по планировке территории.

3. Масштаб графических материалов при подготовке генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Городское поселение Звенигово», обосновывающих проектные решения, определяется заданием на разработку данных документов заказчиком.

Приложение не распространяется на проектирование линейных, гидротехнических и подземных сооружений.